| 商品名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 购买数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED显示屏-利亚德LCH1.8 | 核心参数要求： 型号：利亚德LCH1.8 净显示面积：10.24m*2.08m=21.3㎡ 整屏分辨率5504*1118=6153472点 1.像素间距：1.86mm 2.模组尺寸： 320*160mm 3. 模块采用铝合金套件，产品轻巧安装精度高， 4. 支持前拆前维护和后拆后维护功能; 5. 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为，发光模组采用4.5VDC的安全电压供电 6. 采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； 7. 色域覆盖率：≥100%； 8. 像素失控率：≤0.00001； 9. 模组平整度：≤0.12mm； 10. 阻燃等级 V-0 级；满足UL94标准 11. 具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电功能，具有过流、短路、过压、欠压保护技术功能； 12. 支持单点亮度校正，一键调节亮、暗线功能，故障自动告警功能； 13. 白平衡亮度≥600cd/㎡； 14. 色温可调范围：3000k~15000k可调，并可自定义色温值； 15. 对比度 5500:1； 16. 视角：水平视角≥165°，垂直视角≥150°； 17. 刷新频率≥3840HZ； 18. 换帧频率：50&60HZ； 19. 彩色信号处理位数：16bit； 20. 模组亮度均匀性≥98%； 21. 峰值功耗≥400W/㎡，电源系统支持冗余备份，支持双电网供电，实现不间断供电； 22. 智能节电，自带智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能节能40%以上。 23. 寿命典型值≥100000 小时，支持 7*24H 工作无故障，采用无风扇散热结构； 24. 产品满足盐雾 无起泡、裂纹、锈蚀、现象，符合10级要求； 25. 工作温度范围-30℃-40℃； 26. 存储温度范围-40℃-60℃，高温60℃，低温-40℃，高低温各保持30min，中间转换不超过5min，循环十次，常温恢复2H，受试样品无异常； 27. 抗电强度U=1500VAC；T=60s未击穿； 28. IP 防护等级符合 IP6X； 29. 光生物无危害安全，人眼视觉舒适度指数低于2.0，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹，观看舒适度符合要求； 30. 抗紫外线 UV 辐射 5 级 ； 31. 防振动:10-55Hz，满足9级抗震需求； 32. 显示屏图像主观质量评价方法的要求，主观评价等价为优 33.模组机械强度：≥5MP 34.泄露电流：I(漏）≤1.0mA/m² 35. 150kHz～30MHz电源端子骚扰电压(EMC)符合GB/T9245-2008Class B限值要求 36.辐射骚扰（EMC）30MHz～1000MHz符合GB/T9245-2008Class B限值要求 应急备品：备用模组6张、电源2台、接收卡2张 | 21.3平方 | 利亚德 |
| 压铸铝箱体-定制 | 核心参数： 型号：定制 单元箱体材质：箱体均为压铸镁铝合金材质，一次性整体压铸成型，防尘、防静电吸咐；可前维护 用于LED显示屏模组的安装 | 21.3平方 | 定制 |
| 全彩控制系统接收卡-凯视达H7S | 核心参数： 型号：凯视达H7S 1、支持32组并行数据。 2、单卡带载512*320像素点。 3、采用高密接插件接口，连接稳定可靠性高。 4、集成网络变压器，提高电磁兼容性。 ★5、任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。 ★6、色彩还原技术，使人脸肤色更真实。 7、支持多款通用芯片、双锁存芯片和PWM芯片。 8、支持 HDR10高动态范围显示。 9、支持低亮高灰显示。 10、支持逐点亮色度校正功能。 11、支持双卡备份。 12、支持双电源备份检测功能。 13、支持外接液晶模块。 14、支持灯板FLASH管理。 15、支持自身温度和电压监测功能。 ★16、支持一键读回配置文件信息功能。 ★17、支持一键修复功能，换卡无忧。 18、支持网络通信状态实时检测功能。 19、支持显示屏任意角度旋转功能。 20、支持任意抽点，轻松设置各种异型屏。 21、符合欧盟 RoHS 标准。 22、通过CE，FCC认证。 23、接收卡、发送卡为同一品牌。 | 69张 | 凯视达 |
| 全彩控制系统发送卡-凯视达S4 | 核心参数： 型号：凯视达S4 1、支持一路DVI视频信号输入。 2、4个千兆网口输出，可支持260万像素带载，支持上下、左右任意拼接。 3、支持视频信号与音频信号同步传输。 ★4、支持存储备份数据功能，发送控制器能保存整屏调试参数信息，通过发送卡可一键恢复屏幕完整参数 5、可修改输入EDID信息，支持自定义输入分辨率，输出带载最宽可达4000像素，最高可达2000像素。 6、可回传发送控制器控制的接收卡信息，包括接收卡所在网口、序号、型号、版本号、温度、网线通讯状态、配置参数等内容。 ★7、可回传发送控制器的序号、型号、版本号、带载的接收卡信息、配置参数信息等内容 8、为满足各种使用场景，可更改显示屏的色温显示。 ★9、发送控制器连接关系变更时可以在屏幕中看到实时效果反馈，并可快速保存连接关系参数到发送控制器中 ★10、可通过控制软件回读每一张接收的参数、连接关系及本发送控制器参数，支持多个发送控制器连接图回读 11、支持亮度调节在低亮度时完成高灰度显示。 12、支持亮度、对比度调节，可实现0-255级亮度及对比度调节。 13、多个发送控制器可进行级联拼接，各个控制器之间保持严格同步，支持USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 14、支持发送控制区域接收卡任意位置标定。 15、多个发送控制器之间、发送控制器各个网口之间，可指定区域进行备份显示控制。。 16、支持一键修缝功能，可消除显示屏单元之间的亮暗线。 17、为方便日常维护，可导入导出发送控制器的校正参数。 ★18、具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害 19、可配合亮度传感器实现根据环境亮度调节屏幕显示亮度。 ★20、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩 21、可通过上位机软件设置发送卡显示正常、黑屏、锁屏的状态。 ★22、可单独设置每张发送卡的名称，在多机级联时可便捷选择控制 23、采用独立的电源供电系统，稳定性更强 | 4张 | 凯视达 |
| 视频处理器-大华-DH-NVD0605DH-4I-4K | 核心参数： 型号：大华-DH-NVD0605DH-4I-4K 1. 支持6路HDMI信号输出接口 2. 支持6路HDMI音频输出 3. 支持2路DVI，2路HDMI视频输入 4. 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 5. 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 6. 支持通过串口控制屏幕开关 ★7. 每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层， 8. 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 9. 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 10. HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 ★11. 6路显示输出口支持通过转接盒转成BNC或VGA输出; 12. 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ★13. 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS。 14. 支持底色选择 15. 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 17. 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 18. 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 19. 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 20. 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通。 ▲21.支持采用网络切换操作及状态监测，设备支持采用虚拟名称 ▲22.支持采用双网络接口可以配置为冗余模式或者交换机模式 ▲23.支持延时参数是可以配置的，从150US到1ms用户可以自行选择，当150us时，音频数据包更小，对网络的利用效率更低；当设置为1ms时每一次数据包发送较多音频数据，能够更好地利润网络带宽 ▲24.支持网络音频采集端与网络虚拟声卡 | 1套 | 大华 |
| 控制软件-定制 | 核心参数： 型号：控制软件-定制 1.B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕 ★2.通过网线，支持网络计算机、网络摄像机等信号的远程上墙功能，同时，软件具备网络解码设备管理功能，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示； ▲3.支持语音控制整体预案切换；支持语音控制大屏模块操作：清空屏幕、预案轮巡、切换预案、开关屏幕； ★4.云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作； ▲5、根据场景需求预设屏幕布局及视频调整,并支持一键同步所有布局 ▲6、支持现场声光电根据任意需求编排并保存预案，并可以根据需求任意调用 ★7、.具备同时管理多路实时信号的上墙能力； 8、具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡； ▲9、支持用麦克风语音控制的内容包括灯光（开光、调光）、空调（开关、温度调节、运转模式）、矩阵（视频出入切换、调用模式）、声音喇叭（大小调节、模式调用、静音）、系统电源（配电柜开关、机柜开关）、投影仪（开关、信号源切换）、幕布（上升、下降、停止）； ★10、具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割； ★11、具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样； ▲12、支持自定义软件界面内按钮的语音字符集，通过麦克风语音说话与设置的按钮字符集匹配实现页面的自由切换。 ▲13、后台系统不需要安装专业软件，通过局域网内的任何一台电脑上的浏览器软件就可进入到后台软件进行操作控制 ★14、支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能； ▲15、可实现与图像、音频处理系统RGB和Video矩阵的联动控制，无缝接入现有的直播系统、监控系统及制作系统安全装置，自动完成相应的矩阵与输入端口的切换。 ▲16、本地播放需要进行安全密码认证（防止无操作权限人员进行节目误播），认证成功后才能播放节目，节目列表可进行自由组合（视频、图片、PPT、文字字幕等），节目做到无缝切换，对于节目停留时间自由设置。 ▲17、实现不同类型操作员有账户有效期、账户使用时间段、账户操作权限、账户终端管理等，彻底消除任何隐私隐患。系统可以创建的用户个数无限制，能够由上一级别的管理员分配下一级别的管理员，并且给每一个管理员分配不同的管理权限，权限管理必须分配到模块下的子功能；通过管理员给每个用户分配管理的终端数量。 18、大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改； ▲19、下级所完成的节目和任务必须由其直接上司进行审核后才可进行有效的发布,保证了系统的安全性。 ▲20、支持二次设计自定义屏幕画面，可设计成圆形、半圆、椭圆、三角形、五角形、菱形、六边形、八边形、九边形等风格。 ▲21、支持在一个大屏上分为几个分区，每个分区有自己的操作员，每个操作员用PAD操作自己分区内的内容，而其他分区都不受影响。 ▲22、支持有效实现不同安全等级网络间的安全隔离，数据只能以专用格式数据块的方式通过专用 的摆渡硬件在俩个网络间静态摆渡，不同网络之间没有任何直接连接，使黑客攻击失去物理基础。 | 1套 | 定制 |
| 控制单元-励控ET-3000 | 核心参数： 型号：励控ET-3000 1.2U机架式安装，内置4核ARM处理器，运行内存1G LPDDR2，8G存储 ★2.输入接口：VGA信号一路、HDM信号三路（输入HDMI必须含内嵌音频）；输出接口：HDMI四路；输出支持音频解嵌；分辨率：1920*1200/60Hz；1080P等；8口10M/100M/1000M交换机，3进2出的音频输出，数字功放功能，可接60W音箱；2路具有幻象供电麦克风6.35接口，可调节话筒灵敏度。 ★3.6路IO（报警触点、路电脑开关触点、门磁开关触点）；2路485协议、4路可编程232协议、二路红外协议等 4.内置2路12伏电子锁输出，强电控制管理：二路屏幕升降、一路投影电源、一路屏蔽器电源、一路设备电源，支持投影机开关电动屏幕联动 5.可控制多台不同品牌不同型号处理器，内置超过多款设备232码，调用写入即可使用，内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，使用更简单，学习更可靠 ★6.支持音视频脱离电脑播出功能；具有音视频强插、续播功能。 7.自带电源保护功能，并且自动延时断电，更好的保护多媒体设备的寿命 8.支持扩展集控物联功能：可以控制电脑、投影机、电动幕、音量、信号屏蔽器，可扩展控制灯光、风扇、电动窗帘、空调等强电设备 | 1套 | 励控 |
| 控制面板-励控ET-MB700 | 核心参数： 型号：励控ET-MB700 ★控制面板：核心处理器: 400MHz 32 位双核处理器;尺寸: 7.1寸 ;分辨率: 1024*600 存储空间: 1Gbit ， 显示类型：TFT 液晶屏； 背光灯管： LED ；亮度（cd/m²）： 230；背光灯寿命（h）： >20,000 对比度： 800:1 视角：（L/R/T/B） 70/70/50/70 ★电容式触摸控制面板，防水、防尘、防静电，铝合金拉丝边框美观大方，可按场景要求编程设置设备的自动开启 触控类型: 电容触摸屏；触控方式: 单点、滑动触摸 ；透光率: 90%以上 ；触控次数: 理论无限次 产品尺寸：长×宽×高 = 205mm×128mm×24mm 开孔尺寸：长×宽 = 199mm×119mm | 1套 | 励控 |
| 传屏盒子-MAXHUB传屏盒子 | 核心参数： 型号：MAXHUB传屏盒子 ★1、触摸数据回传：在有触摸功能的显示器上插入Touch线，可实现触摸数 2、集中控制部署状态：整机可支持集控的部署，支持集控的远程操控，包括:开关机、热点开关和更换壁纸的功能，也支持实时状态监控，包括:查看系统日志和分辨率的功能。 3、定时功能：产品支持定时的开机和唤醒 ★4、壁纸更换：整机支持桌面壁纸的更换 5、扩展屏显示：支持外部电脑在经过产品连接的显示设备 上做护展屏显示 ★6、输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出:同时也支持双屏双显分辨率为2K并且帧率最高达60的视频输出。 7、HDMI输出方式：HDMI输出信号提供两种方式输出，可选择总是输出和传屏时输出。 ★8、SSID隐藏:无线热点可隐藏整机无线热点SSID。 ★9、网络隔离：无线热点支持网络隔离，开启以后用户连接盒子热点，无法访问企业内网。 ★10、兼容性：支持MAC 0S、Windows.Android、I0S和Linux五系统的投屏。 ★11、扩展展示：支持用无线传屏器传屏的扩展屏展示，支持inter cpu 的win7和win8电脑win101607系统以上 ★12、分屏：无线传屏支持4分屏，接连Touch线后可在具有触摸功能的显示设备上对每个投屏内容进行独立反向操作。 ★13、局域网传屏：整机支持局域网传屏，手机、电脑可通过软件进行局域网投屏。 ★14、无线投屏：整机支持移动设备无线投屏功能，不需要外接设备。安卓设备、iPhone/iPad设备通过无线WIFI热点进行传输。用户可快速将文档、图片、音乐、视频、桌面的内容投到会议平板上。 15、混合投屏：手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示。 16、手机投屏软件：手机投屏软件支持通过快速扫码方式连接大屏WIFI热点，无需人工手动输入整机热点密码。 ★17、智能校正：手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传。 ★18、系统配置：采用RK 3399芯片，6核CPU,内置Android7. 1操作系统，存储容量16GB ROM，系统内存4G RAM。 | 1套 | MAXHUB传屏盒子 |
| 屏体结构-定制 | 1、钢结构内框, 铝型材包边。 2、钢结构要求： ★2.1铝铁合成，表面喷涂氟炭漆，模块化安装，现场不允许焊接。 | 22.54平方 | 定制 |
| 屏体内部线材-定制 | 0.8米网线65条串联接收卡，45CM 2.5平方三芯电缆 64条串联电源 RVV 3*2.5 电缆 15米 | 1项 | 定制 |
| 机柜-42U | 42U宽600深600高2000mm | 1台 | 图腾 |
| 配电柜-利亚德定制 | 1.含PLC控制系统，可实时获取屏幕大屏数据，可执行远程开关机操作； 2.容量30KW 3.使用国家合格器件； 4.具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 5.额定工作电压：AC220V/380V ； 6.额定绝缘电压：AC660V； 7.电气间隙：≥5.5mm ； 8.爬电距离：≥3.3mm ； 9.进线回路额定电流：80A-10A； 10.外壳保护等级：IP30 ； 11.触点保护类别：I； 12.1路信号防雷，3路电源防雷。 | 1台 | 利亚德 |

商务条款： ★1、为了保证货物质量保障，中标供应商必须按合同品牌型号来供货，货物必须符合竞标技术参数的标准，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且中标供应商须赔偿采购人的相关损失。采购人向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。 2、★按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除每项货物特别注明外，其余质保期不少于一年，其他设备按照商务要求提供保修。质保期内故障免费上门维修及更换配件。货物采购需求有单独标明售后要求的，按其执行。 3、★接到故障通知后，10分钟内必须响应，1小时内给予修复，不能完成修复的更换同型号或相近型号、性能优于原型号的设备。质保期设备发生故障时，成交供应商免费进行设备维护或提供备用设备更换，设备必须保证同型号或相近型号、性能优于原型号的设备。 4、★供货后配合采购人进行产品参数核对及设备测试，如出现与采购技术参数文件要求的内容不符的将视为虚假响应货物要求处理并追究法律责任。 5、★中标 成交供应商必须提供设备安装及测试服务。任何测试须使整个系统完整通过并顺利运行，否则不予验收，由此产生的损失由竞标人承担。 6、★供货安装完毕后，采购人有权利对成交供应商交付的所有产品，依据采购文件实质要求和响应文件进行逐一验收，不能达到文件投标需求，或不按时间交付所有产品的，将不予验收。 7、★本项目采购需求中带“★”号的指标为关键指标，中标签合同时提供产品质量手册，对其中任何一条不满足均可导致投标被拒绝，招标文件中所有打“▲”号的指标为重要指标，缺一不可，否则拒签合同。 8、★免费送货上门，免费安装调试合格，派出技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用。 9、★中标人负责做好中标产品使用的技术培训工作，免费培训采购方至少3名工作人员达到熟练使用，培训的所有相关费用由中标人负责。 10、★交货期：自合同签订之日起30个工作日内安装调试完毕并通过验收。 11、★合同签订后，在签订合同之日起15个日内采购人向中标供应商支付合同总金额的50%作为预付款；货到采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，中标供应商向采购人支付合同金额5%作为质保金，收到质保金后，采购人向中标供应商支付合同总金额50%的合同款；一年后没有质量问题，采购人退回合同总金额5%的质保金。 12、中标供应商须提供与采购人支付金额等额的增值税专用发票。