2022年电教设备采购需求

（注：以下标注“★”的内容为必须满足项，否则为无效竞价）

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | ★技术参数 | 单位 | 参考单价（元） | 数量 |  |  | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学中心多媒体设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 极致维/一拖八鹅颈无线话筒 |  | 极致维/ST-9008/S902 | 1、灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB 2、 频带宽度：30 Mhz 3、 最大偏移度：±45KHz 4、 综合S/N比：>105dB 5、 综合T.H.D：<0.7% @1KHz 6、 综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 7、 供电：DC 12V~16V 10W 8、 输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 9、 工作距离：100米；全金属底座，外置发射天线，宽40mm*高85mm点阵屏主界面，显示会议座电量/发言状况/时间 /工作频点/频率代码/信号强度 会议杆尺寸约：185*35*25mm 座尺寸约:162*106*38mm 重量约： 850 克 10、工作频率：635-685MHz（自动对频） 11、本机噪声：<25dB 12、增益：20dB 13、A/D动态范围：大于80dB 14、工作温度范围：-10`+50…℃ 15、发射功率输出：高功率档10dBm/低功率档5dBm 16、拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB 17、调制方式：FM调频 - 灵敏度：-45dB 19、输出接口：XLR-4 20、频率响应： 40Hz到12500Hz 21、输出阻抗： 600R±20%（不平衡输出） （0dB=1V/Pa，于1kHz） 22、信噪比:69dB SPL(IEC 179,A-weighted,1kHz 1Pa) 23、固有噪声:低于20dB SPL(0dB=2*10.5Pa) 24、风噪声:约等于45dB SPL（带防风套） 约等于50dB SPL（不带防风套） 25、最大调制度：±45KHz 26、最大输入声压级： 126dB SPL 失真度3% 27、动态范围： 大于102dB 28、高次谐波：低于主波基准60dB以上 | 套 | 8024.49 | 3 |  |  | 24073.47 |  |
| 2 | 音箱 |  | ItcTS-606H | 1、采用1只6.5寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元。 2、箱体采用12mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3、精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 技术参数 1、阻抗：8Ω 2、频响：70Hz~20KHz 3、额定功率：120W 4、峰值功率：480W 5、灵敏度：95dB/W/M 6、最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB 7、覆盖角度：(H)120°(V)60° 8、高音：3"锥形高音单元×2 9、低音：6.5"低音×1 10、尺寸约(HxWxD)：215x310x208 mm 11、重量约：5.7 Kg | 只 | 2029.23 | 4 |  |  | 8116.92 |  |
| 3 | 功放 |  | Itc TS-350PI | - 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 3080.75 | 2 |  |  | 6161.50 |  |
| 4 | LH系列支架 |  | Itc LH-02B | 1、固定面板固定孔尺寸（长*宽）约：34mm*34mm 2、箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 3、重量约：0.31Kg | 只 | 291.41 | 4 |  |  | 1165.64 |  |
| 5 | 音频处理器 |  | Itc TS-P880 | 1、数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 12083.66 | 1 |  |  | 12083.66 |  |
| 6 | 抑制器 |  | Itc TS-224H | 1、48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2、5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3、采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4、48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5、采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7、独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8、提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9、通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 套 | 4518.73 | 1 |  |  | 4518.73 |  |
| 7 | 无线话筒 |  | Itc/T-521UH | - 频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz ≥五段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 - 配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8、输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 3224.49 | 1 |  |  | 3224.49 |  |
| 8 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  | Itc/V1.32 | 1、软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3、支持二次变频超外差接收机方式。 4、支持单独调节音量。 5、支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |
| 9 | 无线话筒 |  | Itc/T-521US | 产品特点 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2、提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3、具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4、V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8、中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9、配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。 技术参数 系统指标 1、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：100-200个在每个频率段 4、频道间隔：25KHz的倍数 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12、工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、供电方式：DC12V-1A输入 9、重量约：1.95 Kg ，不含天线 10、尺寸约：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1、音头：电容式（头戴话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、供电：2节5号1.5V碱性电池 6、电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7、功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8、音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9、重量约：0.06Kg（耳戴），不含电池重量 10、尺寸约：长83mm×宽63mm×厚22mm（耳戴） | 套 | 3924.49 | 1 |  |  | 3924.49 |  |
| 10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  | Itc/V1.32 | 技术参数 1、软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3、支持二次变频超外差接收机方式。 4、支持单独调节音量。 5、支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |
| 11 | 电源时序器 |  | Itc/TS-820 | 功能特点 1、8通道电源时序打开/关闭。 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6、输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1、额定输出电压：AC~220V50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6、单路额定输出电源：10A 7、尺寸约（LxWxH）：484x295x44mm 8、重量约：4.2Kg | 台 | 1256.66 | 1 |  |  | 1256.66 |  |
| 12 | 音箱线 |  | 秋叶原 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.195mm。20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω。 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：蓝、棕。 3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4、护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整。成品外径约6.9㎜。 5、用于室内各种设备电源或信号连接，移动布线或固定布线均可。 | 米 | 6.37 | 150 |  |  | 955.50 |  |
| 13 | 辅材 |  | 国产 | 1、配套线材包含：话筒线10米、音频线10米、网线10米、控制线、电源线等。 2、配套接头包含：音频插头二对、话筒插口二对。 | 项 | 300 | 1 |  |  | 300 |  |
| 小计：65781.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、网络电视台设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 便携高清摄像机8K |  | 机身索尼ILCE-1/a1机身 | 1、曝光控制：场景模式 肖像；风景；微距；运动；日落；夜景肖像；夜景；其他 2、外接电源：支持外接电源 3、电池类型：可充电锂离子电池 4、存储介质：CF卡；SD卡 5、连拍速度：30张/秒 6、传感器类型：CMOS 7、画幅：全画幅 8、接口：WIFI连接 产品净重约（g）：737 屏幕参数 1、液晶屏尺寸：3英寸 2、液晶屏类型：触摸屏 3、取景器类型：电子取景器 | 台 | 50000 | 1 |  |  | 50000 |  |
| 15 | 安全箱 |  | Mendoza MAR-X系列安全箱 26寸 | 1、太空级镁合金框架； 2、加装橡胶密封； 3、26寸 4、嵌入式弹簧扣锁，搭配TSA海关锁系统 5、360°万向滑轮 | 个 | 6100 | 1 |  |  | 6100 |  |
| 16 | 镜头 |  | 索尼24-70/2.8GM | 1、镜头画幅：135mm全画幅镜头 2、镜头分类：微单镜头 3、镜头用途：标准镜头 4、镜头类型：变焦 5、镜头结构：13组18片（包括一片ED镜片，一片超级ED镜片） 6、镜头卡口：FE卡口 7、对焦方式：M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦） 8、滤镜尺寸：82mm 9、驱动马达：DDSSM 10、最大光圈：F2.8 11、最小光圈：F22 12、光圈叶片数：9片（圆形光圈） 13、焦距范围：24-70mm 14、等效焦距：36-105mm 15、最近对焦距离：0.38m 16、最大放大倍率0.24倍，视角范围APS-C画幅：约61-23度，35mm等值：84-34度 17、镜头直径约：87.6mm 18、镜头长度约：136mm | 支 | 15000 | 1 |  |  | 15000 |  |
| 17 | 镜头 |  | 索尼70-200/2.8GM | 1、镜头画幅：135mm全画幅镜头 2、镜头分类：微单镜头 3、镜头用途：中长焦镜头 4、镜头类型：变焦 5、镜头结构：18组23片（包括四片ED镜片，两片超级ED镜片） 6、镜头卡口 索尼FE卡口 7、滤镜尺寸：77mm 8、最大光圈：F2.8 9、最小光圈：F22 10、光圈叶片数：11片（圆形光圈） 11、焦距范围：70-200mm 12、等效焦距：105-300mm 13、最近对焦距离：0.96m 14、最大放大倍率：0.25倍 15、视角范围：APS-C画幅：约23-8度 35mm等值：约34°-12°30' 16、其它性能：可使用新款1.4x与2.0x增倍镜 17、镜头直径约：88mm 18、镜头长度约：200mm 19、镜头重量约：1480g（不含三脚架卡口） | 支 | 19000 | 1 |  |  | 19000 |  |
| 18 | 镜头 |  | 佳能RF85mm F1.2 USM | 1、镜头焦距：85mm 2、镜头结构：9组13片 3、光圈叶片：9片（圆形光圈） 4、最小光圈：16 5、最近对焦距离约：0.85米 6、最大放大倍率约：0.12倍 7、驱动系统 环形USM超声波马达 8、手抖动补偿效果 9、滤镜直径：82毫米 10、最大直径及长度约：Φ103.2×117.3毫米 11、重量约：1195克 | 支 | 20000 | 1 |  |  | 20000 |  |
| 19 | 存储卡 |  | 天硕160G CFA卡 | 1、存储卡大小：160GB 2、最大读写速度：800MB/S 3、最大写入速度：700MB/S | 块 | 4000 | 1 |  |  | 4000 |  |
| 20 | 读卡器 |  | 天硕CFA读卡器 | 1、材质：铝合金； 2、支持类型：CFA；接口：Type-C；适用于IOS系统OTG传输辅助供电；传输性能：USB 3.1Gen2 | 个 | 1200 | 1 |  |  | 1200 |  |
| 21 | 电池 |  | 索尼FZ100电池 | 1、电池类型：锂电池 2、电池容量：2280mAh 3、尺寸约（mm）约38.7mm x 22.7mm x 51.7mm 4、重量（g）约 83g | 个 | 590 | 2 |  |  | 1180 |  |
| 22 | UV镜 |  | B+W XSP UV | 1、超薄多层纳米镀膜滤镜 2、尺寸：82mm、77mm、85mm 各一个 | 个 | 700 | 3 |  |  | 2100 |  |
| 23 | 稳定器 |  | DJI RS 2专业套装 | 1、负载能力：≥4.5公斤 2、鹰眼图传支持：支持 3、尺寸约：260*265*70mm（收纳不含手柄） 4、云台重量：约960G 5、最长待机：约12小时 6、显示屏：1.4英寸触控彩屏 7、充电时常：1.5小时 8、支持接口类型：蓝牙5.0；充电接口（USB-C） 9、云台轴臂锁：有 10、碳纤维轴臂：有 11、智能拍摄功能：智能跟拍3.0；手机体感控制；全景拍照；延时摄影；轨迹摄影；360旋转；FPV模式；超级增稳模式；时空隧道；竖拍模式 | 套 | 5000 | 1 |  |  | 5000 |  |
| 24 | 外携包 |  | KANI单肩包 | 1、单肩包 2、尺寸约：38*32*18（外）、28*20*12（内），6.72L 3、可装1机2镜（一部单反机、二支镜头） 4、主袋四周有加厚隔层，内部拥有可活动间隔 | 个 | 800 | 1 |  |  | 800 |  |
| 25 | 闪光灯 |  | 索尼HVL-F60RM | 1、闪光类型：专业闪光灯 2、闪光指数：60秒 3、闪光次数：220次 4、产品重量约：449g 5、支持左右各90度翻折，灯头可以分别向下10°，向上150°翻转 | 个 | 4000 | 1 |  |  | 4000 |  |
| 26 | 闪光灯 |  | 佳能430EX III | 1、闪光类型：专业闪光灯 2、曝光控制：E-TTL II/E-TTL/TTL自动闪光，手动闪光，频闪闪光，自动／手动外部闪光测光 3、涵盖范围：20-200mm，使用广角散射版可覆盖14mm 4、闪光时间： 1/1功率：约1/890秒 1/2功率：约1/1200秒 1/4功率：约1/2800秒 1/8功率：约1/5600秒 1/16功率：约1/9700秒 1/32功率：约1/15000秒 1/64功率：约1/23000秒 1/128功率：约1/34000秒 5、闪光指数：60GN（闪光指数(GuideNumbe)） 6、回电时间：普通闪光：约0.1-5.5秒 快速闪光：约0.1-3.3秒 7、闪光范围：普通闪光：约0.5-27.8米 快速闪光：约0.5-14.8米（闪光指数为20.8时） 8、高速同步：约0.5-14.7米（1/250秒时） 9、自动闪光设置闪光次数：100-700次闪光 | 个 | 3800 | 1 |  |  | 3800 |  |
| 小计：132180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、博文园1#会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电源时序器 |  | 湖山DX4.0 | 功能特点 1、2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作 3、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S） 4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 5、欠压、超压检测及报警功能 6、单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W 7、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 8、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制 9、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作 主要参数 1、额定输出电压: 交流220V.50Hz 2、可控制电源: 8路外加2路输出辅助通道,10chs 3、每路动作延时时间: 0-999秒 4、供电电源: AC220V 50/60Hz 30A 5、状态显示: 2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 6、单路额定输出电流: 13A 7、额定总输出电流: 30A 8、定时器功能:有 9、毛重约: 6KG | 台 | 2656.66 | 2 |  |  | 5313.32 |  |
| 28 | 混插矩阵 |  | 迅维XW-HX1236 | 1、最大支持36路信号输入，36路信号输出，12.8G带宽，输入输出信号支持HDMI、DVI、VGA&RGB、3G-SDI、CVBS、YPBPR、Fiber、HDBaseT信号板卡，插卡式机箱，单卡单路，自动轮循，图像调整，最高支持4K分辨率（3840X2160），支持网络控制与无缝切换。6U机架式轨道插卡式机箱、单卡单路，本次配置输入：6路VGA+6路HDMI，输出：21路VGA+15路HDMI，分辨率1920*1080/@60HZ， 带RS2S2串口\网口RJ45控制、控制接口：RS232(DB-9)、网口RJ45 最大矩阵交换规模为144路输入和144路输出。 2、面板触摸屏 机箱面板具备7寸全彩液晶触摸屏，实时直观显示当前通道状态，可进行菜单、控制波特率等操作， 3、远程云控制（选配） 通过 WIFI\2G\3G\4G\5G、Internet等网络用户可运用智能手机(Android、iPhone)、平板电脑、台式电脑等，可轻松实现远程控制矩阵设备，包括矩阵的信号选择、预案的设定和状态的查看。 4、 图像调节 设备支持“图像位置、大小、相位移动”功能。 针对不通显示设备更加灵活的保证了显示满屏、不错位等； 5、1 单卡单路 所有的输入、输出都是按1的倍数增加或者递减、有效的降低成本的同时亦便于后期采购人于6月底前支付全部合同价款在14个工作日内支付的维护； 6、故障侦测 为了排除设备和信号源之间的问题，控制软件为用户提供很方便的故障侦测功能，用户可以通过软件可以检测到设备输入输出信号故障/正常，从而提高用户的效率。一键检测所有的板卡的运行状态，实时展现在客户端 | 台 | 85099.91 | 1 |  |  | 85099.91 |  |
| 29 | 高性能网络化可编程控制主机 |  | 迅维XW-ZH8500 | 1、CPU 512M ARM Cortex ® 32位工业级处理器，采用嵌入式操作系统。 2、Flash 1G 高速存储器。 3、内置1G 内存储器。 4、8路可编程全双向RS232通讯接口(可扩展至32路)，采用国际标准通讯协议。 5、8路可编程全双向485/422通讯接口，采用国际标准通讯协议。 6、8路可编程IO端口，输入输出分开可同时受控。 7、8路红外驱动端口。 8、8路可编程继电器强弱电控制接口（12V-250V）。 9、3路NET总线接口，可以连接无线接收器 电源控制器等。 10、1路网络接口。 11、1路可控12V输出。 12、1路CAN总线、可方便连接can总线设备；无需额外增加RS232转CAN总线转换器。 13、可接RF无线射频接收器和WIFI无线路由器，可与平板电脑或苹果IPAD通信。 14、1U机箱可安装于标准机柜 15、前面板带有8路红外指示灯，8路串口指示灯，8路继电器指示灯和3路总线指示灯 | 台 | 27205.86 | 1 |  |  | 27205.86 |  |
| 30 | 编程软件 |  | 中控编程软件 | 1、基于采购要求30项控制设备系统可视化编程；能够连接中控所有硬件；面板和其它各种装置，独特的控制系统软件集成并完全兼容中控系统所有硬件；含中央控制系统主机程序，直接面向用户的可视化编程；可根据用户使用习惯，定制个性化操作介面，所有程序全部可以通过USB直接上传和下载；中文化操作界面；可根据用户要求，直接进行修改，所有操作界面全部中文化。 2、对网络化可编程控制主机设备安装场地的所有设备进行编程控制，所有设备的供电控制、投影幕布的升降、投影机的开关机、投影信号的切换、混插矩阵的编程，矩阵的信号控制和切换、支持多达最大支持36路信号输入，36路信号输出信号的控制。 3、为保证设备兼容软件控制代码版本与网络型可编程中央控制主机为统一品牌。 | 套 | 6778.25 | 1 |  |  | 6778.25 |  |
|  |  |  | 触摸屏编程软件 | 触摸屏嵌入式软件，实现在平板电脑上可视化编程控制，实现对网络化可编程控制主机设备安装场地的所有设备进行编程控制，所有设备的供电控制、投影幕布的升降、投影机的开关机、投影信号的切换、混插矩阵的编程，矩阵的信号控制和切换、支持多达最大支持36路信号输入，36路信号输出信号的控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 电源控制器 |  | 迅维XW-P8W | 1、可搭配可编程主机或PC机通信实现多种周边设备的控制。如用于控制灯光，电动屏幕，电动窗帘及投影机等外设供电电源。 2、提供1路NET控制接口与可编程控制主机通讯；提供1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台实现通信控制；节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方；可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式；8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择；指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示；ID CODE 可调节ID，实现与可编程控制主机NET网络通讯；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 3、自带NET和RS-232切换按键；能通过机身的轻触按键自由控制。通讯方式：RS232/RS485通讯（配合中控主机协议控制） 4、设备面板正面具备8个内嵌式手动拨码开关，既能当应急开关使用，又在平时使用中不被轻易碰触到而导致设备误操作。机箱内部也有8个拨码开关，是增加设备级联的时候做ID地址扩展使用，此设备最多可以级联255台， 5、机箱内部具备扎线柱，可以把强电与弱电的线路区分开来扎线，以便不会导致强弱电互相干扰 6、可以选配UDP、TCP/IP控制接口，实现网络远程控制 | 台 | 4577.53 | 1 |  |  | 4577.53 |  |
| 32 | 红外发射棒 |  | 迅维配套 | - 用于对带红外遥控器的设备进行控制 - 连接在主机的红外端口与被控设备之间 | 条 | 60 | 8 |  |  | 480 |  |
| 小计：129454.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、摄像器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 灯光 |  | LIGHTMAN特效PAR灯 HMI （含灯泡和镇流器） | 1、2500w/4000w特效PAR灯 2、产品说明: 2.5KW/4KW,UV平板透镜 3、灯头说明: HMI 2.5KW/4KW 115V/200V G38/G38 4、色温: 5600K 5、外形尺寸约: 800Hx560Wx556L(mm) 6、重量约: 23.5kg. 7、平板透视镜规格:中312mm 8、防护等级: IP23 9、认证:CE 10、4叶遮扉尺寸:中405mm 11、效果片:无 12、可配灯脚架: LS-06 13、可配电子镇流器: LIGHTMAN EB 2.5KW/4KW 14、连接线: 7.5m或15m航空快速连接线 15、2500w/4000w通用电子镇流器 16、输入功率: 4650VA ( max. ) 17、输入电压: 180-250VAC 18、输入频率: 50/60Hz正弦波 19、输入电流; 26-19A. 20、功率因数: cosg≈0.98 21、输出功率: 2500W/4000W恒功率控制 22、功率匹配:自动识别2500W/4000W灯头 23、调光: 50%-100%可调范围：输出电流特性:方波50Hz\60Hz\75Hz\300Hz\1000Hz 24、启动:冷启动和热启动 25、光波动:≤3% 26、防护等级: IP22 27、认证:CE | 台 | 30000 |  | 4 |  |  | 120000 |
| 34 | 灯光 |  | 欧司朗灯管HMI 4K单端镝灯管影视镝灯灯泡 | 1、类型：双端金卤灯 2、灯头规格：G5 3、电源电压：220（V） 4、光通量：1（lm） 5、显色指数：1（Ra） 6、长度：500（mm） 7、寿命：2000（h） 8、额定功率：4000W（W） 9、系列：HMI 10、输入电压：380 | 个 | 2800 |  | 4 |  |  | 11200 |
| 35 | 灯光 |  | 爱图仕600d Pro | 1、工作电流8A 2、工作电压100V~240V 50Hz/60Hz 3、输入功率≤720W 4、输出功率≤600W 5、CRI≥96 6、TLCI≥96 7、CQS≥95 8、工作频率2.4GHz 9、频道.1/2/3 10、群组A/B/C/D 11、色温5600+200K 12、电池要求26V-8.5A≥180Wh 14.4V-15A≥ 180Wh 13、散热方式主动散热 28.8V-7.5A≥ 180Wh 14、遥控距离≤100米 15、APP控制方式蓝牙 16、灯体约30.78*24.36*1 5.01cm (长X宽X高) 17、控制盒(A-mount) 32.83*17.56*14.11cm 18、控制盒约(V-mount) 83*17.56*14.54cm | 套 | 13000 |  | 6 |  |  | 78000 |
| 36 | 灯光 |  | Aputure爱图仕 B7c 全彩色智能RGB灯泡 | 1、RGB全彩 2、广域色温 3、充电保护箱 4、智能控光 5、过载电路保护 6、出色散热设计 7、输入电压：AC100v~240v 50/60hz 8、工作电流：≤3A 9、输入电流：≤0.25A | 套 | 5200 |  | 1 |  |  | 5200 |
| 37 | 灯光 |  | 爱图仕 Nova P300c | 1、灯珠数量： 2500K（暖白）和10000K（冷白）各572颗；RGB 546颗 2、显色指数： TLCl≥95;CRI≥95;SST(D55)≥74;SST(Tungsten)85 3、色温：2000K-10000K 4、App 控制类型：蓝牙5.0Mesh 5、工作电压／电流：100V-240V 6、输入／输出功率：≤360W 7、散热方式 ：主动散热 8、工作温度：-10-45℃ 9、锂电池工作电压范围：24V-48V 10、灯体尺寸约：56.19*45.7*17.2cm 11、控制盒尺寸约：9.66*15.75*4.63cm 12、产品重量约：16.9kg 13、产品重量约：（安全箱版）24.4kg | 台 | 18000 |  | 2 |  |  | 36000 |
| 38 | 灯光 |  | Aputure爱图仕F10 Fresnel 菲涅尔变焦透镜 | 1、光束角度调焦15°-45° 2、防火尼龙材料 3、标准保荣卡扣 4、尺寸约：40.5*40.5*21.5cm | 个 | 1600 |  | 2 |  |  | 3200 |
| 39 | 灯光 |  | 爱图仕Lantern 90cm球型柔光球 | 1、灯笼展开尺寸约：900*900*700mm 2、灯笼收纳尺寸约：180*180*1150mm 3、柔光布减光：1档减光 | 个 | 1100 |  | 4 |  |  | 4400 |
| 40 | 灯光 |  | 津圻蝴蝶布（带魔术腿） | 1、2.4米*2.4米可拆卸影视蝴蝶布遮阳屏柔光屏 2、材质:影视十字格蝴蝶布框架为铝合金 3、产品规格:柔光屏为2.4m*2.4m魔术腿收缩高度为130cm拉伸为320cm 4、管径:主杆三节伸缩节管径分别是35mm、30mm、25mm 5、主要特点:经过电镀表面处理，承重高稳定性好, 部分细节进行改良拧手可以锁,带有保护软垫 | 套 | 4128.91 |  | 2 |  |  | 8257.82 |
| 41 | 影视灯腿 |  | 6k镝灯重型灯腿4.2米 | 1、铁质 2、高度约：最大高度410cm，最低高度144cm 3、承重约：≥38KG 4、顶部顶粒：直径16mm | 根 | 1600 |  | 2 |  |  | 3200 |
| 42 | 魔术腿 |  | KUPO 魔术腿CT-40MK 30寸 | 1、铁质延伸杆 - 立柱节数：3节 - 立柱管径：25mm、30mm 4、接头类型：16mm | 套 | 1200 |  | 8 |  |  | 9600 |
| 43 | 多功能摄影架 |  | 金贝JB200 | 1、重型相机升降架 2、高度:约 0. 4m-2m;横臂: 0.9m 4、规格(长x宽x高)约200x34x33(cm)44kg 5、底座约79x67x20 (cm)26kg | 套 | 3400 |  | 1 |  |  | 3400 |
| 44 | 外录设备 |  | Atomos Shogun 7 | 1、尺寸(宽x高x深mm)214x127 x 45 2、重量约709克 3、挂载点1x防旋转顶部1/4英寸 和底部 3/8英寸 4、输入电压6.2V至16.8V 5、运行功率10-33W 6、兼容电池NPF L系列 内置电池,电池运行时间(记录) 5200mAh-最长1.5小时(监视和记录4K 30p) / 7800mAh -最长2.2小时(监视和记录4K 30p)持续供电 双电池槽直流输入连接器.直流插孔2.1mm 抽头通过可选的DTap转直流电缆 7、触摸屏 SuperAtom IPS面板(电容式触控) 7.2英寸 解析度1920 x 1200 铲者价格指数327 位深10位(8+2FRC) 背光类型 动态分区背光、动态全阵列局部调光(FALD) 360区域 度(cdm2/尼特) 1500 / 3000峰值HDR度 纵横比1:9 色域DCI-P3 (D65) 校准支持 Atomos校准器与Xrite i1 Display Pro/ Plus | 台 | 15000 |  | 2 |  |  | 30000 |
| 45 | HDMI线 |  | 开博尔 光纤HDMI 2.1 线 5米 | 1、HDMI 2.1 线 5米 2、允许拉伸力100N/200N，允许压扁力200N/400N 3、最小弯曲半径(动态/静态)80mm/40mm | 根 | 203.03 |  | 3 |  |  | 609.09 |
| 46 | DP线 |  | 开博尔光纤DP线 1.4 | 1、DP线 1.4 2、允许拉伸力100N/200N，允许压扁力200N/400N 3、最小弯曲半径(动态/静态)80mm/40mm | 根 | 203.03 |  | 2 |  |  | 406.06 |
| 47 | 外录硬盘 |  | AtomX mini 1T固态硬盘 | 1、品类2.5英寸SSD 2、容量1T 3、接口SATA 111 4、读取550MB/s*传输速度写入500MB/s 4K 5、全面兼容：NINJAV | 块 | 4000 |  | 2 |  |  | 8000 |
| 48 | SDI线 |  | Canare/佳耐美L-5.5CUHD 12G-SDI视频线 | 1、超高清同轴电缆 2、支持4K raw传输 3、SDI视频线 4、BNC Q9头 5、75欧姆 6、最大传输距离高达100米以上 7、线长5米 | 根 | 603.03 |  | 3 |  |  | 1809.09 |
| 49 | 监视器 |  | 索尼XR-75Z9J 监视器 | 1、颜色钛银 2、屏幕对角线尺寸75"(约189cm) 3、显示屏比率16:9 4、操作系统安卓10.0系统 5、含底座尺寸(宽X高X厚)约 1711 x 993 x 428mm 6、标准底座安装位约：单屏尺寸(宽X高X厚)约 1681 x 982 x81mm 7、对角线尺寸约189 cm 8、能效等级3 9、分辨率8K(7680x4320) | 台 | 30168.11 |  | 1 |  |  | 30168.11 |
| 50 | 外录附件 |  | 烈龙怪手5寸 | 1、5英寸魔术手臂 2、万向臂 3、标准1/4螺丝 4、折合高度约：147mm 5、使用长度约：242mm 6、自重约：0.29g | 个 | 600 |  | 1 |  |  | 600 |
| 51 | 办公桌 |  | BEKAN贝肯特 坐/站两用式转角电动升降办公桌 黑色白蜡木贴面 黑色 160cm*110cm | 1、长度: 160 厘米 2、宽度: 110 厘米 3、最小高度: 65 厘米 4、最大高度: 125 厘米 5、最大可承重约: 70 公斤 6、黑色白蜡木贴面：黑色 7、刨花板，密胺贴膜，塑料封边 8、整体结构：100%聚酯纤维 9、上档/支撑杆/腿脚/架/垫圈：钢 | 张 | 6500 |  | 1 |  |  | 6500 |
| 52 | 后期数位板 |  | Wacom数位屏DTC-133 | 1、接口类型: USB 2、颜色分类: 13.3寸数位屏 3、附加功能:写板 4、感应方式:电磁压感应 5、压感: 倾角识别支持 6、类型:无线无源压力感应 | 套 | 7000 |  | 1 |  |  | 7000 |
| 53 | 灯光电箱 |  | 500A配电箱 | 1、定制动力低压配电柜，箱体500*600*200mm 2、材质: 冷轧干板或不锈钢 3、正泰（CHNT）总开断路器 1个 4、施耐德 分路断路器 5个 5、正泰（CHNT） 漏电保护器 2个 6、接电配件：正泰空开、铜头、PVC线管、PVC线槽、胶布、扎带等 7、连接线：桂林国际电缆4平方、6平方、10平方各1批 | 项 | 5481.12 |  | 1 |  |  | 5481.12 |
| 54 | 卡口适配器（微单镜头转接环） |  | 佳能EF-EOS R卡口 | 1、尺寸(直径×厚):约71.2×24毫米·重量:约110克(仅产品本身) 2、对应产品: 相机:EOSR系列相机镜头:EF镜头/EF-S镜头 /RF镜头/EF-M镜头/CN-E镜头(EFCINEMA LENS)除外 | 个 | 1050 |  | 1 |  |  | 1050 |
| 55 | 多媒体支架 |  | 爱格升Ergotron45-475-216/026HX黑色 | 1、桌面显示器支架49英寸电脑支臂 2、适用桌面厚度（mm）约：20-70mm 3、升降范围（mm）约：292 4、产品净重（kg）约：6.9 5、适用承重范围（kg）约：6–19.1 kg 6、适用vesa孔距（mm）约：75x75mm；100x100mm； 7、包装清单：1个支架，安装工具包及说明书1份。 | 个 | 1061.41 |  | 2 |  |  | 2122.82 |
| 56 | 多媒体支架 |  | 爱格升Ergotron45-248-026双屏显示器支架黑色 | 1、双屏显示器支架电脑桌面台式升降支臂 2、适用桌面厚度（mm）约：66 3、升降范围（mm）约：330 4、产品净重（kg）约：7.18 5、适用承重范围（kg）约：6.4-18.1公斤 6、适用vesa孔距（mm）：75x75mm；100x100mm 7、包装清单 显示器支架1台，笔记本托盘1个，安装工具及使用说明1份 | 个 | 1361.41 |  | 1 |  |  | 1361.41 |
| 小计：377565.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、报告厅舞台灯光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | LED平板会议灯 |  | GTD-LYS011764CW | 1、光源要求：LED 0.1W；数量：1764颗； 2、色温：WW 3200K/CW 5600K； 3、光斑角度：77°； 4、显示指数：Ra ≥90； 5、控制：DMX512控制模式； 6、最大功率：170W； 7、输入电压：AC 200V-240V，50/60Hz。 | 台 | 3656.34 |  | 10 |  | 36563.4 |  |
| 58 | LED摇头染色灯 |  | GTD-LMZ3019 | 1、光源要求：灯珠总数≥19颗×30W，RGBW四合一； 2、色温：3200K-7200K线性调节； 3、角度：7°~42°线性调节； 4、颜色：RGBW线性混色，单颗可控； 5、扫描角度：水平≥540°，垂直≥270°，自动复位； 6、频闪：频闪速度每秒1-25次； 7、调光：0-100%机械线性调光； 8、传输与控制：三种通道模式，DMX512控制模式； 9、输入电压：AC 100V-240V，50/60Hz。 | 台 | 4056.34 |  |  | 10 | 40563.4 |  |
| 59 | LEDR染色帕灯 |  | GTD-L654PII | - 光源要求：灯珠总数≥54颗×6W，RGB三合一； - 色温：3200K-7200K线性调节； 3、角度：35°； 4、颜色：RGB线性混色； 5、频闪：频闪速度每秒1-25次； 6、调光：0-100%机械线性调光； 7、传输与控制：两种通道模式，DMX512控制模式； 8、防护等级：IP67； 9、输入电压：AC 200V-240V，50/60Hz； 10、安全结构件“灯钩”材质要求特种铝材6061-T6或更优，并具有产品责任保险保障； 11、灯具具备防水、散热等功能。 | 盏 | 2056.34 |  | 80 |  | 164507.2 |  |
| 小计：241634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：946615.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★商务及其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 本次报价为人民币报价，报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、按甲方要求现场安装、调试、各种附加辅材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订及交货时间、地点 |  | 1、在收到成交通知后 10个日历日 内签订合同，自签订合同之日起 30个日历日 内交货安装调试完毕，并通过验收交付使用。未如期签订合同的，我单位将视为自动放弃合同，同时将相关情况报送自治区财政厅请求予以处罚。 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证 |  | 1、为保证货源质量，供货商保证所供设备均为全新原装正品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自验收合格之日起计，质保期不少于一年。 2、成交人应在合同签订前向采购人交纳履约保证金，履约保证金额为合同总价款的3%，合同签订之前，成交人须向采购人提交履约保证金。 3、合同签订后，如成交人按合同履约、并按照售后服务要求履行承诺且无质量问题的，自最终验收合格之日起，质保期期满后由成交人向采购人发出付款函；采购人自收到齐全的付款材料之日起15个工作日内向成交人无息返还。如成交人不按双方签订的合同履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿实际损失的，按实际损失赔偿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 1、免费：送货上门、安装调试。 2、培训：设备到货验收合格后，投标人应对采购人的技术人员进行现场免费集中培训。 3、响应：故障响应时间1小时，4小时内到达故障现场，若48小时内无法排除故障，必须在设备报修后3天内提供备用设备，以保证系统正常运行；每推迟提供备用设备一天扣除质量保证金2%，直至扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、本采购需求中所有的品牌、型号、规格参数不允许更改，否则视为不响应本采购需求，视为验收不合格。 2、第3、5、6、28、29、57、58、59 项竞标产品为重要场地使用产品，为确保功能的可靠性和安全性及原厂正品，供货时中标供应商须提供原厂供货证明、产品合格证、售后服务承诺书原件、检测报告复印件以及第三方检测报告。 3、供应商供货时必须提供本采购需求中所要求的相关材料和产品合格证等，作为验收资料给采购人，采购人于完成供货后5个日历日内进行验收，验收的物品品牌型号规格参数达不到要求的，供应商必须于5个日历日内进行更换，更换后的物品的规格参数还达不到要求的、以及供应商未提供齐全相关验收材料的，视为验收不合格，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由供应商承担。同时，我单位将把相关情况报送自治区财政厅请求予以严厉处罚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 无预付款，验收通过后，甲方在收到乙方开具的等额增值税发票21个工作日内，一次性支付全款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、竞标人须熟悉掌握和运用政采云反向竞价报价规则和流程，中标后不能以报价失误、操作失误、不理解采购需求等各种理由取消中标资格。因竞标人原因导致中标后无法执行该项目的，产生的后果和损失由竞标人负责。 2、为确保功能的实现，供货时必须提供以下产品功能证明材料： ⑴第3项：提供满足技术参数第1点的产品接口界面截图，以及满足“输入座接地脚接地和悬浮控制”的第三方权威机构检测报告；提供满足技术参数第2点的第三方权威机构检测报告或相关证明材料； ⑵第5项：提供满足技术参数第2、5点的功能界面和接口截图； ⑶第6项：提供满足技术参数第2、9点的第三方权威机构检测报告或相关证明材料； ⑷第7项：提供满足技术参数第1、4点的第三方权威机构检测报告或相关证明材料； ⑸第28项：提供产品的ISO9001认证，ISO14001认证，产品检测报告，FCC认证，CE认证等认证证书； ⑹第59项：提供满足技术参数第10、11点的证明文件。 3、出于重要场所防火等方面的安全需要，第57、58、59项施工过程中，要求至少1名具有高级舞台灯光师资质的技术员在现场全程负责安装调试，并在设备安装前提供等级证书原件查验。 4、所涉及的中控主机和话筒音响设备等方面的所有的编程以及外围设备软件模块接口等，成交人在原系统（非源代码）的基础上自主分析（原系统厂家、版本、型号等信息由采购人提供），通过开发接口或其他合法的技术手段满足采购人的需求，采购人无需提供原有设备的接口程序和源代码。成交人开发的接口以及代码必须与原系统完全兼容，不影响系统的正常运行。新开发的接口和功能无法满足本采购需求的视为成交人违约，采购人有权解除合同。 5、竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定给予采购人经济赔偿，并承担相关的行政处罚。 6、合同生效履约后，如果成交供应商在规定的时间内不能严格按照上述采购要求和合同条款提供所需产品和相应服务的，供应商须按合同总价格的10%对我单位进行赔偿；逾期20日历日未完成项目验收的，须按合同总额的20%进行违约赔偿金；以上情况验收通过且赔偿到账后甲方支付项目款。总计逾期40日历日未能通过整体项目验收的，按合同总额的20%进行违约赔偿金，且采购人有权单方面解除合同，由中标供应商承担由此造成的损失。同时，我单位将把相关情况报送自治区财政厅请求予以严厉处罚。 7、为准确了解项目需求、施工现场环境等情况，以便于更准确进行成本评估和报价，本项目组织集中现场踏勘，（此项目为重招项目，已踏勘供应商可不参与本次踏勘）。踏勘时间为：2022年5月 18 日（星期 三）上午9：30。参加踏勘人员须凭身份证、健康码、48小时内核酸检测阴性证明及14天未离开过南宁市的行程码入场，并服从现场组织人员的安排。逾期不再安排现场踏勘。不参加现场踏勘的供应商，视为已完全了解本项目需求和施工现场环境。联系人：07715577781殷老师。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |