广西职业师范学院招标采购项目需求文件

项目名称：罗文校区图书馆建设配套设备采购项目

项目编号：20214941

项目预算：65万元

采购方式：在线询价（竞价）采购

需求说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）优先以表中提供的为准，如投标人无法提供的可选用其他品牌型号替代，但替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“主要技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本一览表技术参数及性能（配置）要求及售后服务及其它要求中标明 “★”号的参数为必须响应的实质性要求。

本项目：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高校图书馆集成管理系统 | 1 | 套 | 远望谷、云图、飞阅、阿法迪、斑马悦读、鑫锐 | 一、技术总体要求 总体要求 1.支持构建高校图书馆联盟服务体系，支持分管模式，实现多校区连通，管理两个校区图书馆。通借通还、资源共享、联合管理。主要功能模块包括：采访、编目、典藏、流通、期刊、统计、系统管理、OPAC检索、微信图书馆、SIP标准平台等图书馆业务操作功能。 2.支持对接公共图书馆系统，实现资源共享、通借通还，让学生的资源获取访问扩展到公共馆体系。 3.馆内不限用户数，馆藏量授权不小于200万册。 ★4.完全兼容学校现有的图书馆管理系统“金盘图书馆NET集成管理系统”，新系统必须在1个工作日内完全（100%）无损移植原有的数据，以保证数据的完整性，功能的延续性，使用的及时性，能及时不间断地向师生开放提供服务。 5.免费实现图书馆管理系统和一卡通系统、RFID自助借还设备、RFID安全门、闸机等对接控制功能，以及RFID安全门与门禁闸机联动。 6.具有多种方式（如一卡通、人脸、二维码、学生证号、手机号等）的用户信息认证识别功能。 7.提供详细的管理系统使用培训方案。 二、基本功能要求 （一）采访功能模块基本要求 1.支持订购、验收等批号管理；支持征订的目录管理；支持将marc格式的数据导入到征订目录中；支持Iso\excel格式的征订目录导入。 2.支持纸质资源、电子资源的统一订购。平台生成唯一的采购流水号，保证完整的、可追溯的采购流程。 3.在云端提供至少230万种在版书目中央数据供采购人员和读者进行选择采购，并提供中图分类、学科分类、出版社等多种途径浏览采购途径。提供根据价格、分类、版本、出版年度、参考馆数据等多种组合条件自动生成订单的功能。 4.支持实时查看图书封面，内容简介，作者简介、价格、版本、出版年月、主题词、摘要内容、分类号等。 5.支持对馆藏、订单、已订购的图书进行查重提示说明，辅助采选馆员挑选。 6.支持总负责人采选任务分配，多人共享征订目录采选模式。 7.支持多人验收模式，可同时共享验收同批次或不同批次图书。 8. 采购与合同管理：采购计划管理，包括计划采购时间；金额；供应商等信息；采购招标信息管理；招标时间；方式；招标结果等；合同信息，支持合同附件上传，付款时间等；合同附加谈判纪要，等相应信息；合同生成后；开始使用，验收后；正式开通。 9.支持黑名单管理，编辑及删除黑名单。导入书商的预订数据时系统将自动筛选剔除黑名单的数据，可选择开启或关闭显示黑名单。 10.支持总馆与院系分馆间协作采购，可通过EMAI或微信自动反馈读者荐购图书处理情况，支持Opac上的已荐购图书展示，荐购查重功能。支持微信图书馆的扫码荐购。 11.支持多样化的采购模式：统采统编、统采分编、分采分编等，支持总签、分签、不签多种签收方式。 12. 自动智能编目。根据订单的isbn等信息，通过云端中央库数据，自动完善填充书目数据，根据现有馆藏和书目分册及版本信息，自动完成编目和馆藏数据批量自动生成。要求能自动区分版本和分册信息，完成相关索书号生成。 （二）编目功能模块基本要求 1.支持中文MARC模版自定义设置，并且按照各馆MARC字段对应关系进行自定义调整; 支持纸质、电子、数字三种资源元数据进行统一管理，同时支持纸质、电子、数字多资源的馆藏管理。 2.遵循ISO2709标准，处理CN、US的MARC及规范MARC记录；支持输出ISO2709标准MARC数据和XML元数据。 3.支持使用规范MARC对MARC数据进行自动规范。 4.内嵌Z39.50模块，可以从多个数据源（本地书目库、套录库、多个Z39.50站点）同时查询并获取MARC记录，并可以在编辑屏中直接实现MARC复制粘贴。 5.纸质、电子、数字三种资源元数据进行统一管理，通过著者号、卡特号、种次号、著者四角号码、题名四角号码、自定义著者号等方式自动生成索书号及复分号。 6.根据中图分类和复本数预设新书分配规则，实现批量和个别馆藏地址批量分配。 7.自动智能编目，通过订单的Isbn等信息，通过云端中央库数据，自动完善填充书目数据，根据现有馆藏和书目分册及版本信息，自动完成编目和馆藏数据批量自动生成。 8.支持分馆独立编目，不同分馆采用各自独立的索书号。 9.支持重复书目合并。 10.支持检查书目数据的完整性。 （三）典藏管理功能模块基本要求 1.支持对书刊的入藏、剔旧、修补、调拨、清点、报废进行动态的管理。 2.支持提供按地、按类两种清点方式，可进行二次清点并对清点结果再次处理。 3.支持数据采集设备的数据导入，实现馆藏书刊的剔旧、修补、调拨、清点。 4.支持可对单册图书进行报废、赠送、交换、丢失、送修、回验、上架处理，可更改单册图书的馆藏地、当前地、借阅属性等信息。支持自定义设置批量及单种图书的馆藏地。 5.支持条码置换以及批量置换。 6.支持馆藏批删除和批修改功能。 7.支持所有分馆、所有馆藏地点的馆藏数量统计。 8.支持批量调拨、清点、入藏功能。 9.支持馆际间图书调拨与批量调拨。 （四）流通管理功能模块基本要求 1.支持流通借还、流通管理、读者管理模块。支持主馆、分馆或多校区的流通管理。 2.支持指纹识别流通功能，一次采集，多校区使用。 3.支持微信公众平台二维码扫码身份认证，借阅。 4.实现借、还、续借、预约等多种流通管理，支持智能借还、人脸识别借还。 5.统一的账号管理，同一用户可拥有多重身份，包括工作人员、读者。支持一卡通的接入。 6.提供读者借阅辅助证管理，包括本馆借阅证、辅助卡。 7.支持读者注册、注销、修改、暂停功能。 8.支持借书、还书、续借、预约、延期、挂失解挂、补换证、违章、超期罚款等功能。 9.支持读者积分管理，可自定义读者积分类型。读者可通过到馆登记、借阅图书、荐购图书、征订投票、义务服务等不同途径累积积分，可对读者级别设置相应积分阈值，当积分达到阈值时自动升级读者类型，享有更多外借册数和外借时限、更多电子阅览室免费机时、使用积分抵扣罚款、图书馆活动兑换礼品等福利。 10.支持微信群发消息功能，实时自动给读者发送新书通报、超期公告，借还事件通知、预借取书通知、荐购图书采购和入库通知等个性化通知消息。 11.支持离线流通事物处理，在断网情况下，可进行流通借还，并能在网络回复后自动同步数据。 （五）期刊管理功能模块基本要求 1.支持外部征订数据的批量转入功能，支持MARC、EXCEL等数据格式。 2.支持征订目录之间，订购目录之间，以及征订目录和订购目录之间的比较。 3.支持续订功能。 4.支持批量操作功能，包括批量订购，批量修改。 5.支持期刊扫描码签收。 6.支持分刊，合刊，改名刊，增刊等相应的处理功能。 7.支持对期刊订购数据的审核功能，能够区分普刊与核心期刊。 8.支持期刊的征订、登到、合刊、外借、新订期刊导入、篇名管理、阅览室管理、过刊合订本编目等功能。 9.支持二维码快速排架定位、盘点、外借及电子资源全文查看。 10.支持期刊订购、记到、装订的输出和统计。 11.支持期刊的合刊、增刊处理。 12.支持刊装订、验收和支持标签打印功能。 （六）统计与报表功能模块基本要求 1.支持馆内各部门或各工作环节的工作量统计，按日、周、月、半年、年的方式进行统计。 2.支持馆藏分类统计：指定入藏时间，或者不指定，分类统计某个或者全馆图书分布情况。 3.支持统计馆内按照各维度数据统计（如读者维度，按读者阅读排行统计、读者构成统计、按图书借阅量），统计图书热门TOP排行等。 4.业务统计功能：要求支持提供门禁、刷卡开门、办证、流通等常见业务统计功能，并以图形和表格进行展示，同时要求支持提供打印和导出EXCEL功能；提供功能截图； 5.业务分析功能：要求支持提供借阅排行和读者排行功能，并以图形和表格进行展示，同时要求支持提供打印和导出EXCEL功能；提供功能截图； 6.查询功能：要求支持提供刷卡开门、办证、流通等关键业务查询功能，以表格形式展示详细信息，并提供相关数据导出功能；提供功能截图； 7.支持自定义组合统计。 8.可生成并导出各类报告或者图表。 9.基础数据：从今日借阅、今日归还、当月借阅、今年借阅、累计借阅、累计丢失、读者总数、总馆藏、馆藏总金额、今年新增馆藏、生均馆藏、人均借阅这12个数据指标中，挑选8个数据指标，进行展示；可对数据指标进行排序。 10.大数据报告：根据年份生成图书馆的年度大数据报告；可以自定义报告名称；系统自动生成微信二维码，通过微信扫码可以查看报告全文；年度大数据报告指标包括：图书馆馆藏数量、今年新增数量、本年借阅册数、每月借阅量变化图表、有效读者数、生均藏书数、人均借阅数、最热门图书、五大部类借阅占比、个人借阅前三甲、读书部门。 （七）系统配置功能模块基本要求 1.支持对工作人员登录、操作系统管理、采访、验收、编目、典藏、流通、期刊、统计、系统管理、OPAC检索、MARC模版等各功能分配权限设置。 2.支持对统模块实现权限的全选或多选，可对角色可操作部分进行限制。 3.支持分馆、分系统、馆藏地点、读者证类型、文献类型、借阅规则等参数设置。 4.支持操作日志查询。 5.支持操作员密码强度的设置。 （八）联机公共目录查询OPAC检索与资源发布的基本要求 1.支持图书馆个性化检索结果排序权重设置。 2.支持单条件检索、多条件检索、任意词检索、分类检索、新书检索等高级组合式检索，联合主题名、著者、出版社、出版年月、版次等。 3.支持在结果中二次检索。 4.支持高效、快速及精准的多字段检索服务，如热门词检索、普通任意词检索、主题名检索、出版社检索、著者名称检索、主题词检索等。 5.支持分面检索，快速帮助读者定位到需要的资源，要求提供的分面包括：中图分类法、文献类型、著者、主题、年代、语言，排除网络因素分面筛选响应时间不超过1s。 6.支持图书续借、预约、催还、收藏、荐购、新书通报。 7.支持按照中图法分类导航进行引导式检索。 8.支持与RFID定位系统对接，展示图书相关书架位置信息 9.支持文献历年的借阅趋势，能用图形方式动态显示，支持借阅信息，借阅相关度情况关系图，直接显示了文献的借阅率。 10.支持使用OPAC检索系统可同时支持检索纸质资源和电子资源。 11.图书推荐：添加推荐阅读的图书，并通过读者综合服务平台、图书检索系统、图书馆大数据展示系统进行对外展示；能生成二维码，使用微信扫码可获得包含图书封面、正题名、馆藏信息、内容介绍信息在内的图书海报；长按识别海报上的二维码可以查看书目详细信息，并进行预借操作；可以查看图书经推荐后的借阅次数。 （九）资源发布 1.集成与互操作性 ：可以与所有网内应用系统实现用户统一的认证，也可以与其它系统共享数据、用户，实现馆内所有系统的无缝整合；与一卡通、图书馆门禁、图书馆自动化系统等业务系统实现用户的统一管理，与学校统一用户认证系统实现用户统一认证。 2.支持使用IE浏览器访问电子资源，支持移动端电子资源访问与下载。 3.支持用户统一的认证，支持馆内所有系统的无缝整合；支持与一卡通、图书馆门禁、图书馆自动化系统等业务系统实现用户的统一管理，与学校统一用户认证系统实现用户统一认证。 4.支持远程访问，无并发限制，允许单用户多并发，支持访问所有本地镜像及远程包库数据库。 （十）书标与条码制作 1.支持条码及二维码书标打印。 2.支持二维码阅读产品设备，可读取标签中的资料。 3.支持扫描二维码可引入线上服务，实现电子书阅读，热门书导读，新书提醒。 4.支持支持手持PDA高扫盘点定位。 （十一）积分管理 1.支持读者借阅图书与积分挂钩。 2.支持读者积分管理。 （十二）智慧采选 1.支持智能选书，支持电商销售排位自动匹配。 2.支持查看书目订单的分析报告，查看参考馆已订购书和未订购书的比例。 3.内置230万种以上书目可选，支持电商销售排位自动匹配。 4.支持智能选书，可选择馆藏等级、单本价格、学科范围，系统根据条件自动推荐书单，并可统一设置复本数。 5.支持通过PC端和移动端实现读者荐购。 6. 支持综合统计时间、供应商、文献类型、采访馆员形成本馆采选工作分析报告。报告中支持按中图法、种数形成图标统计、分析。以及支持查看各采访馆员的订单量，种数，册数，总金额。 （十三）微图书馆 1.支持可嵌入纸质资源和电子资源统一检索，支持电子图书在线阅读。 2.支持读者账号绑定，实现二维码形式的电子借书证功能，在通过门闸、自助机和流通柜台外借等场景替代实体证件使用。 3.支持系统自动群发新书通报、催还信息、阅读报告等消息。 4.支持扫码荐购图书，调用微信扫一扫功能扫描图书标准编码，系统自动到馆查重，并从因特网下载图书书目信息，最后写入采选系统统一采购。 5.支持扫码外借，调用微信扫一扫功能，扫描图书条形码，实现图书外借，并自动关联Rfid防盗门禁，实现自助借阅。 6.实现微信绑定管理员账号和读者账号，实现微信扫一扫登陆opac和图书管理系统。 7.支持资讯公告：实现图书馆通过基础服务平台向读者发布各种资讯。 8.支持读者留言：平台能为图书馆和读者搭建交流、咨询和建议的桥梁。 9.支持问卷调查板块，提供专业的图书馆问卷自动生成系统，并对调查内容进行汇总统计。 10.与图书馆管理系统共用数据库。 （十四）运行监控 1.支持查看器运行状态。 2.支持对智能自助终端业务进行监控。 设备监控功能：支持提供组件级设备监控功能并以图形化方式展现设备状态及其核心设备组件状态（例如：网络、读写器、打印机、工控机、纸币机、发卡器等）；提供功能截图； 远程设备管理功能：支持提供常用远程设备管理功能，包括重启、关机、上传日志、查看日志等；提供功能截图。 3.支持提供设备类型列表和位置列表功能。 4.支持电子资源导航：整合馆内已有的电子图书、期刊、报纸、视频教程、讲座等各种类型的数字资源入口，支持代理访问机制，能通过手机进行数字资源的阅览。 5.支持讲座信息板块，对馆内讲座信息进行公告。 （十五）接口 1.能够实现图书馆管理系统和一卡通系统及RFID自助借还的系统对接，实现图书借阅功能。图书管理系统相关数据可与校园一卡通系统进行实时同步。 2. 图书管理系统开发接口，提供学校数字校园图书管理系统所需的读者在借图书信息和欠费信息，实现数字离校管理系统统一办理离校手续。 3.支持SIP2或NCIP协议。为自助借还设备提供接口，可提供标准SIP2协议接入自助借还设备；也可以提供标准WebService接口接入自助借还设备。 4.支持微信平台应用于图书馆服务，读者可以随时随地通过微信获取图书馆业务信息，包括图书查询、续借和自动催还等功能。 5.提供RFID自助借还接口实现图书馆自助借还机的借、还等功能。不需要再收取接口费。 ★6.如遇数字化校园、一卡通系统升级或更换，合同生效后3年内所有接口免费重新开发。 （十六）其他说明 1.应标者所提供的解决方案应满足以上所列基本功能。满足基本功能后，各商家可按其方案提供所增加的图书馆管理功能，实现正偏离。 2.应标过程中，需要提供完整的“图书馆集成管理系统”的方案、用户手册。方案、用户手册上所介绍的功能，视为应标响应的内容。 3.提供详细的管理系统使用培训方案。 |
| 2 | RFID平板读写器 | 3 | 台 | 阿法迪、远望谷、感创、拓迪、鑫悦、海恒 | 1.与序号1（高校图书馆集成管理系统）能用互融互通； 2.具备集成RFID管理终端软件功能，并可实现包括RFID标签转换及标签改写及终端管控、RFID借还书管理、典藏管理等功能； 3.符合标准协议ISO 18000-6C； 4.读取距离10~40cm，可自定义； 5.工作频率860~960MHZ； 6.工作温度：-10°C-50°C； 7.阅读半径：0-100mm； 8.借图书时可对图书标签的防盗位进行自动复位和置位； 9.内嵌超高频RFID读写器和天线，一次可以识别多本图书，实现读者自助借阅； 10.可通过以太网口、串口及USB方式连接至工作站电脑； 11.兼容各类标准的RFID标签； 12.可以处理RFID标签, 同时可选配扫描枪，支持扫描图书条形码； 13.可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高； 14.投标人在2年质保免费提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包； 15. 设备相关的计算机软件著作权登记证书、软件产品证书、CCC证书和商标注册证书必须是同一公司拥有，验收时提供证书复印件加盖供应商公章，以保证软件升级的连续性和稳定性及无知识产权纠纷。 16.提供三年质保。 |
| 3 | RFID安全防盗门 | 5 | 个 | 阿法迪、远望谷、感创、拓迪、鑫悦、海恒 | 1.符合相关行业标准ISO 18000-6C标准； 2.单通道门禁宽度范围：800-1200mm； 3.设备可靠性：＞10000小时； 4.单标签识别速度：＞120次/秒 5.工作温度：-10℃-50℃、存储温度：-20℃-70℃、工作湿度：＜95%RH（无凝露） 6.内嵌10.1寸液晶显示屏，分辨率1280*800;具有声光报警模式，CPU RK3288，缓存2G，存储8G。 6.电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合相关的国际和行业标准； 7. 非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签； 8. 支持显示模式：在馆人数、出馆人数、进馆人数、在馆人数+进馆人数、进馆人数+出馆人数； 9.系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠； 10. 门禁通过红外触发启动读取；系统具有故障报警提示功能、自我诊断修复功能；安全门具有防尾随功能，具有人流量统计功能，验收时提供软件著作权复印件加盖供应商公章。 11. 具有音频和视觉报警信号，报警音量可调控，安全门具有防尾随功能； 12. 系统需提供接口以实现远程诊断、监控； 13. 馆方可设定系统采用在线或离线工作模式； 14.为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，设备辐射实测值须≤2 u W/cm2，投标时投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告复印件。（复印件加盖投标人公章） 15.设备核心模块读写器须与设备为同一品牌. 16.提供三年免费质保。 参考图样： |
| 4 | 门禁：闸机 | 5 | 个 | 科装、德宝、拓迪 | 1.能与序号3（RFID安全防盗门）联机、识别； 2.具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 3.可设置双向刷卡，进刷卡出感应开门等多种通行模式； 4.防冲功能，在没有接收到开闸信号时，闸门自动锁死； 5.非法闯入、尾随声光报警； 6.红外防夹功能，在闸门复位的过程中红外检测到人在通道中，闸门会自动回到打开状态； 7.具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，复位时间为 5S～25S 可调(默认时间为 5S)； 8.统一标准的外接端口，可与多种门禁设备连接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 9.断电后通道自动常开(符合消防要求)，上电自动闭合； 10.整个系统运行平稳、噪音小； 11.提供三年免费质保。 参考图样： |
| 5 | 移动盘点车 | 3 | 台 | 阿法迪、远望谷、感创、拓迪、鑫悦、海恒 | 1.包括无线点检仪、RFID读写板，与序号1（高校图书馆集成管理系统）能互融互通； 2.可移动的、带RFID读写设备，与RFID员工作站实现图书顺架、盘点、新书上架、倒架、上架指导、剔旧、图书查找等功能。 3.通过对书架上粘贴有RFID标签的流通资料的扫描，具有排架、盘点、定位、查找、统计等工作， 4.盘点：能显示当前层应有图书数量，并能够生成在架图书列表，同在借图书列表比对后能生成未在架图书列表、错架图书列表，以及提示图书图书正确位置 5.上架：扫描上架图书，提示图书应在的物理位置 6.查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架图书点检时自动提示 7.顺架：盘点过程中发现与序列表不符的图书进行提示，标示所在位置 8.图书定位：能将图书架位信息与单册信息相关联，更新单册位置信息，并提供系统显示 9.数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单 10.具备离线（不连接任何网络）工作模式，可通过网络进行数据的同步 11. 符合标准ISO/IEC 18000-6C 12. 工作时间≥8小时，待机时间≥24小时； 13. 工作温度：-10℃—+60℃； 14.大于或等于 21.5寸电容触摸屏，分辨率：1920×1080；可360度旋转，屏幕横竖显示角度自由调节；工业级主机：J1900CPU、不小于64G固态硬盘、无风扇静音设计；RFID手持天线，采用红外感应开关，自动切换。 15.支持无线连接，数据快速实时更新。 16. 可对超高频RFID标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签，快速识别粘贴在架位上的RFID架标及层标； 16. 所投RFID超高频盘点设备（推车式）的手持天线能自动判定图书距离，有效解决人手对天线的干扰问题、解决同轴电缆对周边标签的误读问题、解决要求天线只能近距离读取标签的问题。投标时投标文件中提供国家认可的第三方评测机构出具的手持天线相关检测报告（复印件加盖投标人公章） 17.提供三年免费质保。 参考图样： |
| 6 | 自助借还机 | 3 | 台 | 阿法迪、远望谷、感创、拓迪、鑫悦、海恒 | 1.自助借书、还书、查询/续借功能，与序号1（高校图书馆集成管理系统）能互融互通； 2.可快速、非接触式的识别粘贴在图书上的RFID标签，并显示图书题名、责任者、图书流通状态、应还日期等信息； 3、支持一次多本图书的借还操作，最多可操作20本； 4.具备防止一书登录多书借出功能。具防止抽换图书功能，防止读者在自助借还处理过程中抽换书籍； 5、可实现远程诊断、监控、远程开关机待功能； 6.具有语音播放功能，对读者操作进行详细指引； 7.具备多种便捷登录模式：结合互联网科技，可实现身份证，IC卡、读者证、电子证扫码，微信、支付宝扫码等多种登录方式，真正实现无卡借还； 8.微信扫码登录借书后微信推送借书清单服务，无需纸质打印； 9.支持微信扫码支付滞纳金、支付宝扫码办证； 10.支持个性图书推荐，咨询、公告等新功能新服务； 提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务。 11. 触摸显示：不少于21寸触摸，分辨率：1920×1080，中文界面； 12. 符合标准： ISO18000-6C； 13. 借还成功率：＞99.5%（按一次10本） 14. 工作温度：-10℃～50℃ 15. 供应商须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 16.自助借还书机须能开创式的兼容高频和超高频图书业务，设备可选高频或者超高频、或者兼容高频和超高频。投标时投标文件中提供国家认可的第三方测评机构出具的高频兼容超高频的检测报告（复印件加盖投标人公章） 17.设备的核心模块读写器为设备的关键元器件，为保障系统的兼容性，设备核心模块读写器须与设备为同一品牌。 18. 为保障馆员及读者免受噪声污染，所投RFID设备通过《GB/T3768-2017》标准检测，设备在运行状态下四周噪声均≤35dB（A），属于低噪音工作模式，投标时投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告（复印件加盖投标人公章）。 19.提供三年免费质保。 参考图样： |
| 7 | 超高频RFID标签 | 50000 | 片 | 阿法迪、远望谷、感创、拓迪、鑫悦、海恒 | 1.标签为无源超高频标签，非接触式的读取和写入 2.符合ISO18000-6C标准，实现860MHz~960MHz全频覆盖 3.读取距离：5.5m(净空测试)，9.7m(放在铁尺上测试),全频段平均读取距离为4.5m；在910MHz～915MHz频段，标签性能达到峰值，全频段平均读取距离为4.5m；当放在铁尺上测试时：在910MHz~930MHz频段，标签性能达到峰值，全频段平均读取距离为9.7m5.1.5层位标签. 4. 标签尺寸：约95×3×0.23mm；工作模式：可读写；存储容量：TID96bits、EPC128bits；读取距离：读取距离≥120cm 5.具备防盗功能，防盗标识采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改 6.使用寿命：≥10年或10万次读写；极化方向：线极化 7. 储存温度：-10℃～60℃，使用温度：-5℃～85℃ 8. 标签具备耐久性检验检测的省级产品质量监督检验研究院出具的CNAS检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章。 参考图样： |
| 8 | 层架标 | 200 | 片 | 阿法迪、远望谷、感创、拓迪、鑫悦、海恒 | 1.标签为无源标签，须符合相关行业标准ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性。 2工作频率：860～960MHz； 3.具备图书定位、盘点、顺架功能。 4. 标签可以非接触式的读取和写入。读写速度快，符合书架、盘点等设备读取要求，存储信息可重复读写≥100,000次。 5. 标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6. 标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法； 7. 标签材料：PMMA透明胶壳+Inlay+不干胶底纸； 8. 工作模式：R/W（可进行读取和写作操作）； 9. 标签存储空间：≥512bit； 10. 温度范围大：-20℃—+50℃； 11. 工作湿度：≤80%； 12.工作模式：可读写；防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读；极化方向：线极化。 13. 有效识读距离：符合盘点设备读取要求； 14. 内存可擦写100,000 次以上，使用寿命：≥10年或10万次读写。 15. 提供三年免费质保。 参考图样： |
| 9 | 交换机 | 6 | 台 | TP-LINK | 1. TP-LINK 24口全千兆交换机,规格10/100/1000M,网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 2.提供三年免费质保。 参考图样： |
| 10 | 六类网线 | 6 | 箱 |  | 六类非屏蔽无氧铜8芯千兆工程网线宽带线，整箱装不少于300米。 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 资质要求 |  | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，并具有电子设备等符合本项目需求范围的经营资质。 2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 3.本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 交付使用时间：自签订合同之日起30日内安装调试完毕并能正常使用。 交货地点：广西职业师范学院（采购人指定地点）。 |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 全部产品质保期不少于3年，在质保期内免费上门维修，定期巡检。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，质保期外发生的维修只收取材料成本费，其中高校图书馆集成管理系统收费不高于高校图书馆集成管理系统中标价的3% 。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，收到全部货物并清点无误后，采购人在20个工作日内向中标人支付合同价总额40%的货款，项目验收合格后，其余合同价总额60%的款项在2022年3月末前支付，中标人每次收款前应向采购人出具等额有效的增值税普通发票。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 中标人在收到中标通知后5个工作日内（在合同签订前），以转账方式向采购人缴纳中标金额的3%作为履约保证金。在质量保修期（3年）结束后，中标人向采购人提出办理退还履约保证金，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成无息退付，如果扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。 采购人收款账户：广西职业师范学院 采购人收款账号：2102111309264000331 采购人开户银行：工行南宁市西乡塘支行 纳税人识别号：124500004985047071 |  |  |  |
| ★售后服务要求 |  | - 故障响应时间：中标供应商要求具备提供7*24小时售后服务能力，收到采购人的故障维修通知后必须在1小时内响应，2小时内到达现场进行维修，不需要更换备件的条件下应在4小时内解除故障，需要更换备件时，应先提供同档次具有同样功能的替代设备给采购人正常使用，并在48小时内解除故障。 - 在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的全部费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ★1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括软硬件安装、系统集成、调试及用户培训等费用； （5）送货上门的费用； （6）到现场验收的费用； 2、本项目评分办法： 按政采云平台在线询价低价成交规则，在满足采购需求，同等质量、服务的情况下，报价总价低价（优惠率高）成交。 ★3、报价时需提交的材料包括但不限于： （1）项目报价表（格式见附件）；（2）符合本项目需求的在有效期内的营业执照及其他有关证件复印件；（3）服务承诺书（格式自拟）；（4）需求中要求提供的其他相关方案等材料；（5）以上材料均需加盖报价单位公章一起打包上传扫描电子版，不接受word可修改版。 4、验收要求： （1）中标供应商所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物进行验收的，采购人有权拒绝验收，并要求供应商提供符合规格的产品。若供应商拒绝提供，采购人没收其履约保证金，并报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由中标供应商承担。 （2）本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购人验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由中标供应商承担。 5、实施要求： 项目实施至竣工验收，中标供应商应安排至少4名及以上设备安装调试人员进行项目实施管理；设备安装与调试过程所需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具以及产生的一切费用均由中标供应商自行负责。 ★6.RFID平板读写器、RFID安全防盗门、移动盘点车、自助借还机、RFID标签、层架标必须是同一个品牌的产品。 7、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 8、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 9、本项目不组织实地考察。 |  |  |  |

附件：项目报价表

广西职业师范学院

2021年10月 14日

项目报价表

附件

报价日期：                   报价单位（盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 响应品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高校图书馆集成管理系统 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | RFID平板读写器 |  | 3 | 台 |  |  |
| 3 | RFID安全防盗门 |  | 5 | 个 |  |  |
| 4 | 门禁：闸机 |  | 5 | 个 |  |  |
| 5 | 移动盘点车 |  | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 自助借还机 |  | 3 | 台 |  |  |
| 7 | RFID标签 |  | 50000 | 片 |  |  |
| 8 | 层架标 |  | 200 | 片 |  |  |
| 9 | 交换机 |  | 6 | 台 |  |  |
| 10 | 六类网线 |  | 6 | 箱 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |