广西职业师范学院招标采购需求文件（发布稿）

项目名称：电子商务视觉设计与营销实验室建设项目

项目编号：采20220042

项目预算：400000元

采购方式：在线询价（竞价）采购

| 项目采购需求一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务（货物）名称 | 数量及单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 相机机身 | 1台 | 一、性能 （1）操作方式：全手动操作。 （2）传感器类型：CMOS（支持全像素双核CMOS AF）。 （3）传感器尺寸全画（35.9*23.9mm)。 （4）传感器描述：长宽比：3:2。除尘功能：自动、添加除尘数据。 （5）有效像素：2010万。 （6）最高分辨率：5472×3648。 （7）★图像分辨率 L（大）：约2000万像素（5472×3648），M（中）：约890万像素（3648×2432），S（1小1）：约500万像素（2736×1824），S（2小2）：约380万像素（2400×1600），RAW/C-RAW：约2000万像素（5472×3648）。 二、镜头特点 （1）★镜头卡口：RF卡口>，通过安装卡口适配器，可支持EF/EF-S镜头（不支持EF-M，CN-E镜头）。 （2）对焦方式：面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域（周围）、区域自动对焦、大区域自动对焦（垂直）、大区域自动对焦（水平）。 （3）对焦区域:最大1053区。 （4）对焦点数：6072。 （5）★对焦范围：自动对焦框自动选择时（面部+追踪模式）：长约100%×宽约100%的面积，自动对焦框手动选择时（其他模式）：长约90%×宽约100%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同对焦覆盖范围可能不同。 三、显示功能 （1）显示屏类型：TFT彩色液晶监视器。 （2）显示屏尺寸：3英寸。 （3）显示屏像素：162万像素液晶屏。液晶屏特性 视野率：垂直/水平约100%（记录画质为L，长宽比为3:2时）。 （4）角度调节：打开角度：约0～175°，旋转角度：向前约0～90°/向后约0～180°。 （5）亮度调节：手动（7级）。色调调整：暖色、标准、冷色（1）冷色2。 （6）显示性能：节电、流畅。 （7）界面语言：29种（含简体中文）。 （8）触摸屏：电容式。 （9）取景器类型：电子。 （10）取景器描述：监视器尺寸和点数：0.5”，约369万点。 （11）★视野率：垂直/水平方向约为100%（记录画质为L，长宽比为3:2，眼点为约23毫米时）。 （12）放大倍率：约0.76倍（-1m-1，使用EF 50mm f/1.8 STM + 卡口适配器 EF-EOS R，对无限远处对焦），眼点：约23毫米（自目镜透镜最尾端起-1m-1）。 （13）屈光度调节范围：约-4.0～+2.0m-（1dpt）。 （14）亮度调节：手动（5级）。 （15）色调调节：暖色、标准、冷色（1）冷色2。 （16）景深预览：具备 四、快门性能 快门速度：12张/秒机械+20张/秒电子 五、闪光灯 （1）闪光灯类型：外接。 （2）外接闪光灯(热靴)：支持。 （3）闪光模式：兼容EL/EX系列闪光灯。 （4）闪光测光：E-TTL II自动闪光。 （5）闪光曝光补偿：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节。 （6）闪光曝光锁：具备。 （7）连拍优先模式：使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用。 （8）同步端子：具备。 （9）闪光灯控制：闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置 六、★曝光控制 （1）曝光补偿:手动：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节，自动包围曝光：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）。 （2）测光方式：手动：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节，自动包围曝光：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用），静止图像拍摄：评价测光（与所有自动对焦点联动）、局部测光（屏幕中央约6.1%的面积）、点测光（屏幕中央约3.1%的面积）、中央重点平均测光。短片拍摄：使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光 根据对焦方式自动设置。 （3）白平衡：自动（氛围优先)、自动（白色优先)、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温（约2500-10000K），具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 ※支持闪光色温信息传输，白平衡校正：蓝色/琥珀色方向：±9级，洋红色/绿色方向：±9级白平衡包围曝光：在±3级间以1级为单位调节。 （4）★感光度:静止图像拍摄：在ISO 100～51200范围内手动设置（以1/3级或整级为单位），可扩展到L（相当于ISO 50）、H（相当于ISO 102400） ※启用高光色调优先时，为ISO 200～51200。HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩展ISO感光度。短片拍摄：在ISO 100～25600范围内手动设置（以1/3级为单位），可扩展到H（相当于ISO 51200） ※启用高光色调优先时，为ISO 200～25600。 七、拍摄性能 （1）记录格式：MP4。 （2）短片格式：H.264/MPEG-4 AVC，H.265/HEVC。 （3）视频信号记录动态：全动态0-255，全动态0-1023（HDR PQ开），全动态128-1016。 （4）色彩采样方式：YCbCr 4:2:0/8位，YCbCr 4:2:2/10位；色彩空间：Rec.709，Rec.2020（HDR PQ开），Rec.709/Rec.2020。 （6）音频格式：IPB：AAC/线性PCM（通过C.Fn4-2：音频压缩可选），IPB（轻量）：AAC。 （7）记录尺寸：4K UHD（3840×2160），全高清（1920×1080）。 （8）帧频 NTSC制时：119.88P/59.94P/29.97P/23.98P，PAL制时：100P/50P/25P ※119.88P/100P。 （9）压缩方法：ALL-I（编辑用）、IPB（标准）、IPB（轻量）；码率/存储卡性能（写入/读取速度） 4K UHD（59.94P/50P）/IPB：约230Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快。 4K UHD（29.97P/25P/。（10）时间码：具备。 （11）★录音：内置立体声麦克风、具备外接立体声麦克风端子，可调节录音电平、具备风声抑制功能、具备衰减器功能。 （12）耳机：具备耳机端子，可调节耳机音量。 （13）短片数码IS：具备。 （14）静止图像拍摄：在短片拍摄期间不可用。 （15）HDMI输出：支持4K输出、自动/1080P可选。 （16）连拍速度。 （17）高速连拍+（机械快门/电子前帘快门）：最高约12张/秒。高速连拍（机械快门）：最高约6张/秒。高速连拍（电子前帘快门）：最高约8张/秒。低速连拍（机械快门/电子前帘快门）：最高约3张/秒。电子快门：最高约20张/秒（EF-S镜头除外） ※高速连拍+时，RAW图像进行13位模数转换，使用闪光灯时自动曝光、闪光曝光、白平衡固定为第一张。最高连拍速度有可能因快门速度、光圈值、连拍中的光圈状态、闪光灯拍摄、防闪烁拍摄、DPRAW、电池种类、电池电量、温度、使用电池盒兼手柄、使用无线文件传输器、使用内置Wi-Fi、被摄体、光线条件（昏暗场景拍摄等）、镜头种类、内部缓存满（暂时无法拍摄）等条件而降低。 （18）★最大连拍数量：JPEG大：约190张（约350张）。HEIF大：约190张（约280张）。RAW：约66张（约180张）。C-RAW：约130张（约260张）。RAW+JPEG大：约64张（约160张）。C-RAW+JPEG大：约100张（约240张）。RAW+HEIF大：约61张（约90张）。C-RAW+HEIF大：约110张（约140张） ※数值基于使用符合测试标准的32GB SD存储卡测得。括号中的数值基于使用符合测试标准的325GB CFexpress存储卡测得。 ※使用机械快门、电子前帘快门，约12张/秒连拍时。 ※最大连拍数量因拍摄条件（约1.6倍裁切/长宽比、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格、自定义功能等）不同而异。 （19）录音/音频系统：支持。 八、存储参数 （1）存储卡类型 SD/SDHC/SDXC卡兼容UHS-II、UHS-I存储卡，最大支持容量 2。 （2）电池类型 锂电池。 （3）电源性能 电池 LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6（1块） ※可以通过家用电源插座附件使用交流电 ※可通过USB电源适配器 PD-E1为相机内的锂电池 LP-E6NH/LP-E6N进行充电。 （4）续航能力 电池拍摄能力：使用电子取景器：23℃时约250张、0℃时约250张。使用实时显示拍摄：23℃时约360张、0℃时约350张 ※使用充满电的电池LP-E6NH。 （5）短片拍摄时间：23℃时合计约2小时40分钟、0℃时合计约2小时25分钟 ※使用充满电的电池LP-E6NH，短片伺服自动对焦：关闭，使用全高清 29.97P/25P IPB（标准）时。 九、其它参数 （1）产品接口 。数码端子：SuperSpeed Plus USB（USB 3.1 Gen 2）、接口类型：Type-C，用于计算机通讯以及通过USB电源适配器 PD-E1为相机供电或相机内电池充电。 （2）HDMI输出端子：D型（自动切换分辨率）。 （3）外接麦克风输入：3.5毫米直径立体声微型插孔，连接指向性立体声麦克风DM-E（1）立体声&。 （4）无线功能 【Wi-Fi】，标准：IEEE 802.11b/g/n； （5）传输方式：DS-SS调制（IEEE 802.11b）、OFDM调制（IEEE 802.11g/n）， （6）传输频率（中央频率）：频率：2412-2462MHz，频道：1-11频道， （7）连接方式：相机接入点模式、基础结构（支持Wi-Fi保护设置）。 （8）安全：认证方法：开放式、共享秘钥、WPA-PSK和WPA2-PSK，加密：WEP、TKIP和AES。 （9）可连接设备：智能手机、计算机、FTP服务器、影像上传 （10）【蓝牙】标准：符合蓝牙规格版本4.2（蓝牙低功耗技术）；传输方式：GFSK调制。可连接设备：智能手机、无线遥控器；产品功能 VLOG拍摄>；麦克风/扬声器 支持。 |
| 2 | 摄像机 | 1套 | 一、基本参数： （1）滤镜直径:62。 （2）音效模式:内置麦克风。 （3）电池类型:可重复充电电池（V系列）。 （4）存储方式:闪存标清。 （5）画幅:1/3.13 英寸。 （6）含内存卡、摄像包、充电套装、UV镜、三脚架等套装。 二、核心参数： （1）1英寸Exmor RS CMOS堆栈式影像传感器。 （2）★273个相位检测自动对焦点。 （3）S-Log（2）S-Log3伽马。 （4）★4K HDR视频录制。 （5）★1000fps超慢动作。 （6）内置ND滤镜。 （7）双卡槽设计。 （8）Proxy录制。 |
| 3 | 镜头 | 1支 | （1）镜头结构：15组20片。 （2）镜头卡口：佳能EF卡口。 （3）滤镜尺寸：67mm。 （4）遮光罩：ET-74。 （5）最大光圈：F4.0。 （6）焦距：70-200mm。 （7）★镜头画幅：全画幅镜头。 （8）★最大放大倍率：0.21倍。 |
| 4 | 镜头 | 1支 | （1）镜头结构：12组15片。 （2）镜头卡口：佳能EF卡口。 （3）滤镜尺寸：77mm。 （4）遮光罩：EW-83L。 （5）最大光圈：F4.0。 （6）焦距：24-70mm （7）镜头画幅：全画幅镜头。 （8）最近对焦距离：0.38m。 |
| 5 | 稳定器 | 2个 | （1）自重：1.2kg。 （2）NATO接口。 （3）M4螺纹接口。 （4）1/4“-20安装孔。 （5）冷薛口。 （6）图传/跟焦电机接口（USB-C）。 （7）RSS相机快门控制接口（USB-C）。 （8）跟焦电机接口（USB-C）。 （9）容量：3400mAh。 （10）能量：24.48wh。 （11）最长待机时间：14h。 （12）支持接口类型：蓝牙5.0、充电接口（USB-C）。 （13）最大可控转速：360°/s。 （14）工作环境温度：-20°至45°。 （15）尺寸：400*185*177mm。 （16）鹰眼图传支持。 |
| 6 | UV保护镜 | 2个 | （1）滤镜镜框：轻质铝材6063。 （2）玻璃材质：AGC旭硝子玻璃。 （3）镜框厚度：3.4mm。 （4）镀膜：8+4多层镀膜。 （5）98.5%高透光率。 |
| 7 | 存储卡 | 6个 | （1）尺寸：24*32*2.1mm。 （2）传输速度：170MB/s。 （3）存储温度：-40°c至85°c。 （4）工作温度：-25°c至85°c。 （5）写入速度：90MB/s。 （6）容量：128G。 |
| 8 | 监视器 | 2个 | （1）液晶屏：7英寸。 （2）分辨率：1024*600像素。 （3）输入信号：HDMI/AV信号。 （4）输出信号：HDMI信号。 （5）音频：扬声器/耳机插口。 （6）软件接口：USB。 （7）电源接口：DCIN输入。 （8）适配电源：DC 8V～18V。 （9）适用电池：NP-F550/F570/F750/F770/F970。 （10）尺寸：191*128*21.5mm。（11）重量：520g。 |
| 9 | 无线麦克风 | 1套 | （1）使用温度: 0。C～40 °C。 （2）储存温度: -20 °C ～ +45 °C热靴类型: Mi热靴。 （3）供电方式: Mi热靴供电。 （4）电池类型:内置锂电池。 （5）单声道/立体声:单独使用ECM-W2BT时为单声道搭配ECM-LV1使用时为立体声。 （6）指向性:无指向性。 （7）频率响应: 20 Hz～20,000 Hz。 （8）★便于调整的声音采集模式：无线麦克风具有不同模式的声音采集功能，为用户提供了更大的创作自由度。3种录音模式包括MIC模式、MIX模式和新的RCVR模式，用户可根据自己的需求采用不同模式录制语音和环境音。 （9）★轻松查看连接状态和电量，增加了状态显示灯，便于用户查看麦克风和接收器之间的通信状态，同时还具有电量显示灯，用于检查电池剩余电量。 |
| 10 | 领夹麦克风 | 1套 | （1）产品用途：录音专用。 （2）类型：有线。 （3）颜色：黑色。 （4）产品重量：73g。 （5）产品尺寸：32*11mm。 （6）产品特点：清晰的立体声，与多种设备适配，麦克风底座夹360度旋转设计，附带防风罩，无需电池。 （7）配件清单：麦克风 x1。防风罩 x1。保修卡 x1。 |
| 11 | 电池手柄 | 2个 | （1）重量：623g。 （2）尺寸：72*183*41mm。 （3）工作温度：0°c至40°c。 |
| 12 | V口电池 | 2个 | 一、技术参数： （1）电压：14.8V。 （2）容量：130Wh。 （3）最大输出功率：80W。 （4）重量：760g。 （5）尺寸：165*88*50mm。 二、锂电池特点： （1）容量大，待机时间长。 （2）锂离子电池，无记忆效应，环保。 （3）★具有四段电量显示。 （4）内有智能控制电路，温度、电源、电流多重保护。 （5）★A型电池兼容安顿锂离子电池。 （6）具有灯光电源接口，同时为摄像机和新闻灯供电。 |
| 13 | 智能充电器 | 1个 | （1）输入：AC: 90～242VAC, 47～63Hz 。 （2）充电输出: 16.8V 3.0A。 （3） 适配输出: 15V 4.0A 。 （4）外形尺寸: 140(L) X 116(W) X 225(H)mm 。 （5）自重: 990g 。 （6）工作温度: -10℃～35℃。 |
| 14 | 无人机 | 1套 | 一、飞行器 （1）起飞重量：＜ 249 g。 （2）尺寸：折叠：145× 90×62 mm（长×宽×高）；展开：171×245×62mm（长×宽×高）；展开（含桨叶）：251×362×70 mm（长×宽×高）。 （3）对角线轴距：247mm。 （4）最大上升速度：5 m/s（运动档）；3 m/s（普通档）；2 m/s（平稳档）。 （5）最大下降速度：5m/s（运动挡俯冲下降时）；3 m/s（普通档）；1.5 m/s（平稳档）。 （6）最大水平飞行速度（海平面附近无风情况下）：16 m/s（运动档）；10 m/s（普通档）；6 m/s（平稳档）。 （7）最大起飞海拔高度：搭载智能飞行电池：4000 米；搭载长续航智能飞行电池：3000 米。 （8）最长飞行时间：34 分钟（智能飞行电池，无风环境 21.6 公里/小时匀速飞行）。47 分钟（长续航智能飞行电池，无风环境 21.6 公里/小时匀速飞行）。 （9）最大抗风等级：10.7 m/s （5 级风）。 （10）最大可倾斜角度：前飞：40°，后飞：35°（运动挡）；25°（普通档）；25°（平稳档）。 （11）★最大旋转角速度（默认值）：默认 130°/秒（运动挡，在 app 内可调节到最大 20°/秒至 250°/秒）；默认 75°/秒（普通挡，在 app 内可调节到最大 20°/秒至 120°/秒）；默认 30°/秒（平稳挡，在 app 内可调节到最大 20°/秒至 60°/秒）。 （12）工作环境温度：-10℃ 至 40℃。（13）工作频段：2.400 ～ 2.4835 GHz；5.725～ 5.850 GHz。 （14）发射功率（EIRP）：2.4 GHz：＜26 dBm（FCC），＜20 dBm（CE/SRRC/MIC）；5.8 GHz：＜26 dBm（FCC/SRRC），＜14 dBm（CE）。（15）卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou。 （16）悬停精度：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GNNS 正常工作时）；水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时），±0.5 m（高精度定位系统正常工作时）。 二、云台 （1）结构设计范围：俯仰：-135° 至 80°；横滚：-135° 至 45°；偏航：-30° 至 30°。 （2）可控转动范围：俯仰：-90° 至 60°；横滚：-90° 或 0°。（3）稳定系统：3 轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）。 （4）最大控制转速（俯仰）：100°/s。 （5）角度抖动量：±0.01°。 三、★感知系统 （1）前视 精确测距范围：0.39 至 25 米。有效避障速度：飞行速度小于 10 米/秒。视角范围（FOV）：水平 106°，垂直 90°。 （2）后视 精确测距范围：0.36 至 23.4 米；有效避障速度：飞行速度小于 10 米/秒；视角范围（FOV）：水平 58°，垂直 73°。 （3）下视定位：精确测距范围：0.15 至 9 米；精确悬停范围：0.5 至 12 米；视觉悬停范围：0.5 至 30 米；有效避障速度：飞行速度小于 3 米/秒；视角范围（FOV）：前后 104.8°，左右 87.6°。 四、相机 （1）影像传感器：1/1.3 英寸影像传感器；最高 4800 万有效像素。（2）镜头：视角：82.1°；等效焦距：24 mm；光圈：f/1.7；焦点范围：1 米至无穷远。 （3）ISO 范围：视频：100 至 6400（自动），100 至 6400（手动）；照片：100 至 6400（自动），100 至 6400（手动）。 （4）快门速度：（电子快门）2 至 1/8000 s。 （5）★最大照片尺寸：4:3 宽高比：8064×6048（4800 万像素），4032x3024（1200 万像素）；16:9 宽高比：4032x2268（1200 万像素）。（6）★照片拍摄模式：单张拍摄；定时拍摄：JPEG：2/3/5/7/10/15/20/30/60秒，JPEG+RAW：2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；自动包围曝光（AEB）：3/5 张 @2/3 EV 步长；全景拍摄模式：球形、180°、广角、竖拍。 （7）录像分辨率：4K：3840×2160@24/25/30/48/50/60fps；2.7K：2720×1530@24/25/30/48/50/60fps；FHD：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps；慢动作拍摄：1920×1080@120fps。 （8）视频最大码率：150 Mbps。（9）数字变焦范围：4K: 2 倍；2.7K: 3 倍；FHD: 4 倍。 （10）一键短片模式：渐远、螺旋、冲天、环绕、彗星、小行星。 （11）支持文件系统：FAT3（2≤32GB）；exFAT（＞32GB）。 （12）图片格式：JPEG/DNG (RAW)。（13）视频格式：MP4/MOV（H.264/H.265） 五、★遥控器 （1）工作频率：2.400～2.4835 GHz：＜26 dBm（FCC），＜20 dBm（CE/SRRC/MIC）；5.725～5.850 GHz：＜26 dBm（FCC），＜23 dBm（SRRC），＜14 dBm（CE）。（2）支持移动设备尺寸：长 180 毫米，宽 86 毫米，高 10 毫米★。（3）支持接口类型：Lightning、Micro-USB（Type-B）、USB-C。（4）工作环境温度：-10°C 至 40°C。（5）最长续航时间：6 小时（未给移动设备充电）；4 小时（为移动设备充电）。 六、长续航飞行电池 （1）电池容量：3850 mAh。（2）标称电压：7.38V。（3）充电限制电压：8.5V。（4）电池类型：Li-ion。（5）充电耗时：101 分钟（使用 DJI 30W USB-C 充电器，通过无人机机身充电）；78 分钟（使用 DJI 30W USB-C 充电器，通过 DJI Mini 3 Pro 双向充电管家充电）。（6）充电环境：5℃ 至 40℃。 七、★智能飞行电池 （1）电池容量：2453 mAh。（2）标称电压：7.38 V。（3）充电限制电压：8.5 V。（4）电池类型：Li-ion。（5）能量：18.1Wh。（6）重量：80.5 g。（7）充电环境温度：5℃ 至 40℃。 |
| 15 | 顶面摄影灯 | 3套 | LED平板柔光灯参数： （1）功率：100W。 （2）光照亮度：2080Lux/1m。 （3）色温：3200K ～5600K。 （4）显色指数：96+。 （5）产品尺寸：406*250*30mm。 （6）电压：输入100～240VAC;输出12～14.8VDC （7）材质：铝合金+PC。 （8）DMX接口：可接512信号调光台。 （9）重量：6kg。 （10）灯珠：广角灯珠。 （11）发光角度：120°。 |
| 16 | 摄影灯架 | 3套 | （1）材质：全金属材质。 （2）收缩高度：95CM。 （3）拉伸高度：280CM。 （4）管径：底段35mm。末段25mm。 （5）使用范围：适用于钨丝灯LED灯三基色背景架等。 |
| 17 | 150W LED摄影灯(大直播间) | 3套 | （1）功率：150W。 （2）调光范围：1% ～100%五级调光。 （3）光照度：100%照度Lux (距离:1m)，裸灯> 6850Lux。 EF标准反光罩> 62000Lux。 （4）色温：5500K土200K。 （5）显色指数：Ra大于97。 （6）电视照明（光源）:一致性指数TLCL大于98。 （7）频道CH：32个频道CH(00~31)。 （8）组别GR：A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U。 （9）输入电压：AC 100～240V50/60Hz。（10）尺寸：280*135*230mm （10）APP遥控距离>15m。 （11）频道：32个频道CH：00～31 |
| 18 | 100W LED摄影灯(小直播间) | 4套 | （1）功率：100W。 （2）调光范围：1%～100%五级调光。 （3）光照度：40000Lux（1m/EF-LED强力反光罩。 （4）色温：5500k+200k。 （5）显色指数：Ra大于96。 （6）电视照明（光源）一致性指数TLCL大于97。 （7）频道CH：16个频道CH。 （8）组别GR：A/B/C/D/E/F/G/H/I/J （9）输入电压：AC 100～240V50/60Hz 2A Fuse。 （10）尺寸：245*120*180mm。 （11）重量：1.25kg。 |
| 19 | 摄影灯灯架 | 9套 | （1）产品自重：1.75kg。 （2）最大承重：6kg。 （3）最大高度：2.8m。 （4）收合长度：955mm。 （5）产品管径：底段35mm，末端25mm。 （6）撑脚管径：22mm。 （7）撑开直径：1200mm。 （8）伸缩高度：1140mm ～2800mm。 （9）灯架节数：3节。 |
| 20 | 球罩 | 3套 | （1）深度：560mm。 （2）直径：650mm。 （3）收纳尺寸：850mm。 （4）重量：1.44kg。 （5）材质：不锈钢+柔光布。 （6）照射角度：360°。 |
| 21 | 深口罩 | 1套 | （1）直径：90cm。 （2）深度：62cm。 （3）弧边：70cm。 （4）支杆：16根。 （5）产品净重：1.6kg。 （6）收合高度：76cm。 （7）导光槽：5cm。 （8）材质：网纹格反光面料+柔光布。 |
| 22 | 长方形罩 | 5套 | （1）尺寸：60*90。 （2）产品净重：1.4kg。 （3）支杆材质：金属撑杆。 （4）深度：44cm。 （5）弧边：66cm。 （6）材质：橘皮压花面料及银面反光。 （7）使用范围：闪光灯、常亮灯 （8）卡口类型：宝荣卡口。 （9）形状：长方形。 |
| 23 | 环形灯 | 2套 | （1）产品重量：1200g。 （2）灯珠数量：480Pcs。 （3）功率：48w。 （4）色温：3200k-6500k。 （5）调光范围：无极调光。 （6）照射角度：120°。 （7）输入电压:AC 100 ～250V 50/60HZ （8）灯头直径：480mm。 （9）尺寸：510*480*58mm。 （10）光数：3色。 （11）亮度调节:0 ～100%。 （12）亮度：大于4200Lux。 （13）显色指数：RA大于9616。 （14）类型：常亮补光灯。 |
| 24 | 环形灯灯架 | 2套 | （1）最高高度：1800mm。 （2）最低高度：500mm。 （3）收合高度：500mm。 （4）管径：底段30mm，末段19mm。 （5）撑脚：800mm。 （6）承重：3kg。 （7）产品净重：900g |
| 25 | 43寸直播一体机 | 1套 | 一、基本参数 （1）尺寸: 43英寸 1003.6*591*19mm。 （2）★支持导播台功能。 （3）支持全面触屏。 （4）★支持绿幕抠图。 （5）★支持多机位切换。 （6）★支持导播提词。 （7）支持有线/无线投屏。 （8）散热方式：温控散热。 （9）净重：约20KG。 （10）支架设备：带轮支架。 （11）主机芯片：高通八核64位处理器内置高通Adreno 512GPU。 （12）系统信息：Android 9.0。 （13）储存：4GB RAM+64GB ROM。 （14）支持网络：4G全网通/WiFi/以太网。 （15）电源接口：AC220V。 （16）接口规格：HDMI In*2：HDMI In 双路支持1080P 60帧输入；Line In 支持有源麦克风输入，HDMI In支持音频输入；Mic In：支持无源麦克风输入；Audio Out音频输出，增加降噪措施；HDMI Out支持自定义画面输出，支持声音输出(声音跟随Audio Out通道)；USB HOST接口*3，支持USB摄像头/采集卡USB3.0； （7）SIM卡槽，支持NanoSIM卡；摄像头，DC12V火车头母头，.5mm*2.1mm,用于给外置摄像头供电。 （17）CPU：高通八核处理器。 （18）工作温度：-10℃～50℃。 （19）工作湿度：15% ～95%，无凝结。 二、视频及音频参数 （1）视频输入接口： HDMI IN 1，HDMI IN 2，USB。 （2）支持格式： 支持HDCP，支持I格式视频源输入。 （3）视频输出接口： HDMI OUT。 （4）支持主流单反、摄像机、电脑、运动相机等设备。 （5）音频输入接口： HDMI IN 1，HDMI IN 2，Line in，Mic in。 三、电源特性 电源接口：AC220V。 四、蓝牙及GPS 蓝牙： 支持蓝牙BT4.1 支持BLE，与WIFI共用1根天线；GPS： 支持。 五、支持自动拷贝功能 可将 USB 文件自动 COPY 到系统内存里，同文件名覆盖，不同文件名拷贝。 音频格式：支持MP（3）AAC、WAV 等常规音频格式。 图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF 等。 六、软件功能说明 （1）安卓/苹果手机/电脑/无线投屏 。 （2）安卓/苹果手机有线投屏 。 （3）★专为直播设计，集成导播台、编码器、采集卡、监视器、音控台、电脑、大屏同屏器、其次器，媲美手机操作体验，简单设置即可达到专业直播效果。 |
| 26 | 32寸直播一体机 | 2套 | 一、技术参数 （1）尺寸: 32英寸 698*390mm。 （2）支持安卓/苹果双系统。 （3）支持全面触屏。 （4）支持电子批注。 （5）支持反控手机。 （6）只是HDIM输入。 （7）支持长时间直播。 （8）支持5G信号。 （9）支持导播提词。 （10）支持有线/无线投屏。 （11）亮度(典型值)：360cd/m。 （12）对比度(典型值)：1400:1。 （13）响应时间：＜6ms 寿命＞50000H。 （14）开关电源：AC100-240V(+/-10%),50/60Hz。 （15）电源功耗(典型值)：≤75W。 （16）CPU：MSTAR 。 （17）显存：Mali。（18）内存：DDR-2G 。 （19）内置存储器：EMMC-16G。 （20）★解码分辨率：最高支持2K。 （21）可将 USB 文件自动 COPY 到系统内存里，同文件名覆盖，不同文件名拷贝。 （22）音频格式：支持MP（3）AAC、WAV 等常规音频格式。 （23）图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF 等。 （24）★软件功能说明：安卓/苹果手机/电脑/无线投屏 安卓/苹果手机有线投屏 安卓手机触摸反控 电子白板 教学批准 四分屏投屏。 二、配置方案 （1）★CPU：MSTAR；GPU：Mali；内存：DDR-2G；内置存储器：EMMC-16G；解码分辨率：最高支持4K。 （2）★屏接口端子接口：耳机/2-HDMI输入/ 2-USB/RJ45/TF卡/SIM 卡(选配)。 （3）★支持自动拷贝功能可将 USB 文件自动 COPY 到系统内存里，同文件名覆盖，不同文件名拷贝。音频格式：支持MP（3）AAC、WAV 等常规音频格式。图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF 等。 （4）★软件功能说明 安卓/苹果手机/电脑/无线投屏 安卓/苹果手机有线投屏 安卓手机触摸反控 电子白板 教学批准 四分屏投屏。 |
| 27 | 直播摄像头（直播间） | 3套 | （1）产品类型：高清摄像头。 （2）适用类型：笔记本>台式机>。 （3）感光元件：CMOS 。 （4）动态分辨率：4096x21 60。 （5）最大帧频：90FPS。 （6）输出格式：动态: AVI/YUY2，静态: BMP/JRE。 （7）接口类型：USB。 （8）系统支持：Windows 7/8/10，MAC, LINUX。 （9）镜头描述：光圈: F/N2.4 。 （10）数码变焦倍数：5倍数字变焦。 （11）对焦方式：自动对焦。 （12）90度对角线，82.1度水平，90度垂直。 （13）麦克风：内置双降噪麦克风。 （14）产品颜色：黑色。 |
| 28 | 高清云台直播摄像机（主直播间） | 1套 | （1）产品类型：高清云台直播摄像机。 （2）图像传感器：1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器。 （3）有效像素：16：9 210万有效象素。 （4）视频格式：1080P60，1080p30，720p30，800X600p30, 640X480p30,320X240p30。 （5）视角：3x: 31º ～ 95º10x:5.3º ～55º ；12x:5.2º ～62º ；20x:3.2º ～ 58.7º 。 （6）最低照度：0.1Lux。 （7）白平衡：自动。 （8）信噪比：>52dB。 （9）采用1/2.9英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1080P30超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。 （10）超清晰多层次画质。 （11）宽带曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。 （12）多类型光学变焦：快速、准确、稳定的光学变倍，精确的位置提示功能。 （13）高清、多格式视频输出 ：标准HDMI视频输出，可接电视，采集卡，及各种HDMI录播主机。支持制式：1080P60、1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。 （14）标准USB2.0输出，可输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。 （15）具有12倍的光学变焦和60FPS的高帧率。可以在各种类型的专业直播、企业远程视频会议、远程教育、和医疗室捕捉到高质量的彩色视频图像。用户可通过USB2.0和HDMI电缆快捷直接连接到高清显示设备上进行编辑工作及观看。 |
| 29 | 一拖二无线麦克风 | 1套 | （1）产品类型：高清云台直播摄像机。 （2）图像传感器：1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器。 （3）有效像素：16：9 210万有效象素。 （4）视频格式：1080P60，1080p30，720p30，800X600p30, 640X480p30,320X240p30。 （5）视角：3x: 31º ～95º10x:5.3º ～ 55º ；12x:5.2º ～ 62º ；20x:3.2º ～ 58.7º 。 （6）最低照度：0.1Lux。 （7）白平衡：自动。 （8）信噪比：>52dB。 （9）采用1/2.9英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1080P30超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。 （10）超清晰多层次画质。 （11）宽带曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。 （12）多类型光学变焦：快速、准确、稳定的光学变倍，精确的位置提示功能。 （13）高清、多格式视频输出 ：标准HDMI视频输出，可接电视，采集卡，及各种HDMI录播主机。支持制式：1080P60、1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。 （14）标准USB2.0输出，可输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。 （15）具有12倍的光学变焦和60FPS的高帧率。可以在各种类型的专业直播、企业远程视频会议、远程教育、和医疗室捕捉到高质量的彩色视频图像。用户可通过USB2.0和HDMI电缆快捷直接连接到高清显示设备上进行编辑工作及观看。 |
| 30 | 声卡 | 3套 | （1）类型:动圈式。 （2）输出阻抗: 6000 (土15%)。 （3）★灵敏度:-51.5(+-3)dB(at。 （4）★1KHz)(0dB=1V/Pa)指向性:超心型指向。 （5）使用时间:约10小时。 （6）重量: 866g(含 包装)。 （7）频率响应: 60-14KHz。 |
| 31 | 绿幕（直播间、摄影棚使用） | 3套 | （1）尺寸：3米*2米背景布+2*2米背景架。 （2）含便携手提袋、灯架、横杆、大力夹等配件。 （3）涤棉布料、柔软抗皱。 （4）120G加厚，75D加密。 |
| 32 | LED闪光摄影灯 | 2套 | （1）功率：400W。 （2）回电时间：0.05 ～0.8s。 （3）尺寸：380*145*225。 （4）重量：3.1kg。 （5）闪光模式：标准（Nor）/定格（Fre）/高速同步（HSS）/前后帘同步。 （6）遥控距离大于100，兼容；Canon/Nikon/Sony/Fuji/Panasonic/Olympus。 （7）★频道CH：32个频道CH：00 ～31。 （8）★16个组别：GR:A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U。 （9）支持光敏反应、蜂鸣提示音、蒙版模式。 （10）★频闪模式：闪光次数01 ～99次，每秒闪光； 频率01 ～30。 （11）休眠时间设定：30分钟/60分钟。 （12）电源：AC195 ～245V 50/60Hz 20A保险丝。 |
| 33 | 顶灯架 | 2套 | （1）材质：铝合金材质。 （2）最高高度：5m。 （3）最大承重：10kg。 （4）产品净重：4.3kg。 （5）伸缩高度：500 ～1400mm。 （6）收合长度：1210mm。 （7）灯架节数：5节。 （8）灯架管径：底段40mm，末段20mm。 （9）中轴高度：1300 ～2800mm。 （10）撑脚管径：25mm。 （11）撑开直径：1200mm。 （12）顶粒：1/4 ～3/8“。 （13）横臂长度：1220 ～2210mm。 （14）旋转幅度：360°。 |
| 34 | 标准附件 | 2套 | （1）直径：20cm。 （2）弧边：15.5cm。 （3）高度：15cm。 （4）产品净重：0.22kg。 （5）滤镜片：3色（红，黄，蓝）。 （6）光圈值：F32.6。 |
| 35 | 六轴电动套轴 | 2套 | （1）滚轴数量：6。 （2）背景轴尺寸：48*3015（L）mm。 （3）背景轴重量：21.3kg（6轴）。 （4）主机尺寸：565*120*290。 （5）副机尺寸：565*80*290。 （6）产品重量：16kg（主机+副机）。 （7）轴管长度：315cm。 （8）背景轴宽度：340cm。 |
| 36 | 背景纸 | 2套 | （1）尺寸：2.5*10m。 （2）颜色种类：黑白灰蓝绿红。 （3）背景纸厚度：022mm。 （4）整体直径：80mm。 （5）重量：5.2kg。 （6）中心纸筒直径：46.5mm。 （7）中心纸筒厚度：3.25mm。 （8）优点：不透光，不易皱，颜色纯正，耐磨不反光。 |
| 37 | 引闪器 | 2套 | （1）无线频率：2.4GHz。 （2）发射距离：100M。（3）CH频道：01~32。 （4）GR组别：A/B/C/D/E/F。 （5）拍摄模式：TTL自动模式(Auto) / M手动模式(Manual)。 （6）★闪光模式：前帘同步/后帘同步/高速同步。 （7）★标准闪光同步速度：Canon 1/250s以下Nikon 1/320s以下 Sony 1/250s以下Fuji 1/250s以下。 （8）蓝牙：支持。 （9）锂电池规格：DC3.8V 1500mAh。 （10）续航时间：连续遥控触发闪光>10万次以上。 （11）尺寸：106(4)x 65(W) X 23(H)mm。 （12）重量：120g。 |
| 38 | 摄影棚（静物） | 1套 | 一、拍摄台参数 （1）尺寸：100*240cm。 （2）重量：20.84kg。 （3）承重：5-10kg。 （4）支架材质：铝合金。 （5）背板材质：pvc。 （6）背板厚度：3.0mm。 （7）背板调节角度：110°-180°。 |
| 39 | 照片打印机 | 1台 | （1）墨水颜色：颜料黑/照片黑/青/洋红/黄/灰(6色)。 （2）基础功能：打印/复印/扫描/A4自动双面。 （3）连接方式：USB/Wi- Fi/有线网络/手机app有线无线/远程。 （4）打印分辨率5760x 1440dpi。 （5）照片打印速度6英寸照片每张15秒。 （6）★文档打印速度：A4文档 黑白16ipm彩色12ipm纸盒。 （7）★纸盒，1(上):最大7英寸照片纸(容量25张)；纸盒2(下) :最大A4 (普通纸容量100张)。 （8）进纸方式：后部进纸A4。 （9）厚纸通道：最厚1.3mm A4。 （10）扫描复印幅面：扫描复印最大幅面: A4。 （11）：尺寸(长宽高hm)¦ 403 x 369 x 162。 （12）★能效等级: 一级。 （13）月负荷量: 5000张。 （14）搭配：原装255克相纸：A4 50张+6寸100张。A5打印纸40张。 |
| 40 | 防潮柜 | 1个 | （1）柜门材料：铝框、丝印钢化玻璃。 （2）箱体材料：1.0mm冷轧钢板。 （3）外箱尺寸：420mmX380mmX880mm。 （4）内箱尺寸：410mmX350mmX820mm。 （5）重量：14.78kg。 （6）层板承重：12kg。 （7）层板数量：3层。 （8）输入电压: 5V DC土10%。 （9）平均功率：8W/H。 （10）★除湿方式：物理吸附式快速除湿。 （11）除湿范围：25% ～55%RH。 （12）容积：120L。 （13）温度显示范围: 5°C ～50°C。 （14）★显示方式:微电脑数控显示器。 （15）操作方式:按键。 （16）湿度设置范围: 25%RH ～60%RH。 |
| 41 | 面板无线AP | 4台 | （1）尺寸：86x86x46mm （高x宽x深）。 （2）重量：0.185kg 。 （3）整机速率：2.975Gbps（5GHz支持160MHz） 。 （4）MIMO：空间流。 （5）接口:2.4GHz:2x2:2,5GHz:2x2:2 接口、1xGE电口 。 （6）功耗：12W 。 （7）工作温度：-10℃-+50℃ 存储温度：-40℃~+70℃ 工作湿度；5％～95％（非凝结）海拔-60m-5000m 工作气压；53kPa~106kPa 射频参数。（8）★天线类型：内置智能天线；2.4GHz:4dBi:5GHz:5dBi。 （9）★每射频最大≤16 SSID 数量、≤256 最大用户数；2.4GHz：20dBm（组合功率）。5GHz：20dBm（组合功率） （10）最大发射功率：1dBm 。 |
| 42 | 吊顶无线AP | 1台 | （1）尺寸（直径x高）：Φ180x35mm 。 （2）重量：0.51kg 接口。 （3）接口：1x 10M／100M／1GE 电口 BLE；BLE 5.0 LED 指示灯。 （4）★指示系统上电状态，启动状态，运行状态，以及告警和故障状态电源参数：·DC:12V±10% 电源输入；·POE供电：满足802.3af 以太网供电标准。 （5）工作温度：-10℃-+50℃ 存储温度；-40℃～+70℃ 工作湿度；5％～95％（非凝结）海拔；-60m ～5000m 工作气压；53kPa~106kPa 射频参数。 （6）★天线类型：内置智能天线。2.4GHz:4dBi:5GHz:5dBi；5GHz所有天线后，等效天线增益：2.4GHz：2dBi，5GHz： 3dBi)。 （7）★每射频最大：≤16 SSID 数量、≤256 最大用户数。2.4GHz：20dBm（组合功率）。 （8）5GHz：20dBm（组合功率）。 （9）最大发射功率：1dBm 。 |
| 43 | 千兆POE交换机 | 2台 | （1）18Gbps 包转发率。 （2）★13.39Mpps 下行端口。 （3）★8个10／100／1000Base-T太同端口（PoE） S1730S-L8P1T-A最大可提供70W用于PoE供电 在802.3af协议下最多支持4接口PoE满供；在802.3at协议下最多支持2接口PoE满供上行端口；1个千兆电 MAC地址表。 （4）外形尺寸190长x125深x27高（mm） 。 （5）重量：0.49kg 。 （6）电源类型：外置电源适配器 。 （7）★输入电压：100V ～240V AC:50 ～60Hz 上限功耗。不带POE：5.54W。带POE：78.04W（POE：70W） 工作温度。 （8）存储温度：0℃～45℃ 。 （9）工作湿度：-40℃～70℃。（10）% ～95% 业务口防雷。±6KV 散热方式无风扇，自然散热 |
| 44 | 功放机 | 1台 | （1）规格两通道。 （2）阻抗8Ω 。 （3）额定功率2x150W 。 （4）总谐波失真0.05% 。 （5）频率响应20HZ ～20KHZ。 （6）尺寸430X130X350MM 。 （7）★原装进口日本大东芝8只配对功率管放大，采用最先进的特厚型散热器散热，内设完美音调，卡拉OK进口混响芯片，过流、过载保护功能，音质细腻、柔和、清晰使用场合。 |
| 45 | 音箱 | 2只 | （1）规格： 两分频三单元；配置： 10寸×（1LOW）+3寸×（2HI）。（2）功率：180W/8Ω。 （3）峰值功率： 250W/8Ω。 （4）★频率响应： 50Hz～20KHz。 （5）★灵敏度： 90dB。 （6）尺寸： 290×505×284。 |
| 46 | 教学会议话筒 | 1个 | （1）换能方式 : 电容式。 （2）★频率响应(Hz): 40Hz ～16KHz。 （3）指向性: 超心型指向。 （4）输出阻抗（欧姆） :75Ω。 （5）灵敏度 : -40dB±2dB。 （6）★供电电压(V): DC3V/幻象48V自动转换。 （7）咪管长度：445mm。 （8）咪线长度、配置：8米双芯、卡龙母+卡龙公。 （9）单支话筒重量：0.73KG。 （10）输出、指示：不平衡、座灯、管灯。 （11）抗手机、电磁、高频干扰。 （12）出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书。 （13）含合格证、保修卡、转换插。 |
| 47 | 1拖2手持无线话筒 | 2只 | 一、内容： （1）动态范围：100dB。 （2）最大频偏：±45KHz。 （3）音频回应：80Hz ～18KHz(±3dB) （4）综合信噪比：>105dB。 （5）综合失真：≤0.5%。 （6）工作温度：-10℃～+40℃。 （7）发射器规格参数。 （8）天线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 （9）★手持麦克风内置螺旋天线。 （10）输出功率：高功率30mW。低功率3mW。 （11）杂散抑制：-60dB。 （12）供电：两节AA电池。 （13）使用时间：30mW时大于10个小时。 （14）3mW时大于15小时。 二、接收机规格参数。 （1）接收机方式：二次变频超外差。 （2）中频频率：第一中频：110MHz。 （3）第二中频10.7MHz。 （4）无线介面：BNC/50Ω。 （5）灵敏度：12 dBV (80dBS/N)。 （6）灵敏度调节范围：12 ～32 dBV。 （7）杂散抑制：≥75dB。 （8）最大输出电平：+10 dBV（13）振荡模式：PLL（数字频率合成器）。 （9）杂散抑制: ≥80dB。 （10）镜像抑制：≥80dB。 （11）灵敏度：5dBuV。 （12）音频输出电平：平衡输出(XLR output jack): 250mV/600Ω。 （13）非平衡输出(1/4"output jack)：400mV/3KΩ。 （14）工作电压: DC12 ～16V。 （15）工作电流：≤500mA。 （16）RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范)。 （17）★振荡模式：PLL(数字频率合成器)。 （18）发射频率稳定度:＜30ppm。 （19）动态范围：≥100dB(A)。 （20）频率响应：50Hz ～15KHz。 （21）最大输入声压：130dB SPL。 （22）话筒拾音头：动圈式。 （23）电 源：2节AA型碱性电池。 （24）RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范)。 （25）★振荡模式：PLL(数字频率合成器)。 （26）★发射频率稳定度：＜30ppm。 （27）动态范围：≥100dB(A)。 （28）频率响应：50Hz ～15KHz。 （29）最大输入声压：130dB SPL。 （30）话筒拾音头：电容式。 （31）电源：2节AA型碱性电池。 |
| 48 | 机柜 | 1只 | （1）尺寸：53cm*67.5cm(内框55cm)。中心孔距46.5cm。内总宽50.8。 （2）加厚高密度压缩板。 （3）机柜表面：磨砂PVC。 （4）航空铝材边框，表面抗氧化。 |
| 49 | 台式电脑 | 8套 | 1.主板，电源有原厂商统一品牌标志，保证货物为原厂产品。 2★.主板：采用IntelB660芯片组，不接受低端H系列芯片组投标。 3★.CPU：英特尔第12代酷睿六核处理器I5-12500（3.0Ghz，18M缓存）或以上，配置风扇导流罩，投标时提供导流罩照片。 4★.内存：本次要求配置≥8GB DDR4 3200MHZ自适应内存。 5★.硬盘：配置4个SATA硬盘插槽，2个M.2固态硬盘插槽，方便后续扩展升级；本次配置256GB M.2 PCIE NVME高速固态硬盘，1块1TB 7200转硬盘。 6.显卡：2G独显。 7★.机箱：≥14.5L，要求配置电源故障诊断灯，能快速定位故障原因，响应文件中提供机箱背部照片。 8.网卡：集成千兆网卡；可选无线802.11ac+蓝牙4.1卡。 9.接口：≥8个外置USB接口，其中USB3.2≥4。视频接口：1个VGA+1个HDMI。 10.电源：功率≥240W，节能环保。 11.音频：集成高保真声卡。 12★.显示器：与主机同品牌27英寸高清低辐射显示器，分辨率（1920*1080），配置HDMI或DP接口，同时配置原厂线缆。 13.键鼠：USB键盘和鼠标。 14.防盗性：整机防盗设计，主机及显示器均配置防盗锁孔，保证资产安全。 15.安全功能： (1)采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能； (2)支持自主授权分割功能，管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，阻止非法客户机注册； (3)支持多种分组规则，如IP分组以及支持与AD、LDAP同步功能，可将用户组织架构同步到终端安全管理系统中，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组。 (4)可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯； (5)★支持延后升级功能，可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级，有效避免程序和病毒库升级时与业务系统发生冲突。（响应文件中提供功能截图） 16★.保修与售后服务要求：三年原厂免费保修（整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等）；三年下一个工作日上门服务，三年硬盘不回收更换服务；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 17★.品质保证：要求在原厂官网上能通过设备序列号查询到设备整机出厂配置，且必须与采购要求相吻合，设备出厂日期必须晚于合同签订日期，保障货物为原厂全新整机出厂正规产品。 |
| 50 | 教学交互一体机 | 1套 | 一、整体设计要求： （1）整机结构工艺要求：采用一体化设计，全金属外壳，铝型材前框，无尖锐边缘或突起，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 （2） ★整机四边外框同一颜色。 （3）★整机外观设计要求：前置感光采集口，前置不少于9个物理按键（包括：开关机、去蓝光、录屏、锁屏、音量加减、菜单、主页、电脑还原）方便教师操作。前置接口预留双系统通用USB(3.0)≥（3）HDMI输入≥（1）USB触摸输出≥（1）Type-C≥1，方便辨别。触摸框前维护结构设计，只需手拧螺丝，即可通过拆卸四个护角来维护。 （4）★采用A级液晶面板，LED背光源，直下式背光，尺寸≥86寸，显示比例16:9，亮度≥350 cd/㎡，物理解析度≥3840×2160，对比度≥1200：1，可视角度≥178°。屏幕表面采用≥4mm防眩光AG钢化玻璃。 （5）★超窄边设计：左右边框不得大于1.18Cm。 二、整机系统要求： （1）★主系统版本不低于Android8.0，硬件配置不低于CPU 2xCA73+2xCA53，1.5GHz，内存3GB DDR3，存储32G。 （2）接口要求：音视频输入接口：HDMI≥（2）VGA≥（1）PC-AUDIO≥（1）YPBPR≥（1）AV≥（1）TV≥1。音视频输出接口：AV≥（1）EARPHONE≥（1）SPDIF≥1;控制接口：USB 2.0≥（2）TOUCH-USB≥（1）RS232≥（1）RJ45≥2。 三、功能要求： （1）★快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道。同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。（2）★整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 （3）内置非独立外扩展的拾音麦克风与摄像头，其中摄像头像素至少800 万，拾音麦克拾音不小于10米。 （4）★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 （5）★整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 （6）★整机具备电脑还原功能，可通过前置物理功能按键一键电脑还原，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 （7）整机具备至少 3 路前置 USB3.0 接口,且前置 USB 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别，防止老师误操作。 （8）只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 （9）★支持五指息屏、开屏。三指悬浮菜单跟随，提高操作效率。 （10）★支持画面下移功能：用户可以双击悬浮菜单实现Windows和Android双系统的画面下移。 （11）★外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 （12）在嵌入式安卓系统下，能对多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件。 （13）三合一式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的开关机及节能熄屏操作。 （14）★支持三大护眼功能：触摸护眼。防蓝光护眼。光感护眼。可在菜单中方便打开三大功能选项。 （15）整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可快速调出触摸便捷菜单内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、声音调节、亮度调整等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，方便快捷，避免繁琐操作。 （16）★前置按键具备一键锁屏功能，防止误操作。 （17）★U盘禁用功能，开启后，外接U盘不预读取。 （18）★U盘密钥锁屏功能，支持U盘秘钥功能，插上秘钥U盘，整机系统方可正常运行，拔下秘钥U盘，整机系统则不能工作。确保整机系统安全。 （19）无线传屏和双向控制：支持手机、PAD和电脑无线投屏到86寸触摸屏，并支持在86寸屏端反向控制笔记本电脑，同时手机、PAD和笔记本电脑上也可以反向镜像显示86寸屏幕的内容，并手机和电脑可以实时无线控制86寸屏幕。 （20）★无线投屏，支持同时四画面混合投屏。且无线投屏内置，无线投屏主板与显示屏驱动板为同一主板。 （21）★无线投屏窗口化：支持手机和电脑四画面传屏，支持传屏画面以窗口模式任意移动，支持传屏窗口大小任意改变和窗口叠加。 （22）★无线投屏：支持手机扫码投屏，无需手动连接屏端热点。必须支持跨网段投屏。支持输入投屏码直接投屏，也支持检索大屏端的名称直接投屏。手机端APP和电脑客户端软件界面，均有输入投屏码选项和输入检索IP地址选项。支持电脑端通过客户端软件投屏，也支持通过传屏按键一键传屏。 （23）★无线投屏，安卓手机镜像投屏后大屏端有手机的同步声音且通过手机控制投屏后的声音，镜像投屏时手机端的音视频画面同时在大屏端呈现，手机自动静音。 （24）★无线投屏：支持主持人模式，在屏端有按钮，显示在连接中和在投屏中的客户端的数量和名称及状态，并通过按钮控制任意客户端下屏。 （25）★无线传屏：支持单画面时独占屏幕，后投屏的画面无法挤下投屏中的画面。支持单画面时，画面90度，180度，270度旋转，方便屏幕竖挂，反挂，和镜面挂的投屏显示效果。支持双画面时，2个投屏画面占满全屏模式。支持反镜像时，可开启或关闭客户端的反向控制权。 （26）★支持集控功能：可通过后台电脑的集控平台，随时在云端管控所有显示屏终端。会前，可通过集控平台，把需要的资料同时上传到任意显示屏端。会中，可随时给在运行的显示屏端发一条通知显示在屏端，并查看和统计所有设备的名称、IP地址、运行状态，以及在线、离线、关机的设备数量和名称，单个和所有设备的使用频率，投屏状态，可及时在线给任意显示屏终端安装APP。会后，可通过集控平台，远程控制任意一台显示屏关机。集控平台，自带报表统计功能。 （27）整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 四、★触摸参数要求： （1）触摸类型：嵌入式红外多点触摸感应技术。红外触摸模组采用自动功率控制[APC]技术，使用寿命达80000小时以上。 （2）定位精度：±2mm。 （3）书写方式：手指、笔、或其它任何直径不小于5mm非透明物体。 五、 OPS电脑 （1）★采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块完全嵌入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。 （2）处理器：Intel Core i7 CPU。内存规格，DDR3内存≥4G，硬盘≥128G 固态硬盘，内置WiFi: IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M。 （3）采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用 80pin 或以上接口，实现无单独接线的插，低噪音热管传导散热设计。 （4）具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口。 （5）具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上。 以上产品的各项功能参数，如有请在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件（加盖公章）。 |
| 51 | 刮腻子油乳胶漆 | 230㎡ | （1）批刮专用腻子粉二至三遍，细砂纸均匀打磨，修补平整。 （2）人工灯光打磨。 （3）底漆一遍，面漆两遍。 （4）阳角线。 |
| 52 | 铝方通吊顶 | 20㎡ | 50*65铝方通，黑色，吊挂主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配件。消防管梁体埃特板吊平造型，配件，含材料费，含安装费。 |
| 53 | 不锈钢收边 | 30米 | 12厘杂板打底，面贴黑色不锈钢。 |
| 54 | 平开门 | 3套 | 钢化玻璃膜。 |
| 55 | 透光灯膜 | 45㎡ | （1）材质：LED无边框卡布软膜灯箱，铝合金边框，可定制造型、定制宽度。 （2）光源：LED恒压一体化灯条。 （3）特性：亮度高、低光衰、强散热、寿命长、无辐射。 （4）可定制画面，易更换内容。 （5）利用世界领先的照明手段，光照集中，高效节能。 （6）独特的灯箱防闪动用途，灯管的使用期限久。 （7）变线光源呈面光源，光照更加均匀、柔和、视效更舒适。 （8）光线仿真色彩设计，图像更真切，视效佳。 （9）导光板工艺设计，合理利用逆光特性，透光率高，光线散布均匀、自然。 （10）含人工、材料。 |
| 56 | 拆除天花 | 65㎡ | 人工拆除，装袋，含外运。 |
| 57 | 灯带（条形） | 70㎡ | （1）COB灯带，5730-116珠 中性光。 （2）色温:4000k 伏数:（高压220v）。 （3）含配送现场安装。 |
| 58 | 强弱电改造 | 85㎡ | 弱电线(网络线、音响线)：注：电路改造，在墙体上定位放线切割开槽，走墙内套硬质PVC阻燃管，过梁用黄腊管。PVC阻燃管内穿线不超过4根，弱电（电子屏、音响、一体机、宽带）单独穿管，管内无接头，分线处用分线盒。埋管后，水泥砂浆或石膏粉填平。合理配置为：普通插座、灯开关线为2.5平方铜线，大功率用电为6平方铜线。（地线为2.5平方）弱电线选用秋叶原或同等品牌。 |
| 59 | 钢化玻璃隔墙 | 50㎡ | 12厘透明钢化玻璃，含安装。 |
| 60 | 埃特板吊顶（含灯槽部分平吊） | 65㎡ | （1）主、副龙骨为轻钢龙骨或木龙骨，间距400mm，专用配件。 （2）平面用6㎜埃特板罩面，自攻螺丝钉固定，钉帽涂防锈漆。 （3）按展开面积计算工程量，面层批腻子、刷涂料另计。 （4）板接缝处填嵌缝石膏粉，粘贴专用绷带。 （5）顶高于4m每平方加收30元高空作业费。 |
| 61 | 地胶 | 65㎡ | 修补地面，人工铺设地胶。 |
| 62 | 遮光卷帘 | 20.8㎡ | （1）单扇窗帘尺寸：宽2.26M、高2.4M、面积5.2㎡，4扇窗帘共20.8㎡； （2）加厚遮光卷帘，遮光度大于或等于90%。 （3）开合方式为左拉单开，右拉单开。 （4）防水、防变形。 （5）抗压力、抗高温。 （6）表面涂层不含有害物。 （7）包含所有配件及安装。 |
| 63 | 直播间背景墙 | 49.5㎡ | （1）墙体主、副龙骨为30*40木龙骨，间距400mm，专用配件。 （2）★九厘板木工板打底，平面用9㎜免漆板和5厘烤漆玻璃罩面。 （3）自攻螺丝钉固定，钉帽涂防锈漆。 枪钉配件。 |
| 64 | 实验室门牌、室内外上墙文化 | 1项 | 一、实验基地门牌3个 （1）尺寸：40*30cm。 （2）不锈钢拉丝雕刻工艺。 （3）硬度高、耐磨损。 （4）具体制作按双方协商的设计方案确定。 二、实训室室内、室外上墙文化 （1）墙面尺寸：长10米，高2.5米 。 （2）★工艺、材质：实训室相关制度、标语上墙、专业课程知识等，采用PVC、亚克力或其他板材雕刻、表面喷漆或烤漆或丝印工艺，具体制作按双方协商的设计方案，经采购人确认后方可实施。 |
| 65 | 主直播间桌椅 | 1套 | 一、直播桌参数 （1）直播桌尺寸约为：长2米，宽0.8米，高0.78米。 （2）工艺：烤漆工艺。 （3）E1级高密度板，三胺高温贴面。 （4）★打磨三层固底喷漆，PU底漆，PE面漆，精细打磨抛光上蜡。（5）防水、防火、耐磨长久使用。 二、直播椅参数 （1）高度: 82 ～92cm。 （2）靠背高度: 42cm。 （3）扶手类型: 固定扶手。 （4）五星脚材质: 钢制脚 。 （5）可升降、可旋转。 （6）面料材质：人造革。 |
| 66 | 小直播间桌椅 | 2套 | 一、直播桌参数 长度：160cm；桌面宽度：80cm；桌子高度：75cm； 台面材质：厚美耐板；桌架材质：工业级冷轧钢；桌架喷漆：酸洗磷化+静电喷涂；脚垫材质：防滑脚垫。 二、椅子参数 （1）尺寸：背靠高度56cm 。 （2）材质：3D透气网面、乳胶坐垫。 （3）久坐不易变形，不闷热，透气舒适 。 （4）承重力强。 |
| 67 | 培训区可移动桌椅 | 25套 | （1）尺寸约为：整体高度67cm，写字板尺寸40*26cm。 （2）带可调节ABS写字板，椅子整体可折叠。 （3）扶手贴合手臂曲线，弧度舒适。 （4）人体工学椅背，有效支撑后背。 （5）电镀钢制钢架，稳定三点支撑，稳固耐用。 （6）整体框架采用13厘管壁厚，烤漆架，结实耐用。 |
| 68 | 运营区桌椅 | 1套 | 一、桌子参数 （1）尺寸：长度4.8米，宽度0.6米，高度0.75米。 （2）桌面2.5厘米环保板，挡板高度30厘米，下身1.5厘米厚度高密度中纤环保板。 （3）机箱位板材1.5厘米高密度中纤环保板，封边采用全自动封边28*2mm优质PVC同色封边带。 （4）键盘托采用二折优质五金导轨，右侧设有机箱框架位，可放主机箱，桌子底部带有防滑脚钉。 二、椅子参数 （1）尺寸：长34cm*宽24cm*高度45cm。 （2）椅子厚度2.5cm木工环保板E1级。 （3）四周加固管材，凳脚为耐磨防滑尼龙脚。 |
| 商务条款 |  |  |  |
| 一、供应商资质要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，并具有符合本项目需求范围的经营资质。 2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 3.本项目不接受联合体投标。 二、交付使用时间及地点： 交付使用时间：自签订合同之日起90个日历日内完成安装调试并交付使用。 交货地点：广西职业师范学院罗文校区（采购人指定地点）。 三、质量保证期： 设备部分质保期不少于1年，家具部分不少于5年，分项另有要求的按分项要求进行保修，在质保期内按厂家规定的标准免费上门维修，定期巡检。 四、付款方式： 该项目无预付款，验收合格后，采购人一次性向中标人支付合同价100%的款项，中标人收款前向采购人开具等额有效的增值税普通发票。 五、履约保证金： 项目成交后，中标人在5个工作日内（在合同签订前），以转账方式向采购人缴纳中标金额的5%（中小微企业只收取中标金额的2%）作为履约保证金。验收合格起满1年后，中标人向采购人提出办理退还履约保证金，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成无息退付，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。 采购人收款账户：广西职业师范学院 采购人收款账号：2102111309264000331 采购人开户银行：工行南宁市西乡塘支行 纳税人识别号：124500004985047071 六、售后服务要求： 故障响应时间：中标供应商要求具备提供7*24小时售后服务能力，收到采购人的故障维修通知后必须在1小时内响应，2小时内到达现场进行维修，不需要更换配件的条件下应在4小时内解除故障，需要更换配件时，应先提供同档次具有同样功能的替代设备给采购人正常使用，并在48小时内解除故障。 在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的全部费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 七、其他要求： ★1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括软硬件安装、系统集成、调试及用户培训等费用； （5）送货上门的费用； （6）到现场验收的费用； ★2、本项目评分办法： 按政采云平台在线询价低价成交规则，在满足采购需求，同等质量、服务的情况下，报价总价低价（优惠率高）成交，另外，每一项报价必须在最高控制报价范围内（见附件报价表），否则报价无效。 ★3、报价时需提交的材料包括但不限于： （1）项目报价表（格式见附件）； （2）符合本项目需求的在有效期内的营业执照及其他有关证件复印件； （3）服务承诺书（格式自拟）； （4）技术参数响应表； （5）中小微企业相关证明材料（如有）； （6）需求中要求提供的其他相关方案等材料。 以上材料均需加盖报价单位公章一起打包上传扫描电子版，不接受word可修改版。 ★4、验收要求： 中标供应商所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物进行验收的，采购人有权拒绝验收，并要求供应商提供符合规格的产品。若供应商拒绝提供，采购人没收其履约保证金，并报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由中标供应商承担。 5、实施要求： 项目实施至竣工验收，中标供应商应安排至少3名及以上设备安装调试人员进行项目实施管理；设备安装与调试过程所需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具以及产生的一切费用均由中标供应商自行负责。 ★6、为防止虚假应标，报价供应商自提交报价后则视为完全同意，一旦被认定为虚假应标的情形，则按以下条款执行： （1）接受采购人无条件取消供应商的成交资格，并不再进行任何申诉； （2）接受采购人将供应商虚假应标骗取财政资金的行为上报至政采云系统并将供应商列入政府采购严重失信行为黑名单、政采云黑名单，并不再进行任何申诉; （3）接受采购人向征信部门递交有关失信行为的举报材料，将涉案供应商单位、供应商法人及相关经办人列入国家失信人员名单，并不再进行任何申诉。 7、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 8、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 9、本项目不组织实地考察。 |  |  |  |

附件：项目报价表

广西职业师范学院

2022年8月   日

附件

项目报价表

价格单位：人民币

项目名称：电子商务视觉设计与营销实验室建设项目        项目编号： 采20220042

报价公司（公章）：                           报价日期：

| 项号 | 项目名称 | 数量及单位 | 最高控制价（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机机身 | 1台 | 20000 |  |
| 2 | 摄像机 | 1套 | 16500 |  |
| 3 | 镜头 | 1支 | 6400 |  |
| 4 | 镜头 | 1支 | 7500 |  |
| 5 | 稳定器 | 2个 | 2900 |  |
| 6 | UV保护镜 | 2个 | 300 |  |
| 7 | 存储卡 | 6个 | 1800 |  |
| 8 | 监视器 | 2个 | 3700 |  |
| 9 | 无线麦克风 | 1套 | 1400 |  |
| 10 | 领夹麦克风 | 1套 | 400 |  |
| 11 | 电池手柄 | 2个 | 3700 |  |
| 12 | V口电池 | 2个 | 3100 |  |
| 13 | 智能充电器 | 1个 | 1000 |  |
| 14 | 无人机 | 1套 | 8300 |  |
| 15 | 顶面摄影灯 | 3套 | 3300 |  |
| 16 | 摄影灯架 | 3套 | 600 |  |
| 17 | 150WLED摄影灯(大直播间) | 3套 | 9000 |  |
| 18 | 100WLED摄影灯(小直播间) | 4套 | 10200 |  |
| 19 | 摄影灯灯架 | 9套 | 2700 |  |
| 20 | 球罩 | 3套 | 1500 |  |
| 21 | 深口罩 | 1套 | 800 |  |
| 22 | 长方形罩 | 5套 | 2100 |  |
| 23 | 环形灯 | 2套 | 1400 |  |
| 24 | 环形灯灯架 | 2套 | 300 |  |
| 25 | 43寸直播一体机 | 1套 | 15000 |  |
| 26 | 32寸直播一体机 | 2套 | 12000 |  |
| 27 | 直播摄像头（直播间） | 3套 | 4500 |  |
| 28 | 高清云台直播摄像机（主直播间） | 1套 | 4700 |  |
| 29 | 一拖二无线麦克风 | 1套 | 4500 |  |
| 30 | 声卡 | 3套 | 3300 |  |
| 31 | 绿幕（直播间、摄影棚使用） | 3套 | 1800 |  |
| 32 | LED闪光摄影灯 | 2套 | 6000 |  |
| 33 | 顶灯架 | 2套 | 1200 |  |
| 34 | 标准附件 | 2套 | 200 |  |
| 35 | 六轴电动套轴 | 2套 | 4900 |  |
| 36 | 背景纸 | 2套 | 1200 |  |
| 37 | 引闪器 | 2套 | 1700 |  |
| 38 | 摄影棚（静物） | 1套 | 2500 |  |
| 39 | 照片打印机 | 1台 | 4900 |  |
| 40 | 防潮柜 | 1个 | 2000 |  |
| 41 | 面板无线AP | 4台 | 4600 |  |
| 42 | 吊顶无线AP | 1台 | 2000 |  |
| 43 | 千兆POE交换机 | 2台 | 3400 |  |
| 44 | 功放机 | 1台 | 2500 |  |
| 45 | 音箱 | 2只 | 1900 |  |
| 46 | 教学会议话筒 | 1个 | 400 |  |
| 47 | 1拖2手持无线话筒 | 2只 | 1500 |  |
| 48 | 机柜 | 1只 | 800 |  |
| 49 | 台式电脑 | 8套 | 45600 |  |
| 50 | 教学交互一体机 | 1套 | 23500 |  |
| 51 | 刮腻子油乳胶漆 | 230㎡ | 8200 |  |
| 52 | 铝方通吊顶 | 20㎡ | 3400 |  |
| 53 | 不锈钢收边 | 30米 | 8400 |  |
| 54 | 平开门 | 3套 | 4500 |  |
| 55 | 透光灯膜 | 45㎡ | 17100 |  |
| 56 | 拆除天花 | 65㎡ | 3000 |  |
| 57 | 灯带（条形） | 70㎡ | 4100 |  |
| 58 | 强弱电改造 | 85㎡ | 8900 |  |
| 59 | 钢化玻璃隔墙 | 50㎡ | 17500 |  |
| 60 | 埃特板吊顶 （含灯槽部分平吊） | 65㎡ | 10400 |  |
| 61 | 地胶 | 65㎡ | 6900 |  |
| 62 | 遮光卷帘 | 20.8㎡ | 2200 |  |
| 63 | 直播间背景墙 | 49.5㎡ | 16800 |  |
| 64 | 实验室门牌、室内外上墙文化 | 1项 | 3500 |  |
| 65 | 主直播间桌椅 | 1套 | 8500 |  |
| 66 | 小直播间桌椅 | 2套 | 3300 |  |
| 67 | 培训区可移动桌椅 | 25套 | 5950 |  |
| 68 | 运营区桌椅 | 1套 | 1850 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |
| 备注： - 报价时按政采云平台在线询价低价成交规则，在满足采购需求，同等质量、服务的情况下，报价总价低价成交。报价包含各种费用、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 - ★以上各项报价必须在最高控制价范围内，否则报价无效。 |  |  |  |  |