- 询比采购文件

项目名称：四十二中录播及信息化设备采购

采 购 人：重庆市第四十二中学校

编制时间：二〇二二年七月

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四十二中录播及信息化设备采购 | 41 | 财政资金 | 1.不接受联合体投标； 2.所提供产品必须为中国大陆境内生产。 |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

## 三、项目技术要求

（一）采购项目信息及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 详细参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播主机 | 1.设备高度不高于1U，采用嵌入式ARM架构，Linux操作系统设计，非服务器或X86架构。 2.支持H.323和SIP通信协议，支持两台及以上录播设备之间音视频互动教学。 ★3.设备内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪，提供第三方检测机构正规检测报告复印件。 4.支持4路1080P30高清摄像机SDI接口输入，2路1080P30高清HDMI接口输入，3路1080P30高清HDMI接口输出。 5.高清摄像机与录播主机采用一根SDI高清线连接，实现摄像机供电，视频信号、控制信号传输。 6.支持H.265和H.264两种视频编码协议，支持AAC音频编码协议。 7.支持2路MIC平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 8.设备内置2T存储硬盘，支持至少1000节课1080P30高清视频录制，采用标准MP4视频封装格式将录制文件本地保存。 9.支持RTMP视频传输协议，实现向资源平台或微信直播平台推送视频直播。 10.支持2个USB2.0接口，支持U盘同步录制视频、视频拷贝、无线和有线鼠标键盘的本地导播操作。 11.支持FTP文件传输协议，录播主机与资源平台无缝对接，实现视频自动和手动上传至资源平台。 ★12.提供售后服务认证证书（五星级）与企业品牌认证证书（五星级）复印件。 ★13.直播应用：支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥4路RTMP同步推流，提供第三方检测机构正规检测报告复印件。 ★14.整机具备平均无故障运行时间(MTBF)≥200000小时的第三方检测机构正规检测报告或符合性证书复印件。 流媒体管理软件： 1.支持B/S架构设计，远程实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.基于多种图像识别跟踪技术，支持教师特写和教室全景画面切换跟踪，支持学生站立特写和学生全景跟踪切换，支持教室电脑课件信号自动检测跟踪。 3.支持对意外关机、掉电情况下的录制文件进行修复，保证录制的视频文件正常播放。 4.支持在线升级和系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.支持同步通讯录数据，通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 6.支持录播模式和会议模式，授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 7.支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 8.录播主机应具备双流互动功能,互动双方通过主机两个独立高清输出口同时分屏显示摄像机画面及教师课件画面。 流媒体直播软件： 1.支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 ★2.支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少4及以上路独立的RTMP直播流，提供截图予以作证。 3.支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小。 4.录课状态、互动状态均支持公开课、教研听课直播。 5.支持电脑、手机、PAD等终端访问平台观看直播。 ★6、提供流媒体直播软件著作权证书复印件。 流媒体导播软件： 1、提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播控制台进行导播操作。 2、支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3、支持手动、全自动、半自动跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4、支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5、支持鼠标快速定位功能。 6、支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机支持7个及以上预置位功能。 7、支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 ★8、提供流媒体导播软件著作权证书复印件。 流媒体点播软件： 1.支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 ★2.录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选，提供截图予以作证。 3.支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载； 4.支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 5.支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放。 ★6.为保证软件升级迭代，录播产制造商需通过国家规划布局内重点软件企业认定，提供相关证明文件。 | 台 | 1 |
| 2 | 教师定位分析仪 | 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：30fps 3.摄像元件：1/3 " 4.有效像素：1920（H）×1080（V） 5.最低照度：0.3Lux 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 ★7.要求与录播主机为同一品牌，提供专业检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告或符合性证书复印件。 8.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 9.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 10.支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 11.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 12.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 13.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； ★14.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件。 | 台 | 1 |
| 3 | 学生定位分析仪 | 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：30fps 3.摄像元件：1/3 " 4.有效像素：1920（H）×1080（V） 5.最低照度：0.3Lux 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 8.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 9.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 10.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 11.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 12.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 13.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 14.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； ★15.提供学生定位分析软件著作权证书复印件。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1.音频输入：8路平衡输入，8路平衡输入（凤凰端子）,音频输入阻抗100Kohm ，支持48V幻象供电 4路Line-in输入，4路RCA，最大输入电平6 dBV，输入阻抗100Kohm，支持手拉手麦克风输入 2.音频输出：4路平衡输出，4路凤凰端子，混音输出 3.总谐波失真（THD+N）≤0.002%@+4dBu，1KHz 4.处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms 5.回声抑制比：＞60dB 6.采样率：32K 7.采样位数：16位 8.动态范围：90db 9.稳态噪声消除比：30dB 10.最大智能混音路数：8路 11.抗混响通道：4通道 12.频率响应：20Hz-16KHz 13.最大增益：59dB 14.电源电压：DC 12V/2A 15.尺寸：长482.6×深255×宽44（mm） ★16.可以进行声场检测；提供声场检测软件界面截图； ★17.提供远程集中管理，可以远程监听、故障自动检测，实时显示底噪、混响时间、STI等，提供功能截图 | 台 | 1 |
| 5 | 拾音话筒 | 1.频率范围40-18000Hz 2.灵敏度≥-38dB 3.超心型 ≤135° 4.最大声压级≥132dB 5.信噪比≥70dB 6.供电电压：48V幻象电源供电 7.抗手机、电磁、高频干扰 | 只 | 6 |
| 6 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.5英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌 高清摄像机管理软件 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 ★9.提供高清摄像机管理软件著作权证书复印件。 | 台 | 4 |
| 7 | 控制面板 | 1.在讲台上镶嵌式安装方式； 2.控制接口：RS232 3.信号指示灯：支持 4.支持一键式系统电源开关控制。 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 套 | 1 |
| 8 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 1 |
| 9 | 功放 | 1.采用TD类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作。 技术参数： 8Ω立体声额定功率：250W×2； 4Ω立体声额定功率：450W×2； 8Ω桥接功率:620W； 总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz； 信噪比：>90dB A计权 上升速率：＞40V/ms； 阻尼系数：> 300@1KHz； 频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant； 输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入； 电压增益：32dB/40dB； 保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护； 产品尺寸：482×370×88mm； ★为保证产品的质量安全和耐用性，投标时需提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告扫描件。 | 台 | 1 |
| 10 | 音箱 | 低音单元：1×8(in) 高音单元：1×1(in) 额定功率：100W 输入方式 :8Ω 灵 敏 度 (1m ,1w):90±3dB 最大声压：110±3dB 响应频率:40-20KHZ 产品材料:塑料(PP) 产品尺寸:280(宽度)*265(深度)*410(高度) 产品重量：7.75kg | 对 | 1 |
| 11 | 导播设备 | 处理器：Intel 6核12线程 单核睿频至高4.4Ghz 散热器：六铜管散热 显示芯片：GEFORCE GTX 1050TI 内存：16G DDR4 3600 存储1：500G m.2 nvme 存储2：2TB 芯片组：Intel B660M-K 机箱：塔式ATX 键鼠：无线键鼠 电源：额定500W | 台 | 1 |
| 12 | 视频编辑软件 | 1.微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 2.支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 3.微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 4.支持H.264\H.265（HEVC）等主流视频压缩格式。 5.支持同时导入多个视频，进行同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。 6.提供素材筛选功能，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类筛选。 7.提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、音量调节等功能。 8.具有转场特技功能，支持65种以上转场特技效果可供选择。具有滤镜处理功能，支持54种以上滤镜效果可供选择。 9.具备视频裁剪功能，可对视频的画面内容进行裁剪，聚焦核心内容。同时为了防止视频出现变形，裁剪时支持锁定宽高比，保证视频比例与原视频一致。 10.支持视频速度调整，可对视频进行加速、减速编辑操作。 11.支持视频旋转，可对视频进行90°旋转、垂直翻转、水平翻转等旋转调整，解决由于拍摄原因出现的视频格式问题。 12.支持视频调色，教师可通过软件对视频进行对比度、饱和度、亮度、色调等调整，保障视频效果。 13.支持视频马赛克模糊化功能，对于视频素材中的某些不适宜点，可采用马赛克进行模糊化处理。 14.支持后期配音功能，对于前期录制视频没有配音或者音频效果不好的话，可以进行后期配音。支持配音过程中的静音、录音降噪等功能。 ★15.要求与录播主机为同一品牌，提供视频编辑软件著作权证书。 | 套 | 1 |
| 13 | 黑白激光打印机 | 1.最大打印幅面 A4 2.最高分辨率: 1200×1200dpi 3.黑白打印速度: 18ppm 4.内存 标配：2MB，最大：2MB 5.双面打印: 手动 6.接口类型 :USB2.0 | 台 | 17 |
| 14 | 彩色复印机 | 1.涵盖功能:复印/打印/扫描 - 2.最大原稿尺寸:A3 3.双面器:标配 4.自动输稿器:标配，容量50页 5.网络功能：支持无线/有线网络打印 6.复印速度：26ppm 7.复印分辨率：600×600dpi （最大） 8.复印尺寸：A3，A4，A5，B4，B5，11"×17"，LTR，8K，16K，LGL，LTR，STMT 9.缩放范围：25-400%（以0.1%为单位） 10.打印速度：26ppm 11.打印分辨率：1200×1200dpi （半速） 12.扫描分辨率：300×300dpi | 台 | 1 |
| 15 | 黑白多功能激光一体机 | 1.涵盖功能:复印/打印/扫描 - 2.最大原稿尺寸:A4 3.双面功能:自动 4.网络功能：支持无线/有线网络打印 5.复印速度：29cpm 6.缩放范围：25-400%（以1%为单位） 7.打印速度：单面：29ppm，双面：18ppm 8.打印分辨率：600×600dpi 9.扫描分辨率：300×1200dpi 10.扫描速度：黑白：19ppm，彩色：10ppm | 台 | 8 |
| 16 | 视频工作站 | 处理器：Intel 16核24线程 单核睿频至高可达5.2Ghz 散热器：水冷散热 显示芯片：GEFORCE RTX 3070 内存：32G DDR4 3600(16G*2) 存储1：NVMe协议PCIe 4.0 x4 存储2：2TB*2 7200转 芯片组：Intel Z690 机箱：塔式ATX 键鼠：无线键鼠 软件：Davinci Studio 电源：额定700W 全模组 | 台 | 2 |
| 17 | 非编显示设备 | 27英寸黑色宽屏液晶显示设备，3840×2160分辨率，VGA/HDMI接口。 | 台 | 2 |
| 18 | 手持数码摄像机 | 传感器类型:Exmor R CMOS 传感器尺寸:（1/5.8）英寸 最大像素:251万 有效像素:229万 影像处理器:BIONZ X 光学变焦:30倍 数字变焦:350倍 镜头实际焦距:f=1.9-57mm 等效35mm焦距:动态模式：26.8-804mm（16:9） 静态模式：26.8-804.0mm（16:9），32.8-984.0mm（4:3） 最大光圈:F1.8-F4.0 液晶屏类型:翻转屏 液晶屏尺寸:2.7英寸 液晶屏像素:23万像素 液晶屏描述:16:9模式，翻转角度：约270° | 台 | 1 |
| 19 | 三脚架 | 脚管材质：铝合金/PC 脚架自重：0.58kg（含云台） 工作高度：41cm-125cm 收纳高度：43cm 锁紧方式：扳扣锁紧 脚架节数：3节 安全重量：1.6kg以内 | 套 | 1 |
| 20 | 摄像机用无线话筒 | 频响范围：23-18000Hz 信噪比：60dB 接口：Type-C | 套 | 1 |
| 21 | 摄像机 | 传感器类型:Exmor RS CMOS 传感器尺寸:1英寸（13.2×8.8mm） 最大像素:2000万 有效像素:1420万 镜头光学变焦:12倍 实际焦距:f=9.3-111.6mm 等效35mm焦距:f=29.0-348.0mm 最大光圈:F2.8-4.5 滤镜直径:62mm 液晶屏尺寸:3.5英寸 液晶屏像素:156万 取景器描述:0.39英寸OLED，约144万像素 最低照明度:1.7lux 白平衡:自动，预设（室内：3200K，室外：5600K±7级，色温设置范围：2300-15000K），一键式A、B 麦克风:内置全指向立体声驻极体电容 无线性能 WiFi：支持IEEE 802.11 b/g/n，2.4 GHz 带宽 NFC功能:支持 USB接口:Micro USB2.0 HDMI接口:支持 配件：含三脚架、存储卡、专业包、备用电池等，根据学校需求提供 | 套 | 1 |
| 22 | 数码相机 | 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：全画幅（36*24mm） 有效像素：3040万 影像处理器：DIGIC6+ 最高分辨率：6720×4480 高清摄像：4K超高清视频（2160） 镜头卡口：佳能EF卡口 对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 对焦区域：手动选择：定点自动对焦 手动选择：单点自动对焦 扩展自动对焦区域：上下左右4点 扩展自动对焦区域：周围 手动选择：区域自动对焦 手动选择：大区域自动对焦 自动选择：61个自动对焦 对焦点数：61点 显示屏尺寸：3.2英寸实拍图 显示屏像素：162万像素液晶屏 取景器类型：光学 取景器描述：视野率：垂直/水平方向约为100%，眼点约为21毫米 放大倍率：约0.71倍 眼点：约21毫米（自目镜透镜中央起-1m） 屈光度调节范围：约-3.0-1.0m（dpt） 对焦屏：固定式 网格线显示：具备 电子水准仪：具备 取景器内信息显示：电池电量，拍摄模式，白平衡，驱动模式，自动对焦操作，测光模式，图像类型：JPEG/RAW，数码镜头优化，全像素双核RAW，闪烁检测，警告指示，自动对焦状态指示 反光镜：快回型 景深预览：具备 快门类型：电子控制焦平面快门 快门速度 1/8000至30秒（总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异），B门，闪光同步速度1/200秒 闪光灯类型：外接 其它闪光灯性能：闪光灯同步速度1/200s 闪光测光：E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 闪光曝光锁：具备 同步端子：具备 外接闪光灯控制：外接闪光灯功能设置、外接闪光灯的自定义功能 曝光模式：自动曝光，程序自动曝光（P），光圈优先（A），快门优先（S），手动曝光（M） 曝光补偿 手动：±5EV（1/3EV或1/2EV步长） 自动包围曝光：±3EV（1/3EV或1/2EV步长） 感光度：ISO 100-32000，可扩展最高到ISO 50-102400 连拍功能：支持（最高约7张/秒），Live View下追焦4.3张/秒 存储卡类型：CF/SD/SDHC/SDXC卡，兼容UHS-I 文件格式：图片：JPEG，RAW短片：MOV，MP4 产品接口：HDMI mini C型 USB3.0 3.5毫米直径立体声微型插孔 无线功能：WiFi（IEEE 802.11b/g/n），NFC 配件：含128G高速存储卡 | 套 | 1 |
| 23 | 相机保护套 | 匹配上述数码相机保护套 | 套 | 1 |
| 24 | 数码相机镜头 | EF 70-200 F2.8L IS III USM 三代远摄变焦长焦镜头 70-200 F2.8 | 台 | 1 |
| 25 | 相机电池 | 匹配上述数码相机电池 | 个 | 2 |
| 26 | UV镜 | 匹配上述数码相机镜头UV镜 | 个 | 1 |
| 27 | 镜头保护胶圈 | 匹配上述数码相机镜头保护胶圈 | 个 | 1 |
| 28 | 摄影背景布（正面） | 根据学校使用场地设计尺寸 | 套 | 2 |
| 29 | 摄影背景布（侧面） | 根据学校使用场地设计尺寸 | 套 | 2 |
| 30 | 摄影灯 | 包含闪光灯3个，顶灯架1套，八角柔光箱1个，柔光箱2个 | 套 | 1 |
| 31 | 闪光灯 | 闪光指数：（1/1档位；200mm焦距）；60（M ISO 100）;190（FEET ISO 100） 闪光覆盖范围：20-200毫米；自动变焦；手动变焦； 闪光持续时间：1/300S-1/20000S 曝光控制系统：E-TTL II 自动闪光、手动闪光 同步方式：1/8000高速同步、前帘同步、后帘同步 频闪：199HZ、100次闪光 | 套 | 1 |
| 32 | 专业相机包 | 匹配上述数码相机及镜头专业包 | 个 | 1 |
| 33 | 提词器 | 20寸全介质平面分光镜:入射角45°,多介质膜无色差超薄增透2毫米分光镜,防眩光高亮显示技术，透过率超过85%,分光比2:8光损失小于2% .基本功能:前后跳段翻页,5个播音员分角色播出,滚动速度任意调整,方便灵活;字号,字体任意设置,边缘锯齿,字色,底色256色任意搭配 专业提词器软件(含加密狗):自带镜象功能,解决双屏正像问题,主持人与导播间轻松互动.视觉清晰,字迹平稳:图象鲜艳,字符大,亮度高,画面平滑,无抖动,视距大于2.5M. | 台 | 1 |
| 34 | 提词编辑主机 | 处理器：Intel 6核12线程 单核睿频至高4.4Ghz 散热器：六铜管散热 显示芯片：GEFORCE GTX 1050TI 内存：16G DDR4 3600 存储1：500G m.2 nvme 存储2：2TB 芯片组：Intel B660M-K 机箱：塔式ATX 键鼠：无线键鼠 电源：额定500W | 台 | 2 |
| 35 | 播音话筒 | 指向性:超心型 灵敏度(dB):-34dB (20mV/Pa，0dB=1V/Pa,1000Hz) 频响:(Hz) 20～20000 输出阻抗:110欧姆 负载阻抗:1000欧姆 最大声压级:140dB （1％THD@1KHz） (0dB SPL = 2×10–5 Pa) 等效噪声级:16dB （A计权） 供电要求:48V幻象供电 拾音角度:120° 尺寸（mm） φ60（底座）×92（高） | 个 | 2 |
| 36 | 外置高清音视频采集卡 | 1.最大输入：1920*1080p@60/50FPS 2.录制模式：Software Compression,Real-Time Mode 3.视频输入：1*SDI，1*HDMI，1*DVI-I，1*Ypbpr，1*CVBS 4.接口：USB3.0(SuperSpeed）UVC/USB2.0（High-Speed）UVC 5.录制视频格式：YUY2（USB2.0/3.0) 6.音频输入：SDI Embedded Audio，HDMI Embedded Audio，2*RCA 7.音频格式：Stereo/16-bit/48000Hz | 个 | 2 |
| 37 | 导播切换台 | 1.输入接口：4路A类HDMI1.4 2.输出接口：PGM-HDMI A类 1.4*1，MULTI-HDMI A类 1.4*1 3.音频输入接口：2*6.3mm立体声大三芯插孔 4.音频输出接口：1*3.5mm立体声小型插孔 5.RJ45以太网：支持 6.计算机接口：2*USB-A3.0 7.HD视频输入格式：1080i50、1080i59、1080i60、1080P25、1080P30、1080P50、1080P60 8.HD视频输出格式：PGM：1080i50、1080i59、1080i60、1080P25、1080P30、1080P50、1080P60；Multiview：1080P60 9.视频采样：4:2:2 YUV 10.色彩精度：10bit 11.色彩空间：Rec 709 12.色彩空间转换：硬件实时 13.本地文件播放：视频：MP4、MKV；编码：H.264；制式：标清、高清；文件名：英文；图片：PNG、JPG 14.文件录制格式：MP4 15.文件录制编码：500kbp-40960kbp 16.文件录制分辨率：1920*1080、1280*720 17.其他功能：功能按键数72个、台标LOGO2组、时钟显示支持、应急切换支持、字幕支持、视频抠像支持、画中画支持 18.调音台：6通道调音台，具备6路输入 19.模拟输入：非平衡立体声，支持独立增效控制 20.音频采样：48kHz 21.音频格式：AAC 22.流媒体播出：最高可同时输出4路流媒体地址，通过以太网直接进行流媒体直播 23.流媒体输出协议：RTMP协议、RTMPS协议 24.流媒体输入：最高可同时输入2路流媒体信号 25.流媒体输入协议：HTTP-TS协议、RTS协议、HLS协议、FLV协议、RTMP协议 26.流媒体地址：最高支持24路流媒体地址预设 | 台 | 1 |
| 38 | 会议功放 | 1.8Ω立体声功率550W×2； 2.4Ω立体声功率：780W×2； 3.8Ω桥接功率：1560W×1； 4.频率范围：(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB； 5.总谐波失真：≤0.1%； 6.信噪比：≥100dB； 7.阻尼系数：≥180：1； 8.前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 9.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； ★10.提供省级或者省级以上检测报告、提供投标产品的环保检测报告。 | 台 | 1 |
| 39 | 会议音响 | 1.频率响应：不劣于55Hz~20kHz(-10dB)； 2.灵敏度(1W/1m)：≥96dB； 3.标称阻抗：8Ω； 4.额定功率(AES)：≥350W； 5.低音单元：不大于10寸 6.高音单元：≥1.75寸； 7.覆盖角度：垂直角度不低于90゜，水平角度不低于40゜； 8.最大声压级：≥127dB； | 只 | 2 |
| 40 | 音频处理器 | 1.≥8路平衡式话筒/线路输入，≥8路平衡式输出； 2.24bit/48kHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器； 3.内置反馈抑制器、噪声门、回声消除器(AEC)、自动混音器、路由器、输入：100Hz低切、哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器)、噪声门、压限器、31段图示均衡器、自动增益，输出：延时器、分频器、10段参量均衡器、限幅器、信号指示表器等； 4.RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等功能； 5.支持≥8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能； 6.支持多组场景预设，场景保存等多种功能，断电自动保护记忆功能； 7.带USB接口(支持录音及播放功能)； 8.设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载； | 台 | 1 |
| 41 | 调音台 | 1.内置高品质DSP数字24bit效果器， 2.8路单声道+ 4 个立体声输入， 3.每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源，带中频扫频的三段均衡，5组AUX辅助输出，可以选择为推子前(返送)或推子后(外接处理器)，真正的2编组母线，XLR平衡输出，金属机身4、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平，100MM行程高分析度推子，7段立体声图示均衡器，MP3播放器带USB接口带录音带蓝牙功能，内置式静噪开关电源器。 | 台 | 1 |
| 42 | 无线手持话筒 | 1.U段双手持双接收无线话筒； 2.射频载波范围(UHF)：603~ 935MHz； 3.振荡方式：PLL锁相环合成； 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能； 5.制式：FM调频； 6.预设通道：≥32； 7.频响范围：不劣于45Hz ~ 18kHz(±3dB)； 8.频带宽度：≥120MHz； 9.THD总谐波失真：< 0.7@1kHz%； 10.信噪比：> 105dB(A)； | 套 | 1 |
| 43 | 无线会议话筒 | 1.U段双会议双接收无线话筒； 2.射频载波范围(UHF)：603~ 935MHz； 3.振荡方式：PLL锁相环合成； 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能； 5.制式：FM调频； 6.预设通道：≥32； 7.频响范围：不劣于45Hz ~ 18kHz(±3dB)； 8.频带宽度：≥120MHz； 9.THD总谐波失真：< 0.7@1kHz%； 10.信噪比：> 105dB(A)； | 套 | 1 |
| 44 | 电源时序器 | 1.采用ARM Cortex -M0处理器为核心，集电源时序器和定时器功能于一体的功能强大的智能电源管理器；整机设计容量10KVA,采用“宏发HF”大电流继电器，性能稳定可靠。 2.8路受控开关通道输出，2路直接输出，单路最大输出电流:16A，采用品牌万能插座，带2阶滤波功能,每路启动/停止延时时间可以自由设置：1 - 2 4 0秒； 3.定时功能: 一周时间内，任意一天8个时间段可设，一周计划管理，本日计划管理，可以临时取消或增加本日的启动时间段，实现定时开关机功能 4.1组IN/OUT CONTROL级联控制端口，支持多设备级联控制，时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联； 5.具有RS-232控制端口，通过PC上位机、音频矩阵处理器或中控设备对设备进行控制管理, 实现有线和无线远程控制电源时序器的开关机，当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 6.设备经过浪涌(冲击)抗扰度试验及静电放电抗扰度试验，在高压3KV(10mA)冲击下冲击60s无损坏； 7.内置智能显示屏，可以实时显示当前电压,日期,时间,每日/每周计划,通道开关状态等参数 8.8组用户情景模式保存调用，可以适用于不同的场合。 9.欠压、过压检测保护及报警。保护范围: 欠压1 7 0-1 9 0伏，过压2 4 0-2 6 0伏可调 10.电源与机箱绝缘电阻：＞20MΩ 11.面板标识：机器前面板具有中英文双语标识； 12.设备工作温度支持高温55℃低温-10℃，符合GB/T2423《电子电工产品环境试验》标准； 13.工作湿度20%~93%，符合GB/T2423《电子电工产品环境试验》标准； 14.平均故障时间MTBF≥40000小时； | 台 | 1 |
| 45 | 网络机柜 | 22U | 台 | 1 |

其他要求：

签订合同前采购人有权要求成交供应商提供部分设备进行功能演示，采购人将按照招标技术要求进行逐项对比检测，若测试结果与成交供应商投标产品功能应答存在差异，将判断成交供应商为虚假应标，取消中标资格并上报重庆市政府采购云平台对供应商进行处罚。

## 四、项目商务要求

（一）完成时间及质量要求

1、交货期：签订合同后10个日历日内。如超过交货时间，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、验收方式：

（1）货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由其负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

a.设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b.货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c.在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

d.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品质量保证期

a.供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于壹年。

b.所提供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

c.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

d.所提供产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、供应商为外地企业的，在本地须有专职售后人员（提供详细证明资料及近三个月社保资料）。

2、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

a.电话咨询

成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

b.现场响应

质保期内接到使用方产品出现问题的通知后，供应商技术服务人员1小时内作出响应，4小时内到达产品使用现场进行处理，12小时内处理完毕。12小时内未处理完毕，须提供使用方认可的处理方案。除不可抗力和使用方责任外，费用全部由供方承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。定期派专人上门进行维修保养服务。如果供应商在接到通知后未及时作出响应，供应商必须对由于故障所造成的损失后果负责。

c、技术升级

在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

3、质保期外服务要求

a、质量保证期过后，成交人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b、质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人和制造商提供售后服务的，该成交人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

4、备品备件及易损件

成交人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

- 付款方式

项目经验收合格后采购人出具项目验收报告，采购人一次性支付合同款项。

（四）知识产权

1、采购人在中华人民共和国境内使用成交竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交竞标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

（五）其他

1、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 五、联系方式

采购人：重庆市第四十二中学校

联系人：黄老师

电  话：18883339821

地  址：重庆市渝中区大溪沟人和街华福巷52号

## 六、其它有关规定

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至截止时间之前，在重庆市政府采购云平台上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

4.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次活动。

## 七、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：完成本项目所需服务费、安装调试、检测、质保期内售后服务等所产生的所有费用。本项目实行包干价，因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 八、评选程序及方法

以合格供应商报价的最低价中标。

## 九、其他

1.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十、供应商提交响应文件

1.供应商须在平台上报价并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

## 十一、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按响应文件要求规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

供应商编制响应文件要求

项目名称：

投

标

文

件

投标人名称：

投标日期：

一、经济部分

（一）报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

- 愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：               元；人民币小写：         元。

2、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

3、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

4、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

5、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年   月    日

（二）分项报价表明细

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、技术部分

#### （一）技术响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）相关技术支撑材料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| - 序号 | - 采购商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

四、资格条件

（一）投标人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

由法定代表人签署响应文件无需提供此文件

（四）书面声明

采购项目名称：

致：                  （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（公章）

年   月   日

- 其他资料

（一）其他与项目有关的资料