询价采购文件

采购人：重庆市巴南区昕晖小学校

采购项目：重庆市巴南区昕晖小学校运动场扩音系统建设项目

采购方式：电子反拍

重庆市巴南区昕晖小学校运动场扩音系统建设采购项目

重庆市巴南区昕晖小学校运动场扩音系统建设采购项目已通过学校党委会研究通过，业主单位为重庆市巴南区昕晖小学校，资金来源为学校自筹资金。该项目已完成市场询价等前期工作，现进行公开询价，欢迎合格投标人参与投标。

一、项目概况及招标范围

1.项目地址：重庆市巴南区汇宾一路59号

2.采购物品及要求：见技术要求

3.最高限价：99650元。

1.重庆市巴南区昕晖小学校运动场扩音系统建设采购项目技术要求：

一、项目概况

我校室外操场标准200米环型塑胶跑道和人造草坪足球场，操场一侧中间为主席台，主席台两侧为看台，为满足日常广播体操、集会、升旗讲话、校内举办运动会等需求，需建设室外操场扩声系统，实现连接多个音源设备以及所有设备集中控制、管理，对接校园广播系统等功能。

- 项目需求

操场运动场室外扩声系统主要用于开学典礼、学校运动会、学校文艺演出、课间体育活动、学校体育教学及各种大型集会等活动的音频扩声，是学校进行教育、教学和管理的重要技术手段，是构建更好的室外活动氛围的重要载体。

1.运动场为户外空间，面积较大，观众人数众多，重点考虑音箱的声场声压的均匀度和远距离声音的清晰度。

2.音响设备需提供足够话筒、背景音乐接入口，满足举办领导发言、演讲、小型报告会议、大型演出等活动的扩声需要。

3.音响系统设备需提供音量调节、音色美化、效果增强、声场处理等多种选项，方便调音人员根据各种活动类型作调试。

4.采用集中扩声，使用线阵式音箱，分组多个叠加方式布置，满足户外扩声射程远，声压覆盖均匀，晰度高，避免产生回声的要求。

三、设计思路

操场运动场室外扩声系统设计选用线阵音箱作为主扩声音箱，线阵次低音箱作为延伸低频的下限，分别组合吊挂在舞台左右两侧。主音箱采用单12寸全频线阵音箱做为主扩声音箱，18寸线阵次低音箱。线阵音箱声压级足够大，非常适用于大型空间扩声。采取集中式扩声，声音从主席台出发，指向性好，能直接对准场内观众，观众听到皆从同一方向传来的直达声，避免了回声产生。由于多个线阵音箱叠加效应，射程远，前场与后场的观众听到的音量非常接近，避免了前场感到声音过大，后场听不到的尴尬。

进行会议报告或举行大型活动时一般会搭建临时舞台，设计时考虑到舞台上发言人员或演唱人员方便听到自己说话的声音，所以利用原有2只音箱面向舞台做为返听音箱。

经过精确扩声角度调整，能够确保操场主席台、观众区及运动场区域覆盖均匀、声音准确、音质清晰，满足学校开展各种文体活动的功能需要。

- 质保期限

该项目所有设备免费质保三年，自验收合格之日起计算。所有软件三年免费升级，终身使用，自验收合格之日算起。

五、技术方案

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源全天候单12防水线阵全频 | FLS防水系列线阵音箱采用质量上乘的进口俄罗斯桦木夹板，材质坚硬、密度高、无空隙不分层，坚固耐用，减少失真；结合优质箱体环保材料及玻纤工艺，耐水、耐磨、耐酸碱确保不会龟裂脱落，喇叭单元使用专用水柔性涂层处理，防水且不影响音质，整个箱体具备全天候防水能力。流畅的外观及优雅的形态，适合不同的场合及环境。采用精确的声学设计和优质的元器件，大动态，高灵敏度，中、高音通透清晰，低频力度感好，声音效果出众。 型号：FLS-122H 频率响应：65~20KHz 阻抗： 8欧姆 额定功率(AES)：400W; 峰值功率：1200W 灵敏度：99dB 覆盖角度HxＶ：100ºx10º 分频点: 2KHz 单元系统组成: 12”x1+1.75”x2 谐波失真：≤2％ 体积（WxDxH）：565x440x370mm 重量：20.5Kg 提供原厂三年售后服务佐证材料 | 6 | 只 | FiDEK 飞达 | FLS-122W |  |  |
| 2 | 无源全天候单18防水线阵超低 | FLS防水系列线阵音箱采用质量上乘的进口俄罗斯桦木夹板，材质坚硬、密度高、无空隙不分层，坚固耐用，减少失真；结合优质箱体环保材料及玻纤工艺，耐水、耐磨、耐酸碱确保不会龟裂脱落，喇叭单元使用专用水柔性涂层处理，防水且不影响音质，整个箱体具备全天候防水能力。流畅的外观及优雅的形态，适合不同的场合及环境。采用精确的声学设计和优质的元器件，大动态，高灵敏度，中、高音通透清晰，低频力度感好，声音效果出众。 型号: FLS-118B ;频率响应： 30~2KHz;阻抗: 8欧姆;额定功率(AES):800W ;峰值功率2000W;灵敏度:101dB 覆盖角度HxＶ：---------- 推荐分频点: 120Hz; 单元系统组成: 18”x1; 谐波失真：≤2％; 体积（WxDxH）：565x699 x600mm; 重量: 46Kg | 2 | 只 | FiDEK 飞达 | FLS-118BW |  |  |
| 3 | 音响立杆 | 1.含结构吊挂基础制作，每组音箱吊挂点需现场制作吊挂基础，满足每组吊挂音箱总重量承重，采取多点固定、多点调节以保证安装及后期使用维护 2.镀锌防锈、防碱处理。 | 2 | 套 | 国优 | 定制 |  |  |
| 4 | 专业纯功放 | 1、此功放全部采用自恢复式短路保护，动作时不用跳继电器，短路故障解除后电路自动恢复工作状 2、具有智能削峰限幅器，当音乐信号过大，出现削峰时，该电路动作，自动将音乐信号压小，以防损坏音箱与伤害听众。 3、具有有开机软启动电路，防止开机时向电网吸收大电流干扰其他用电设备，并保护机器电源开关。 4、自动过热保护，当此放大器的通风受阻或环境温度过高导致机内温度过高时，过热保护电路动作，音乐被断开，当温度降下时，机器恢复工作状态。 5、具有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速。 6、立体声输出功率 2×600w/8Ω；2×950w/4Ω 7、频率响应 20Hz-20KHz(+0,-5dB) 8、输入阻抗 20KΩ(平衡)；10KΩ(不平衡) 9、灵敏度 0.775V,1.0V两档可调 10、谐波失真 <0.05% 11、信噪比 98dB 12、阻尼系数 >250 13、电压增益 35dB 14、尺寸 483×389×100㎜(带机脚) 15、重量 18Kg， 16、内置了专业的阈值可调的音频信号自动限幅装置，并提供权威机构证明文件； | 3 | 台 | FiDEK 飞达 | FQA-6002 |  |  |
| 5 | 专业舞台音箱功放 | 1、高效率功放D类线路设计，2U。 2、开关电源供电效率极高，具有无噪音，瞬态响应好，低功耗的特点。 3、集成限幅器，输出电平过大，设有可靠的过载保护功能。 4、电源、信号及限幅指示灯可令使用者对当前状况了如指掌。 5、专业卡侬信号输入输出接线端子，确保工程安装连接线牢固可靠。 6、每个通道均设有独立的DC及过热保护，可自动保护功放及喇叭。 7、通风系统含有空气过滤器，使运行更加可靠。 8、LOW，FREQ，ENHANCED低频提升选择功能，可以增强低频重放效果。 9、立体声输出功率2×1200W/8Ω，2×1750W/4Ω； 10、频率响应20Hz～20kHz； 11、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）； 12、分离度 > 70dB； 13、谐波失真THD< 0.1％； 14、信噪比≥98dB； 15、转换速率45V/μS； 16、阻尼系数＞250； 17、灵敏度 0.775V,1.0V，1.4V三档可调； 18、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； | 1 | 台 | FiDEK 飞达 | FQD-12002 |  |  |
| 6 | 8路调音台 | 1、7路话筒输入，1路立体声音频输入 2、具有蓝牙USB音频接入 3、效果器：24bit Sigma－Delta AD\DA转换器、48KHz采样速率 32种声音效果 4、频率范围：20Hz－20KHz (+1, －3db) 5、总谐波失真：≤1％（20Hz－20KHz） 6、等效输入噪声：≤－110db 7、输入通道均衡特性：低频：80Hz/±15db 中频：0.25－6.0 KHz/±15db高频：12KHz/±15db 8、线路输入时的最大的增益：≥20db 9、传声器输入时的最大的增益：≥50db 10、整机功耗：≤40W | 1 | 台 | MiaoXiang | EM-8 |  |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 1.会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2. 中英文可选； 3.反馈加移频设计方案，移频4档可选； 4.每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 5.独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7.响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 8.配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； 模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ 最大线路电平输入：+18dBu 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω 最大输出电平：+20dBu 频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 信噪比：>105db(A) 动态范围：103db 总谐波失真+噪声0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz 接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz， 耗电量：<30瓦 净重：2.3千克 包装尺寸：535*80*250MM | 1 | 台 | MiaoXiang | FB212 |  |  |
| 8 | 电源时序器 | 1：额定输入/输出电压:交流220V-240V.50Hz/60Hz 2：继电器最大输出电流：AC250V/30A， 3：万用插座最大通过电流：AC250V/10-13A即2200W-2860W 4：单路额定输出功率最大极限2860W，整机额定输出总功率最大6600W 5：可控制电源8路.全球通用万用插座输出+2路 6：每路动作顺序开启/关闭延时时间:1秒 | 1 | 台 | MiaoXiang | SR-1088 |  |  |
| 9 | 300米真分集手持户外话筒 | 1.具有红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 2.使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 3.使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 4.手咪采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间 5.在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。300个信道（A通道1-150，B通道151-300），多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用4套，特别适用学校工程，大型、小型演出等场合。 6.没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 7.发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然 。 接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V直流,电流500MA,由外接电源供电 手持式发射机: 频率范围:600-700MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离: ≥ 300米 | 1 | 套 | MiaoXiang | MR-900 |  |  |
| 10 | 音频处理器 | Ø 采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； Ø 有2进4出、2进6出、4进6出、4进8出多种型号选择，可灵活组合各类型音频系统； Ø 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； Ø 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； Ø 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； Ø 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； Ø 可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； Ø 每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； Ø 设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； Ø 设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 1 | 台 | MiaoXiang | DP26 |  |  |
| 11 | 音响线 | RVV2*2.5 | 1000 | 米 | 国优 | 红光 |  |  |
| 12 | 系统集成 | 1.含项目建设所需的管材、辅材、线材、设备及配件等(均须满足国标) ，确保满足项目 建设设计及应用需求。以及各设备的运输、安装、调试以及应用培训等。并将操作文档、 技术文档等移交学校。 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、采购方式

采购方式：电子反拍。

三、有关说明

（一）询价文书获取方式

拟参与询价的单位通过重庆市政府采购网云平台上获取询价文书（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在重庆市政府采购网云平台上报名，该项目不接受其他方式报名。

（三）投标人须按时上传询价文件，其询价才被接受。

四、询价有关规定

（一）本项目的询价文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网上竞采上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文书、补遗文件（如果有）的内容。

（二）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

详见采购清单中的规格型号。

六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.交货时间

中标后5个工作日内。

2.交货地点

重庆市巴南区昕晖小学校内。

（二）付款方式

验收合格后，15日内支付中标价的95%，留5%质保期满后支付。

（三）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（四）质量保证及售后服务承诺

1、产品质量保证

（1）质保期：叁年。需提供厂家盖鲜章的叁年质保售后服务承诺函。

（2）报价产品质量保证期按产品规定执行。

（3）报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（4）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

2、售后服务

货物在质量保证期内出现质量问题的，成交供应商必须上门处理，接到通知后立即响应，并在24小时内进行处理。

（五）其他

1.供应商必须在询价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文书其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、询价文件制作要求

投标人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价文书中要求的所有资料，投标人必须提供真实的、准确的，若投标人有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由投标人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价文件由资质文件、技术文件和报价表组成。询价文件制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

上述2-5项检查内容：投标人提供诚信声明（格式附后）。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖投标单位鲜章。

（二）报价表填写要求

1.询价一览表（详见附件一）

报价要求为：对项目的报价应填报《询价一览表》(按照附件格式填写，必须是采购清单中每一项的明细报价)。大、小写金额均需打印，涂改无效。

报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。若大写与小写金额不一致，以大写金额为准.

八、投标保证金及缴纳账号

无。

九、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价文书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询价的；

（三）询价文件逾期上传的；

（四）没有按照询价文书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（五）报价超过采购预算的；

（六）未完全响应本询价文书技术方案及商务条款的；

（七）询价文件出现多个投报方案或报价的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述供应商的询价均无效；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该项目询价的；

（十）同一品牌产品制造商参与询价，再委托代理商参与询价的，制造商和代理商的询价均无效；

（十一）供应商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，不能证明其报价合理性的；

（十二）询价文件附有采购人不能接受的条件。

十、成交供应商的确定

（一）采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。如果两家以上供应商报价相同时，将进行第2次报价。（二）若中标人无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由中标人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十一、签订采购合同

成交供应商应在领取成交通知书后7日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十二、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

十三、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组，负责中标人的确定及争议事项的裁定。

十四、采购人

重庆市巴南区昕晖小学校

联系人：何老师       联系电话：18723303903

附件（一）

询价文件格式目录

一、资质文件

（1）营业执照复印件

（2）税务登记证复印件

（3）组织机构代码证复印件

（4）企业基本账户开户许可证及本次投标保证金入账凭证复印件

（注：以上复印件均需加盖单位印章，原件备查。若需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。）

（5）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：（采购人）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（6）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（投标人供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（7）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：（采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

二、报价文件

（一）报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 质保期 | 交货期(实施时间) | 交货地点 |
| 供应商投报总价 （人民币） | 大写： 小写： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

供应商：                               供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

（二）分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 设备名称 | 品牌产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （人民币） | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

备注：按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的作无效报价处理。

（三）招标与投标产品技术参数差异表

项目编号：

项目名称：

| - 设备名称 | - 招标设备 - 技术参数 | - 投标设备 - 技术参数 | - 差异或响应 | - 差异说明 | - 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“响应文件对应页码”栏内写明技术方案的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应技术参数低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。