无线镜像系统招标参数

- 一	接收端主机

- 能够无线接收Android系统、iOS系统、Mac OS系统、Windows系统的镜像视频流，能长时间稳定工作。

- 在接收端投屏主界面具有网络设置功能，能设置本机与外网的Wi-Fi连接；当手机连接接收端投屏时，仍然可以无线上网；接收端必须是自带双网络结构，不接受外插网卡等不可靠的临时性应付方式，也不接收外接网线才能上网的连接方式。

- 在投屏主界面能够直接进入到发射器、Android系统和iOS系统设备的操作指引界面，有简易的操作视频。

- 在投屏主界面扫描二维码，能够下载Android、Windows、Mac OS、Chrome系统的投屏应用程序。（需现场演示验证）

- 安卓手机和苹果手机必须具有可安装的投屏软件APP，安装后可以推送视频、照片、音乐。（需现场演示验证）

- 用安卓手机，苹果手机上的APP扫描二维码时，能够自动连接接收端热点。（需现场演示验证）

- Windows电脑和Mac OS电脑，既可以采用硬件发射器投屏，也可以采用软件投屏；硬件发射器投屏免安装。软件发射器的软件下载快捷方便。

- 发射器配对界面友好，配对进程有百分比提示，配对成功或失败都有相应的提示。

- 用硬件发射器投屏时，接收端鼠标右键可以透传给Windows/Mac OS，并实现鼠标右键的反控功能；点击鼠标右键不能弹出“退出”的提示询问框。

- 用硬件发射器投屏时，接收端具有悬浮中控窗，可随意选择投屏设备，可以查看投屏设备数量和状态。

- 具有反控翻动PPT页面的功能，能够滚动Word、Excel、PPT非全屏状态的正文内容。

- 能够只允许一个智能终端投屏；也可升级为同时接收两个智能终端投屏，或者四个智能终端投屏；所有智能终端投屏均显示在一个屏幕上。

- 硬件电路上具有定时开关机功能，开关机时间可以周期性的任意设置（需现场演示验证）。

- 能够配置硬件发射器为主发射器或从发射器（需现场演示验证）。

- 能够接收投送的PPT、Word、Excel、视频文档，并直接播放，并可在投送端遥控操作文档。

- 可以把接收到的内容二次无线镜像给其它智能终端，其它智能终端可以对本机进行遥控操作；可以对二次镜像内容进行批注，批注内容在接收端设备上实时显示（需现场演示验证）。

- 投屏发射端可以对接收端所显示的内容进行快照，并保存在发射端（需现场演示验证）。

- 可在手机发射端发言，语音可直接进入音响系统；发言的同时，可共享视频（需现场演示验证）。

- 安卓手机或苹果手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制，包括以下功能：（需现场演示验证）

  - 可以设定主讲人，主讲权限可以转移给其他人；

  - 可以指定某台设备为锁定模式，独占投屏，其他人不能抢占；

  - 可以主动拉起某一台设备投屏，也可以让某台正在投屏的设备去投屏；

  - 可设定允许快照，或禁止快照；

  - 可设定允许发言，或禁止发言；

- 分辨率至少具有1024×768、1280×720、1280×800、1920×1080、1920×1200可设置。

- 当设备升级为四分屏时，屏幕显示区域可以被设置为等分模式或镜像预览模式；等分模式时，四个投屏设备各占据屏幕的四分之一；镜像预览时，一个投屏设备占领屏幕的左边区域的大部分，三个投屏设备占领屏幕右边的很小一部分，形成”一大三小”的布局。（需现场演示验证）

- 具有显示区域的宽高比调节能力；高度调节范围为100%-95%；宽度调节范围为100%-95%（需现场演示验证）。

- 具有色度参数调节能力，包括亮度、对比度、色温等参数。

- 具有电子白板书写功能，书写流畅，能扫码带走，可保存源文件。

- 具有电子白板批注功能，书写流畅，能扫码带走。

- 主机与电源集成为一体，安装方便，连接可靠，不允许电源与主机分离，需提供实物图片说明该解决方案。（需现场演示验证）

- 具有专用电源连接线，安装在天花板上时不需要单独铺设电源线，具有配套供电解决方案，需提供实物图片加以说明该解决方案。

- 具有专用的安装支架，安装在天花板上时不需要单独固定，需提供实物图片说明该解决方案。

- 具有摆放发射器的展示座，展示座可摆放两个发射器。（需现场演示验证）

- 具有3C、CE、SRRC认证证书，生产厂商能够提供ISO9000证书。

- 二	硬件发射器要求

| 序号 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | USB2.0/USB3.0供电 |
| 2 | 电压/电流 | 5.0V/500mA |
| 3 | 操作方式 | 一键投屏 |
| 4 | 非首次启动时间（从插入电脑至可投屏） | ≤16s |
| 5 | 投屏响应时间（从按下到接收端镜像成功） | ≤2s |
| 6 | 抢占响应时间 | ≤2s |
| 7 | 高清视频投屏延时 | ≤150ms@平均值 |
| 8 | Wi-Fi频段 | 5G |
| 9 | 发射功率 | 100mW |
| 9 | 传输距离 | ≥30m |
| 11 | 鼠标投屏延时 | ≤60ms |
| 12 | 发射器兼容系统 | Windows7/8/10 Mac OS 10.8/9/10/11/12 |
| 14 | 反控 | 支持10点反控 |
| 15 | 表面温度 | ≤45℃ |
| 16 | 重量 | 80g≤发射器≤90g |

三	Android发射端要求

| 序号 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下载方式 | 在接收端主界面扫码可下载 既可在本地下载，也可在网络下载 |
| 2 | APP适用系统 | Android 5.0及以后系统 |
| 3 | 连接Wi-Fi | APP内选择Wi-Fi连接 |
| 4 | 投屏方式 | 镜像模式、电影模式、图片模式、音乐模式 |
| 5 | 无损镜像 | 必须具有1080P无损镜像模式 |
| 6 | 电影模式视频播放进度控制 | 可以自由调节播放进度 |
| 7 | 图片模式缩放 | 可自由缩放图片大小 |
| 8 | 音乐模式播放进度控制 | 可自由调节播放进度 |
| 9 | 支持产品 | Android手机、Android平板 |

四	AirPlay接收端

| 序号 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持系统 | 能够接收iOS 9/10/11及以后的镜像视频流 能够接收iPad、Mac OS系统的镜像视频流 |
| 2 | 传输模式 | 镜像模式、电影模式、图片模式、音乐模式 |
| 3 | 分辨率 | 1920×1080、1280×720 |

五	iOS发射端要求（需现场演示验证）

| 序号 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下载方式 | 通过网络在苹果应用商店下载 |
| 2 | APP适用系统 | iOS 9.0及以后系统 |
| 3 | 连接Wi-Fi | 手动或APP内选择Wi-Fi连接 |
| 4 | 投屏方式 | 镜像模式、电影模式、图片模式、音乐模式 |
| 5 | 无损镜像 | 必须具有1080P无损镜像模式 |
| 6 | 电影模式视频播放进度控制 | 可以自由调节播放进度 |
| 7 | 图片模式缩放 | 可自由缩放图片大小 |
| 8 | 音乐模式播放进度控制 | 可自由调节播放进度 |
| 9 | 支持产品 | iPhone、iPad |

六	Chrome发射端要求（需现场演示验证）

| 序号 | 参数名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下载方式 | 通过扫描二维码下载 也可以通过网络在应用商店下载 |
| 2 | APP适用系统 | Chrome系统 |
| 3 | 连接Wi-Fi | 手动或APP内选择Wi-Fi连接 |
| 4 | 投屏方式 | 镜像模式、电影模式、图片模式、音乐模式 |
| 5 | 无损镜像 | 必须具有1080P无损镜像模式 |
| 6 | 电影模式视频播放进度控制 | 可以自由调节播放进度 |
| 7 | 图片模式缩放 | 可自由缩放图片大小 |
| 8 | 音乐模式播放进度控制 | 可自由调节播放进度 |
| 9 | 支持产品 | Chrome OS 手持平板 |