采购内容参数及要求

一、采购内容及要求

| 设备名称 | 品牌型号 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业音箱 | itc TZ-GKJ | 内置两分频全频音箱，采用一只12寸低音单元，一只1.75寸高音单元。 | 2只 |
| 专业音箱 | itc TZ-GKL | 内置两分频全频音箱，采用一只10寸低音单元，一只1.4寸高音单元 | 3只 |
| 专业音箱 | itc TZ-GCKQ | 超低音音箱，采用一只18寸超低音单元 | 1只 |
| QL支架 | itc TZ-BH1010 | 固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm；臂杆长度：230mm | 4只 |
| 专业功放 | itc TC-21000 | 双通道大功率专业数字功放； | 4台 |
| 数字调音台 | itc TS-16PD-4 | .具有8路数字增益话放通道、2路高阻单声通道、2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源。 | 1台 |
| 音频处理器 | itc TZ-P8802 | 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法 | 1台 |
| 无线话筒 | itc T-526UH | 配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 1台 |
| 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc V1.32 | 软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 | 1套 |
| 无线话筒 | itc TS-354 | 系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风 | 1套 |
| 天线分配器 | itc TZ-A6122 | 可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 | 1台 |
| 话筒天线 | itc TZ-S6122 | 采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益 | 1套 |
| 抑制器 | itc TS-224 | 采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/AXL转换 | 1台 |
| 电源管理器 | itc TZ-3028 | 支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态 | 2台 |
| 解码器 | TAMPU DY-750 | TAMPU 影院解码器是采用专业院线解码器技术内核打造的一款顶级民用解码器，具备专业级的动态，带有娱乐5.1卡农输入，可配接时下最流行的前级效果器，从而使顶级的影院效果和大动态的KTV 唱歌合为一体，并达到一键切换，是高级别墅影音的首选产品 | 1台 |
| 播放器 | 杰科 BDP-G5300 | 高品质全能型蓝光播放器 | 1台 |
| 会议机柜 | 图腾 26642 | 42U 定制 | 1台 |
| 音频连接线 | itc T-G1.8 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 12根 |
| 音频连接线 | itc T-G5 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 10根 |
| 音频连接线 | itc T-P5 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1根 |
| 电源插头 | 公牛T-10 | T-10，三脚插头 | 2个 |
| 音频线 | 秋叶原EVJV2*1.5 | EVJV2*1.5 | 400米 |
| 电源线 | 秋叶原RVV 3X1.5/2.5mm2 | 电源线 信号线 RVV 3X1.5/2.5mm2 | 100米 |
| 管材 | 国标 | JDG20/25 /32 | 1批 |
| 其他辅材 | 国标 | 绝缘胶布、电烙铁、脚手架、万用表等 | 1批 |
| 人工费 | 定制 | 布线，穿管、安装调试 | 1项 |

二、质量保证及服务要求

1. ★产品保修：招标采购扩声系统需提供3年原厂保修服务；报价时需提供原厂保修服务证明文件。

2. ★所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，各类证明文件原件及产品原厂彩页投标时需要上传。投标产品在原厂登记的最终用户信息必须为甲方指定的最终用户名称。如是假货及虚假应标按照政府协议法规处理，一切后果自负。

3.竞价方承担投标产品的运输、安装、调试和配置工作，并须保证设备的稳定和平滑过渡，实施前提供实施方案，方案应包括应急处理措施和故障回退机制。

4.打▲的为实质性指标，负偏离为无效投标，报价时需提供相应盖章有效证明文件。

5. 中标供应商应在15天内提供所有的产品及安装布署服务。

6.技术参数如下：

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 专业音箱 itc TZ-GKJ | 1.内置两分频全频音箱，采用一只12寸低音单元，一只1.75寸高音单元。 2.标称阻抗QL：8Ω 3.频率范围：40Hz-19kHz 4.功率≥350W 5.灵敏度≥95.5dB (1M/1W) 6.水平覆盖角（-6dB）≥100°；垂直覆盖角(-6dB)≥50° ▲投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、投标产品制造商具有符合GB/T 29490-2013标准的《知识产权管理体系认证证书》（提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件加盖公章） |
| 专业音箱 itc TZ-GKL | 1.内置两分频全频音箱，采用一只10寸低音单元，一只1.4寸高音单元。 2.标称阻抗QL：8Ω 3.频率范围：65Hz-18.5kHz 4.功率≥250W 5.灵敏度≥95dB (1M/1W) 6.水平覆盖角（-6dB）≥95°；垂直覆盖角(-6dB)≥45° |
| 专业音箱 itc TZ-GCKQ | 1.超低音音箱，采用一只18寸超低音单元。 2.标称阻抗QL：8Ω 3.频率范围：42.5Hz-300Hz 4.功率≥800W 5.灵敏度≥97dB (1M/1W) ▲投标产品制造商需具备专业的售后服务能力，具有GB/T27922-2011要求《售后服务管理师》合格证书的专业技术人员不少于3人。（提供证书复印件加盖制造商公章 |
| QL支架 itc TZ-BH1010 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg |
| 专业功放 itc TC-21000 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； ▲3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术；（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 4.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； ▲5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W；（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 6.电压增益 (@1KHz)：≥39dB 7.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比XL (A计权)：≥105dB ▲投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章。 |
| 数字调音台 itc TS-16PD-4 | 1.具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道。 ▲3.具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备制造商公章） ▲4.具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持QLAPE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置≥4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备制造商公章） 5.具有1个7英寸高清触摸屏，支持1024×600分辨率。 6.具有≥4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 7.内置自适应陷波反馈抑制算法。 8.具有≥30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 9.具有Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置。 10.具有≥1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制。 11.具有防误触碰、误操作面板锁。 |
| 音频处理器 itc TZ-P8802 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、XL高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证） ▲6.支持通过iOS、iPad、Android的手机/平板APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 ▲产品厂家获得国家版权局颁发的“数字音频控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供有效复印件加盖原厂公章。 |
| 无线话筒 itc T-526UH | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 ▲投标产品制造商具有符合Q/ZYX001-2019标准的AAA等级《企业信用等级证书》（提供第三方机构颁发的证书复印件加盖制造商公章） |
| 话筒呼叫控制嵌入软件 itc V1.32 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |
| 无线话筒 itc TS-354 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级XL音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.频率范围：640-690MHZ、807-830MHz 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风 ▲投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、服务能力达到GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》十星级的服务认证证书（提供证书复印件加盖制造商公章）。 |
| 天线分配器 itc TZ-A6122 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 |
| 话筒天线 itc TZ-S6122 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 |
| 抑制器 itc TS-224 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/AXL转换 ▲2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ▲4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) |
| 电源管理器 itc TZ-3028 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。 5.具有不小于1路USB接口。 |
| 解码器 TAMPU DY-750 | 支持OSD音视频叠加切换功能，QL便于一边调试一边听音。 TAMPU 影院解码器是采用专业院线解码器技术内核打造的一款顶级民用解码器，具备专业级的动态，带有娱乐5.1卡农输入，可配接时下最流行的前级效果器，从而使顶级的影院效果和大动态的KTV 唱歌合为一体，并达到一键切换，是高级别墅影音的首选产品。 解码器参数： 型号：DY-750 HDMI 3进1出 7.1输出 *HDMI 2.0版本支持3D 4K 1080P全高清 *同轴 光纤数字输入 立体声信号输入 *支持 PCM 立体声LPCM 7.1 DTS-5.1 DTS-HD7.1 杜比 AC3/杜比 HD7.1 自动7.1解码输出，卡农专业接口 *主声道带高低音调节 各声道到独立音量调节 独立延时调节 断掉记忆功能 *带前级放大功能，平衡信号输出，可直接接纯后级功放机 *PC 软件调节 各声道30段均衡 *5.1卡农直通输入支持卡拉OK 模式，音视频同步切换，可选串口支持第三方智能中控系统 *功率：50W 尺寸：480*240*80mm 重量：6 KG ▲投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、满足CEC 016-2017《绿色供应链评价技术规范微型计算机、显示器》四星级评价要求的《绿色供应链评价证书》（提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件加盖制造商公章） |
| 播放器 杰科 BDP-G5300 | 高品质全能型蓝光播放器 |
| 会议机柜 图腾 26642 | 42U 定制 |
| 音频连接线 itc IT-G1.8 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 音频连接线 itc T-G5 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm |
| 音频连接线 itc T-P5 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |
| 电源插头 公牛T-10 | T-10，三脚插头 |
| 音频线 秋叶原EVJV2*1.5 | EVJV2*1.5 |
| 电源线 秋叶原RVV 3X1.5/2.5mm2 | 电源线 信号线 RVV 3X1.5/2.5mm2 |
| 管材 JDG20/25 /32 | JDG20/25 /32 |
| 其他辅材 | 绝缘胶布、电烙铁、脚手架、万用表等 |
| 人工费 | 布线，穿管、安装调试 |

三、交付产品

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 专业音箱 | itc TZ-GKJ | 2只 |
| 专业音箱 | itc TZ-GKL | 3只 |
| 专业音箱 | itc TZ-GCKQ | 1只 |
| QL支架 | itc TZ-BH1010 | 4只 |
| 专业功放 | itc TC-21000 | 4台 |
| 数字调音台 | itc TS-16PD-4 | 1台 |
| 音频处理器 | itc TZ-P8802 | 1台 |
| 无线话筒 | itc T-526UH | 1台 |
| 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc V1.32 | 1套 |
| 无线话筒 | itc TS-354 | 1套 |
| 天线分配器 | itc TZ-A6122 | 1台 |
| 话筒天线 | itc TZ-S6122 | 1套 |
| 抑制器 | itc TS-224 | 1台 |
| 电源管理器 | itc TZ-3028 | 2台 |
| 解码器 | TAMPU DY-750 | 1台 |
| 播放器 | 杰科 BDP-G5300 | 1台 |
| 会议机柜 | 图腾 26642 | 1台 |
| 音频连接线 | itc T-G1.8 | 12根 |
| 音频连接线 | itc T-G5 | 10根 |
| 音频连接线 | itc T-P5 | 1根 |
| 电源插头 | 公牛T-10 | 2个 |
| 音频线 | 秋叶原EVJV2*1.5 | 400米 |
| 电源线 | 秋叶原RVV 3X1.5/2.5mm2 | 100米 |
| 管材 | 国标 | 1批 |
| 其他辅材 | 国标 | 1批 |
| 人工费 | 定制 | 1项 |

四、投标人资格要求★

1．在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务必须在我国境内合法生产、销售的。

2. ★报价时提供需原厂针对本项目的授权函和保修承诺函，以确保货物来自原厂原装生产，非自行改装，加装。

3. ★报价时必需提供现场堪查点位及平面设计图纸。

3．★本采购项目最高限价为11.6532万，超出视为无效报价。

带“▲”条款为必须满足项，投标时须提供并上传相关功能截图及相关证明文件，如无法满足将予以废标处理并保留对该投标人追究相关责任的权利。

法人代表（签字）：

年    月    日

宁波市鄞州区规划设计院（盖章）