- 杭州萧山供水有限公司防火墙采购需求表

### 采购内容及要求

### 防火墙（1台）:

品牌：天融信

| 指标项 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 系统结构 | 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制，提升处理性能。 |
| 系统软件 | 系统具有良好的扩展性，支持扩展应用识别、入侵防御、防病毒、SSL VPN等功能。 |
|  | 为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求。 |
|  | 产品符合信息技术产品自主原创测评准则 |
| 性能要求 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，并发连接数≥150万，每秒新建连接≥2万 |
| 硬件要求 | 1U标准高度，千兆电口≥6个，千兆光插槽≥8个；标配冗余电源 |
| 网络特性 | 支持静态路由、PBR与多播路由，并支持ECMP、WCMP等路由均衡方式，能够根据预设探测条件实现动态的链路切换；支持RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议； |
|  | 支持ISL与802.1Q的TRUNK链路封装和解封，支持VLAN-VPN功能； |
|  | 支持链路聚合，支持至少10种以上的聚合负载算法； |
|  | 要求至少支持8路ADSL拨号接入，多ADSL链路能够基于ECMP、WCMP进行路由均衡，能够针对每条ADSL链路单独设置保证带宽； |
|  | 至少内置6个ISP服务商路由，提高多链路接入时的出站访问效率； |
|  | 支持入站智能DNS功能，并至少具有10种以上服务器负载均衡算法； |
| 网络安全 | 能够基于访问控制策略进行最大并发连接数限制，支持网络应用自学习并且能够根据自学习结果生成相关安全策略； |
|  | 支持防火墙规则冲突检查功能 |
|  | 要求具有防止共享上网功能 |
|  | 支持免客户端方式实现跨越路由（或其他三层设备）进行IP/MAC绑定功能； |
| 系统管理 | 要求系统管理员能够通过“用户名＋口令”方式认证进行登录管理，且具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能； |
|  | 支持主备、负载均衡及连接保护多种设备高可用机制； |
|  | 内网认证客户端支持一次性口令认证（OTP）、本地认证、证书认证和免客户端方式认证，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS、SECURID等第三方外部认证设置； |
|  | 支持用户口令复杂度设置、口令长度设置、密码过期时间设置与首次登陆口令修改设置，并能够以短信与邮件方式进行密码找回； |
| 行为管控 | 采用基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，能够针对用户、用户组、IP、MAC、时间、应用等进行带宽管理，并且支持共享策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型； |
|  | 支持SMTP、POP3、IMAP协议的收件人、发件人、标题、正文、邮件附件类型进行过滤，并且对不符合规则的邮件转发到指定邮箱进行审查，对邮件服务器信息可以隐藏和替换； |
|  | 支持基于邮件地址黑白名单、实时黑名单、反向DNS、灰名单方式的反垃圾邮件功能； |
| VPN | IPSEC VPN、PPTP、L2TP、SSL VPN多种隧道接入技术； |
|  | DES/3DES/AES等标准加密算法及MD5/SHA1等标准HASH算法；支持DH GROUP1/2/5，RSA 1024/2048非对称算法 |
|  | 多条隧道负载均衡、备份与自动切换； |
| 产品成熟度 | 产品具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》（增强级-虚拟化-高性能） |
|  | 产品具备中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL4+） |
|  | 产品具备中国质量认证中心颁发的《节能产品认证证书》 |
| 质量保障 | 三年质保，含软件升级，须提供厂家售后服务承诺函 |
| 安装调试 | 按采购方需求对设备进行安装及工控网络环境调试 |

注：1、本采购项目属交钥匙工程项目，供应商报价含货物、运输、安装、调试等全部费用，采购方不再额外支付其他费用。

二、付款条件

中标人向采购人出具付款项的全额增值税专用发票。验收合格后，在提供符合招标人付款流程所需材料的前提下，采购人在 10 个工作日内支付合同总价95%，剩余5%三年质保到期后 10 个工作日内付清。

三、特别说明

1. 须签订线下合同，以线下签署的合同为准。