- 杭州萧山供水有限公司第三水厂

- 电动装载机采购项目

- 采购内容及规格技术要求

- 项目概况

为进一步水厂突发应急处置力，降低噪音污染，确保安全生产，第三水厂拟新增电动装载机（新能源铲车）1台。

1.本招标项目为电动装载机（新能源铲车）采购项目，预算金额600000元。

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电动装载机 | 1辆 | 600000.00 |

2.投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品。投标产品符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。具体采购数量和参数以采购人实际需求为准。

- 电动装载机（新能源铲车）技术要求

| 机型 项目 |  | 龙工牌LG833H-E纯电动装载机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主要技术参数 |  |  | \ |
| 1、尺寸参数 |  |  | \ |
| 外形尺寸．标配（mm） |  | 7540X2500X3200 | \ |
| 轴距（mm） |  | 2900 | \ |
| 轮距（mm） |  | 1850 | \ |
| 最大卸载高度（mm） |  | 3330 | \ |
| 最大卸载距离（mm） |  | 960 | \ |
| 斗容（m3） |  | 1.7-2.5 | \ |
| 额定载荷（kg） |  | 3000 | \ |
| 动臂提升时间（s） |  | 6.0 | \ |
| 动臂下降时间（s） |  | 2.5 | \ |
| 铲斗卸料时间（s） |  | 1.2 | \ |
| 最大转向角度（度。） |  | 小于等于35 | \ |
| 最大牵引力（kN） |  | 95±5 | \ |
| 离去角（。） |  | 25 | \ |
| 铲斗最大掘起力（kN） |  | 95±5 | \ |
| 2、质量参数kg |  |  | \ |
| 操作重量．标配（kg） |  | 10200±300 | \ |
| 3、技术指标 |  |  | \ |
| 最高车速（km/h） |  | 前进：一档11.5,二档38/后退:一档11.5 |  |
| 最大爬坡度（%） |  | 30 | \ |
| 最小离地间隙（mm） |  | 360 | \ |
| 充电方式 |  | 单枪直流充电 | \ |
| 二、主要总成参数 |  |  |  |
| 1、新能源系统 | 性能参数 |  | 生产厂家 |
| 动力总成 | 额定功率70kW，峰值功率135kW； 额定扭矩 700N·m,峰值扭矩1400N·m; 额定转速955rpm,最高转速3200rpm; 定轴式-手动2档箱，前后档速比3.204/0.967 |  | 微特利 |
| 泵用电机 | 额定功率35KW，峰值功率70KW； 额定扭矩300N·m,峰值600 N·m; 额定转速1100rpm,最高转速1250rpm |  |  |
| 动力电池组(含BMS系统，绝缘检测功能） | 采用标准C01箱（141kWh），4串一并方案 |  | 宁德时代 |
| 多合一控制器 | 额定电压618V，输入电压范围 400-750V ； 行走部分： 额定功率105KW，峰值功率210KW； 额定电流160A，峰值电流320A； |  | 江苏吉泰科电气股份有限公司 |
|  | 集成泵用电机、DC/DC、高压配电 泵用电机控制器： 额定功率105KW，峰值功率210KW； 额定电流160A，峰值电流320A； DC/DC 5KW（持续输出）； 高压配电：根据实际需求选择合适的保险及继电器； |  | 江苏吉泰科电气股份有限公司 |
| 高压线束 | 产品符合QC/T 29106-2014《汽车电线束技术条件》和QC/T 413 《汽车电气设备基本技术条件》、 QC-T1037道路车辆用高压电缆汽车行业标准；防护等级达到IP67 |  | 无锡卡斯迪尔 |
| VCU | 工作电压：8-32V 最大电流：40A 处理器：SAK-TC1784@180MHz 存储器：Flash:2.5 Mbyte,RAM:1Mbyte,EEPROM:8 kByte |  | 贵阳永青仪电科技有限公司 |
| T-BOX | 机载终端集成 |  | \ |
| 充电口 | 新国标400A直流充电口（1个充电口） |  | 包含充电桩 |
| 低压线束 | 整机低压线束 |  | \ |
| 2、底盘配置 |  |  |  |
| 前/后桥吨位 | 12 |  | 龙工 |
| 主减速比 | 4.222 |  | \ |
| 制动系统 | 全液压干式制动 |  |  |
| 转向器 | BZZ5-800（FK-/22） |  | \ |
| 方向盘 | φ370 |  | \ |
| 传动轴 | 双十字轴万向节 |  | \ |
| 机轮 | 钢轮辋 |  | \ |
| 3、机身 | 机身苹果绿/灰色，遵循色板及配色方案 |  | \ |
| 4、电器配置 |  |  |  |
| 蓄电池 | 2-N120 |  | \ |
| 空调 | 制冷量4.5KW±5％，制冷剂R134a |  | \ |
| 仪表 | CAN组合仪表 |  | \ |
| 远程监控系统 | 有 |  | \ |
| MP3 | 可选配 |  |  |
| 后视镜 | 手动 |  | \ |
| 倒车影像系统 | 标配 后置影像系统 |  |  |
| 5、其他附件 |  |  |  |
| 机内灭火器 | 可选配 |  | \ |
| 随机工具 | 有 |  | \ |

- 三、其他要求

- 1.配备蓄电池管理模块，具有电池管理、状态监测功能,并具有绝缘监测、欠压、短路、过温等安全警示和保护功能。

2.所投标设备应适用于各类高低压通用智能充电桩，具备VIN码充电功能。

3.质保期内，动力电池容量衰减率不超过20%，质保期内动力电池衰减率超标或出现不能修复故障时，厂家需为车辆更换全新电池。

- 4.质保期外如电池需要更换，厂家需提供适配的相同型号或技术指标更高的电池，并提供安装、调试服务。

- 5.电动装载机报价中均包含充电桩。

- 四、商务条款

| 资格要求 | - 响应人应为生产厂家或授权经销商，授权经销商需提供本项目厂家授权证明。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | - 1.交货时间：合同签订后30日内全部完成所有供货、调试直至使用。 - 2.交货地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务保障要求 | - 1.质保期（免费维修期）：质保期为验收合格之日起2年（投标人可提供更优惠的保修期）。无论在质保期内还是质保期满后，中标供应商负责对其实施的项目提供现场服务。 - 2.在质保期内，如因采购产品产生不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其售后服务期相应延长60天，售后服务期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。 - 3.采购人有故障申报时，供货方（或原厂商，须在投标文件中注明提供该服务的服务单位）须在30分钟内电话响应并提供解决方案；若不能以电话方式解决故障，须在2小时内赶到现场并解决问题。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行或与采购人协商解决。 4.质保期满后，中标单位提供跟踪服务，若需更换零配件，采购人只承担更换零配件的成本费。 |
| 技术培训 | - 1.中标单位须对采购人的技术人员培训。技术培训至少应包括下列内容：原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各系统部件（设备）的检查、调整和维护；对使用者关于设备基本操作技能的培训。 - 2.技术培训费用应包含在投标总价中。 |
| 验收 | - 1.由采购人负责进行验收。 - 2.验收在设备到达采购人指定地点，安装调试完毕后进行；验收时中标人必须准备完整的验收材料。 3.验收所有费用由中标单位承担。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.随车辆提供配套备件，如备胎、备用车灯等； 2.随车辆提供配套维修保养专用工具和技术资料； |
| 履约保证金 | - 1.中标通知书发出后10个工作日内各中标单位向采购人缴纳合同价的1%作为履约保证金，验收合格后10个工作日内无息返还。 - 2.履约保证金支付方式：保函、网上银行、电汇、汇票或转帐形式。（保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函） |
| 付款方式 | （1）乙方在收到中标通知书后5日内、签订合同之前向甲方提交合同总价1%的履约保证金后14天内，甲方向乙方支付合同总价30%的预付款； （2）在调试完毕并通过甲方验收合格后14天内，甲方向乙方支付至合同总价的99%并退还履约保证金（无息）； （4）合同总价的1%作为质保金，在产品验收合格满12个月后付清，同时乙方单位提供余款的保函至质保期满。（中标人应先提供正式税务发票）。 |

- 响应要求：

- 上述一、二、三、四描述要求均为实质性响应要求，响应人投标文件不得有缺项、漏项或负偏离，否则作废标处理。