雨污分离器井盖板采购项目

（在线询价）

采购单位：杭州富阳城建集团环境综合养护有限公司

代理机构：浙江科佳工程咨询有限公司

日    期：    2024年12月

目    录

第一章   采购需求 ……………………………………………3

第二章   采购合同主要条款 …………………………………6

第三章   报价一览表………………………………………… 11

第四章   投标诚信承诺书…………………………………… 13

- 第一章 采购需求

- 项目名称：雨污分离器井盖板采购项目

- 采购方式：在线询价

- 采购内容及数量：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 雨污分离器井盖板采购项目 | - 1 | - 批 | - 92029 | - 详见采购清单。 |  |

1、采购需求

| 序号 | 材料名称 | 尺寸及技术参数（mm） | 单位 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分离器井盖板 | 1、尺寸：800×1000×50厚； 2、盖板材质：热镀锌生态高强度盖板,跨中荷载≥25KN，承重等级A15； 3、盖板内层填充物:高强度树脂石英砂混合物； 4、盖板外框采用L50×5热镀锌角钢焊接； 5、具体做法详见图纸。 | 套 | 1 | 1套为尺寸800×500×50厚的2块 |
| 2 |  | 1、尺寸：1400×1500×50厚； 2、盖板材质：热镀锌生态高强度盖板，跨中荷载：≥20KN,承重等级A15； 3、盖板内层填充物:高强度树脂石英砂混合物； 4、盖板外框采用L50×5热镀锌角钢焊接 5、具体做法详见图纸。 | 套 | 16 | - 1套为尺寸1400×500×50厚的3块 |
| 3 |  | 1、尺寸：1400×1500×100厚； - 2、材质：热镀锌生态高强度盖板,跨中荷载：≥120KN，承重等级D100； - 3、盖板内层填充物:高强度树脂石英砂混合物； 4、盖板外框采用L100×6热镀锌角钢焊接；5、具体做法详见图纸。 | 套 | 19 | 1套为尺寸1400×500×100厚的3块 |
| 4 | 井盖正面统一成品印制“设备井盖”4个字，最终根据采购人要求制定字体颜色大小 盖板颜色：50厚暂定为绿色，100厚暂定为黑色，最终根据采购人要求制定 |  |  |  |  |

注：报价费用包括材料、装运（运至采购人指定地点）、卸载、损耗、风险、利润、税金（增值税专用发票）等所需的一切费用。采购数量为暂估数量，最终以实际采购数量及中标单价为结算依据。

四、质量、技术参数及验收标准：

1、质量要求：合格，符合《检查井盖》 GB/T 23858-2009等国家及行业相关标准规定。

2、材料要求

（1）树脂聚合物为各种高分子材料及其再生品。不饱和聚酯树脂符合GB/T 8237的规定。其他聚合物材料应符合相应的标准。

（2）填充增强材料为各种颗粒状、纤维状材料及其再生品。其中，玻璃纤维无捻粗纱应符合GB/T 18369的规定，玻璃纤维无捻粗纱布应符合GB/T 18370的规定，玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡应符合GB/T17470的规定。

（3）细集料宜采用石粉，细度模数1.5以下，粗骨料宜采用卵石或碎石。

（4）以上标准如有最新标准，则按最新标准执行。

3、角钢性能：角钢性能应符合GB9787-88规定。

4、外观质量要求：

外盖表面应光洁、平整、板面无裂缝、不露筋、无孔洞、图案和标记应清晰。

5、单块盖板尺寸偏差范围：

（1）长度允许偏差±3mm；

（2）宽度允许偏差±3mm；

（3）厚度允许偏差±2mm；

（4）对角线允许偏差≤3；

（5）板面平整度：≤1

（6）翘曲：≤L/750

（7）侧向弯曲≤L/750

（8）盖板自重±5%

四、投标人要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册；

2.营业执照范围内具有生产或经营本项目产品的厂家或销售能力的供应商；

3.本项目不接受联合体投标；

证明材料：参与报价的投标人须提供营业执照复印件、报价一览表、投标诚信承诺书、提供2024年1月1日以来第三方机构出具的本产品的检测报告，所提供的检测报告检测内容必须有承载能力荷载、外观质量、尺寸偏差、裂缝等，（中标人在中标后1个工作日内将检测报告原件送至采购人处存档），以上资料需加盖公章，并在多页上加盖骑缝公章。注：提供2024年以来第三方检测机构出具的有效检测报告，检测报告封面须有可查证的二维码，全部合格符合相关国标等标准，缺项、未按要求提供的、提供项目检测不合格、未提供检测报告的、报告扫描件因模糊不清等情形的，视为响应无效。以上所提供的资料必须真实有效，若发现弄虚作假则取消投标资格；未上传以上资料，响应无效。

五、供货期：接到采购人通知后10个工作日内完成供货。

六、报价说明

（1）投标人投标报价以及提供材料均应依据本商务需求要求，资料弄虚作假、随意乱报价、资料提供不全、未及时配合采购人签订合同等情形，取消中标资格，上报乐采云平台，对投标人进行扣分等处罚。

（2）投标报价应按采购清单报价表格式填写，未按要求进行填报或错报，响应无效。

七、履约保证金

投标人应向采购人缴纳履约保证金，按合同总金额的 1% 计收，投标人在合同签订前以银行转账方式交付至采购人指定账户，合同履行完毕（服务期结束）后且无质量问题，采购人在7个工作日内无息退还。

第二章 采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

一、合同的签订

中标单位应在领取中标通知书后7天内与杭州富阳城建集团环境综合养护有限公司签订本项目采购合同及廉政责任书。

二、合同主要条款

使用方1：杭州富阳城建集团环境综合养护有限公司            （以下简称甲方）

供货方：                                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，经浙江政府采购网确定雨污分离器井盖板采购项目由乙方供货，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就雨污分离器井盖板采购项目供应的有关事项，签订本合同。

一、材料名称及规格价格

金额单位：元

| 序号 | 材料名称 | 尺寸及技术参数（mm） | 单位 | 数量 | 说 明 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分离器井盖板 | 1、尺寸：800×1000×50厚； 2、盖板材质：热镀锌生态高强度盖板,跨中荷载：≥25KN，承重等级A15； 3、盖板内层填充物:高强度树脂石英砂混合物； 4、盖板外框采用L50×5热镀锌角钢焊接；5、具体做法详见图纸。 | 套 | 1 | 1套为尺寸800×500×50厚的2块 |  |  |
| 2 |  | 1、尺寸：1400×1500×50厚； 2、盖板材质：热镀锌生态高强度盖板，跨中荷载：≥20KN,承重等级A15； 3、盖板内层填充物:高强度树脂石英砂混合物；4、盖板外框采用L50×5热镀锌角钢焊接；5、具体做法详见图纸。 | 套 | 16 | - 1套为尺寸1400×500×50厚的3块 |  |  |
| 3 |  | 1、尺寸：1400×1500×100厚； - 2、材质：热镀锌生态高强度盖板,跨中荷载：≥120KN，承重等级D100； - 3、盖板内层填充物:高强度树脂石英砂混合物；4、盖板外框采用L100×6热镀锌角钢焊接；5、具体做法详见图纸。 | 套 | 19 | 1套为尺寸1400×500×100厚的3块 |  |  |
| 4 | 总 价 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |

注：1.以上价格包括材料、装运（运至采购人指定地点）、卸载、损耗、风险、利润、税金（增值税专用发票）等所需的一切费用。

2.采购数量为暂估数量，最终以实际采购数量为结算依据。

3.井盖正面统一成品印制“设备井盖”4个字，最终根据甲方要求制定字体颜色大小；

4.盖板颜色：50厚暂定为绿色，100厚暂定为黑色，最终根据甲方要求制定；

二、产品及质量要求：

1.质量要求：合格，符合《检查井盖》 GB/T 23858-2009等国家及行业相关标准规定。

2、材料要求

（1）树脂聚合物为各种高分子材料及其再生品。不饱和聚酯树脂符合GB/T 8237的规定。其他聚合物材料应符合相应的标准。

（2）填充增强材料为各种颗粒状、纤维状材料及其再生品。其中，玻璃纤维无捻粗纱应符合GB/T 18369的规定，玻璃纤维无捻粗纱布应符合GB/T 18370的规定，玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡应符合GB/T17470的规定。

（3）细集料宜采用石粉，细度模数1.5以下，粗骨料宜采用卵石或碎石。

（4）以上标准如有最新标准，则按最新标准执行。

3、角钢性能：角钢性能应符合GB9787-88规定。

4、外观质量要求：

外盖表面应光洁、平整、板面无裂缝、不露筋、无孔洞、图案和标记应清晰。

5、单块盖板尺寸偏差范围：

（1）长度允许偏差±3mm；

（2）宽度允许偏差±3mm；

（3）厚度允许偏差±2mm；

（4）对角线允许偏差≤3；

（5）板面平整度：≤1

（6）翘曲：≤L/750

（7）侧向弯曲≤L/750

（8）盖板自重±5%

6.对到场材料，甲方有权予以验收，发现不合格材料有权无条件予以退货。

7.因乙方质量、供货不及时等原因给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.甲方在乙方供货期间，随机安排抽检，若检测结果合格，费用由甲方承担，若检测结果不合格，甲、乙双方在同批次产品中再次抽检，费用由乙方承担，仍不合格的情况，合同终止。

9.甲方组织相关对项目情况进行确认，如不满足验收条件，乙方进行整改，满足验收条件，甲方组织验收。

三、供货期：接到甲方通知后10个工作日内完成供货。

四、双方义务与责任

1.甲方义务与责任

（1）及时通知乙方供货等相关需求；

（2）负责组织乙方货物到场验收工作；

（3）及时支付货款；

2.乙方义务与责任

（1）委派代表****，联系电话：        ，负责联络供货、交货、验收等相关事宜；

（2）按甲方提供的供货清单、供货进度计划要求按时完成货物工作；

（3）负责实施期间的防火防盗及设备的妥善保管和生产安全工作；

（4）对所供货物的质量负责，对不合格的货物负责及时更换；

（5）乙方应按规范服从甲方管理人员的调配，如乙方不按规范或不服从甲方调配

引起一切损失由乙方负责。及时配合甲方对到场货物的验收，直至验收合格。

（6）配合甲方对到场货物的验收工作。

（7）货物在运输时乙方必须确保规范、安全。在运输期间造成的事故（含第三方事故），相关对应经济损失和法律责任由乙方承担。

五、验收标准和方式

材料交付时需提供材料合格证、装箱单、保修卡、产品配置等与材料相关的资料。甲方如发现乙方所供设备和软件有缺陷或与合同规定不符，乙方应及时更换和补正，产生的费用由乙方承担。

六、违约责任

除不可抗力原因外，如发生甲方中途退货，或乙方不能按时交货或提供服务等情况，应以书面形式通知对方，双方友好协商，妥善解决。如协商无效，按以下规定处以罚金：

1.甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付违约金，违约金为退货材料总价的10%。

2.乙方按甲方要求将材料运输到指定地点。乙方如果不能在规定时间内（24小时内）将材料运输到甲方要求指定的地点，第一次违约将扣罚违约金1000元，第二次违约将扣罚违约金3000元，第三次违约甲方有权终止合同，并按乙方违约没收其履约保证金。

3.甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付违约金，违约金为退货材料总价的10%。

4.乙方提供货物及铺装质量达不到要求，甲方有权无条件退换货，若还达不到要求，扣除履约保证金。

七、货款的支付

1.结算方式：固定单价结算，按甲乙双方实际签证数量为准；

2.支付方式：验收通过后，乙方提供相关资料经甲方审核后一次性付清。结账时需出具13%增值税专用发票。

八、其他

1.乙方应向甲方缴纳履约保证金，按合同总金额的 1% 计收，即     元，乙方在合同签订前以银行转账方式交付至甲方指定账户，合同履行完毕（工期结束）后且无质量问题，甲方在7个工作日内无息退还。

2.合同执行过程中如发生合同纠纷，双方协商解决。如仍不能解决争端，向杭州市富阳区人民法院起诉。

3.本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

签订日期：  年	  月	 日

廉政合同

项目名称：雨污分离器井盖板采购项目

使用方：杭州富阳城建集团环境综合养护有限公司               （以下简称甲方）

供货方：                                                   （以下简称乙方）

一、甲乙双方的权利和义务

1．甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2．甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，不得以任何理由刁难甲方材料供应商。

5．甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

三、本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：	   年	  月	 日

| 序号 | 材料名称 | 材质及要求 | 单位 | 数量 | 招标单价最高限价（元） | 招标总价最高限价（元） | 投标报价统一折扣 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分离器井盖板 | 1、尺寸：800×1000×50厚； 2、盖板材质：热镀锌生态高强度盖板,跨中荷载：≥25KN，承重等级A15； 3、盖板内层填充物:高强度树脂石英砂混合物； 4、盖板外框采用L50×5热镀锌角钢焊接； 5、具体做法详见图纸。 | 套 | 1 | 808 | 808 | _____% （投标统一折扣精确到整数，即xx％或x％） |  |  | 1套为尺寸800×500×50厚的2块 |  |
| 2 |  | 1、尺寸：1400×1500×50厚； 2、盖板材质：热镀锌生态高强度盖板，跨中荷载：≥20KN,承重等级A15； 3、盖板内层填充物:高强度树脂石英砂混合物； 4、盖板外框采用L50×5热镀锌角钢焊接 5、具体做法详见图纸。 | 套 | 16 | 2121 | 33936 |  |  |  | - 1套为尺寸1400×500×50厚的3块 |  |
| 3 |  | 1、尺寸：1400×1500×100厚； 2、材质：热镀锌生态高强度盖板,跨中荷载： ≥120KN，承重等级D100； 3、盖板内层填充物:高强度树脂石英砂混合物； 4、盖板外框采用L100×6热镀锌角钢焊接； 5、具体做法详见图纸。 | 套 | 19 | 3015 | 57285 |  |  |  | 1套为尺寸1400×500×100厚的3块 |  |
| 招标总价最高限价 |  |  |  |  |  | 92029元 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  | 小写：￥： 元 大写： |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  | 供货期：接到采购人通知后10个工作日内完成供货。 |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  | 合格，符合《检查井盖》 GB/T 23858-2009等国家及行业相关标准规定。 |  |  |  |  |  |

- 报价一览表

说明： 注：1.以上报价费用包括材料、装运（运至采购人指定地点）、卸载、损耗、风险、利润、税金（增值税专用发票）等所需的一切费用。采购数量为暂估数量，最终以实际采购数量及中标单价为结算依据。

2.井盖正面统一成品印制“设备井盖”4个字，最终根据甲方要求制定字体颜色大小；

3.盖板颜色：50厚暂定为绿色，100厚暂定为黑色，最终根据甲方要求制定；

4.本次报价要求为按照招标单价最高限价统一折扣%报价，任一项超过最高限价为无效报价（即投标单价=招标单价最高限价×投标统一折扣%，每项单价折扣均须一致，折扣由报价单位自行考虑）。投标统一折扣精确到整数，即xx％或x％，计算单价（元/）四舍五入保留小数点后两位。当单价最高限价按投标统一折扣计算得出的单价与投标单价不一致时，以投标统一折扣为准。▲未按商务文件采购要求投标折扣不报、错报、漏报，以及未按投标统一折扣报价的，做无效标处理。

5. 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

6.材料若有品牌，则需在备注栏标明，无品牌则在备注栏写明“按照采购需求标准”。

7.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

8.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人法定代表人或授权代表签名或盖章并加盖投标人公章。

9.参与报价的投标人须上传提供报价一览表及营业执照复印件、检测报告复印件、投标诚信承诺书，以上资料需加盖公章，并在多页上加盖骑缝公章，投标人投标报价以及提供材料均应依据本商务需求要求，所提供的资料必须真实有效，若发现弄虚作假、随意乱报价、资料提供不全、未及时配合招标人签订合同等情形，取消中标资格，上报乐采云平台，对投标人进行扣分等处罚。

投标人（盖章）：                        法定代表人（签字或盖章）：                           年       月       日

第四章  投标诚信承诺书

兹杭州富阳城建集团环境综合养护有限公司：

公司参与雨污分离器井盖板采购项目在线询价报价，我公司参与报价时严格按照采购人商务文件等要求，符合且按采购人要求提供报价一览表、营业执照复印件、投标诚信承诺书、检测报告复印件等资料。我公司承诺以上资料加盖公章，真实有效，符合采购人要求，若存在我方弄虚作假、所提供的资料不符合采购人要求（实质性材料内容不符合采购需求、未上传或上传不齐全所须采购需求）、纸质报价错误，且采购系统自动成交中标、中标后1个工作日内未将检测报告原件送至采购人处存档等情形的，采购人有权取消我方中标资格，取消双方订单，不予签订合同等行为，由此引起的一切法律责任与经济纠纷由本公司承担。

特此承诺。

承诺人（投标人）：    （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日期：   年  月   日