秦望南路西侧区块配套道路一标段-智能交通设备

在线询价商务需求

采购人：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

招标代理单位：杭州广厦建筑咨询有限公司

日期：2025年 6月

第一章  采购需求

一、项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 秦望南路西侧区块配套道路一标段-智能交通设备 | - 1 | - 批 | - 83180.00 | - 秦望南路西侧区块配套道路一标段-智能交通设备采购 ，内容包括采购、运输、安装、调试及相关维护等。 | - 详见相关技术内容及要求 |

- 二、采购清单

| 序号 | 采购物品名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清全彩视频球机（治安监控） | 8寸球型摄像机，内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；不低于400万像素，支持不低于32倍光学变倍；信噪比达到55dB；支持 H.265编码，实现超低码流传输；支持可自适应的多场景巡航检测；内置不低于250m红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；支持雨刷功能；支持1路音频输入和1路音频输出；TVS 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准；支持AC24V±25%宽电压输入。 | 3 | 套 |  |
| 2 | 智能抱杆机箱（内含空开、电源模块等） | WxDxH=400x300x550mm；箱体、方孔条、托盘采用2.0mm优质冷轧钢板制作，箱门采用1.5mm优质冷轧钢板制作；表面采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑厚度≥80μm.抱杆安装。含小型断路器、防雷设备等附件。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 监控终端服务器 | 配置2块3.5或2.5英寸2TB硬盘接入，支持最大兼容6TB硬盘，支持raid1；支持12路IPC接入；接口：设备具有不少于8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个USB接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能；含抓拍软件。 | 3 | 套 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 百兆单模单纤，20公里 | 3 | 对 |  |
| 5 | 光纤接线盒 | 24口SC光缆终端盒,含24只SC型光纤适配器,24条SC单芯单模光纤尾纤,24条SC-SC单芯单模光纤跳线,光纤熔接; | 1 | 个 |  |
| 6 | 光纤接线盒 | 4口SC光缆终端盒,含4只SC型光纤适配器,4条SC单芯单模光纤尾纤,2条SC-SC单芯单模光纤跳线,光纤熔接; | 2 | 个 |  |
| 7 | 电源线（RVV22-3×2.5） | 智能抱杆机箱至设备，数量以实际为准 | 60 | m |  |
| 8 | 网线（六类网线） | 智能抱杆机箱至设备，数量以实际为准 | 60 | m |  |
| 9 | 电源线（YJV22-3×6） | 智能接入箱到智能抱杆机箱，数量以实际为准 | 200 | m |  |
| 10 | 光缆（4芯单模，室外防水） | 智能抱杆机箱至光纤汇聚点，数量以实际为准 | 200 | m |  |
| 11 | VPN链路 | VPN租期3年 | 3 | 条 |  |
| 12 | φ219监控杆件 | 高7.2m，外挑6m Q345B 壁厚8mm | 1 | 套 |  |
| 13 | 企业级硬盘 | 与节点服务器同品牌、云存储专用硬盘、6000G；7200RPM；256M；SATA | 3 | 块 |  |
| 14 | 交换机 | 24端口千兆网管型工业级以太网交换机 | 1 | 台 |  |

注：本次报价包括供货范围内的主件和附件，及运输装卸费、保险费、安装调试费、培训费、关税和其他税费等所有费用。

三、资质要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.特定资格条件：在富阳区区域范围内具有全面网络覆盖的网络运营单位，并提供营业执照。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.本项目不允许联合体投标。

四、响应文件的组成（供应商报价时须同时上传响应文件）

1.响应文件封面（见附件一）；

2.法人授权委托书（见附件二），后附被授权人身份证正反面复印件；

3.承诺书（见附件三）；

4.报价一览表（见附件四）；

5.响应人企业营业执照副本复印件；

6.符合特定资格要求（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

注：①以上资料均需加盖公章，所提供的资料必须真实有效，若发现弄虚作假则取消投标资格；未上传（或上传不齐全）以上响应文件资料，响应无效，取消中标资格。

②响应人投标报价以及提供材料均应依据本商务需求要求，资料弄虚作假、随意乱报价、未及时配合采购人签订合同等情形，取消中标资格，上报乐采云平台，对供应商进行扣分等处罚。

五、工期要求：接业主通知后30天内完成所有设备的供货、安装、调试等所有工作内容。

六、质量要求：合格。

七、报价说明

1.本项目总价最高限价为83180.00元，投标报价超过（含等于）采购人最高限价的（最高限价包括单价最高限价及总价最高限价），视为采购人不能接受的条件，作无效报价处理。

2.本次报价包括供货范围内的主件和附件，及运输装卸费、保险费、安装调试费、培训费、关税和其他税费等所有费用。报价人根据自身方案，将所有费用考虑在内。

3.未按商务需求的报价要求进行填报或错报，响应无效，取消中标资格。

4.响应人投标前应先到工地踏勘，充分了解工程位置情况、场地情况、进出道路、储存空间、装卸限制及任何其它非业主主观原因引起的足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔将不予受理。

八、相关技术内容及服务要求：

1.其余内容详见附件图纸。

九、履约保证金：合同约定。

十、结算与支付：资金结算按照《杭州市富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

1、履约担保金:合同约定。

2、货款支付：合同约定。

第二章  合同主要条款

货物合同样稿

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲  方（采购人）：

乙  方（中标人）：

秦望南路西侧区块配套道路一标段-智能交通设备经过在线询价采购（项目编号：    ），确定                     为中标人，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条：采购清单及合同价格

本合同总价为：人民币          元（大写：                  元人民币）

分项价格：                                                  单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号（或服务需求） | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同价包含本项目实施所需的一切费用，乙方需提供本项目采购明细清单（若项目要求）。

合同形式：固定总价合同/固定单价合同。

- 第二条：质量保证

- 本项目标的物的质保期为：      年。乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。

- 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

- 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

第三条：标的物交付期限、地点、方式

交付期限：

交付地点：

交付方式：

交付说明：在标的物交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为甲方办理设备保修手续，并向甲方提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。

第四条：技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规格偏离表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

第五条：知识产权

- 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

- 具有知识产权的                 等标的物的知识产权归属，详见以下专用条款：                                                                。

第六条：技术资料和保密义务

- 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

- 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

- 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

第七条：检验和验收

1.甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

3.标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

4.合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收报告。

5.检验和验收的时间、方案及标准、程序、费用等具体内容以及前述验收报告的效力如下：

（特别说明：请参考招标文件要求。）

第八条：合同款的支付

1.政府采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。合同签订后，采购人预付金额为合同总价的      %；验收合格后支付剩余款项。

2.乙方信息

乙方开户行名称：_________________

开户行账号：_____________________

- 3.预付款：本项目合同金额的      ％ ，即          元。（以合同实际约定为准）

4.尾款：本项目合同金额的       ％ ，即          元。支付方式：        。

| 履约保证金 | 合同签订前10个工作日内乙方向甲方支付合同总额1%的履约保证金（形式为：转账或银行保函形式） | RMB: 元整 |
| --- | --- | --- |
| 设备款支付方式 |  |  |
| 第一期支付 | 货到并安装调试完成后支付至完成工程量的60%。 | RMB: 元整 |
| 第二期支付 | 项目验收(电子警察等设备接入富阳交警大队现有卡口数据平台正常业务使用)，经甲方审核确认后支付至实物量价款的95%。 | RMB: 元整 |
| 第三期支付 | - 剩余5%（不计息）作为保修金（含三年运营维护费），经移交接管部门核实无质量问题，质量保证期满后七天内无息付清。 | RMB: 元整 |

（特别说明：采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。）

第九条：其他约定：到场成品保护、施工现场的安全文明措施由乙方自行负责。

第十条：履约保证金

1.乙方需提交合同价 1% 的履约保证金。乙方应在合同签订后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（特别说明：鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。）

2.履约期满，通过验收，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起     个工作日内退还乙方履约保证金。甲方无故逾期退还的，按照每逾期一日支付履约保证金5‰的额度承担违约责任。

3.如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第十一条：售后服务

乙方应根据投标文件提供相关售后服务承诺：

- 本合同项下货物的售后服务期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目售后服务期为最终验收合格之日起      个月。

- 乙方在售后服务期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

- 乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥    人），及不少于       年的免费售后现场技术服务。

- 货物在售后服务期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 货物在售后服务期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。质保期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

- 货物在售后服务期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物售后服务期及质保期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

- 如投标文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标文件中承诺执行。

第十二条：违约责任

- 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

- 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

第十三条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条：合同的变更、中止和终止

- 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

4.若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用；或若乙方因破产或经营不善导致合同不能继续履行，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

第十五条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生产品/服务质量问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：合同的生效

本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

第十七条：适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

第十八条：特别说明

- 除招标文件规定，并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

3.甲方及乙方在此承诺：

（1）在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

（2）承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

（3）对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）   法定代表人或受委托人（签字或盖章）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签约时间：    年  月  日

签约地点：

廉政责任书

采购项目名称： 秦望南路西侧区块配套道路一标段-智能交通设备

采购单位（甲方）：

供货单位（乙方）：

为加强物资采购中的廉政建设，规范采购双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

- 第一条 甲乙双方的责任

- （一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

- （二）严格执行物资采购项目合同文件，自觉按合同办事。

- （三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

- （四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该物资采购项目的工作人员，在物资采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

- （三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- （四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

- （五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

- 第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，并遵守以下规定：

- （一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

- （二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

- （三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- （四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 第四条 违约责任

- （一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规范给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- （二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。应予以赔偿（金额为供货期合同价的10%）；情节严重的，采购方建议主管部门给予供货方一至三年内不得进入其主管的市场的处罚。

第五条 本责任书作为物资采购合同的附件，与物资采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该物资采购项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执两份。

甲方单位：（盖章）                       乙方单位：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

年  月   日                             年  月  日

第三章 响应文件格式附件

附件一：

响  应  文  件

（封面）

项目名称：  秦望南路西侧区块配套道路一标段-智能交通设备

采购人名称：  杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

响 应 人：                                 （盖公章）

法定代表人或委托代理人：               （签名或签章）

日期           年       月       日

附件二：

法人授权委托书

本授权书声明：     （单位名称）       的法定代表人         代表本公司授权          （姓名）、       （职务）、             （身份证号码）为本公司的全权代理人，就 秦望南路西侧区块配套道路一标段-智能交通设备 在线询价 招投标活动 的相关事项，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

后附被授权人身份证（正反面）:

被授权人身份证正反面复印件

单位名称(盖章)：

法定代表人（签名或签章）：

年    月     日

附件三：

承 诺 书

兹                     公司参加 秦望南路西侧区块配套道路一标段-智能交通设备 项目在线询价（反向竞价）报价，我公司参与报价时严格按照采购人商务文件等要求，符合且按采购人要求提供法人授权委托书、承诺书、报价一览表、营业执照复印件、资质证书复印件、项目负责人相关证书复印件等资料。我公司承诺以上资料真实有效，符合采购人要求并加盖公章，若存在我方弄虚作假、所提供的资料不符合采购人要求（实质性材料内容不符合采购需求、未上传或上传不齐全所须采购需求）、系统或纸质报价错误，且采购系统自动成交中标的情形，我方同意并认可采购人进行取消我方中标资格，取消双方订单，不予签订合同等行为，由此引起的一切法律责任与经济纠纷由本公司承担。

我公司承诺特种作业人员按规定持证上岗。

承诺人（盖公章）：_________________

年_____月_____日

附件四：

报价一览表

项目名称： 秦望南路西侧区块配套道路一标段-智能交通设备

| 序号 | 采购物品名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 报价品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清全彩视频球机（治安监控） | 8寸球型摄像机，内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；不低于400万像素，支持不低于32倍光学变倍；信噪比达到55dB；支持 H.265编码，实现超低码流传输；支持可自适应的多场景巡航检测；内置不低于250m红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；支持雨刷功能；支持1路音频输入和1路音频输出；TVS 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准；支持AC24V±25%宽电压输入。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 2 | 智能抱杆机箱（内含空开、电源模块等） | WxDxH=400x300x550mm；箱体、方孔条、托盘采用2.0mm优质冷轧钢板制作，箱门采用1.5mm优质冷轧钢板制作；表面采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑厚度≥80μm.抱杆安装。含小型断路器、防雷设备等附件。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 3 | 监控终端服务器 | 配置2块3.5或2.5英寸2TB硬盘接入，支持最大兼容6TB硬盘，支持raid1；支持12路IPC接入；接口：设备具有不少于8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口，1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个USB接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能；含抓拍软件。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | 光纤收发器 | 百兆单模单纤，20公里 | 3 | 对 |  |  |  |
| 5 | 光纤接线盒 | 24口SC光缆终端盒,含24只SC型光纤适配器,24条SC单芯单模光纤尾纤,24条SC-SC单芯单模光纤跳线,光纤熔接; | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 光纤接线盒 | 4口SC光缆终端盒,含4只SC型光纤适配器,4条SC单芯单模光纤尾纤,2条SC-SC单芯单模光纤跳线,光纤熔接; | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电源线（RVV22-3×2.5） | 智能抱杆机箱至设备，数量以实际为准 | 60 | m |  |  |  |
| 8 | 网线（六类网线） | 智能抱杆机箱至设备，数量以实际为准 | 60 | m |  |  |  |
| 9 | 电源线（YJV22-3×6） | 智能接入箱到智能抱杆机箱，数量以实际为准 | 200 | m |  |  |  |
| 10 | 光缆（4芯单模，室外防水） | 智能抱杆机箱至光纤汇聚点，数量以实际为准 | 200 | m |  |  |  |
| 11 | VPN链路 | VPN租期3年 | 3 | 条 |  |  |  |
| 12 | φ219监控杆件 | 高7.2m，外挑6m Q345B 壁厚8mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 企业级硬盘 | 与节点服务器同品牌、云存储专用硬盘、6000G；7200RPM；256M；SATA | 3 | 块 |  |  |  |
| 14 | 交换机 | 24端口千兆网管型工业级以太网交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 总计（万元） | 大写： 小写 |  |  |  |  |  |

注：1.响应人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

2.本次报价包括供货范围内的主件和附件，及运输装卸费、保险费、安装调试费、培训费、关税和其他税费等所有费用。报价人根据自身方案，将所有费用考虑在内。

3.响应人在乐采云电子交易平台报价模块中应填写投标总报价。乐采云电子交易平台报价模块中填写的投标总报价与本报价一览表中填写的投标总报价不一致或计算有误的，以响应人在乐采云电子交易平台报价模块中填写的投标总报价为准，同时修正本报价一览表，单价按总报价修正比例进行调整（响应人拒绝修正的作无效报价处理）。

4.未按商务需求的报价要求进行填报或错报，响应无效，取消中标资格。

- 5.响应人投标前应先到工地踏勘，充分了解工程位置情况、场地情况、进出道路、储存空间、装卸限制及任何其它非业主主观原因引起的足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔将不予受理。

- 6.“报价一览表”若为多页的，每页均需加盖响应人公章。

响应人全称（盖公章）：

日期：       年    月    日