建德市第二人民医院小型电动三轮车采购需求

| 项 目 内 容 |  | 参数内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 外形尺寸（mm） | 2900*1100*1350（长*宽*高） |  |
|  | 车厢材质 | 不锈钢 |  |
|  | 最高行驶速度(km/h) | 25 |  |
|  | 最小转弯半径(m) | 4 |  |
|  | 最大爬坡度(空载) | 15% |  |
|  | 最大制动距离(m) | ≤4（V0=20km/h） |  |
|  | 充电时间 | 6-8小时 |  |
|  | 整备质量(kg) | 470 |  |
| 清洗系统 | 动力装置 | 60V 3000W电机（标配） |  |
|  | 控制器 | 3000W专用控制器 |  |
|  | 高压泵 | 高压柱塞泵 |  |
|  | 最大冲洗压力 | 150公斤（15MPa） |  |
|  | 最大冲洗流量 | 11.4L/min |  |
|  | 冲洗扬程 | 10m |  |
|  | 调压阀 | 一体式内回水调压阀，具有关枪停机功能 |  |
|  | 水箱 | 600L PE一体滚塑水箱 |  |
|  | 卷管器 | 自动伸缩式卷盘，自带15米高压水管 |  |
|  | 喷嘴 | 0°15°25°40°四种规格喷头 |  |
|  | 进出水 | 消防栓加水口，水箱顶部加水口，放水口、溢流口 |  |
|  | 过滤器 | 80目高精度加大过滤器 |  |
|  | 前喷 | 配备具有左右调节功能的前侧对冲 |  |
| 电气系 统 | 电机 | 60V 1500W，高磁钢无刷差速电机 |  |
|  | 控制器 | 60V 无刷控制器 |  |
|  | 电池 | 60V 100Ah铅酸免维护电池（选配锂电） |  |
|  | 充电器 | 便携式智能充电器 |  |
|  | 仪表 | 组合式液晶仪表 |  |
|  | 灯光及信号 | 组合前大灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭、倒车蜂鸣器等 |  |
| 底盘系统 | 车架 | 国标管材+整体焊接+酸洗电泳磷化+烤漆 |  |
|  | 悬架 | 前悬架：φ76加粗液压前叉 后悬架：63mm宽，6片式两卷钢板弹簧 |  |
|  | 轮胎规格 | 前：4.0-12 后：4.5-12 |  |
|  | 制动 | 鼓式后轮制动+手动机械驻车制动 |  |
|  | 座桶空间 | 超大空间可带锁座桶，可储存各类工作用品及私人物品 |  |
| 车辆质保期 |  | 整车质保期≥一年 |  |