诸暨广电信息技术有限公司弱电信息化（第二批）

项目采购要素

- 项目名称：诸暨广电信息技术有限公司弱电信息化（第二批）项目

- 项目内容及规模：诸暨广电信息技术有限公司弱电信息化（第二批）项目，涉及楼宇内外多媒体信息、网络、监控及门禁等系统采购。采购预算金额为330.1199万元，详见采购文件。

三、标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、投标人具有安全技术防范行业资信等级证书叁级及以上；

4、投标人须提供项目主要设备品牌厂家（海康威视、迈普、艾晨数能）针对本项目的技术支持授权（加盖原厂公章）；

5、本项目不接受联合体投标。

- 评标办法：最低评标价法

- 采购内容

（一）第一部分

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2CD222SHXDV6-I | 1、名称：红外彩色枪型摄像机（室内） 2、红外阵列筒型网络摄像机：200万像素：支持H.265/H.264/MJPEG编码：镜头：2-4mm可选：宽动态范围：120dB:电源供应：DC12V±25%：红外照射距离最远可达：50米.含镜头、护罩 | 台 | 34 |
| 2 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2CD232SHXDV4-I | 1、名称：彩色半球摄像机 2、红外阵列筒型网络摄像机：200万像素：支持H.265/H.264/MJPEG编码：镜头：2-4mm可选：宽动态范围：120dB:电源供应：DC12V±25%：红外照射距离最远可达：50米.含镜头、护罩 | 台 | 18 |
| 3 | 室内枪式摄像机支架 | 国产优质/定制 | 壁装支架 | 副 | 52 |
| 4 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2CD232SHXDV4-I | 1、名称：日夜型半球型网络摄像机 2、规格：：200万像素；镜头2-6mm可选；宽动态范围：120dB；视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG;工作温度和湿度-10°C-40°C;电源供应：DC12V+25%;红外照射距离EXIR:20-30米；含镜头、护罩 | 台 | 22 |
| 5 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2CD212SHXDV2-IS | 1、名称：日夜型防尘防水防爆迷你半球型网络摄像机 2、参数：：200万像素；支持日夜转换模式、电子彩转黑、宽动态、数字宽动态、智能报警、移动侦查、遮挡报警等；视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG;支持背光补偿；10M/100M以太网自适应口；含镜头、护罩 | 台 | 17 |
| 6 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2CD222SHXDV6-I | 1、名称：红外阵列筒型网络摄像机 2、规格：：200万像素：支持H.265/H.264/MJPEG编码：镜头：2-4mm可选：宽动态范围：120dB:电源供应：DC12V±25%：红外照射距离最远可达：50米.含镜头、护罩 | 台 | 22 |
| 7 | 二合一防雷器 | 国产优质/定制 | 1、名称：二合一防雷器 2、规格参数：电源部分:In=1A,8/20μs,Up≤700V;网络部分:In=200mA,8/20μs,Up≤700V | 组 | 69 |
| 8 | 开关电源设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：开关电源 2、规格：12V/10A 3.详见图纸 | 台 | 17 |
| 9 | 接线箱 | 国产优质/定制 | 1、名称：室外安防箱 2、规格：600*600*800（含所有设备配套的全部附件） | 个 | 10 |
| 10 | 配线架 | 国产优质/定制 | 1、名称：24口数据配线架 2、规格：详见图纸 | 个 | 9 |
| 11 | 配线架 | 国产优质/定制 | 1、名称：6口光纤配线盘 2、规格：详见图纸 | 个 | 9 |
| 12 | 交换机 | 海康威视/DS-3E1526-S(B) | 1、名称：16口汇聚交换机（千兆）含光模块 2、规格：16个千兆电口，2个千兆光口，2个千兆电口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率18Mpps，1U高度，尺寸（宽×深×高mm）340×260×44，重量<2.5KG，工作温度：0℃～50℃，支持220v交流，POE输出功率≤124W，支持802.3af/at；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管，支持静态路由、RIP、RIPng、STP，支持Openflow协议标准，支持线缆检测 | 台 | 5 |
| 13 | 交换机 | 海康威视/ DS-3E2528-HL | 1、名称：24口汇聚交换机（千兆）含光模块 2、规格：24个千兆电口，4个千兆光口，支持通过console口管理。交换容量336Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，尺寸（宽×深×高mm）440×260×44，重量<5.5KG，工作温度：0℃～50℃，支持220v交流，POE输出功率≤370W，支持802.3af/at；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管，支持静态路由、RIP、RIPng、STP，支持Openflow协议标准，支持线缆检测 | 台 | 2 |
| 14 | 交换机 | 海康威视/DS-3E1510-S | 1、名称：8口汇聚交换机（千兆）含光模块 2、规格：8个千兆电口，2个千兆光口，2个千兆电口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率18Mpps，1U高度，尺寸（宽×深×高mm）340×260×44，重量<2.5KG，工作温度：0℃～50℃，支持220v交流，POE输出功率≤124W，支持802.3af/at；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管，支持静态路由、RIP、RIPng、STP，支持Openflow协议标准，支持线缆检测 | 台 | 2 |
| 15 | 6口光纤熔接盒 | 国产优质/定制 | 1、名称：6口光纤熔接盒 | 个 | 9 |
| 16 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2CD7A4SHXWDV3-IZS(2.7-13.5mm) | 1.名称:人脸抓拍摄像机(室外) 2.类别:人脸抓拍功能400万像素 ·内嵌智能人脸算法，支持人脸检测、自动抓拍功能 ·支持对性别、年龄段等人脸属性进行识别，并且根据不同属性进行抓拍人数统计 Smart功能·Smart侦测： 4项异常侦测 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 ·Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术图像相关·0.0001Lux超低照度，提供星光级监控效果·支持HD1080p@30fps实时视频，图像更流畅·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求·支持H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持多级别视频质量配置 ·支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 ·支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 具备4颗补光灯，灯杯为鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（公安部检验报告证明） 当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 补光距离：红外普通监控50 m，人脸抓拍/识别7 m；白光普通监控30 m，人脸抓拍/识别5 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 | 台 | 4 |
| 17 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2DE642SHXIW-D(F) | 1.名称:室外彩色云台宽动态摄像机 | 台 | 3 |
| 18 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2CD222SHXDV6-I | 1.名称:彩色红外一体化摄像机 2、参数：网络型,200万像素,镜头:4-6mm;支持宽动态,红外照射距离30-50m; 防护等级>IP65；含镜头、护罩 | 台 | 39 |
| 19 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2CD2T4SHXDA4-L | 1.名称:周界热成像摄像机 2、参数：采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 23 |
| 20 | 监控摄像设备 | 海康威视/DS-2CD8ASHX/PW(D) | 1、名称：400万防高空抛物摄像机抓拍功能400万像素 技术参数： 专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现 机身底部配置遮光挡板，避免图像产生异常光斑与反光 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题 支持马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，最多支持4个区域设置 最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 支持宽动态120 dB 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪 支持双码流技术，支持同时20路取流 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水 支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。（公安部检验报告证明） | 台 | 28 |
| 21 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：穿管 3、型号：RVV 4、规格：2*1.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 6032.04 |
| 22 | 双绞线缆 | 国产优质/定制 | 1、名称：双绞线敷设 2、规格：UTP5E 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：穿管 | m | 6032.04 |
| 23 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：穿管 3、型号：BV 4、规格：2*4.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 9072.52 |
| 24 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：穿管 3、型号：BVR 4、规格：1*4.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 4536.26 |
| 25 | 光缆 | 国产优质/定制 | 1.名称：光缆敷设 2.规格：室外6芯单模光纤 3.敷设方式：管内 | m | 4536.26 |
| 26 | 标杆 | 国产优质/定制 | 1、名称：室外摄像机安装立杆 H=3.5m 2、基础：C25混凝土基础 3、垫层:100厚 | 根 | 36 |
| 27 | 标杆 | 国产优质/定制 | 1、名称：室外摄像机安装立杆 H=2.5m 2、基础：C25混凝土基础 3、垫层:100厚 | 根 | 4 |
| 二、机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入设备 | 海康威视DS-AXF142P-W10H/I5/22/2G | 1、名称：管理电脑 2、规格：1.规格参数：I7/8G/1T/21“/具有: USB/RS232/RS485/RJ-45;视频监控、周界报警等系统共用 3、其他：含所有设备配套的全部附件，满足招标图纸及技术要求 技术参数： 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 显卡：独立显卡型号R7 430，显存容量2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA 含USB有线键鼠 操作系统：Windows10 Home（激活） 视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） | 台 | 3 |
| 2 | 监控摄像设备 | 海康威视DS-2CD232SHXDV4-I | 1、名称：日夜型半球型网络摄像机 2、规格：：200万像素；镜头2-6mm可选；宽动态范围：120dB；视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG;工作温度和湿度-10°C-40°C;电源供应：DC12V+25%;红外照射距离EXIR:20-30米；含镜头、护罩 | 台 | 3 |
| 3 | 视频信号处理设备 | 海康威视DS-6A12UD | 1、名称：12路监控解码器 2、规格：输出接口:支持12路HDMI和4路BNC输出，HDMI (可以转DVI-D) (奇效口)输出分辨率最高支持4K(3840*2160@30HZ) ;编码格式:支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式:封装格式:支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式,音频解码:支持 G.722、G 711A、G. 726. G.711U、 MPEG2-L2、AAC音频格式的解码:解码能力:支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码:画面分割:支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割:网络接口: 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口: 2个RJ4510M/100W/1000Mbps 自适应以太网接口; 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口:音频接口:支持8路音频输出，1路对讲输入1路对讲输出:串行接口:一个标准232接口(RJ45) 、一个标准485接口:报警接口: 8路报警输入，8路报警输出 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 迈普IS660-04 | 1、名称：核心交换机(含39个光模块) 2、规格：含1块48光口板+1块48电口板、电源和引擎 技术参数： 1、 要求设备硬件架构采用转发平面、控制平面完全物理分离设计，设备为机架式设备，为了节省机柜空间，要求高度≤5U，提供设备整机正面清晰图片，并加盖厂商公章； 2、 业务槽位≥4个，主控槽位≥2个。电源槽位数≥2个，支持1+1冗余电源。模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行。提供设备整机正、背面清晰图片，并加盖厂商公章； 3、要求设备主控卡、业务板卡、风扇、电源等全部支持热插拔，支持主、备电源的切换，主、备系统处理器的切换； 4、交换容量≥51.2Tbps/224Tbps，包转发率≥39600Mpps，MAC≥128K。 5、支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持STP/RSTP/MSTP；支持IGMP，IGMP Snooping； 6、支持MAC绑定，ACL，流分类，QOS，支持抗大流量攻击，支持抗Ping Flood攻击，支持抗SYN Flood攻击，支持畸形包过滤； 7、支持安全审计功能，安全日志功能、操作日志功能，提供第三方检测报告； 8、支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng和BGP、OSPF、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议； 9、支持BGP、OSPF协议的密文验证，提供第三方检测报告； 10、支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。支持MPLS基本功能MPLS L3 VPN。支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道，支持IPV4/IPV6双栈功能； 11、 支持≥16台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,支持≥128台设备虚拟成一台设备。提供具备CNAS认证标志的第三方检测报告； 12、 支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护； 13、 支持生成树协议国密认证，SSH国密安全认证、RIP（RIPv2 和 RIPng）、OSPF（OSPFv2 和 OSPFv3）、ISIS（ISISv4 和 ISISv6）、BGP（BGP和 BGP4+）协议支持国密算法加密，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏。提供具备CNAS认证标志的第三方检测报告； 14、 为确保网络的安全性，要求设备支持终端脆弱性扫描功能，提供具备CNAS认证标志的第三方检测报告； 15、 为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持OpenFlow 1.3，Netconf 功能等功能，提供具备CNAS认证标志的第三方检测报告，并要求出厂实配； 16、 为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持SDN功能，支持SDN控制器的统一管理； 17、 支持二层TRILL、三层TRILL；VXLAN二层网关、三层网关等相管功能，提供具备CNAS认证标志的第三方检测报告，并要求相关功能出厂实配； 18、支持SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP、EEP等管理方式。 19、 为最大化利用业务槽位，节省槽位空间和后期扩容成本，设备应支持高密接口卡，要求单槽位可提供的业务接口个数≥52个；需提供官网业务卡截图和链接，并加盖厂商公章； 20、 支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS，以上功能要求提供功能截图； 22、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能； 23、提供工信部要求电信设备进网许可证； | 台 | 1 |
| 5 | 录像设备 | 海康威视DS-8632NX-K9 | 1、名称：32路硬盘录像机 2、规格：3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 3、可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（以公安部检测报告为准） | 台 | 6 |
| 6 | 存储设备 | 海康威视DS40HKVS-VH1 | 1、名称：监控级专用硬盘(4T) 2、规格：监控级硬盘/4T/7200RPM/64M/6Gb/SATA | 台 | 59 |
| 7 | 配线架 | 国产优质/定制 | 1、名称：48口光纤配线架 | 个 | 5 |
| 8 | 显示设备 | 海康威视DS-D50FK43 | 1、名称：42"液晶监视器 2、规格：42寸液晶监视器；显示：LED背光；分辨率1920*1080；功耗≤100W；接口: BNC输入接口1个: VGA输入接口1个: HDMI输入接口1个: DVI输入接口1个: USB1个， RS232输入接口1个: 3.5mm音频输入1个: 3.5mn音频输出 1个 | 台 | 12 |
| 9 | 跳线 | 国产优质/定制 | 1、名称：HDMI跳线 2、规格：HDMI，15米 | 条 | 12 |
| 10 | 线管理器 | 国产优质/定制 | 1、名称：理线架 2、规格：管理架具有美观，实用和易安装等特点，能使机房内看上去杂乱无章的跳线变得井井有条。 | 个 | 5 |
| 11 | 开关电源设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：开关电源 2、规格：12V/10A 3.详见图纸 | 台 | 1 |
| 12 | 浪涌保护器 | 国产优质/定制 | 1、名称：三级电源防雷器 2、规格：采用国际先进的加工工艺和科学技术，可实现雷击电子围栏前端时，避雷器上具有双避雷球、扼流圈、等同时，多次放电，以求达到多重保护主机设备。 | 个 | 2 |
| 13 | 浪涌保护器 | 国产优质/定制 | 1、名称：总线信号防雷器 2、规格：采用国际先进的加工工艺和科学技术，可实现雷击电子围栏前端时，避雷器上具有双避雷球、扼流圈、等同时，多次放电，以求达到多重保护主机设备。 | 个 | 1 |
| 14 | 传感器 | 海康威视DS-1105K | 1、名称：三维摇杆键盘 2、规格：至少可添加20个用户，每个用户最多可控制2048台设备；球机485地址最多256个，支持网络控制、RS232和RS485控制方式，支持键盘控制DVR、NVR、球机等设备，可实现硬盘录像机前面板的所有功能，具备键盘锁定、级联、DHCP等功能， | 台 | 1 |
| 15 | 传感器 | 海康威视/定制 | 1、名称：可编程键盘 | 台 | 1 |
| 16 | 模块（模块箱） | 海康威视/定制 | 1、名称：RS232接口模块 | 个 | 1 |
| 17 | 总线通讯控制主机 | 海康威视/定制 | 1、名称：总线通讯控制主机 | 台 | 1 |
| 18 | 路由器 | 迈普IGW500-500 | 1、名称：企业级路由器 2、规格：一进八出宽带路由器，自带网管和下联功能，可建立八台电脑或其他网络设备等的高速互联、资源共享，需配直流电源，4。模块有两个POB端口 技术参数： 1、 要求设备采用标准1U机架式设计；为保证设备坚固耐用，要求设备采用金属外壳；要求设备配置固化10/100/1000M电接口≥8个、固化千兆SFP光口≥2个，最大支持的WAN口数量≥9个（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 2、为满足业务使用需求，要求支持基本IPv6，要求设备支持带宽≥1.5GB（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 3、 网关模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥92个，最大带机人数≥500人；旁挂模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥192个，最大带机人数≥1000人提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 4、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑、支持AP自动发现可接入的AC，支持AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置，AP可以定时重启，支持AP逃生和二层漫游。 5、 可靠性方面，旁挂模式支持主备AC模式,支持多WAN上行，支持多WAN负载均衡、互联网线路检测、一线多拨、支持IPsec VPN。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章） 6、QoS支持基于AP的带宽限速，支持基于WLAN的带宽限速，支持无线终端的Qos控制（实现终端带宽限速），支持接口带宽和用户带宽限制。（提供产品功能界面截图证明，并加盖厂商公章） 7、 安全功能上支持应用/URL 识别与控制，支持ACL 访问控制，支持针对内容过滤，如关键字、邮件、文件类型等，支持应用审计、入侵防御检测（单包攻击、FlOOD攻击、URPF攻击等常规攻击手段检测）、IPv4/IPV6攻击黑名单；支持接口流量过滤，WAN口默认禁ping。（提供产品官网功能介绍截图和链接证证明或提供产品功能界面截图，并加盖厂商公章） 8、 支持用户管理，支持基于SSID的二层隔离，支持基于AP用户数限制和基于SSID用户数限制，支持基于接入用户数的射频间负载均衡和用户弱信号下线，可查看用户协商速率、认证结果、在线时间、wifi协商模式和禁止用户接入；支持多SSID，支持隐藏SSID；（提供产品功能界面截图证明，并加盖厂商公章） 9、射频管理，支持手动设置发射功率、自动设置工作信道和雷达规避 10、 用户认证，支持WPA PSK、WPA2 PSK认证，支持内置和外置portal认证，支持智能自动漫游技术无需终端重新认证，支持用户免认证，认证支持外置Radius认证，AP有线接口支持802.1X或portal认证以及端口禁用，内置portal支持页面定制以及可选择免密wifi。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明或提供产品功能界面截图，并加盖厂商公章） 11、 设备管理，设备支持零配置开局，支持配置向导；支持云管平台管理，可实现设备远程管理、设备远程升级，设备告警通知等功能，支持微信小程序、APP管理。 12、 提供原厂边缘路由器产品的入网许可证。 | 台 | 1 |
| 19 | 声光报警器 | 海康威视/定制 | 1、名称：声光报警器 2、规格参数：ABS材质，声光一体机,具有警情提醒及威慑力,直观的发现警情及威慑入侵者。 产品尺寸：φ122mm*71mm*47mm；工作电压：DC 12V ；工作电流：≤70mA,声压指数:≥108dB(300mm) | 个 | 1 |
| 20 | 配电箱 | 国产优质/定制 | 1、名称：UPS配电箱 2、规格：内含元器件 | 台 | 1 |
| 21 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 艾晨数能TT040L | 1、名称：UPS主机(三进三出) 2、规格：类别：40KVA，工频在线式，三进三出 技术参数： （1）UPS主机需为三进三出40kVA在线式高频塔式UPS，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70Hz。 （2）为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机最大效率可达96% 。 （3）UPS整机应标配不低于7英寸的液晶触摸彩屏，内置硬件看门狗，系统意外死机可自动重启，支持现场查验。 （4）UPS系统集成128M Flash，支持不低于10万条本地历史记录和历史数据存储，还可支持外扩SD卡，实现无限制数据存储。 （5）系统应内置Web服务功能，支持多并发Web访问，可以实现多人同时登入查看UPS实时数据。 （6） UPS应具备单板级和器件级防护功能，对于敏感精密板件，采取特殊防护装置设计，环境适应性更强。需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。 （7） UPS采用全新风道设计，敏感元器件全部隔离在底层PCB,保护全面，散热效果更佳。需提供实物图片证明。 （8） UPS需采用全数字化双DSP控制，实现整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 （9） UPS机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。 （10） UPS主机底部需标配万向脚轮，方便设备现场的移动、安装和固定就位。需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。 （11）UPS所有电路板均需要采用三防漆涂覆工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 （12）UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配，需支持现场验证。 （13）支持电池组节数±16～±22节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 （14） UPS系统全面监控关键部件参数，实现故障可控可管，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度，需提供显示截图证明并加盖所投品牌厂商公章。 （15）具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 | 台 | 1 |
| 22 | 蓄电池屏（柜） | 国产优质/定制 | 1、名称：UPS电池柜 2、规格：UPS散力架，角钢制作，32节/柜 | 台 | 2 |
| 23 | 蓄电池 | 艾晨数能12V100AH | 1、名称：蓄电池 2、规格：12V*100AH,后备电时间≥4小时 | 个 | 64 |
| 24 | 插箱、机柜 | 国产优质/定制 | 1、名称：机柜 2、规格：2米19英寸42U机柜42SE型，网孔门，W600*D800*H2000,2块托板，4风机，1个6位PDU | 台 | 2 |
| 25 | 3工位操作台 | 国产优质/定制 | 1、名称：操作台 2、规格：四联、镀锌喷塑，柜体背板可拆卸，优质导轨，搁板，抽屉，电源插座，台面采用耐磨材料； 2.含所有设备配套的全部附件，满足招标图纸及技术要求 | 套 | 1 |
| 26 | 空调器 | 美的3P | 壁挂空调3P | 台 | 1 |
| 27 | 软件 | 海康威视/定制 | 系统配套，能够无缝兼容报警、一卡通、出入口、车辆管理等模块:支持手机客户端与云台控制、具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、门禁控制、停车场管理、巡查管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能、硬件部分: E5-2620(6核2. 0GHz) XI/8GB DDR3 ECC /500G SATAX2/热插拔/DVD/1000M NIC*2/(1+1)冗余电源/导轨/2U" | 套 | 1 |
| 28 | 电力电缆 | 国产优质/定制 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4×25+1×16 | m | 28.63 |
| 29 | 交换机 | 迈普IS150-24T | 1、名称：24口接入交换机（百兆） 2、规格：24个百兆电口，，2个千兆光口；2个千兆上行COMBO接口；背板容量32Gbps，包转发率6.6Mpps；支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持8K个MAC地址；无风扇设计，无噪音 | 台 | 12 |
| 30 | 交换机 | 迈普IS150-16T | 1、名称：16口接入交换机（百兆） 2、规格：16个百兆电口，2个千兆光口；交流供电 ；交换容量：3.2Gbps，包转发率：1.2Mpps；8K MAC；无风扇静音设计； | 台 | 10 |
| 31 | 交换机 | 迈普IS230-20TP-AC | 1、名称：16口汇聚交换机（千兆） 2、规格：16个千兆电口，2个千兆光口，2个千兆电口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率18Mpps，1U高度，尺寸（宽×深×高mm）340×260×44，重量<2.5KG，工作温度：0℃～50℃，支持220v交流，POE输出功率≤124W，支持802.3af/at；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管，支持静态路由、RIP、RIPng、STP，支持Openflow协议标准，支持线缆检测 技术要求： 1、 要求设备千兆电口≥16个，千兆光电复用口≥4个 支持POE+，整机POE输出功率≥230W ，光电复用口≥4个，标准1U设备 2、内存≥128M，交换容量≥336Gbps，包转发率≥72Mpps 3、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 4、 为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 5、支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，风暴抑制；支持stp/rstp;IGMP Snooping,支持用户访问控制。 6、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能，提供第三方检测报告； 7、 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 8、 为响应国家节能要求，相应产品要求支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 9、 为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPPOE Plus（PPPOE+）技术（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 10、 支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 11、 支持标准、扩展ACL；支持端口隔离技术；支持dynamic arp 检测，支持dhcp snooping，支持ip source guard； 12、支持流类型的分类，基于端口、MAC地址、IP地址、IP优先级、DSCP优先级、TCP/UDP端口号、协议类型等； 13、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理； 14、 支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持通过云平台实现：远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能； 15、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能； 16、提供工信部要求的电信设备进网许可证，提供CQC证书； | 台 | 9 |
| 32 | 交换机 | 迈普IS320-52TF-AC | 1、名称：48口汇聚交换机（千兆） 2、规格：48个千兆电口，4个千兆SFP端口；交换容量：256Gbps，包转发率：78Mpps；支持16K MAC地址，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持智能以太保护SEP协议；支持静态路由，支持RIP、RIPng协议；支持CPU保护功能； 技术要求： 1、要求设备千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个，双电源。USB配置接口≥1，Console配置口≥1，提供设备正面清晰图片，并加盖厂商公章； 2、交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥160Mpps/1600Mpps； 3、支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持IGMP、IGMP Snooping； 4、支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF动态路由；支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM等三层组播协议； 5、支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明），同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持≥128台设备虚拟成一台设备。（提供技术说明和产品官网网站说明截图和链接），并加盖厂商公章； 6、支持MAC绑定，ACL，流分类，风暴抑制，支持用户访问控制； 7、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能，提供第三方检测报告； 8、 支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护，支持MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF协议支持国密认证算法，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏，以上提供产品官网功能介绍截图和链接证明； 9、 为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持SDN功能，需要支持Netconf协议，支持SDN控制器的统一管理； 10、 支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换，支持U盘开局,可实现零配置，零IP开局（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 11、 支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等内容（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章） 12、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示。 13、 支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS，以上功能要求提供功能截图。 14、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能； 15、提供工信部要求的电信设备进网许可证，提供CQC证书。 | 台 | 1 |
| 33 | 插箱、机柜 | 国产优质/定制 | 1、名称：楼层弱电箱 2、规格12U壁挂机柜（含所有设备配套的全部附件） | 台 | 22 |
| 34 | 配线架 | 国产优质/定制 | 1、名称：24口数据配线架 2、规格：详见图纸 | 个 | 31 |
| 35 | 配线架 | 国产优质/定制 | 1、名称：6口光纤配线盘 2、规格：详见图纸 | 个 | 9 |
| 36 | 模块 | 国产优质/定制 | 1、名称：千兆光模块 2、规格：光模块- eSFP-GE-单模模块: 1310nm, 10km | 台 | 9 |
| 37 | 吊顶天棚 | 国产优质/定制 | 1、600x600mm金属微孔吊顶 2、轻钢龙骨吊顶 | m2 | 58.8 |
| 38 | 软件 | 海康威视iVMS-9000N-S5/C300 | 1、名称：综合安防管理平台 2、参数：【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 【存储性能】 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（以公安部检测报告为准） 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（以公安部检测报告为准） | 套 | 1 |
| 39 | 软件 | 海康威视/定制 | 高空抛物报警软件 | 套 | 1 |
| 40 | 监控系统背景墙 | 国产优质/定制 | 监控系统背景墙 | 项 | 1 |
| 三、停车库(场)管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸机 | 海康威视DS-TMG420-R(4米八角杆) | 1、名称：一进一出车行道闸（含两个车辆检测器） 2、规格参数：显示控制一体机(含LED显示屏、中央控制器、语音提式、高清一体机、高亮度补光灯、专制立柱)入口道闸等外设 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗 具有串口推送设置功能，可配置推送内容，屏蔽区域功能检查：Web界面可配置3个屏蔽区域，屏蔽区域内车牌和车辆不识别，设置白名单车牌数据库，抓拍的同时输出报警信号，可联动道闸；设置黑名单，抓拍时报警；同时分别支持2万条黑/白名单（提供具有CNAS、CMA、CAL中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章） 采用1/2.7英寸CMOS图像传感器，加载新一代图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 过车记录查询功能检查：支持过车数据记录。通过web可查询、导出过车记录，最大支持记录不大于5000条（提供具有CNAS、CMA、CAL中任一官方认证标识的第三方机构检验或测试报告证明并加盖公章） 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 | 套 | 4 |
| 2 | 出入口控制设备 | 海康威视DS-TMC403-E(LED) | 1、名称：出入口控制机(含车牌识别摄像机、显示套件 ) 2、规格参数：200万像素高清网络车牌识别摄像机;电源/功耗: DC12V/2A, 15WMax; 200万像素CM; 镜头: 2. 8mm 12mm;电动变焦镜头;补光灯:支持常亮和闪光夜间补光模式;识别模式:支持视频识别和触发识别;支持默认省份设置，支持蓝牌，黄牌，警牌，新武警，新军牌，单双层牌及粤港澳车牌识别;识别率>99%;所有接口抗雷击;显示屏主要显示车牌信息，剩余车位和收费金额托，播报语音及发送 开闸信号:通讯接口: TCP/IP 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号（以公安部检测报告为准） | 台 | 4 |
| 3 | 压力波防砸装置 | 海康威视DS-TMG034(防砸) | 1.名称:压力波防砸装置 | 台 | 4 |
| 4 | 停车场管理设备 | 海康威视/定制 | 1、名称：防砸车地感线圈 2、规格参数：耐高温铁氟龙专用线 | 台 | 4 |
| 5 | 停车场管理设备 | 海康威视/定制 | 1、名称：触发车地感线圈 2、规格参数：耐高温铁氟龙专用线 | 台 | 4 |
| 6 | 双绞线缆 | 国产优质/定制 | 1、名称：双绞线敷设 2、规格：UTP5E 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：穿管 | m | 51.8 |
| 7 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：穿管 3、型号：RVV 4、规格：3*2.5mm2 5、材质：铜芯 | m | 51.8 |
| 8 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：穿管 3、型号：RVV 4、规格：6*0.5mm2 5、材质：铜芯 | m | 20 |
| 9 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：穿管 3、型号：BV 4、规格：1.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 20 |
| 10 | 安全岛 | 国产优质/定制 | 1.安全岛（定制） | 个 | 1 |
| 四、电子巡查系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 海康威视DS-K9101 | 1、名称：巡更棒 | 套 | 3 |
| 2 | 数据变送器 | 海康威视DS-K9130-U | 1、名称：数据变送器 | 套 | 1 |
| 3 | 软件 | 海康威视、定制 | 名称：软件 | 套 | 1 |
| 4 | 入侵报警控制器 | 海康威视DS-K7M200 | 1、名称：信息纽扣 | 套 | 100 |
| 五、人行道闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸机 | 海康威视DS-K6B421TM-L+DS-K6B421TM-R | 1、名称：人行道闸（单机芯双向通行） 2、规格参数：单机芯，双向通行;入口支持刷卡、人脸识别、二维码等方式:出口支持感应、按钮等方式，通道宽要求1000mm ~1500mm | 套 | 4 |
| 2 | 道闸机 | 海康威视DS-K6B421TM-L+DS-K6B421TM-R+DS-K6B421TM-M | 1、名称：人行道闸（双机芯双向通行） 2、规格参数：双机芯，双向通行;入口支持刷卡、人脸识别、二维码等方式:出口支持感应、按钮等方式，通道宽要求1000mm ~1500mm | 套 | 1 |
| 3 | 控制器 | 海康威视/定制 | 1、名称：通道控制器 2、参数：控制门数： 2门 辅助输入： 2个 持卡者： 10,000人 辅助输出： 2个 存储事件： 100,000条 通讯方式：TCP/IP 电压： DC 12V 功耗： 6W 处理器： Texas Instrument ARM® Cortex-M3核32位的嵌入式处理器 程序记忆： 64KB ROM 数据记忆： 256KBit MRAM+32MBit Flash 个人密码： 10,000个（4位密码） 读卡器格式： 支持所有24-72Bits维庚输入设备（指纹识别读感器、感应式ID/IC卡读卡器） 2组C型电锁继电器输出端子； 2组C型辅助继电器输出端子；5A接触电流，带LED状态指示； 2组 出门按钮输入端子； 2组 门磁/门状态输入端子； 2组 辅助输入端子，采用可拆卸式的接线端子，合金钢无磁性法兰材料； 2组 12V电源接入端子 防雷等级 ： 三级 工作环境： 温度-40℃~70℃，湿度0~90% 支持个人密码进入（4位密码，与卡加密码相同） 多种可编程进入密码控制 支持多卡同时刷卡开门 多种时间设置 区域防跟随/防潜回检测设置（Anti-Passback） 多种门状态工作方式 任意门点的远程手动控制 24组联动功能，可任意设置，轻松实现银行二道门/三道门互锁功能 多种报警功能（支持辅助继电器输出） 数据掉电保存时间为20年 支持特殊卡，临时卡，系统卡，残疾人卡等多种卡类型 | 台 | 3 |
| 4 | 入侵报警控制器 | 海康威视/定制 | 1、名称：人脸识别门禁主机（一体机） 2、规格参数：显示：液晶显示； 摄像头：数字摄像头、200万以上像素（含）； 设备主要功能：具有人脸识别开锁、IC刷卡（远距离识别卡带IC卡功能）开锁、二维码开锁、密码开锁、播放广告、留言留影等功能； 工作电压：DC/12V～24V； 接线方式：RJ-45接口； 视频压缩：H.264/ H.265等； 音视频传输：TCP/IP； 音频信噪比：≥25dB； 备注：可主动呼叫管理机与小区内所有用户室内机，并与其实现可视通话。 | 套 | 3 |
| 5 | 控制器（模块） | 海康威视/定制 | 1、名称：读卡模块 2、规格参数：显示：液晶显示； 摄像头：通讯格式： Wiegand26/34 工作电压： DC 12V 工作电流： ≤ 100mA 工作频率： 13.56MHz 读卡响应时间： 20ms 支持卡片： M-1； S50； S70 加密方式： TAP_A 读卡距离： 5cm 外观尺寸： 86mm×86mm×20mm 数据传输距离： < 80 米 工作指示： 蜂鸣器、指示灯（蓝色、绿色） 设备保护： 电源反接保护，数据线耐压保护（最高 ±15v） 工作温度： -20.C~60.C 湿度： 5%--90% 防护等级： 环氧树脂灌胶IP66（全密封设计，防水防潮防尘） | 台 | 3 |
| 6 | 双绞线缆 | 国产优质/定制 | 1、名称：双绞线敷设 2、规格：CAT5E 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：穿管 | m | 155.36 |
| 7 | 电力电缆 | 国产优质/定制 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV*3*2.5 | m | 65.26 |
| 六、可视对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 家居控制设备安装 | 海康威视DS-KH635SHX-C2 | 1、名称：可视对讲室内机 2、参数：1.规格参数：7寸TFT-LCD显示屏;具有免提可视对讲、呼叫管理中心、报警、监视、开锁等功能；文字信息储存，8路报警输入，可设置24小时防区，可撤防防区；支持接听门口主机，园区出入口围墙机呼叫，支持电梯联动，支持召梯功能，工作电压：DC12-24V 2.安装费用包含孔洞预留及底盒预埋 | 台 | 408.00 |
| 2 | 主机 | 海康威视DS-KM9503 | 1、名称：可视对讲管理中心机 2、参数：管理中心机，呼叫通话等，10.1寸液晶触摸屏，操作系统LINUX，操作方式：触摸屏，供电电压12~24V DC，通讯方式TCP/IP,工作温度-25~55℃； | 台 | 1.00 |
| 3 | 家居控制设备安装 | 海康威视DS-KV8133-M | 1.名称：别墅访客对讲主机 2.规格参数：显示：TFT/LCD/LED 摄像头：1/3″CCD 镜头：3.6mm，92°可视角 分辨率：480TV线 最低照度：0.01LUX 视频输出：1VP-P/75Ω 音频信噪比：≥35dB 音频失真：≤7% 卡的类型：ID/IC 存卡容量：2万 功耗：静态≤160mA 动态≤410mA 工作电压：DC12V±10％ 工作温度：-40℃ ~ +70℃ | 台 | 79.00 |
| 4 | 家居控制设备安装 | 海康威视DS-KH635SHX-C2 | 1.名称：别墅可视对讲室内分机 2.规格参数：显示屏：7寸LED数字屏 分辨率：800×480 工作电压：DC13.8±5% 静态电流：≤190mA（关屏） 静态电流：≤320mA（开屏） 动态电流：≤380mA 振铃声级：≥73dB(A)，≤106dB(A) 振铃持续时间：约30秒 全程灵敏度/频率特性范围：500Hz～3400Hz 访客呼叫机端的全程响度评定值：20 dB 采用免提通话的全程响度评定值：23 dB 采用手柄通话的全程响度评定值：15±5dB | 台 | 79.00 |
| 5 | 开关电源设备 | 海康威视DS-KAW50-1 | 1、名称：分机电源 2、规格：机柜内分机电源 3.详见图纸 | 台 | 79.00 |
| 6 | 开关电源设备 | 海康威视DS-KAW50-1 | 1、名称：开关电源 2、规格：12V/10A 3.详见图纸 | 台 | 9.00 |
| 7 | 家居控制设备安装 | 海康威视DS-KD9213 | 1、名称：访客对讲主机 2.规格参数：铝质面板; LED夜光键盘、中文显示屏幕;防尘、防水、防暴:开门按钮接口:门状态检测接口;内置感应卡读卡门禁，嵌入式安装，含单元主机控制器:发布广告，防移高，欠压报警功能:支持人脸识别、二维码、IC卡、手机(NFC或蓝牙)等方式开锁;摄像头：彩色200万像素（规避照片开门）；支持夜间补光；工作电压:12~24VDC,工作温度：-40°C~-70°C；要求：指纹容量2000以上，人脸容量15000以上，卡容量20000以上 2.安装费用包含孔洞预留及底盒预埋 | 台 | 22.00 |
| 8 | 家居智能化系统设备调试 | 国产优质/定制 | 1.名称:可视对讲户外机调试 | 台 | 79.00 |
| 9 | 家居智能化系统设备调试 | 国产优质/定制 | 1.名称:可视对讲户内机调试 | 台 | 79.00 |
| 七、综合布线工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 国产优质/定制 | 12U壁挂机柜（含所有设备配套的全部附件） | 台 | 22 |
| 2 | 接口卡 | 迈普SFP-S2-GE | 1、名称：光模块 2、规格：单模千兆 | 台 | 22 |
| 3 | 交换机 | 迈普IS230-28TP-AC | - 名称：24口网络交换机 2、规格：24个千兆电口，4个千兆光口，支持通过console口管理。交换容量336Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，尺寸（宽×深×高mm）440×260×44，重量<5.5KG，工作温度：0℃～50℃，支持220v交流，POE输出功率≤370W，支持802.3af/at；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管，支持静态路由、RIP、RIPng、STP，支持Openflow协议标准，支持线缆检测 - 技术要求： 1、 要求设备千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，支持POE/POE+，整机POE输出功率≥370W，标准1U设备； 2、内存≥128M，交换容量≥336Gbps，包转发率≥84Mpps； 3、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 4、 为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 5、支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，风暴抑制；支持stp/rstp;IGMP Snooping,支持用户访问控制。 6、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能，提供第三方检测报告； 7、 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 8、 为响应国家节能要求，相应产品要求支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 9、 为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPPOE Plus（PPPOE+）技术（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 10、 支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）。 11、 支持标准、扩展ACL；支持端口隔离技术；支持dynamic arp 检测，支持dhcp snooping，支持ip source guard。 12、支持流类型的分类，基于端口、MAC地址、IP地址、IP优先级、DSCP优先级、TCP/UDP端口号、协议类型等。 13、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理。 14、 支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持通过云平台实现：远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能； 15、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能； 16、提供工信部要求的电信设备进网许可证，提供CQC证书。 | 台 | 12 |
| 4 | 交换机 | 迈普IS150-16T | 1、名称：16口接入交换机（百兆） 2、规格：16个百兆电口，2个千兆光口；交流供电 ；交换容量：3.2Gbps，包转发率：1.2Mpps；8K MAC；无风扇静音设计； | 台 | 22 |
| 5 | 交换机 | 迈普IS230-10TP-AC | 1、名称：8口汇聚交换机（千兆） 2、规格：8个千兆电口，2个千兆光口，2个千兆电口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率18Mpps，1U高度，尺寸（宽×深×高mm）340×260×44，重量<2.5KG，工作温度：0℃～50℃，支持220v交流，POE输出功率≤124W，支持802.3af/at；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管，支持静态路由、RIP、RIPng、STP，支持Openflow协议标准，支持线缆检测 技术要求： 1、 要求设备8个千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个，支持POE+，功整机POE输出率≥120W，可上机架设备。 2、内存≥128M，交换容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps 3、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 4、 为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 5、支持MAC绑定，支持端口聚合，端口镜像，风暴抑制；支持stp/rstp;IGMP Snooping,支持用户访问控制。 6、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能，提供第三方检测报告； 7、 支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 8、 为响应国家节能要求，相应产品要求支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 9、 为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPPOE Plus(PPPOE+)技术（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 10、 支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 11、 支持标准、扩展ACL；支持端口隔离技术；支持dynamic arp 检测，支持dhcp snooping，支持ip source guard； 12、支持流类型的分类，基于端口、MAC地址、IP地址、IP优先级、DSCP优先级、TCP/UDP端口号、协议类型等； 13、支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理； 14、 支持远程运维平台管理，可通过微信小程序或WEB端，对设备进行远程管理及运维；支持通过云平台实现：远程命令下发、远程升级、重启、远程访问设备WEB、远程Telnet、远程VLAN划分、端口安全等功能； 15、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能； 16、提供工信部要求的电信设备进网许可证，提供CQC证书； | 台 | 10 |
| 6 | 配线架 | 国产优质/定制 | 1、名称：24口光纤配线架 2、规格：24口ST/FC通用型光纤配线架，金属材质 | 个 | 22 |
| 7 | 线管理器 | 国产优质/定制 | 1、名称：理线架 2、规格：金属理线器，带金属盖板 | 个 | 22 |
| 8 | 其他电源设备安装 | 国产优质/定制 | 1、名称：监控电源 2、规格型号：DC12V变压器/10A | 台 | 17 |
| 9 | 双绞线缆 | 国产优质/定制 | 1、名称：双绞线敷设 2、规格：UTP-5e 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：穿管 | m | 1789.68 |
| 10 | 双绞线缆 | 国产优质/定制 | 1、名称：双绞线敷设 2、规格：CAT5E 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：穿管 | m | 15868.69 |
| 11 | 双绞线缆 | 国产优质/定制 | 1、名称：双绞线敷设 2、规格：UTP-5e 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：线槽 | m | 2311.4 |
| 12 | 双绞线缆 | 国产优质/定制 | 1、名称：双绞线敷设 2、规格：CAT5E 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：线槽 | m | 1161.7 |
| 13 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：穿管 3、型号：RVV 4、规格：4*1.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 924.5 |
| 14 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：穿管 3、型号：RVV 4、规格：4*0.5mm2 5、材质：铜芯 | m | 31339.33 |
| 15 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：穿管 3、型号：RVV 4、规格：2*1.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 11009.87 |
| 16 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：穿管 3、型号：RVV 4、规格：2*0.5mm2 5、材质：铜芯 | m | 9728.48 |
| 17 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：线槽 3、型号：RVV 4、规格：4*1.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 22.5 |
| 18 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：线槽 3、型号：RVV 4、规格：2*1.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 2123.41 |
| 19 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：聚氯乙烯护套软线 2、配线形式：线槽 3、型号：RVV 4、规格：2*0.5mm2 5、材质：铜芯 | m | 7.5 |
| 20 | 光缆 | 国产优质/定制 | 1.名称：光缆敷设 2.规格：室内6芯单模光纤 3.敷设方式：穿管 | m | 1082.26 |
| 21 | 光缆 | 国产优质/定制 | 1.名称：光缆敷设 2.规格：室内6芯单模光纤 3.敷设方式：线槽 | m | 6148.26 |
| 22 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：ZR-BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯 | m | 8608.34 |
| 23 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：ZR-BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯 | m | 4304.17 |
| 24 | 14.78*2 | 国产优质/定制 | 1、名称：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：穿管 3、型号：BV 4、规格：4.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 29.56 |
| 25 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：线槽 3、型号：BV 4、规格：4.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 3513.4 |
| 26 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：穿管 3、型号：BVR 4、规格：1*4.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 14.78 |
| 27 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2、配线形式：线槽 3、型号：BVR 4、规格：1*4.0mm2 5、材质：铜芯 | m | 1540.34 |
| 八、电梯五方通话系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息插座 | 国产优质/定制 | 1、名称：电梯五方通话接线盒 预埋86型金属接线盒 | 个 | 18.00 |
| 2 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：多芯线 2、规格：RVVP6*1.0 3、安装方式：线槽安装 | m | 2865.00 |
| 3 | 路由器 | 迈普INB-500 (V1) | 1、名称：无线网桥 2、参数：支持点对点/点对多点地传输方式；射频放大器、低噪声接收器，远距离视频；可以通过网页远程控制和管理；10/100MBase-TX口；供电要求DC12V/0.8A/PoE;网络模式、网桥模式、路由模式 技术要求： 1、支持1个10/100Mbps自适应以太网接口 2、支持802.b/g/n，最高传输速率300Mbps，工作频段2.4GHz，支持MIMO技术 3、 支持增益8dBm内置定向天线，（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 4、支持24V PoE供电或12V DC直流供电 5、默认配对，无需配置开机即可使用 6、 支持云平台统一管理（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 7、 支持通过拨码快速切换信道，数码管显示信道 8、 支持通过拨码快速重置设备（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 9、支持点对点、点对多点配置模式 10、支持恶劣环境下使用，工作温度-30~55℃，具备IP64以上防护等级 11、提供与型号一致的无线型号的SRRC检测报告 | 台 | 1.00 |
| 4 | 家居控制设备安装 | 国产优质/定制 | 1.名称：电梯五方对讲机 | 台 | 13.00 |
| 5 | 控制设备 | 迈普INB-500 (V1) | 1、名称：无线网桥发射端 2、规格参数：支持点对点/点对多点地传输方式；射频放大器、低噪声接收器，远距离视频；可以通过网页远程控制和管理；10/100MBase-TX口；供电要求DC12V/0.8A/PoE;网络模式、网桥模式、路由模式 技术要求： 1、支持1个10/100Mbps自适应以太网接口 2、支持802.b/g/n，最高传输速率300Mbps，工作频段2.4GHz，支持MIMO技术 3、 支持增益8dBm内置定向天线，（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 4、支持24V PoE供电或12V DC直流供电 5、默认配对，无需配置开机即可使用 6、 支持云平台统一管理（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 7、 支持通过拨码快速切换信道，数码管显示信道 8、 支持通过拨码快速重置设备（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 9、支持点对点、点对多点配置模式 10、支持恶劣环境下使用，工作温度-30~55℃，具备IP64以上防护等级 11、提供与型号一致的无线型号的SRRC检测报告 | 台 | 13.00 |
| 6 | 控制设备 | 迈普INB-500 (V1) | 1、名称：无线网桥接收端 2、规格参数：支持点对点/点对多点地传输方式；射频放大器、低噪声接收器，远距离视频；可以通过网页远程控制和管理；10/100MBase-TX口；供电要求DC12V/0.8A/PoE;网络模式、网桥模式、路由模式 技术要求： 1、支持1个10/100Mbps自适应以太网接口 2、支持802.b/g/n，最高传输速率300Mbps，工作频段2.4GHz，支持MIMO技术 3、 支持增益8dBm内置定向天线，（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 4、支持24V PoE供电或12V DC直流供电 5、默认配对，无需配置开机即可使用 6、 支持云平台统一管理（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 7、 支持通过拨码快速切换信道，数码管显示信道 8、 支持通过拨码快速重置设备（提供产品官网功能介绍截图和链接证明） 9、支持点对点、点对多点配置模式 10、支持恶劣环境下使用，工作温度-30~55℃，具备IP64以上防护等级 11、提供与型号一致的无线型号的SRRC检测报告 | 台 | 13.00 |
| 九、背景音乐系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 海康威视DS-KBS3200-CL | 1、名称：室外落地草坪音箱 2、规格：额定功率25W-30W， 输入电压70-100V；灵敏度86dB，频率80-10000HZ | 台 | 13 |
| 2 | 低噪声放大器 | 海康威视DS-KBI3F01 | 1、名称：前置放大器 2、参数：5个话筒口，3个辅助口，2个优先口，2个输出，各通道独立音量控制，自动默音，有强插功能 | 站 | 1 |
| 3 | 扩声系统设备 | 海康威视DS-QA3ID01 | 1、名称：播放器 2、参数：兼容DVD、CD、VCD、KDVD、MP3等多种格式光碟；可播放U盘里各种音乐格式文件；LED曲目显示，多种播放模式：抗震 | 台 | 1 |
| 4 | 扩声系统设备 | 海康威视DS-KBM9503-GS | 1、名称：寻呼话筒 2、参数：可实现双向通话，可对终端进行呼叫或接受终端呼叫 | 台 | 1 |
| 5 | 模块 | 海康威视DS-KBD6F00 | 1、名称：消防报警信号输入 2、参数：满足火灾自动报警消防联动要求 | 台 | 1 |
| 6 | 扩声系统设备 | 海康威视DS-KBD6F00 | 1、名称：报警信号发生器 2、参数：报警音频，三种以上，具有播放结束报警提示音功能，可选择手动或自动播放提示音，手动报警优先高于自动报警 | 台 | 1 |
| 7 | 扩声系统设备 | 海康威视DS-KBA6242 | 1、名称：定压功放（250W） 2、参数：额定输出功率；250W；电源；AC220V-240V | 台 | 1 |
| 8 | 避雷器 | 海康威视DS-KBD3L00 | 1、名称：室外电源防浪涌保护器 2、参数：1.规格参数In=10kA,8/20μs,Up≤0.75kV 其他：含所有设备配套的全部附件，满足招标图纸及技术要求 | 个 | 1 |
| 9 | 扩声系统设备 | 海康威视DS-KBD3A10 | 1、名称：时序电源 2、定时器自动控制或人工控制，开关电源指示灯常亮 | 台 | 1 |
| 10 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：多芯线 2、规格：RVVS2*1.5 3、安装方式：管内安装 | m | 1956.32 |
| 十、无线AP |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件 | 迈普MPSec IFW400-F6-AC | 1、名称：防火墙 2、参数：防火墙吞吐量≥2Gbit/s，最大并发连接≥200万，每秒新建连接≥3万，IPSEC VPN吞吐量≥400M;固定端口4GE+2Combo，扩展插槽≥2个，接口最大可扩展到：4个万兆+28千兆，支持2个USB接口;支持硬盘300G，支持硬件电口Bypass卡;配置VPN隧道数4000个；配置100个虚拟防火墙;支持能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址/地址段、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置;支持根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式;持双机热备，可配置主主、主备方式，双机会话同步，支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换. 技术要求： 1、要求设备配置固化10/100/1000M电接口≥6个，固化千兆光口≥2个,支持1个console口和1个USB口，桌面级设备。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章） 2、防火墙最大吞吐量≥800Mbps，每秒新建连接数≥1.2万,并发连接速率≥18万；支持IPsec VPN和SSL VPN，实配IPSec VPN隧道数≥16路，实配SSL VPN用户接入数≥16路。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章） 3、设备支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式。 4、支持流量镜像，支持802.1d标准生成树协议，支持VLAN接口，支持VLAN子接口，支持QinQ，支持VLAN Trunk功能，支持二层、三层物理子接口技术，可以虚拟多个逻辑接口，支持聚合接口，支持聚合子接口。 5、 支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、静态多播路由、动态多播路由以及路由监控（提供产品功能截图证明材料，并加盖厂商公章）。 6、 IPv6支持：接口、DHCP客户端、PPPoE客户端、设备管理、升级管理、配置文件、SNMP、告警管理、许可证、高可用性、集中管理、虚拟系统、证书管理、CA中心、DNS、DHCP、静态路由、策略路由、动态路由（RIPng、OSPFv3、BGP4+）、IPSec、6to4隧道技术、ISATAP隧道技术、手工隧道、长连接、接口联动、邻居表、链路健康检查、802.1X认证、Web认证、会话限制、IPv6地址对象/地址组、服务/服务组、应用、时间、关键字组、URL分类、本地认证、手工绑定、反病毒、漏洞防护、防间谍软件、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控、安全策略、NAT64、DNS64、安全认证、SSL解密策略、IP-MAC绑定、黑白名单、QoS、攻击防护、局域网广播防护等功能。 7、支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制；支持对符合安全策略的流量进行漏洞防护、防间谍软件、URL过滤、反病毒、内容过滤、文件过滤、邮件过滤、行为管控、联动终端控制，实现对应功能的高级访问控制；支持安全策略的模糊搜索、按条件搜索、高级搜索、复制、调序。按条件搜索、高级搜索支持搜索下钻；支持冗余策略分析。 8、 支持应用特征库，防火墙默认的标准库数量超过6900；能够检测并阻断Web访问、在线聊天、P2P下载、网络游戏、网络视频、网络炒股等各种网络应用。支持对应用软件更新的控制，包括windows系统更新、360安全卫士更新、360杀毒更新、360软件下载更新、驱动精灵更新、瑞星软件更新以及卡巴斯基杀毒等软件的更新。支持对代理软件，翻墙工具的识别和管控（提供产品功能截图证明材料，并加盖厂商公章）。 9、支持基于Web的无客户端方式的用户认证，在使用Web认证客户端时支持NAT探测。支持AD联动。通过AD服务器进行单点登录认证。认证服务器支持本地认证、RADIUS、TACACS+、LDAP、Active Directory、POP3和证书认证类型。支持为认证服务器支持用户、用户组和用户角色。支持802.1x认证，支持两种接入控制方式：基于端口和基于MAC。支持手工绑定用户、IP和认证服务器。对手工绑定的用户免认证。免认证用户也可以开启强制认证后进行认证。 10、支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施。 11、 支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万（提供产品功能截图证明材料，并加盖厂商公章）。 12、支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。 13、 支持IPSec VPN功能，支持基于主模式（Main Mode）、积极模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；支持本地CA并可为参与IPSec VPN隧道建立的设备颁发用于身份认证的证书。 14、 支持SSL VPN，支持使用SSL VPN客户端与防火墙建立SSL VPN加密隧道，支持对远程用户进行单因子认证（口令认证或证书认证），或双因子认证（证书认证+口令认证）。口令认证支持本地认证服务器，也支持第三方认证服务器；支持USB-key证书。（提供产品功能截图证明材料，并加盖厂商公章） 15、支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。 16、提供公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 | 套 | 1 |
| 2 | 控制器 | 迈普IGW500-100 | 1、名称：无线控制器 2、参数：集中转发模式下最大可支持管理AP数≥72，本地转发模式下最大可支持管理AP数≥600;单台设备千兆电口数≥3；USB接口数≥2；并需提供1个RJ-45 Console管理口;每秒新建连接数≥1.5K，最大并发连接数≥50K;单台设备在线并发用户数≥4K;内置本地认证服务器，且最大账号数不少于65000个；默认授权 8AP; 技术要求： 1、 要求设备采用标准1U机架式设计；为保证设备坚固耐用，要求设备采用金属外壳；要求设备配置固化10/100/1000M电接口≥5个，最大支持的WAN口数量≥2个；要求设备配置USB接口≥1个（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 2、为满足业务使用需求，要求支持基本IPv6，要求设备支持带宽≥1000M；（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 3、 网关模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥32个，最大带机人数≥100人；旁挂模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥64个，最大带机人数≥200人提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 4、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑、支持AP自动发现可接入的AC，支持AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置，AP可以定时重启，支持AP逃生和二层漫游。 5、 可靠性方面，支持多WAN上行，支持多WAN负载均衡、互联网线路检测、支持IPsec VPN。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章） 6、QoS支持基于AP的带宽限速，支持基于WLAN的带宽限速，支持无线终端的Qos控制（实现终端带宽限速），支持接口带宽和用户带宽限制。（提供产品功能界面截图证明，并加盖厂商公章） 7、 安全功能上支持应用/URL 识别与控制，支持ACL 访问控制，支持针对内容过滤，如关键字、邮件、文件类型等，支持应用审计、入侵防御检测（单包攻击、FlOOD攻击、URPF攻击等常规攻击手段检测）、IPv4/IPV6攻击黑名单；支持接口流量过滤，WAN口默认禁ping。（提供产品官网功能介绍截图和链接证证明或提供产品功能界面截图，并加盖厂商公章） 8、 支持用户管理，支持基于SSID的二层隔离，支持基于AP用户数限制和基于SSID用户数限制，支持基于接入用户数的射频间负载均衡和用户弱信号下线，可查看用户协商速率、认证结果、在线时间、wifi协商模式和禁止用户接入；支持多SSID，支持隐藏SSID；（提供产品功能界面截图证明，并加盖厂商公章） 9、射频管理，支持手动设置发射功率、自动设置工作信道和雷达规避 10、 用户认证，支持WPA PSK、WPA2 PSK认证，支持内置和外置portal认证，支持智能自动漫游技术无需终端重新认证，支持用户免认证，认证支持外置Radius认证，AP有线接口支持802.1X或portal认证以及端口禁用，内置portal支持页面定制以及可选择免密wifi。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明或提供产品功能界面截图，并加盖厂商公章） 11、 设备管理，设备支持零配置开局，支持配置向导；支持云管平台管理，可实现设备远程管理、设备远程升级，设备告警通知等功能，支持微信小程序、APP管理。 12、 提供原厂边缘路由器产品的入网许可证。 | 台 | 1 |
| 3 | 路由器 | 迈普IGW500-500 | 1、名称：企业级路由器 2、参数：一进八出宽带路由器，自带网管和下联功能，可建立八台电脑或其他网络设备等的高速互联、资源共享，需配直流电源，4。模块有两个POB端口 技术要求： 1、 要求设备采用标准1U机架式设计；为保证设备坚固耐用，要求设备采用金属外壳；要求设备配置固化10/100/1000M电接口≥8个、固化千兆SFP光口≥2个，最大支持的WAN口数量≥9个（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 2、为满足业务使用需求，要求支持基本IPv6，要求设备支持带宽≥1.5GB（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 3、 网关模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥92个，最大带机人数≥500人；旁挂模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥192个，最大带机人数≥1000人提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）； 4、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑、支持AP自动发现可接入的AC，支持AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置，AP可以定时重启，支持AP逃生和二层漫游。 5、 可靠性方面，旁挂模式支持主备AC模式,支持多WAN上行，支持多WAN负载均衡、互联网线路检测、一线多拨、支持IPsec VPN。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章） 6、QoS支持基于AP的带宽限速，支持基于WLAN的带宽限速，支持无线终端的Qos控制（实现终端带宽限速），支持接口带宽和用户带宽限制。（提供产品功能界面截图证明，并加盖厂商公章） 7、 安全功能上支持应用/URL 识别与控制，支持ACL 访问控制，支持针对内容过滤，如关键字、邮件、文件类型等，支持应用审计、入侵防御检测（单包攻击、FlOOD攻击、URPF攻击等常规攻击手段检测）、IPv4/IPV6攻击黑名单；支持接口流量过滤，WAN口默认禁ping。（提供产品官网功能介绍截图和链接证证明或提供产品功能界面截图，并加盖厂商公章） 8、 支持用户管理，支持基于SSID的二层隔离，支持基于AP用户数限制和基于SSID用户数限制，支持基于接入用户数的射频间负载均衡和用户弱信号下线，可查看用户协商速率、认证结果、在线时间、wifi协商模式和禁止用户接入；支持多SSID，支持隐藏SSID；（提供产品功能界面截图证明，并加盖厂商公章） 9、射频管理，支持手动设置发射功率、自动设置工作信道和雷达规避 10、 用户认证，支持WPA PSK、WPA2 PSK认证，支持内置和外置portal认证，支持智能自动漫游技术无需终端重新认证，支持用户免认证，认证支持外置Radius认证，AP有线接口支持802.1X或portal认证以及端口禁用，内置portal支持页面定制以及可选择免密wifi。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明或提供产品功能界面截图，并加盖厂商公章） 11、 设备管理，设备支持零配置开局，支持配置向导；支持云管平台管理，可实现设备远程管理、设备远程升级，设备告警通知等功能，支持微信小程序、APP管理。 12、 提供原厂边缘路由器产品的入网许可证。 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 迈普IS420-30TXF-AC | 1、名称：设备网核心交换机 2、参数：含1块12光口板+1块12电口板、电源和引擎 技术要求： 1、 要求设备千兆电口≥24个， SFP+万兆光口≥6个，USB配置接口≥1，Console配置口≥1，冗余交流电源输入，不接受RPS电源方式。支持电源主备电源切换。 提供设备正面清晰图片，并加盖厂商公章。 2、交换容量≥792Gbps/7.92Tbps，包转发率≥384Mpps/3840Mpps。 3、支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN，支持STP/RSTP/MSTP。 4、支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng和BGP4+、OSPFv3、BGP、OSPF等动态路由协议； 5、支持BGP、OSPF协议的密文验证，提供第三方检测报告。 6、支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道，支持IPV4/IPV6双栈功能。 7、 支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明），同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持≥128台设备虚拟成一台设备。（提供技术说明和产品官网网站说明截图和链接），并加盖厂商公章。 8、支持MAC绑定，ACL，流分类，QOS，支持抗大流量攻击，支持抗Ping Flood攻击，支持抗SYN Flood攻击，支持畸形包过滤。 9、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能，提供第三方检测报告。 10、 支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护，支持MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF协议支持国密认证算法，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏，以上提供产品官网功能介绍截图和链接证明； 11、 为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持SDN功能，支持Netconf协议，支持SDN控制器的统一管理。 12、 支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换，支持二层VXLAN网关，支持ZTP,可实现零配置，零IP开局（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章） 13、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示。 14、 支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS； 15、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能； 16、提供工信部要求的电信设备进网许可证。 | 台 | 1 |
| 5 | 模块 | 迈普SFP-S2-GE | 1、名称：千兆光模块 2、参数：光模块- eSFP-GE-单模模块: 1310nm, 10km | 台 | 4 |
| 6 | 路由器 | 迈普IAP300-826-PTE | 1、名称：室外无线AP 2、参数：支持802.11a/b/g/n协议,整机最大传输速率≥600Mbps;IP防护等级≥68;最大接入用户数≥256;支持虚拟AP技术，SSID数≥32；支持胖瘦一体化;支持Portal、802.1x、CA证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥等多种认证方式；支持基于应用/协议/端口/时间段的ACL策略;支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制; 技术要求： 1、 室外型无线接入设备，要求支持2个10/100/1000Base-T以太网口,1个千兆光口，支持802.3at PoE供电； 2、 设备支持802.11a/b/g/n/ac/ax标准，WIFI6产品，整机≥1775Mbps。 3、 支持多SSID，支持隐藏SSID，可基于SSID进行用户VLAN的划分，支持每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，支持基于SSID的二层隔离，最大支持SSID数量≥32个；（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章） 4、支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于SSID的用户数限制，支持基于射频卡的用户数限制，支持弱信号下线和禁止接入。 5、支持多种安全功能，支持用户二层隔离（同AP同SSID），支持基于AP、SSID、终端QoS带宽控制策略，支持基于全局和SSID的黑名单，支持AP逃生。 6、设备要求支持桥模式，支持静态IP地址或DHCP获取，支持802.1Q的VLAN，支持VLAN透传，能同时透传tag和untag报文，支持IPv6基本协议。 7、支持Web管理，AP设备应支持软件版本升级功能，可通过本地和远程进行。 8、要求采用防水、防尘、防潮、防雷、阻燃设计，满足IP68防护等级要求，支持宽温工作环境，设备可以在-40℃～70℃的温度区间和0%～100%的湿度区间正常工作（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）。 9、AP支持云管平台管理，可通过云管平台进行设备重启、升级等操作。 10、提供与型号一致的SRRC报告、无线电核准证书。 | 台 | 8 |
| 7 | 交换机 | 迈普IS160-10TP | 1、名称：8口千兆POE接入层交换机 2、参数：8个千兆电口，支持POE+，2个千兆SFP端口 技术要求： 1、交换容量≥5.6Gbps，包转发率≥4.2Mpps 2、 支持POE故障检测功能，实现当POE受电端设备出现假死、无流量转发时可自动重启受电设备； 3、支持端口隔离模式，切换为端口隔离模式后，1-8口相互隔离，但均能与上联电口通信； 4、支持端口延长模式，切换为端口隔延长后，1-8口信息传输距离≥250米； 5、 端口防雷等级≥6KV | 台 | 4 |
| 十一、户内安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 入侵探测设备 | 国产优质/定制 | 1.名称:吸顶式红外幕帘探测器 2.类别:•1米*11米（3英尺*35英尺）幕帘式探测范围 •温度补偿 •护盖防拆开关 •拥有一步探测技术（FSP）的嵌入式微控制器 •防气流和昆虫的干扰 •双体式设计 3.安装方式:吸顶式 4.详见图纸 | 套 | 1986 |
| 2 | 开关电源设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：紧急按钮开关 2、规格参数：紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 台 | 896 |
| 3 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：多芯线 2、规格：RVV2*1.0 3、安装方式：管内安装 | m | 16217.52 |
| 4 | 配线 | 国产优质/定制 | 1、名称：多芯线 2、规格：RVV4*1.0 3、安装方式：管内安装 | m | 3136.32 |
| 十二、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口执行机构设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：双门磁力锁及配套支架 | 台 | 9.00 |
| 2 | 出入口执行机构设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：双门磁力锁及配套支架 2、参数：锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 87.00 |
| 3 | 出入口执行机构设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：单门磁力锁及配套支架 | 台 | 3.00 |
| 4 | 输出设备 | 海康威视/DS-K1T806M | 读卡器 | 台 | 36.00 |
| 5 | 出入口执行机构设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：出门按钮： 2、规格参数：规格: 86mm*86mm; 符合标准电气底盒尺寸: ABS防火材料 | 台 | 99.00 |
| 6 | 出入口执行机构设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：单门磁力锁及配套支架 2、参数：最大拉力: 280kg直线拉力;工作电压: DC12/24V±10%;工作电流: 12V/960mA 、 24V/ 500mA:开门方式:90°;适用范围:木质门、玻璃门、金属门等 | 台 | 10.00 |
| 7 | 出入口执行机构设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：双门磁力锁及配套支架 2、参数：最大拉力: 280kg直线拉力;工作电压: DC12/24V±10%;工作电流: 12V/960mA 、 24V/ 500mA:开门方式:90°;适用范围:木质门、玻璃门、金属门等 | 台 | 114.00 |
| 8 | 出入口目标识别设备 | 海康威视/DS-K1T806M | 1、名称：门禁读卡器 2、参数：输出接口：标准维根26BIT输出 可嵌入86盒内，无键盘，指示灯与蜂鸣器提示 | 台 | 32.00 |
| 9 | 开关电源设备 | 国产优质/定制 | 1、名称：开关电源 2、规格：12V/10A 3.详见图纸 | 台 | 9.00 |
| 10 | 出入口控制设备 | 海康威视/定制 | 1.名称:双门控制器 2.规格:带数字门禁联网功能:可控制门数量: 2个;可接读卡器数量: 4个;可控制门输 出: 2组;驱动继电器输出、门磁报警输出;带消防联动接口;可存储注册卡5万 张以上，储存记录数5万条以上;开门延时时间: 1-600秒可调; 强制关、开门功能;远程开门功能:门长时间未关闭报警功能 3.详见图纸 | 台 | 15.00 |
| 11 | IC卡 | 海康威视/定制 | 卡片（钥匙圈形式），每户暂按3张配置、物业100张 | 张 | 1444.00 |
| 十三、梯控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 梯控系统 | 国产优质/定制 | 梯控系统： 1、此系统包含（网络控制器、楼层控制器、电梯开关量接口、梯控控制器、开关电源、电梯轿厢读卡器） | 台 | 13 |
| 十四、总包配合费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 国产优质/定制 | 配套、进场、验收等相关费用 | 项 | 1 |

- 注：上述采购清单中要求提供的相关证书等证明材料需加盖投标人公章的均为CA签章，且相关资质证书等证明材料具备有效期限的均需在有效期内，未按要求提供的做无效标处理。

- 六、项目实施及服务要求

- 项目实施总体要求

（1）投标人应在项目实施前向采购人提交详尽的项目实施方案，采购人审核同意后方可进行项目实施工作。投标人应在实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作的内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。投标人能够针对本项目提供完整、详细、准确、可行的整体解决方案并负责工程实施，包括但不仅限于系统方案制定、软件开发、用例测试、设备配置、系统联调、业务开通及割接等工作。

（2）项目须由中标人实施不允许整体转包，如发现项目转包情况，采购人有权解除合同、没收履约保证金并追究中标人的违约责任。

（3）项目实施所需的工具、仪表及其他安装调试设备材料等应由投标人自行解决。投标人在实施过程中应严格执行相关的安全实施规范，在实施过程中和质保期间所产生的一切安全责任均由投标人自行承担。

（4）若在项目实施过程中发现招标文件中遗漏或缺少系统正常运行必要的软件模块、接口，硬件配件或服务等配套产品，供应商有义务在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考。若项目系统因缺少必要软件模块、接口、硬件配件或服务等配套产品而导致采购人系统无法正常运行的，投标人有义务保证采购人系统的完整性，须承诺免费提供。

（5）在项目竣工验收合格及移交前所有采购产品的运输、保管、保险、安装、集成和调试等均由中标人负责。

（6）投标人应确保产品质量，保证本项目中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。通过国家有关部门检测合格的原产地设备，能够与采购人现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。投标人如发生所供商品与本项目的要求不符，采购人（代建单位、使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

2. 项目进度要求

中标人在合同签订生效后至2025年12月30日前完成项目所有建设内容，其中4号楼计划工期至2025年3月30日，样板房计划工期至2024年12月30日，具体进度以现场工程师指令为准。建设内容包括软硬件产品供货、设备上架、安装调试、系统集成和技术培训等工作，并实现系统上线试运行。若因使用方原因或不可抗力因素影响，整体项目延期，中标人供货周期可按整体项目延期情况顺延，中标人不承担延期责任。

- 2.3. 项目验收要求

- 1、项目实施完成后，由采购人根据国家关于项目验收的有关规定、招标文件要求以及合同规定进行验收。合同条款承诺及国家有关的质量检验标准均为验收的依据。验收具体工作由双方派代表参与。

- 2、项目完工后由中标人对软硬件系统进行测试，应确保项目各系统功能性能、质量和安全性等满足合同要求，经采购方及使用方确认测试合格，并不间断试运行30天后可向采购人书面申请验收，经采购人确认后，由采购人组织验收小组进行项目竣工验收；验收合格后，双方共同签署《项目验收报告》，验收合同的设施设备及相关资料完成移交并经业主单位确认后进入项目质保期。

- 3、项目验收时，中标人应按采购人和监理方（如有）要求将所有项目文档完整移交采购人。

- 2.4. 售后服务要求

（1）本项目免费质保期要求：一年（质保期自项目竣工验收合格并移交之日起计算）。

（2）投标人应配备专门的技术服务部门负责对用户的全方位的技术支持和服务，通过电话服务、远程服务和现场服务向采购方提供快速、高效的维护服务，及时准确解决系统出现的各种故障，进行平台的完善性升级，保障系统长期安全、可靠、高效运行。维保服务内容包括但不仅限于系统免费迭代升级、改版、功能完善、性能提升、故障排除、性能调优、接口对接、技术咨询等，并负责软件在不超出系统功能范围的二次开发、集成，处理、协调与各系统软件供应商的关系。

（3）响应时间：能够免费提供7×24小时技术支持服务，应在接到采购人或系统使用单位故障通知半小时内做出响应，紧急问题2小时内到达现场，24小时解决问题，特殊情况不超过48小时；故障发生后24小时内不能解决的，软件故障则免费完成项目应急预案落地，硬件故障则免费提供备机到现场使用，直至系统恢复正常运行。

（4）定期巡检：中标人应在质保期内每年提供不少于2次的系统巡检服务，并向采购人提交巡检报告。系统巡检预防性维护服务的内容主要包括对系统软件、物理服务器的运行状况进行跟踪了解，及时发现各种隐患问题，并进行相应整改解决（巡检报告作为付款的重要依据）。

（5）中标人提供的设备及软件在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。

2）退货处理：中标人应退还招标人支付的合同款，同时应承担该项目的直接费用（检验、货款利息及银行手续费等）。

- 七、 履约保证金

- 签订合同前，中标人需向采购人缴纳合同总金额1%的履约保证金，项目终验合格无任何问题退回，不计息。

- 付款方式

- 合同签订生效后中标人进场施工并经现场代建单位确认，同时采购人收到业主单位相关款项后，采购人向中标人支付合同款项的30%；项目验收合格后3个月内采购人向中标人支付合同款项的60%；剩余部分作为质保金，质保到期后3个月内给付（均无息）。

- 任何一笔款项支付前，乙方均需提供等额有效的增值税专用发票和相关的项目付款资料。

- 本项目为总价包干，原设计图纸范围内的全部内容已包含在合同总价范围内，不再因工程量增减或子目漏项等进行调整。

- 违约责任

（1）采购人无正当理由拒收建设成果的，采购人向中标人偿付拒收的货款总值的百分之五违约金。

（2）中标人逾期提交阶段建设成果的，中标人应按照合同总额每日万分之五向采购人支付违约金。逾期超过约定日期30天不能提交建设成果的，采购人有权解除合同并保留进一步追究中标人违约责任的权力。中标人提交的建设成果如不能通过评审或验收的，视同未提交。中标人因逾期交货或因其他违约行为导致采购人与最终用户解除合同的，中标人应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

（3）中标人逾期交付货物的或逾期完成项目建设的，每逾期1天，中标人向采购人偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，每逾期一天货物款延迟一个月支付；逾期5天以上15天以下的，中标人向采购人偿付合同款总价5%的滞纳金，每逾期一天货物款延迟3个月支付；如中标人逾期交货15天以上的，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达中标人时生效。

（4）中标人所交的设备规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒收，中标人愿意更换但逾期交货的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换的，采购人可单方面解除合同。

（5）在系统试运行期间，如因中标人技术原因导致系统重大故障或对系统使用单位业务正常运行造成影响或损失的，中标人应承担全部责任，并且采购人有权保留进一步追究中标人的违约责任的权力。

- 最高限价

本次招标最高限价为人民币叁佰叁拾万壹仟壹佰玖拾玖元（￥3301199.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（投标报价包含材料、货物运输、配送、验收、送检费、安装、调试、培训、售后服务、税费等与项目建设相关的一切费用）。