货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 数量 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓床改为上下铺铁床 | 原有公寓床拆除改造为上下铺铁床，配件逐一拆卸，按类别、规格分类打包，不允许丢件。 1.原公寓床改造为上下铺铁床增加单人床位规格尺寸：1915mm*900mm*450mm（±3㎜）。 2.主要原材料采用国标方钢: (1)床立柱采用30*50*1.5mm(±0.1mm）方钢管。 (2)床主杠采用30*50*1.5mm(±0.1mm）方钢管。 (3)床头护栏横梁四框规格尺寸：约797mm*270mm，采用25*25*1.5mm(±0.1mm）方钢管，床头两根竖管采用20*20*0.8mm方钢管(±0.1mm）。 (4)床屉横梁采用25*25*1.5mm(±0.1mm）方钢管（不少于五根）。 (5)外胶套:具备防滑、防移动可避免产生噪音。 3.漆面采用热固性喷塑粉末，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击。工艺先进，防腐蚀、防锈、不掉色、不起皮。 4.颜色为浅灰色，签合同前现场查看，同原有床颜色相近。 5.床头分体安装在上床下端四个立柱中的床头、床尾两柱间镶嵌式衔接床头横梁框体左右两端边缘与镶嵌立柱间隙不大于3mm）。床腿与床身采用插库式连接方式，保证其稳定性。直接将单人床插放在床下位置。床头下端床腿处两根横梁采用25*25*1.0mm(±0.1mm）方钢管连接。四腿中每个腿各用两根尼龙扎带勒紧固定。 6.拆除现有旧床搬运至学校指定地，具体情况由学校工作人员现场指导，所有搬运过程须严格按照学校现场指导进行，供应方施工过程出现任何人员及设施故障全部由供应商负责，学校不承担任何法律及相关责任。 7.成品保护：中标供应商应保证在搬运时不破坏寝室、门、走廊、楼梯、地砖等墙体及其他设施。如因搬运造成破损，将由中标供应商恢复原物并保证颜色一致。 8.提供第三方检测机构出具的上下铺铁床、钢管、静电粉末、床立柱外胶套检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测项目： （1）上下铺铁床检验项目：金属件外观性，金属喷漆（塑）涂层（冲击强度，附着力，硬度，耐腐蚀），力学性能（双层床稳定性）。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC、邻苯二甲酸酯、多环芳烃、金属涂层中性盐雾。 （2）钢管检验项目：化学成分、力学性能（抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、冲击吸收能量、硬度）、硬度、乙酸盐雾。 （3）静电塑粉检验项目：外观、耐碱性、耐酸性、硬度、筛余物、耐冲击性、耐湿热性。 （4）床立柱外胶套检测内容：塑料件外观、塑料材料理化性能。 | 张 | 633 |
| 2 | 床板1 | 1.规格尺寸：1900mm*830mm（±3㎜）。 2.采用环保实木多层板，厚度15mm（±1mm），单板纵横胶合。 绿色环保，甲醛释放量达到环保标准E1级标准。床板表面平整，无翘曲、无变形、无凹陷；芯条排列均匀整齐，缝隙小，芯条无腐朽、断裂、虫孔等。 3.提供第三方检测机构出具的床板检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测甲醛释放量。 | 张 | 500 |
| 3 | 床板2 | 1.规格尺寸：1880mm*885mm（±3㎜）。 2.采用环保实木多层板，厚度15mm（±1mm），单板纵横胶合。 绿色环保，甲醛释放量达到环保标准E1级标准。床板表面平整，无翘曲、无变形、无凹陷；芯条排列均匀整齐，缝隙小，芯条无腐朽、断裂、虫孔等。 3.提供第三方检测机构出具的床板检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测甲醛释放量。 | 张 | 100 |
| 4 | 床板3 | 1.规格尺寸：1870mm*840mm（±3㎜）。 2.采用环保实木多层板，厚度15mm（±1mm），单板纵横胶合。 绿色环保，甲醛释放量达到环保标准E1级标准。床板表面平整，无翘曲、无变形、无凹陷；芯条排列均匀整齐，缝隙小，芯条无腐朽、断裂、虫孔等。 3.提供第三方检测机构出具的床板检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测甲醛释放量。 | 张 | 100 |
| 5 | 床板4 | 1.规格尺寸：2200mm*950mm（±3㎜）。 2.采用环保实木多层板，厚度15mm（±1mm），单板纵横胶合。 绿色环保，甲醛释放量达到环保标准E1级标准。床板表面平整，无翘曲、无变形、无凹陷；芯条排列均匀整齐，缝隙小，芯条无腐朽、断裂、虫孔等。 3.提供第三方检测机构出具的床板检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测甲醛释放量。 | 张 | 30 |
| 6 | 床垫1 | 1.规格尺寸：1900mm*900mm*50mm（±3㎜）。 2.面料要求：采用2/2斜纹组织织制，正反面纹路均清晰的双面军绿斜纹布，纱支：21*21，密度：157*85，织物组织：斜纹，重量：不小于130g/㎡，染整工艺长车轧染全工艺，工艺：立体长方形，四面起墙，四面上下缝制明细，横向采用双头拉链，拉链要求：无毒，不含偶氮，不含镍，不含甲醛,要求过检针，每4000码的重量不得小于40KG，拉链布带不得含有荧光剂，采用涤纶线进行缝制。 3.填充物要求：填充物为化学纤维白棉，必须阻燃，膨松度符合国家标准。 4.提供第三方检测机构出具的床垫检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测项目外观要求、甲醛释放量。 | 个 | 500 |
| 7 | 床垫2 | 1.规格尺寸：2200mm*950mm*50mm（±3㎜）。 2.面料要求：采用2/2斜纹组织织制，正反面纹路均清晰的双面军绿斜纹布，纱支：21*21，密度：157*85，织物组织：斜纹，重量：不小于130g/㎡，染整工艺长车轧染全工艺，工艺：立体长方形，四面起墙，四面上下缝制明细，横向采用双头拉链，拉链要求：无毒，不含偶氮，不含镍，不含甲醛,要求过检针，每4000码的重量不得小于40KG，拉链布带不得含有荧光剂，采用涤纶线进行缝制。 3.填充物要求：填充物为化学纤维白棉，必须阻燃，膨松度符合国家标准。 4.提供第三方检测机构出具的床垫检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测项目外观要求、甲醛释放量。 | 个 | 30 |
| 8 | 衣柜 | 1.规格尺寸：780*600*1660mm（±3㎜）。 2.钢制部分采用一级冷轧钢板，厚度0.8mm，与四周接触紧密，无透亮缝隙。板材不允许有拼接现象。签合同前现场查看，同室内原有衣柜、外观颜色相近。 3.零部件采用全自动数控设备进行剪板、冲切、折弯等工艺后进行无痕点焊机焊接校正完成。 4.锁具：门锁为舌型明锁，方便使用，利于管理。 5.所有柜门面板与边框缝隙约为1.3mm（±0.1mm），门板带横纹造型以增加门板强度。 6.所有内框边全部压边打磨，防止刮手。 7.整体制造工艺要求：三层喷漆工艺。 8.提供第三方检测机构出具的衣柜检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测项目附着力。 | 个 | 680 |
| 9 | 学习桌 | 1.规格尺寸：1200*600*750mm（±5mm）。； 2.材质：桌面台板：采用高密度防静电吸尘PE，整体吹塑成型；桌面框架采40*20*1.5mm（±0.1mm）薄壁焊接矩管；双面桌堂采用1.0mm厚冷轧薄钢板；桌樘结构十字花型，前后左右互不相通。桌腿间横撑和横梁40*40*1.5mm（±0.1mm）方管焊接。桌腿采用40*40*1.5mm（±0.1mm）薄壁焊接方管；桌腿下端底部有内置塑料底角。 3.表面处理：所有零部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺，安装后，柜体牢固、可靠，表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，光洁平滑。钢板经打磨、陶化后，采用静电喷涂工艺，使环氧树脂粉末通过静电作用吸附到铁板表面，再经过雾化处理，使环保塑粉均匀的溶化到铁板表面，经过180-220度的高温处理。 4.提供第三方检测机构出具的学习桌检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测项目外观要求、甲醛释放量。 | 张 | 730 |
| 10 | 方凳 | 1.规格尺寸：330*240*420mm（±5mm）。。 2.凳面采用13mm实芯理化板，四边铁包边。 3.固定脚，钢架采用20*40*1.5mm（±0.1mm）厚的方管焊接而成，高度420mm。 4.底部带有优质橡胶脚垫，耐磨、防滑性好，除噪音设计。所有金属表面除油除锈，静电喷塑处理，高温固化成型。结实稳固。 5.提供第三方检测机构出具的方凳检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测项目外观要求、甲醛释放量。 | 把 | 1190 |
| 11 | 特体上下铺铁床（含床板和床垫） | 1.特体上下铺铁床（型材）（长2200*宽900*高1850mm（±3㎜），建议护栏高40cm）； 2.主要原材料采用国标方钢: (1)床立柱采用30*50*1.5mm方钢管 (2)床主杠采用30*50*1.5mm方钢管 (3)床屉横梁采用25*25*1.5mm方钢管（不少于五根）。 (4)外胶套具备防滑、防移动可避免产生噪音。 3.漆面采用热固性喷塑粉末，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击。工艺先进，防腐蚀、防锈、不掉色、不起皮。 4.颜色为浅灰色，签合同前现场查看，同原有床颜色相近。 5.配套床板、床垫，质量和上述床板、床垫一致。 6.提供第三方检测机构出具的上下铺铁床、钢管、静电粉末、床立柱外胶套检测报告，检验和判定依据、检验结论符合国家相关标准要求，检测项目： （1）上下铺铁床检验项目：金属件外观性，金属喷漆（塑）涂层（冲击强度，附着力，硬度，耐腐蚀），力学性能（双层床稳定性）。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC、邻苯二甲酸酯、多环芳烃、金属涂层中性盐雾。 （2）钢管检验项目：化学成分、力学性能（抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、冲击吸收能量、硬度）、硬度、乙酸盐雾。 （3）静电塑粉检验项目：外观、耐碱性、耐酸性、硬度、筛余物、耐冲击性、耐湿热性。 （4）床立柱外胶套检测内容：塑料件外观、塑料材料理化性能。 | 套 | 6 |

质量保证期：3年

交货时间：中标后25个工作日。

交货地点：吉林工程技术师范学院指定地点。

交货方式：中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

商务要求:

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 商务要求 | 1.投标供应商所投的商品需完全满足采购需求清单中型号及参数要求，同时需提供货物需求及技术规格要求一览表，不满足要求的为无效报价。(验收时提供以上产品第三方检测机构出具的产品检测报告原件，无合格检测报告原件视为虚假应标，合同无效并解除合同)。 2.资格审查文件(缺项或未上传的视为无效报价):本次招标要求投标人具备有效的营业执照。 3.产品及售后要求:为确保产品质量，所有产品必须为原厂全新产品的包装，非后期改装，原厂原封不得开箱，否则不予验收。 4.供应商参与视为完全同意以上商务条款，违约处理规则：供应商存在不按要求报价、中标（成交）后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人将向平台或政府采购管理部门举报且追究其责任。 |