- 一、项目概况

- 项目名称：盐城市第三人民医院行政楼六楼会议室LED屏采购项目。

- 采购内容：内屏幕尺寸3.84M*2.08M

- 预算金额：人民币4.2万元

- 交付时间：自合同签订之日起10日内完成供货、安装及调试，并通过采购人验收。

- 二、数量及设备技术要求

| 室内全彩LED显示屏报价清单(显示屏内尺寸宽3.84m*高2.08m) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 品 牌 | 型 号 | 设 备 参 数 | 数 量 | 单 位 |
| 1 | ★室内表贴全彩LED屏 | 海康威视，利亚德，强力巨彩 |  | - 1、像素点间距：≤1.8mm； - 2、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； - 3、水平视角≥170°；垂直视角≥170°； - 4、对比度≥9000：1； - 5、灰度等级≥16bit，红绿蓝各256级； - 6、峰值功耗≤350W/m²；平均功耗≤150W/m² - 7、具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 - 8、显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB； - 9、防电击等级达GB4943.1标准，达到防电击保护I类设备； - 10、具有智能节能功能，具备PFC功能，功率因素≥0.95； - 11、屏体自动除湿功能。 注：1.以上技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CMA”标志的检测报告。 2.提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件。 | 7.99 | ㎡ |
| 2 | ★视频处理器 |  |  | 1、支持1路音频，2路HDMI1.4，1路DVI,1路VGA输入，支持U盘播放。 | 1 | 台 |
| 3 | 备用配件 |  |  | 提供同品牌同批次配套备用模组3张,接收卡1张，电源1台。 - 电源： - 1、可设置无视频信号时自动断电功能。 2、提供电源产品的3C认证证书复印件或扫描件。 | 1 | 套 |
| 4 | 安装附件 |  |  | 屏体内电源线、控制线、信号线等。 | 1 | 批 |
| 5 | 网络机柜 |  |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 施工及辅材 |  |  | 含壁挂钢结构，强弱电布线、线槽、高清线等项目所需的辅材。 | 1 | 项 |
| 1、投标供应商应在投标时上传：核心产品（标★）针对本次采购项目的厂家原厂品牌授权书并加盖公章。 2、以上提供的技术参数必须全部符合或高于招标参数，不得有负偏离。 |  |  |  |  |  |  |

- 三、各项要求说明

- 1、质保期：三年。

- （1）自货物验收合格之日起计算（质保期内包配件免费质保）。质保期满后，终身维护。供应商必须提供厂商针对本项目设备的三年原厂质保承诺书（函）原件并加盖公章。

- （2）供应商所提供的货物（含配件和辅材）必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到国家质量标准的要求；

- （3）供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由供应商负责。

- 2、交货要求：

（1）交付时间：自合同签订之日起10日内完成供货、安装及调试，并通过采购人验收。

（2）交货地点：盐城市第三人民医院行政楼六楼，江苏省盐城市新都西路6号。

（3）交货方式：现场安装交货。

- 3、付款方式

- 货物安装调试完成并通过采购人验收后支付合同价的90%。余款在验收合格满1年后付清。

- 4、安装与调试要求

- （1）支撑结构

大屏幕支撑结构应包含支撑、固定大屏幕的钢结构。

- （2）大屏装修施工配合要求

供应商需配合相关单位提供相关开孔尺寸等，并完成设备在安置地点的布线等。

- （3）外围包边装饰

满足边缘保护及美观要求。

- 5、大屏调试配合要求

供应商需保证以下调试的配合工作：

（1）负责调试好大屏幕显示系统与采购人各系统的网络接口，保证来源系统中任一网段、任一电脑的信号、图形都可以在大屏幕上顺畅显示。

（2）负责调试好大屏幕显示系统与所有视频源设备的视频信号接口，保证常规视频源信号（HDMI、DVI、VGA等）都可以在大屏幕上顺畅显示。

（3）配合各系统进行安全防护调试。

- 6、到货验收

（1）开箱验收：以设备清单为准。

（2）供应商对该套设备应提供给采购人经检验合格的产品。

（3）设备应具有正确完整的使用说明书。

- 7、培训

（1）由供应商安排技术人员负责安装调试指导工作，并为采购人进行现场操作及基本维修培训。

（2）供应商有责任提供日常使用、常见问题处理的技术培训。

（3）培训对象主要为采购人相关应用人员和技术人员。

（4）供应商应事先制定培训计划，并予以执行。

（5）供应商提供培训内容经招标人审核。

（6）培训的时间、人数由招标人指定，培训地点在招标人单位内。

- 8、质量保证与售后服务

（1）售后服务整体要求

①供应商应提供完整的、贯穿产品全生命周期的服务支持。

（2）售后服务响应时间要求

①发生故障时，能随时提供电话技术服务支持，提供远程诊断服务。

②电话支持无法解决的，供应商应派遣维修人员1小时内抵达现场。

（3）故障维修时间要求

①对于不涉及硬件损坏的简单故障，简单配件、易损件的损坏应能在故障发生后通过电话技术支持予以解决。

②对于需要维修人员抵达现场解决的问题，应在人员抵达后4小时内查明故障原因，提出解决方案。对于可立刻解决的应当场解决。如确因故障情况复杂，特征不明显等原因无法在4小时内查明原因的，维修人员应做出书面解释，让使用单位充分了解情况。

③对于关键的重要部件发生损坏，需要更换的，应在2日内将新部件送至使用单位并维修完毕。

④在普通备件缺少时，在使用单位提出要求时，应能在2日内将新备件送至使用单位。

（4）设备备件要求

①设备的所有部件、元器件、配件均应有足够数量的备件。

- ②主要部件和易损件应在使用单位留有必要的备件。供应商应根据经验数据，向使用单位提出备件建议，建议中应包括建议备件的种类、数量、易损件更换周期等。

- 四、其他要求

1、各报价人应自行到项目现场勘察，充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、作业条件、基础状况及任何其它足以影响报价的情况，核实实际的工作量，并根据现场的实际情况将项目可预见的相关费用考虑到报价中，成交后不再增加任何费用。

2、成交人在货物配送、安装过程中须无条件满足采购人安全使用的要求，施工安全责任由供应商负责，因整改产生的费用由供应商承担。

3、成交人在安装前须制定详细的施工方案报采购人审批后，安排具有弱电安装资质的人员施工。