采购需求

一、设备技术要求

1.外型：整体尺寸≥1630mm×750mm×1630mm（±5%）；

2.设备的材料：钣金、铝合金结构；

3.电源：

1)输入：三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线；

2)固定交流输出：三相五线  380V 接插式2组、220V接插式2组、220V插座式4组、刷卡取电模块2组（负责总开），带刷卡得电指示灯。

3)可调直流输出： 0～24V/2A连续可调2组（带有指针电压、指针电流表实时监控电源变化）；

4.接口及仪表：指针式电压表 2 只，时刻监控电网电压变化；

5.保护：熔断器作短路保护，断路器具有过载保护，漏电开关具有漏电保护功能，漏电保护动作电流≤30mA。

6.为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观检查、结构检查、电源电压适应性、照明电路安装、点电与连续转动电路连接电动机、按钮联锁电动机正、反转电路连接、接触器联锁电动机正、反转电路连接、电动机定子绕组串联电阻启动控制电路连接、按钮切换的Y-△启动控制电路的连接等方面须全部符合要求。

二、设备结构要求

设备应至少由实训屏（内置电源）、实训桌、储物柜三大部分组成。须以30mm×30mm成型方钢作为设备主要框架材料；实训屏、地盘采用焊接连接、关键部位采用三角筋用内六角螺钉加固连接，表面经高温喷塑处理，美观大方且有效起到防锈绝缘的作用；由两条35mm×35mm铝合金型材及滑槽组成网孔板固定机构；固定机构的下方是铁制双工位电源箱，每工位电源箱的布局依次为电源保护装置、电源指示装置、电源输出；实训桌桌面应采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级；实验桌底部装有至少4个导向轮，方便设备移动；

储物柜须采用标准结构和抽屉式，左侧有3层抽屉，用于存放工具以及实训资料；右侧的双拉门式设计，可同时存放两块通用挂板。设备储物柜的位置可根据需要灵活调整，外形尺寸为：1300mm×600mm×500mm（±5%）。

三、设备配套资源要求

1、在线教育平台要求（整个项目共配一套）

1.1总体平台要求为B2B2C类型，可以通过PC端或手机APP实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习等，能适用于高校师生、企业员工的各类网络学习培训。

1.2平台要求包括智能制造、工业设计、数字仿真、机电技术应用、电梯安装与维修、制冷与空调设备运行与维修、电机与电器、物联网技术、电子信息工程、电子技术应用、单片机应用技术、工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化技术、液压与气动技术、数控设备应用与维护、汽车运用与维修等技术技能类课程。学员可以通过电脑网页端、公众号或小程序端学习平台上的精品课程，或观看实时直播。

1.3教育平台要求有课程、直播、课程答疑、新闻公告、个人中心模块。可以通过电脑端、公众号或小程序等进入学习。功能如下：

（1）课程模块

（1.1）课程模块中的目录采用三级细分形式。

（1.2）一级目录包含：前瞻技术、院校专业、企业工种、行业应用、项目专题等大类；

（1.3）前瞻技术目录下有智能制造、工业设计、数字仿真等二级目录，共有电气项目设计、三维工业设计软件应用、自动化系统应用、基于MCD机电一体化概念设计的应用等14个课程；

（1.4）院校专业目录下有加工制作类、电子信息类、自动化类、机电设备类、交通运输类等二级目录，有：机电技术应用、电梯安装与维修、制冷和空调设备运行与维修、电机与电器、物联网技术、电子信息工程、电子技术应用、单片机应用技术、工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化技术、液压与气动技术、数控设备应用与维护、汽车运用与维修课程。

（1.5）企业工种目录下有电工（二级/技师）、电气工程师二级目录， 7个课程。

（1.6）行业应用目录下含有平面设计、工业机器人等二级目录， 2个课程。

（1.7）项目专题目录下含有国家重点研发计划、“1+X”、思想聚焦、专项培训、世界青年科学家峰会等二级目录，17个课程。

（1.8）课程模块中可以按照热度（或价格）对所有课程进行自动排序，按照在学人数（课程价格）进行升序或降序排列。

（1.9）在线学习课程或对课程进行评价可以获得对应的积分奖励。

（1.10）可以通过关键词在搜索框中对课程进行快速检索。

（1.12）当课程包含课件时，参与该课程学习的学员可以通过电脑端下载课件，课件包含PPT、实训指导手册、教学素材等内容。

（2）直播模块

（2.1）直播模块中的课程可以按照直播中、待开播、直播结束进行筛选。

（2.2）直播模块中的课程可以按照收费或免费进行筛选。

（2.4）直播模块中的课程可以同时结合（1）、（2）两种筛选模式进行筛选。

（3）课程答疑模块（投标文件中提供相关的软件界面截图作为证明材料）

（3.1）可以查看全部课程的答疑内容，也可以通过当前页面搜索框查看需要查看的课程答疑内容。

（3.2）提问界面采用图文形式，用户可以通过图片+文字的形式进行提问，最多可支持输入150个文字，以及3张图片（支持5M以内的图片文件）。

（3.3）对课程进行提问或对问题进行解答，用户可以获得积分奖励。

（4）个人中心模块

（4.1）个人中心页面包含：个人信息、我的学习、会员中心、消息中心、课程答疑、我的订单、企业开通、积分明细、我的证书、专属课程等栏目。

（4.2）在个人信息表上可以查看到自己的基本信息，同时还可以在这里进行签到，修改手机号码和登录密码，以及进行实名认证。

（4.3）在“我的学习”栏目中可以看到自己报名学习的课程的学习情况和学习进度，可以在此页面进行继续学习或者删除学习的记录。

（4.4）在“消息中心”栏目中可以查阅平台发送的通知和平台推送的消息。

（4.5）在课程答疑中可以查看我的提问和我的回答。

（4.6）在“我的证书”栏目中可以查看自己的课程证书。

（4.7）在“企业开通”栏目中可以查看教师分配给学员的课程，学员可以快速进入免费学习。

（5）题库模块

（5.1）可以在微信公众号和小程序端使用题库功能，题库类型有：章节练习、模拟考试、历年真题、认证考试。支持题目的形式有：单选题、多选题、判断题、简答题、填空题和材料题。

（5.2）在题库进行练习时，支持选择习题分类、习题顺序和做题数量，同时可以进行错题统计和错题集专项训练。

（6）院校功能模块

（6.1）院校后台管理系统，能对学员的信息进行修改和统计。

（6.2）在统计页面，可以查看学员的相关数据统计信息。

（6.3）在学员管理页面，可以添加或删除学员，并为学员开通课程。

（6.4）支持教师通过后台修改学员的姓名。

（6.5）支持教师导出学员的学习数据。

1.4平台课程类型包括：视频课程和直播课程。画面内容根据技术技能的特点，采用实景实物拍摄、电脑录屏或PPT画面等方式进行剪辑制作。平台课程要求包含：智能制造、工业设计、数字仿真、人工智能、机电技术应用、电梯安装与维修、制冷与空调设备运行与维修、电机与电器、物联网技术、电子信息工程、电子技术应用、单片机应用技术、工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化技术、液压与气动技术、数控设备应用与维护、汽车运用与维修等多个技术技能类课程。投标文件中提供课程详细清单：视频数量≥900个，视频时长≥16000分钟

2、要求配置电力拖动仿真软件：软件要求有满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能。软件要求收集电拖专业里最基础、最重要的12种电路，分别为电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△启动控制线路、电动机串电阻降压启动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机合在一起，生动形象。实际接线采用FLASH动画，从而提高了学生的学习兴趣。

3、要求配置机床电路仿真软件：考核软件要求具有教学功能，可介绍多种机床的工作原理、线路结构等内容。使用计算机模拟设故考核，使学生从模拟到实物阶段性地学习，跟容易接受。软件要求包括M7120平面磨床电、Z3040型摇臂钻床、6140车床、起重机、镗床、万能外圆磨床八种电路仿真。每种电路都采用FLASH动画技术，可以对电路上的开关进行操作，可以在每种电路上进设置故障，继电器、电动机及其它元器件运动状态可表示出来。从而仿真的形象、逼真。 大大提高了学生的学习兴趣。

4、电气设计仿真软件（整个项目共配一套）：

基于电气化电路仿真设计应用集成了多品牌PLC元件库、电气元件库、电气元件动画库；以及电气控制实训装置二维元件动画库；能够直接的在软件中进行设计仿真模拟。每一个电气元件还能够进行变量化的连接，软件包括了变量管理器能够自由的基于项目或者文档创建变量、能够通过变量将包含变量的元件进行相互关联。

4.1软件集成了至少四种的PLC梯形图编程标准，包括LSIS、AB、SIEMENS、三菱。还包括了方框图功能能够通过框图展示PID控制原理通过小车运动实现目标位置的过程；实时显示当前运动的加速度、速度、位置。

4.2电气元器件主要按照线路和连接段子、连接器、电缆、辅助电路组件、主电路组件、测量仪器、有源和无源组件进行分类。在辅助电路组件里面包括了各种的熔断丝，保护继电器、开发、继电器接点、传感器、换向器、螺线管、接触器线圈、继电器线圈、信号设备里面各种指示灯以及各种的信号装置、PLC组件；主电路组件里面包括了电源、发电机、整流器、全波整流桥、逆变器、变压器、马达启动器、永磁同步机、直流永磁马达、串接马达、并励马达、复励马达、异步马达、步进马达2相4线、步进马达2相5线、步进马达2相6线、步进马达2相8线等、三相异步电动机、六线式三相异步鼠笼式电机等也包括了三相电阻负载、R-L负债、三相组电容器、二极管、双极结型晶体管（BJT）、场效应晶体管（JFET）、晶闸管等。能够通过序列图对3D模型进行动作周期性的设定仿真，能够通过PWM控制伺服电机，编码器反馈，模拟位置环的控制，通过指针追踪演示其伺服PWM调节过程。

4.3软件电气包括电气符号设计模块、电气演示界面、虚拟培训器。

4.4软件集成考核功能，能够进行理论考核包括选择题、多选题、实操题；老师能够选择题库中的相关内容进行随机的出题，组合，对所教的内容进行考核。学生在规定的时间内进行答题！初级、中级、高级电工题目合计不少于1000道题（包括单选、多选、判断）。

4.5	软件集成了3D扩展模块功能，该模块集成三维设计软件插件能够直接的打开三维机械设计软件进行三维模型的设计；对所设计的模型可以导入到软件中进行3D对象设计。能够通过3D扩展模块实现与外部3D模型进行API通讯，实现对外围3D对象仿真模拟；3D的对象可以在PC端也可以在移动端。提供四种自动化设备3D模型控制案例。

4.6	软件包括电气产品工业数据库，该模块包括产品选型、数据、元件模型；有西门子PLC 314C、1512C变频器 3G3MX2-V1、ATV630、FR-E700INAMICS V20等产品元件库；并且能够直接通过Web方式浏览。

四、设备实训项目要求

1、照明电路安装连接实训；

2、日光灯连接实训；

3、单相电能表的应用；

4、电动机点动与连续转动电路连接实训；

5、按钮联锁的电动机正、反转电路连接实训；

6、接触器联锁的电动机正、反转电路连接实训；

7、接触器和按钮双重联锁的电动机正、反转电路连接实训；

8、两地控制的电动机控制电路的安装；

9、按钮切换的Y－△启动控制电路的连接实训；

10、时间继电器切换的Y－△启动控制电路的连接实训；

11、电动机往返行程控制电路连接实训；

12、电动机顺序启动控制电路连接实训；

13、电动机定时运转控制电路连接实训；

14、按钮切换的双速电动机控制电路连接实训；

15、时间继电器切换的双速电动机控制电路连接实训；

五、设备配置要求

序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 电气装配实训装置; 台; 25; 外形尺寸：≥1630mm×750mm×1630mm（±5%）； 材 料：钢铝结构；符合国家相关环保要求； 输入电压：AC 380 V±10% 50 Hz 三相五线； 容 量：＜1.5 kVA； 实 验 屏：用于挂置网孔挂板，安装元件。. 2; 电气元件模块单元; 套; 25; 已经包含2个工位的元件，详见电器件表格. 3; 电机拖动模块单元; 台; 25; M2002-A; 三相异步电动机 （380V，单速） PN(W):60、nN(r/min):1400、 UN(V)：三相 AC 380 IN(A):0.33、连接组别：△/Y. 台; 25; M2003-A; 三相异步电动机（380V，单速带离心开关） PN(W):60、nN(r/min):1400、UN(V):三相 AC 380/IN(A):0.33、连接组别：△/Y. 台; 25; M2004-A; 三相双速异步电动机 PN(W):40/25、nN(r/min):2800/1400、UN(V):三相 AC 380 IN(A):0.25/0.2、连接组别：△/2Y. 4; 实训用线; 套; 25; 配套设备使用的连接线. 5; 电力拖动仿真教学实训考核软件; 套; 1; 内设电力拖动典型电路，模拟线路电流流向各元件动作等，模拟生动形象，使学生更容易接受、掌握。. 6; 机床模拟考核软件; 套; 1; 考核软件还具有教学功能，可介绍多种机床的工作原理、线路结构等内容。使用计算机模拟设故考核，使学生从模拟到实物阶段性地学习，更容易接受。. 7; 不锈钢网孔板; 块; 50; 774×580mm 用于学生实训安装电气元件、实训内容的自主创新、实训内容扩展升级；. 8; 实验说明书; 套; 25; 指导学生实训. 附件1：下面电气元件共2工位的清单总和. 序号; 名称; 型号与规格; 单位; 数量; 备注. 1; 三相漏电开关; DZ47LE-32; 只; 50. 2; 两相断路器; DZ47-32; 只; 50. 3; 三相熔断器; RT18-32; 只; 50. 4; 单相熔断器; RT18-32; 只; 100. 5; 交流接触器; CJX2-0910 AC220V（含辅助触头F22）; 只; 200. 6; 中间继电器; JZ7-44 AC220V; 只; 100. 7; 时间继电器; F5-T2 AC220V 通电型; 只; 150. 8; 热继电器; NR2-25（含座）; 只; 150. 9; 导轨式单相电能表; DDS1777 5A; 只; 50. 10; 按钮转换开关模块; 内置按钮4只、急停按钮1只、转换开关1只; 套; 50. 11; 指示灯模块; 指示灯4只（AC220V）、 选择开关LS2-2 2只; 套; 50. 12; 功率电阻模块; 3只大功率电阻; 套; 50. 13; 行程开关; LX19-001; 只; 200. 14; 线槽; 5025; 米; 100. 15; 接线端子; TB1512; 只; 150. 16; 导轨; 200mm; 条; 250. 17; 单开关; 86型; 只; 100. 18; 单开双控开关; 86型; 只; 100. 19; 灯头; 86型; 只; 100. 20; 灯泡; AC220V/40W; 只; 100. 21; 明盒; 86型; 个; 200.