- 采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智能药品复合单元柜 | 台 | 1 |  |
|  | 手术室药房药品管理系统 | 套 | 1 |  |

- 项目技术要求

特别说明：

- 技术参数要求提供技术证明文件的,投标人必须如实响应并提供符合要求的证明文件，否则视为负偏离。标识”★”的参数为实质性要求,负偏离将视为无效投标,标识“▲”的参数仅作为重点扣分项。

- 为确保中标人诚信履约和保障产品质量，采购人有权要求中标人在中标后7个日历日内向采购人提供与投标文件响应完全一致的产品样品，如若所提供的样品与投标响应参数不一致，采购人有权要求中标人整改，整改后仍不能满足需求的，采购人可以取消其中标资格，且由此产生的一切费用和法律责任由中标人承担。

  - 智能药品复合单元柜

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作显示终端 | 配置≥15英寸触摸操作显示终端，不占用柜体存储空间。 |
|  | ▲操作系统 | 智能终端操作系统为Linux系统，并支持双系统设置，支持开机时切换为国产操作系统；主控系统CPU为I5十代及以上，内存≥8G，硬盘≥256G。（提供智能终端操作系统界面及系统配置实拍照片、切换为国产操作系统实拍照片证明和国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 登录方式 | 支持指纹、密码、ID卡、戴口罩人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块均一体化集成在操作显示终端，方便操作使用。 |
|  | 扫描模块 | 集成在操作显示终端上，支持一维码、二维码高速扫描。 |
|  | 语音系统 | 系统自带扬声器，具备语音系统。 |
|  | 材质 | 柜体全方位安全自锁组成，台面采用铝合金阳极氧化处理，美观、耐消毒，易清理，不易老化变色完全满足国家对毒麻药品管理规范的安全要求：五专、双人双锁、三铁一器。 |
|  | 主体结构 | 柜体由上下两部分储存模块组成，上半柜部分包括操控区、钢化玻璃门、盒装储存药盒组成，下半柜部分包括≥6层储药抽屉，满足不同剂型的药品存储，同时支持灵活配置，满足特需大量及不同剂型药品的管理以及异形、拆零和针剂等不同药品的管理。 |
|  | 抽屉单元 | 整柜配置≥6层抽屉，支持配置≥2种等倍高抽屉（具有一倍高度、二倍高度），抽屉把手位于抽屉两侧，保证抽屉正面平整无凹槽设计，便于防尘及清洁消毒处理。 |
|  | 盒装单元 | 格栅配置≥3层，每层格栅≥4个货位，为方便补药及药品有效期管理，格栅可整体抽出进行补药操作。 |
|  | 麻精药品管控 | 每层≥12个重力感应计数药盒，药盒具有锁闭机构，容量≥0.5L。受控药盒抽屉层具备独立的安全应急锁锁装置，通过不同于柜体应急钥匙的第二把安全管控钥匙才能同步开启多个管控药盒，满足药品管控要求。 |
|  | 普通药品管控 | 配置智能抽屉重力感应计数药盒和盒装货位管理大容积药品品规。 |
|  | 智能监控计数 | 所有智能药盒可全自动记录药品数量，出库、入库等，非人工记录（即拿即记录）；记录反应时间≤0.5s。 |
|  | 拆零药品标识色标管理 | 每个重力感应计数药盒配置彩色电子显示屏，支持显示7种色彩，可实时显示药品名称、规格及库存数，且可根据管理要求显示麻、精等国家规定的重要药品标识图片便于药品管理。 |
|  | 盒装存储模块标识管理 | 每个盒装货位配置≥3.5英寸彩色电子显示屏，可显示7种色彩，显示屏清晰显示“毒”“麻”“高危”等国家规定的重要药品标识图片和“看似”“听似”“避光”的重要药品标识图片，单个显示屏支持不同标识图片同时显示功能。 |
|  | 取药错误报警提示 | 药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，药盒显示屏闪烁提示，同时自动触发语音提示取药错误。 |
|  | 温湿度监测与显示 | 药柜正面显著位置配置独立的温度和湿度显示屏（非操作显示屏显示）,可分别实时显示柜内存储模块温度和湿度值，当温湿度超过规定范围时可报警提醒 |
|  | 温度显示 | 柜体正面温度显示屏支持摄氏度和华氏度显示功能，可根据需求自动切换显示。 |
|  | 视频监控 | 外置高清全景摄像头，可清晰的拍摄到操作动作，根据用户需求设置监控存储时间；支持操作视频存储时间≥180天本地存储。 |
|  | 报警装置 | 具有防盗报警功能，当药柜出现外力破坏时，药柜自动报警提醒； |
|  | 应急锁 | 柜体正面下方配置应急锁，在断电或故障等特殊情况下，可通过应急锁钥匙打开所有抽屉，并保持柜体完整性，无需拆开后盖或其他柜体部件。 |
|  | 应急锁密码盒 | 柜体配置壁挂式钥匙密码盒，用于存储应急钥匙，密码盒使用至少四位密码锁，防止撬动，紧急情况下可通过密码取出钥匙。 |
|  | 离线管理 | 支持智能柜离线使用，使用期间所有业务数据保存至本地，当恢复网络后，上传数据，保障账务、库存一致性。 |
|  | 冷藏药品管理 | 冷藏药品抽屉采用压缩机制冷方式，配置≥6个药盒，配置药盒多色指示灯，支持自动检测药品数量。 |

  - 手术室药房药品管理系统

| 序号 | 子项 | 技术功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 数据同步 | 支持与医院信息系统对接，同步科室信息/用户信息/住院患者信息/患者手术信息； |
|  | 用户登录 | 支持用户名密码登录、指纹登录、RFID工卡登录、人脸登录； |
|  | 查询管理 | 支持查询指定时间范围内所有出入库记录、盘点记录、库存信息、温湿度记录、空瓶记录查询、交接班记录； |
|  | 个人中心 | 支持维护用户登录密码、指纹信息、RFID工卡信息、人脸信息； |
|  | 消息通知 | 支持近效期药品提醒、库存预警、温湿度异常报警； |
|  | 系统设置 | 支持维护通知设置、药品管控设置、温湿度预警设置、防盗报警设置； |
|  | 交接日结管理 | 支持对库存药品、空安瓿、消耗药品信息进行交接，并生成交接班记录，日结信息； |
|  | 补药 | 支持按入库单补药、按药品位置补药；支持补药时，自动指引补药位置及数量； |
|  | 麻醉医师取药 | 支持对接手术麻醉系统排班数据，支持取药、还药、空瓶回收、关联患者、核对计费、日清管理、处方管理； |
|  | 盘点 | 支持盘点库存药品数量，账盘和机盘数量对比，异常提醒。支持修正异常盘点数据，生成盘点记录单； |
|  | 专账专册管理 | 支持生成麻醉、第一类精神药品专用账册、使用登记专册、交接班记录表、空安瓿回收登记； |