桐庐县公安局DNA耗材及FTA口腔采集卡采购项目

一、投标人资格：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应具备的条件，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、项目名称：桐庐县公安局DNA耗材及FTA口腔采集卡采购项目

三、采购方式：网上询价

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 技术参数 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐庐县公安局DNA耗材及FTA口腔采集卡采购项目 | 1 | 批 | 200000 | 项目技术规范和服务要求 | 合同签订后15天内 |

五、项目技术规范和服务要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | 4人份/盒 | 20盒 | 1、试剂预封装，规格为4人份/盒。 ▲2、该试剂盒适用于高盛U-Pure系列微量DNA核酸提取工作站，为一体式封装试剂，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组DNA，试剂预封在可与全自动核酸提取工作站配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑DNA的纯化。 ▲3、该提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，独特的消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，能有效去除样本中含有的大量女性上皮细胞，并最大限度保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，能避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。 4、精子纯化由高效吸附核酸的超顺磁性纳米微球和安全环保的提取试剂体系组成，磁珠表面修饰有特殊化学基团，在一定条件下对精子基因组DNA具有很强的亲和力，能高效特异性吸附精子DNA，当条件改变时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。 5、完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 ▲6、提取24份混合精斑约180分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，用户可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。独有的检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。 7、配合微量全自动核酸提取工作站（高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站），对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材检材的精子DNA提取纯化。 |
| 2 | 混合精斑DNA磁珠纯化试剂盒 | 8人份/盒 | 5盒 | 1、试剂预封装，规格为8人份/盒。 ▲2、该试剂盒适用于高盛U-Pure系列微量DNA核酸提取工作站，为一体式封装试剂，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组DNA，试剂预封在可与全自动核酸提取工作站配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑DNA的纯化。 ▲3、该提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，独特的消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，能有效去除样本中含有的大量女性上皮细胞，并最大限度保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，能避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。 4、精子纯化由高效吸附核酸的超顺磁性纳米微球和安全环保的提取试剂体系组成，磁珠表面修饰有特殊化学基团，在一定条件下对精子基因组DNA具有很强的亲和力，能高效特异性吸附精子DNA，当条件改变时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。 5、完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 ▲6、提取24份混合精斑约180分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，用户可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。独有的检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。 7、配合微量全自动核酸提取工作站（高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站），对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材检材的精子DNA提取纯化。 |
| 3 | 微量DNA硅珠珠纯化试剂盒 | 16人份/盒 | 10盒 | 1、试剂预封装，规格为16人份/盒。 ▲2、该试剂盒适用于高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站，针对法医疑难生物样本DNA提取设计，通过硅珠法缓冲液系统，从常规检材（唾液、血液、血斑、软骨等）和微量检材（指纹、脱落细胞、接触性检材等）中提取人类基因组DNA。 3、整个提取过程不涉及氯仿、酚等试剂，提取的血液基因组片段大，纯度高，质量稳定可靠，试剂提前预封装在相应耗材内，直接撕开使用，便捷简单，匹配微量全自动核酸提取工作站（高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站）实现DNA的自动化提取。 4、离心吊篮设计，省去检材载体转移操作，最大程度减少DNA的损失。在保证DNA提取可靠性的前提下，用户操作更为简单方便。 5、该试剂盒在高浓度胍盐存在条件下，DNA被硅珠纳米颗粒特异性吸附，当条件改变时被解离下来。充分的裂解和漂洗可以将杂质及PCR抑制物去除，获得高纯度的DNA且不受检材种类和条件的限制，可以有效地从各类检材样本中提纯DNA，适用于绝大多数案件现场检材的护理。 ▲6、可带珠扩增设计减少洗脱和移液过程中导致的DNA损失，方便操作人员快速从DNA提取进入PCR扩增环节，缩短DNA暴露时间，提高检出率。 |
| 4 | 微量DNA硅珠纯化试剂盒 | 24人份/盒 | 20盒 | 1、试剂预封装，规格为24人份/盒。 ▲2、该试剂盒适用于高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站，针对法医疑难生物样本DNA提取设计，通过硅珠法缓冲液系统，从常规检材（唾液、血液、血斑、软骨等）和微量检材（指纹、脱落细胞、接触性检材等）中提取人类基因组DNA。 3、整个提取过程不涉及氯仿、酚等试剂，提取的血液基因组片段大，纯度高，质量稳定可靠，试剂提前预封装在相应耗材内，直接撕开使用，便捷简单，匹配微量全自动核酸提取工作站（高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站）实现DNA的自动化提取。 4、离心吊篮设计，省去检材载体转移操作，最大程度减少DNA的损失。在保证DNA提取可靠性的前提下，用户操作更为简单方便。 5、该试剂盒在高浓度胍盐存在条件下，DNA被硅珠纳米颗粒特异性吸附，当条件改变时被解离下来。充分的裂解和漂洗可以将杂质及PCR抑制物去除，获得高纯度的DNA且不受检材种类和条件的限制，可以有效地从各类检材样本中提纯DNA，适用于绝大多数案件现场检材的护理。 ▲6、可带珠扩增设计减少洗脱和移液过程中导致的DNA损失，方便操作人员快速从DNA提取进入PCR扩增环节，缩短DNA暴露时间，提高检出率。 |
| 5 | 微量DNA硅珠纯化试剂盒 | 48人份/盒 | 5盒 | 1、试剂预封装，规格为48人份/盒。 ▲2、该试剂盒适用于高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站，针对法医疑难生物样本DNA提取设计，通过硅珠法缓冲液系统，从常规检材（唾液、血液、血斑、软骨等）和微量检材（指纹、脱落细胞、接触性检材等）中提取人类基因组DNA。 3、整个提取过程不涉及氯仿、酚等试剂，提取的血液基因组片段大，纯度高，质量稳定可靠，试剂提前预封装在相应耗材内，直接撕开使用，便捷简单，匹配微量全自动核酸提取工作站（高盛U-Pure系列微量DNA提取工作站）实现DNA的自动化提取。 4、离心吊篮设计，省去检材载体转移操作，最大程度减少DNA的损失。在保证DNA提取可靠性的前提下，用户操作更为简单方便。 5、该试剂盒在高浓度胍盐存在条件下，DNA被硅珠纳米颗粒特异性吸附，当条件改变时被解离下来。充分的裂解和漂洗可以将杂质及PCR抑制物去除，获得高纯度的DNA且不受检材种类和条件的限制，可以有效地从各类检材样本中提纯DNA，适用于绝大多数案件现场检材的护理。 ▲6、可带珠扩增设计减少洗脱和移液过程中导致的DNA损失，方便操作人员快速从DNA提取进入PCR扩增环节，缩短DNA暴露时间，提高检出率。 |
| 6 | FOB试剂条 | 1条/包装 | 200条 | 1条/包装 |
| 7 | PSA试剂条 | 1条/包装 | 200条 | 1条/包装 |
| 8 | 离心管 | 1.5ml，500个/盒 | 10盒 | 1.5ml，500个/盒 |
| 9 | 8联管 | 125排/盒 | 5盒 | 125排/盒 |
| 10 | 96孔板 | 10块/盒 | 10盒 | 10块/盒 |
| 11 | 眼科镊 | 10cm | 30把 | 10cm |
| 12 | 眼科剪 | 10cm | 30把 | 10cm |
| 13 | 丁腈手套 | 蓝色，M号，100只/盒 | 20盒 | 蓝色，M号，100只/盒 |
| 14 | 一次性PE手套 | 100只/包 | 100包 | 100只/包 |
| 15 | 一次性医用垫单 | 50cm*60cm，50条/包 | 10包 | 50cm*60cm，50条/包 |
| 16 | 一次性医用垫单 | 100cm*100cm，10条/包 | 10包 | 100cm*100cm，10条/包 |
| 17 | 10ul盒装枪头 | 96支/盒 | 100盒 | 96支/盒 |
| 18 | 200ul盒装枪头 | 96支/盒 | 50盒 | 96支/盒 |
| 19 | Chelex成品装 | 100反应 | 5盒 | 100反应 |
| 20 | 滤纸 | 中速，18cm | 20盒 | 中速，18cm |
| 21 | 96孔板硅胶垫 | 10块/包，5包/箱 | 1箱 | 10块/包，5包/箱 |
| 22 | 酸性消毒液 | 5L/桶 | 2桶 | 5L/桶 |
| 23 | 碱性消毒液 | 5L/桶 | 2桶 | 5L/桶 |
| 24 | 粘尘垫 | 60*90cm，30张/本，10本/包 | 1包 | 60*90cm，30张/本，10本/包 |
| 25 | FTA唾液采集卡 | 1人份/包装 | 5000人份 | 1、指示性口腔粘膜细胞采样卡（采样后，载样区将会由粉色变为白色）。 2、载样区圆圈直径25.4mm。 3、具有灭活有害微生物功能,保护采样人及被采人安全。 4、采样、取样、实验、保存过程中都具防紫外照射而导致的DNA降解功能。 5、提供口腔卡储存注意事项、口腔卡操作规范、口腔卡技术手册。 6、尺寸大小符合市局统一保存要求。 |

六、商务条款：

| ▲售后服务承诺书 | 为保障得到原厂售后技术支持服务，中标方在合同签订前须出具第1-5项产品生产厂家出具的售后服务承诺书，逾期未提供或提供的售后服务承诺书未满足本项目需求的，采购人有权不予签订合同并取消其中标资格。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后15天内完成供货及验收。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收 | 1、中标方提供的所有货物必须原包装到达安装地的合格产品，未经采购人允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）。 2、质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。技术指标必须与投标文件一致。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。 3、验收费用由中标方承担。 |
| 售后服务保障要求 | 1、质保期：验收合格日期起一年。 2、售后服务：提供7×24技术支持热线，30分钟电话响应，4小时上门，24小时内解决问题；不能当场解决的，必须采取提供备品以保证采购单位的正常使用。 3、产品质保期内，供应商应对由于制造或材料缺陷而发生的损失负责。 4、质保期自采购单位、中标单位在最终验收单上签字之日起计算。 |
| 付款方式 | 全部货物到指定现场并经采购人清点验收合格后30日内一次性支付至货物总价的100%。 |
| ▲培训 | 1、中标方须对第1-5项产品提供至少二周的免费驻点技术应用培训，驻点技术人员需持有产品生产厂家出具的相关培训证明。 2、提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。 |