临平看守所家属会见系统报价单

系统简介：本系统用于家属探访会见，全网络传输控制，有效改善探访环境，提高探访效率，便于探访管理。

系统组成：本系统由会见话机，会见接入终端，会见系统软件，会见管理终端（监听主机），交换机以及人员施工组成，具体如下图：

组成部分分类介绍：

- 1.会见话机：

- （1）功能简介：高强度阻燃ABS外壳，坚固耐用，可挂装或桌面安装，高灵敏度话筒，低失真扬声器。

（2）性能参数：频率响应：300-3400Hz，发送响度： 5-15dB，失真： <5%，麦克灵敏度：-38 - -45dB，测音掩蔽：  >7dB，大气压力：  80-110Kpa，外形尺寸：  210*60*28mm。

（3）图片：

2.会见接入终端：

（1）功能简介：全铝合金外壳，隐藏式壁挂安装在会见窗口台下。支持接收会见管理软件、监听主机的插话提醒。可外接3个会见通话分机。可外接2个会见摄像机（可视会见选配）

，先进的双方/三方消测音功能，确保多方通话无干扰，可后台设定通话时间，可实时监测每个通话分机的摘机状态，10/100M网络接口。

（2）性能参数：网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP，音频采样率：8K～48K Hz，音频码流：16位PCM无损，音频带宽：16Kb～512Kb，视频码流：H.264,MJPEG，视频带宽：512Kb～4Mb

，频率响应： 300-3400Hz，失真：     <5%（激励声压=-4.7dbPa），网络监听/插话延时：  <32mS，双方/三方通话延时：  <0.1uS，功耗：<2W，输入电源：DC12V，工作温度：-20℃ ～ +60℃，工作湿度：10% ～ 90%。

- ：图片：

- 3.会见管理软件：

- 功能介绍：

- 1、展示家属登记信息，分配房间实现排队叫号功能；
2、会见通话，支持会见人与被监管人员一对一通话，所有会见电话之间互不干扰；
3、监听民警控制功能，监听民警具有对被监管人员通话的全程过程实施完全控制功能；
4、会见录音，对会见进行全程录音，录音完全自动启动，无需任何人工操作，并可设置初始通话时间；
5、会见信息显示，实时显示每个会见卡位的信息和状态变化。可显示的信息有：座位号、会见状态、被监管人员姓名、会见人姓名、相互关系、会见备注、通话时长，负责干警姓名、监听状态等；
6、通话监听：会见过程中，现场值班干警可以通过会见管理系统对任何一个会见进行实时监听、监视，支持对多个会见同时进行监听；
7、插话，会见过程中，现场值班干警可以通过电话对任何一个会见进行插话，实现与被监管人员、会见人的三方通话；
8、强行终止会见通话，如发现违规现象，民警可直接终止双方通话。

- 4.会见管理终端（监听主机）：

- 系统参数：

- 1、屏幕参数：≥13.3寸液晶触摸屏，16：9，最大分辨率：1920*1080
2、CPU：≥4核 2.2GHz；；
3、内存：≥1G；闪存≥：8G。
4、视频编解码：H.263/H.264/H.265/MPEG-1/2/4/AVS硬件编解码
5、摄像头像素：≥200万；
6、具有1个HDMI接口、1个USB接口、1个10/100M自适应RJ45网口、1路音频输出接口、1个DC12V电源输入接口、1个TF卡槽。
7、具有免提、手柄和外置桌面鹅颈话筒三种全双工对讲方式。
8、支持对分机进行插话、断话、监听等功能。
9、在线检测：支持对会见终端的工作状态进行自检，并显示在线/离线状态。
10、支持会见录音调阅回放。

- 会见管理终端（监听主机）设备图片：

- 交换机

24口交换机：24口10/100M/1000M网络接口；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP；工作温度:0℃~40℃;储存温度:-40℃~70℃℃工作湿度:10%~90%RH不凝结;储存湿度:5%~90%RH不凝结。

- 施工辅材

- 包括人工、开槽、管线敷设、电源线、网线、水晶头、电源接头、86盒、电源插座、墙壁恢复装修等。

- 服务响应要求：

响应服务：乙方在正式签订合同并通过项目验收后进入正式服务期，须提供7×24小时响应服务，确保设备7×24小时正常运行。如遇问题，乙方须要在1小时内对故障进行排查修复。

2.巡检服务：乙方需建立完善的巡检制度，通过巡检及时发现各类问题并及时进行整改修复。

- 系统报价单：

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会见话机 | 24 | 台 | 在押人员一台，家属端一台。 |
| 2 | 会见接入终端 | 12 | 台 | 每个会见窗口一台。 |
| 3 | 会见管理系统软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 会见管理终端 | 1 | 台 | 监听主机 |
| 5 | 交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 施工辅材 | 1 | 项 |  |