杭州市政府采购项目

采购需求

采购单位： 杭州市南郊监狱

项目名称： 杭州市南郊监狱安防设施信创改造项目 （信创服务器采购）

编制单位： 杭州市南郊监狱

编制时间： 2025年3月4日

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：þ是  ¨否

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：þ是  ¨否

（三）需求调查方式

¨咨询 þ论证 ¨问卷调查 ¨其他方式（            ）                        （四）需求调查对象

非专门面向中小企业。

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

杭州市南郊监狱信创服务器采购项目，内容为采购信创服务器3台。经过市场调研和专家论证，上述设备涉及较为复杂的技术要求和知识专利，市场上中小企业不能生产。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款规定，本项目如专门面向中小企业，可能存在“预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”。因此本项目拟申请不专门面向中小企业。

2.市场供给情况

经过市场调研，本项目清单内涉及信创超融服务器，市场上中小企业暂不能生产。

3.同类采购项目历史成交信息情况

（1）杭州杭州市南郊监狱办公设施及教育设备采购（2023年结转），中标单位华数传媒网络有限公司；（2）杭州市南郊监狱改扩建工程—安防建设项目，中标单位浙江万邦智能科技有限公司；（3）杭州市南郊监狱改扩建工程“智慧监狱”一期建设项目，中标单位浙江公众信息产业有限公司

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

无。

5.其他相关情况

无。

二、采购需求内容

（一）项目概况

当前杭州市南郊监狱工作实际需要，为达到监狱各项业务网络信息传输高效安全便捷的目的，现计划以公开招标方式开展本项目。本项目服务器设备要求接入采购人现有超融资源池，在保证安全性和保密性的基础上，有效节省时间、距离成本，以期提升监狱工作效率。

- 预算金额（元）： 55.8万元

- （三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

¨扶持中小企业  ¨节能环保  þ其他（            ）

（四）采购标的是否进口产品：  ¨进口  þ国产

（五）拟采购标的的技术要求

拟采购标的（1）

| 标的内容 | 终端远程管理设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 3 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 杭州市南郊监狱终端远程管理设备采购，主要内容：根据项目需要，采购信创服务器3台，具体见下表 |  |  |

| 序号 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | CPU配置不低于C86-3G 7390-V2、 核心数不低于32核、主频不低于2.7GHz、末级缓存容量不低于64MB、线程数不低于64、功耗不低于260W、内存最高速率不低于3200MHz、通道数不低于8 | 3台 |
| 2 | *主板 规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持海光 C86-3G CPU 2颗，64GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM UniIC内存模块32根 |  |
| 3 |  | *主板内存槽数量 | 内存插槽≥32 |  |
| 4 |  | *主板存储接口 | 支持SAS、SATA、U.2、M.2等硬盘接口 |  |
| 5 |  | *PCIe插槽接口 | 支持PCIe 4.0 |  |
| 6 |  | *主板 PCIe插槽数量及规格 | PCIe接口数量≥4 |  |
| 8 |  | 板载网络接口 | 板载OCP可以支持1GE/10GE/25GE |  |
| 9 |  | 主板OCP插槽数量 | OCP 3.0接口数量≥1 |  |
| 10 | *内存 规格 | *内存数量 | 实配内存数量≥8 |  |
| 11 |  | *内存规格 | 内存类型DDR4 RDIMM、频率不低于3200MT/s |  |
| 12 |  | *内存通道 | 内存通道数量≥16（7000系列 CPU 双DPC） |  |
| 13 | *存储 规格 | 硬盘类型 | 支持SAS、SATA、U.2 SSD 支持SAS、SATA HDD |  |
| 14 |  | *硬磁盘实 配容量 | 实配硬盘容量：SSD裸容量不低于960GB |  |
| 15 |  | 硬盘接口类型 | 实配硬盘接口：SATA 3.0 |  |
| 16 |  | *硬盘实配数量 | 实配硬盘≥9 * 18TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e He HDD |  |
| 17 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 最大硬盘数量：2.5寸插槽数量≥25 |  |
| 18 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ 55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定；b)若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 19 | RAID 卡规格（若 支持 RAID 卡） | RAID卡支持的SAS | RAID卡支持直出SAS端口≥8 |  |
| 20 | SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | SAS卡直出支持SAS端口≥8 |  |
| 21 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | HBA卡直出支持SAS端口≥1 |  |
| 22 | *网络 规格 | *网口速率和数量 | 4端口 1GE网卡≥1 |  |
| 23 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 2端口 10GE网卡≥2 |  |
| 24 |  | 独立网卡网口数量 | 实配≥3张 * 2端口万兆光接口网卡(SFP+) |  |
| 25 |  | 独立网卡接口类型 | 4端口1GE电接口OCP3.0网卡; |  |
| 26 |  | 板载网卡接口类型 | SFP 光接口 |  |
| 27 | *外部 接口 规格 | *显示接口 | 配置前置VGA显示端口*1，后置VGA端口*1 |  |
| 28 |  | *USB 接口 | 配备USB 3.0端口≥5个 |  |
| 29 |  | 特殊接口 及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口 孔位 |  |
| 30 |  | 其他接口 | 后置串口≥1 |  |
| 31 | *电源 规格 | 电源冗余 模式 | 电源支持1+1冗余 |  |
| 32 |  | *电源模块 数量 | 电源模块数量≥2 |  |
| 33 |  | *电源功率 | 实配1600W 48V 直流电源模块 |  |
| 34 |  | 电源指示 灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作 异常等状态 |  |
| 35 | *整机 规格 | *外观和结 构 | a)服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按 钮和其它控制部件应灵活可靠，布 局应方便使用；b) 产品表面不应有明显的凹痕、划 伤、裂缝、变形和污染等。表面涂 层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和 磨损，金属零部件无锈蚀及其它机 械损伤；c) 产品表面说明功能的文字、符号 和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运 行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义；e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体；f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确 |  |
| 36 |  | *尺寸（高×宽×深） | 87.5mm(高)* 445.5mm(宽)* 775.5mm(深)（尺寸偏差不低于±5%） |  |
| 37 |  | 服务器导 轨 | G6 2U/1U滚珠滑轨 |  |
| 38 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U) 比 | 2路2U |  |
| 39 |  | *环境适应性 | 气候环境适应性符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工 作相对湿度35%～80%，贮存运输相 对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压 86～106kPa |  |
| 41 |  | *机械环境 适应性 | 机械环境适应性符合GB/T9813.3 的有关规定 |  |
| 42 |  | *噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于 50dB |  |
| 43 | A I 计算单元规格 | AI计算单元 | a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） |  |
| 44 |  | 一键式迁移 | 服务器配备A I计算单元，提供训 练脚本迁移工具 |  |
| 45 | 机柜 规格 | *机柜尺寸 | 600*1000*42U（尺寸偏差不少于±5%） |  |
| 46 |  | 机柜管理板 |  |  |
| 47 |  | 机柜电源规格 |  |  |
| 48 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口 |  |
| 49 |  | 主板防烧 板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |  |
| 50 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |  |
| 51 | *网络 功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |  |
| 52 | *CPU 功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理 器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  |
| 53 |  | *密码算法 实现 | CPU 芯片符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T0028的相关规定 |  |
| 54 | 存储 功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |  |
| 55 |  | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断 |  |
| 56 |  | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |  |
| 57 | RAID 卡功 能（若 支持 RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别 支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存 储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |  |
| 58 |  | RAID 卡 BBU 单元 | RAID卡支持电池或电容备份单元 |  |
| 59 | 光驱 功能 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类 型CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |
| 60 | *电源 功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块具备热插拔功能 |  |
| 61 |  | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  |
| 62 | *整机 功能 | *散热方式 | 支持风冷散热方式 |  |
| 63 |  | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）；b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 64 | *管理 系统 功能 | *BMC固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志 等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功 能；5)支持通过管理接口向外输出准确 的报警信息功能；6)设备的BMC 管理软件应能够按报 警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、 文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启 设备的功能，并查询当前设备开机 运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接 口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能， 包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的 功能，并可通过网络控制台访问设 备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等 存储设备，基于网络完成设备的操 作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通 过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复 位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实 现功能包括网络、IPMI、散热、传 感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功 能 |  |
| 65 |  | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界 面网络；b）设备的 BMC 管理软件界面显示报 警信息，且能够按报警的严重程度 进行区分；c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平 均响应时间为不大于 1s |  |
| 66 |  | *BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功 能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的 显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 |  |
| 67 |  | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |  |
| 68 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、 驱动进行升级 |  |
| 69 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 70 |  | *操作系统 功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |  |
| 71 | *中文 信息 处理 功能 | *中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |  |
| 75 | *关键 部件 安全 要求 | *关键部件 安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| 76 | *固件 安全 要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出警告 |  |
| 77 |  | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |  |
| 78 |  | 硬盘故障 智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |  |
| 79 |  | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 |  |
| 80 |  | 内存故障 隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |  |
| 81 |  | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |  |
| 82 |  | 异常下电关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |  |
| 83 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |  |
| 84 |  | CPU核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 |  |
| 85 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |  |
| 86 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |  |
| 87 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 |  |
| 88 | *系统 安全 要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |  |
| 89 |  | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置 为用户口令 |  |
| 90 |  | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |  |
| 91 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 |  |
| 92 |  | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、 权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别 后，才能执行操作 |  |
| 93 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接 收邮箱进行匿名化处理 |  |
| 94 |  | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令 和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 |  |
| 95 |  | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |  |
| 96 | *信息 安全 要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、 设计、开发、测试、维护端到端的 开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记 录等材料，保证各个流程可追溯 |  |
| 97 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全 量视图，保证产品版本涉及到的所 有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |  |
| 98 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |  |
| 99 |  | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建；b) 支持可信平台控制模块(TPCM)；c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复；d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功能；e) 支持基于处理器或可信计算模 块度量的功能；f) 所采用的可信密码模块接口应 符合 GM/T 0012 的相关规定；g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证 和许可 |  |
| 100 | *物理 安全 | *物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |  |
| 101 | *限用物质的限量要求 | *限用物质 的限量要 求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |  |
| 102 | *CPU 性能 | *CPU主频 | ≥2.7GHz |  |
| 103 |  | *单CPU核数 | ≥32 |  |
| 104 |  | *单CPU末级缓存容量 | ≥末级缓存容量64MB |  |
| 105 | *内存 性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |  |
| 106 |  | *内存速率 | ≥3200MT/s |  |
| 107 | 存储 性能 | 硬盘转速 | ≥7200rpm |  |
| 108 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | ≥12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,不含超级电容) |  |
| 109 | FC HBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 本配置中不配置FC HBA 卡 |  |
| 110 | 网络 性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |  |
| 111 |  | 板载网卡速率 | ≥1GE |  |
| 112 | *电源 能耗 | *电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |  |
| 113 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |  |
| 114 |  | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  |
| 115 |  | FCHBA卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 116 |  | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 117 |  | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 118 |  | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |  |
| 119 | *外设兼容性 | *外设兼容 性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  |
| 120 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |
| 121 |  | *中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |  |
| 122 |  | *平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |  |
| 123 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |  |
| 124 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |  |
| 125 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |  |
| 126 |  | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |  |
| 127 |  | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |  |
| 128 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |
| 129 | *服务 响应 | *服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务；b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |  |
| 130 |  | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |  |
| 131 | *服务 周期 | *服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）≥ 3 年；b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔≥6 年；c) 产品停止服务时间提前 1 年告 知客户；d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  |
| 132 | *服务 工具 要求 | *工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |  |
| 133 |  | 辅助工具 | 支持如下功能a) 本地的数据备份和还原功能；b) 网络的数据备份和还原功能；c) 服务器操作系统的自动安装功 能；d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 |  |
| 134 |  | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 |  |
| 135 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |  |
| 136 |  | 代码迁移工具 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 |  |
| 137 |  | 性能分析工具 | 供应商提供支持当前服务器 CPU架构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |  |
| 138 |  | 跨架构平台应用兼容 | 支持X86CPU架构应用兼容C86CPU架构应用 |  |
| 139 |  | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |  |
| 140 | *增值 服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 本次采购的服务器是作为超融合使用，需无缝并入采购人原华三超融合资源池，含软件，并配合业主完成不同架构间的虚拟机迁移。需提供供应商商盖章的无缝对接承诺函。 |  |
| 141 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场服务 |  |
| 142 |  | *提供上门服务 | 供应商具备提供三年免费上门服务的能力 。需提供应商承诺函。 |  |
| 143 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |  |
| 144 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |  |
| 145 |  | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |

- 拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：   2025年3月

2.交付（实施）的地点（范围）：   杭州市南郊监狱

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40% | 合同签订7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%的预付款100%。 |
| 2 | 60% | 所有货物进场安装调试完毕，供应商向采购人提供相关验收资料，经由采购人验收合格后，支付至合同总价的 |

4.售后服务要求

质保期要求：验收合格后不低于3年。技术支持要求：要求提供7*24小时故障相应服务，在接到故障通知后12小时内做出响应，24小时内解决一般性问题。 投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

（1）供应商需对整体项目方案的可行性负责，根据采购人要求完成本项目的所有实施工作，解决实施过程中的全部技术问题。如在项目实施过程中出现无法实施或者缺少相关设备不能满足采购人需求的情况应提供相关设备与配件。

（2）供应商实施过程中不得对现有环境装修、电路、网络造成损坏，如发生因施工导致的现场环境破坏，供应商无条件恢复原貌。方案需经采购人审核确认后方可实施。

（3）供应商应提供实施人员负责设备及系统的安装、调试，并负责完成与其他相关设备、系统接口配合和协调工作，完工后提供全部资料及配置档案。

（4）实施安装调试涉及到的线缆、工具、材料等其他配件都由供应商提供，不得额外收取费用。

（七）采购项目的其他要求

供应商投标产品应是目前市场上主流产品。质量要求：合格

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：56万元，最高限价（元）：56万元

（二）开展采购活动的时间安排：  2025年3月

（三）采购组织形式：	þ集中采购		¨分散采购

（四）委托代理安排

¨集中采购机构		¨部门集中采购机构

¨采购代理机构		þ框架协议采购

（五）采购包划分：	¨分标项		þ不分标项

（六）合同分包：		¨允许分包    þ不允许分包

（七）供应商资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）采购方式

¨公开招标			¨邀请招标			¨竞争性谈判

¨竞争性磋商		¨询价				¨单一来源采购

¨电子卖场		   £其他采购方式 （  框架协议采购       ）

（九）选择采购方式的理由

根据法律法规规定，预算金额达到公开招标数额标准得应当实行公开招标。

（十）竞争范围：	¨公开发布		þ电子卖场

（十一）评审规则：	¨综合评分		þ最低价中标		¨其他（             ）

四、合同管理安排

（一）合同类型

þ货物合同  		¨服务合同

¨建设工程合同	¨其他 （                 ）

（二）定价方式

þ固定总价			¨固定单价

¨成本补偿			¨绩效激励

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的：信创服务器3台。

2.履行时间（期限）：1.合同签订后30个自然日内安装调试完毕，正常运行后交用户单位验收，通过验收后交付使用进入质保维护期。

3.履约地点和方式：  采购人指定地点

4.价款或者报酬： 合同签订7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%的预付款；所有货物进场安装调试完毕，供应商向采购人提供相关验收资料，经由采购人验收合格后，支付至合同总价的100%。

5.考核要求和付款进度安排

| 序号 | 付款比例（%） | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%的预付款 |
| 2 | 60 | 所有货物进场安装调试完毕，供应商向采购人提供相关验收资料，经由采购人验收合格后，支付至合同总价的100%。 |

6.资金支付方式：分期支付。

7.验收、交付标准和方法

一次性验收。

8.质量保修范围和保修期：1.质保期要求：验收合格后3年。技术支持要求：要求提供7*24小时故障相应服务，在接到故障通知后12小时内做出响应，24小时内解决一般性问题；

9.知识产权归属、处理方式：无。

10.成本补偿、风险分担约定：无。

11.违约责任与解决争议的方法：具体以合同约定为准。

12.其他条款：无。

五、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位：杭州市南郊监狱

2.是否选择代理机构：	¨是	þ否

3.是否邀请本项目的其他供应商：	¨是	þ否

4.是否邀请专家：	þ是	¨否

5.是否邀请服务对象：	¨是	þ否

6.其他：无。

（二）履约验收时间：以合同约定为准

（三）履约验收方式：	¨简易程序		þ一般程序

（四）履约验收程序：	¨一次性验收	¨分段验收		¨分期验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

采购需求中的相关要求及合同相关条款。

2.商务履约内容

符合合同要求采购标的的技术要求及投标文件承诺。。

- 履约验收标准

- 根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》精神，组织验收。采购人是履约验收工作的责任主体，应当切实做好履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。

- 履约验收其他事项

- 无。

六、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：	þ是	¨否

（一）国家政策变化应对措施

根据国家政策变化，甲乙双方友好协商，签订补充合同。

（二）实施环境变化应对措施

根据实际环境变化，甲乙双方友好协商，签订补充合同。

- 重大技术变化应对措施。

- 按主管部门最新的管理办法执行。

（四）预算项目调整应对措施

按实际调整内容，甲乙双方友好协商，签订补充合同。

- 因质疑投诉影响采购进度应对措施

参照《政府采购质疑和投诉办法》执行。

（六）采购失败应对措施

参照《政府采购法》执行。

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

按签订的合同条款要求处理。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

立即终止，遵照国家法律条款，报请上级主管部门处理。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

按签订的合同条款要求处理。

政府采购项目采购需求

审查意见

采购单位：	      杭州市南郊监狱

项目名称：	  杭州市南郊监狱信创服务器采购项目

第三方机构：            /

审查时间：	    2025年3月4日

一、审查项目名称

项目名称： 杭州市南郊监狱安防设施信创改造项目 （信创服务器采购）

二、参与审查人员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 内部处室 | 职务/职称 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李勤 | 杭州市南郊监狱 | 计财科 | 科长 |  |  |
| 2 | 叶志明 | 杭州市南郊监狱 | 劳安科 | 科长 |  |  |
| 3 | 陈文 | 杭州市南郊监狱 | 监察室 | 科员 |  |  |

三、一般性审查情况

| 审 查 内 容 |  | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定。 | R是 £否 |
| 2 | 对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由。 | R是 £否 |
| 3 | 属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排。 | R是 £否 |
| 4 | 采购实施计划是否完整。 | R是 £否 |

四、重点审查情况

| 审 查 内 容 |  | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或者特定产品） | 资格条件设置是否合理 | R是 £否 |
|  | 要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性 | R是 £否 |
|  | 技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等 | £是 R否 |
|  | 评审因素设置是否具有倾向性 | £是 R否 |
|  | 将有关履约能力作为评审因素是否适当 | £是 £否 |
| （二）竞争性审查（主要审查是否确保充分竞争） | 应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式 | R是 £否 |
|  | 采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形 | R是 £否 |
|  | 采购需求的内容是否完整、明确 | R是 £否 |
|  | 采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性 | R是 £否 |
|  | 评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当 | R是 £否 |
| （三）采购政策审查 | 进口产品的采购是否必要 | R是 £否 |
|  | 是否落实支持创新政府采购政策要求 | R是 £否 |
|  | 是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求 | R是 £否 |
|  | 是否落实中小企业发展政府采购政策要求 | £是 R否 |
|  | 是否落实支持监狱发展政府采购政策要求 | R是 £否 |
|  | 是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求 | R是 £否 |
| （四）履约风险审查 | 合同文本是否按规定由法律顾问审定 | R是 £否 |
|  | 合同文本运用是否适当 | R是 £否 |
|  | 是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务 | R是 £否 |
|  | 是否明确知识产权等方面的要求 | R是 £否 |
|  | 履约验收方案是否完整、标准是否明确 | R是 £否 |
|  | 风险处置措施和替代方案是否可行 | R是 £否 |
| （五）采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容 | 采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容1 | R是 £否 |
|  | 采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容2 | R是 £否 |
|  | 采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容3 | R是 £否 |
|  | 采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容3 | R是 £否 |

审查结果:   R通过    £不通过