杭州市交通运输行政执法队双西二号修理项目采购需求

一、项目概况

杭州市交通运输行政执法队内河港航执法大队双西二号修理采购项目。具体包括船舶上船台对船舶船体，轮机，电气等相关设备进行保养检修（详见修理项目内容）；主要项目有：船体做油漆、胶衣、轮机检修、电气保养检修等内容。

项目预算金额（元）：68172元

项目修理工期期限：合同签订生效后且乙方接收船舶（以双方签订的交接单时间为准）起40个日历天内完成维修服务并通过验收。

本项目的修理验收前，需完成本项目的各项修理内容，并经船舶检验部门检验合格取得合格的检验证书或合格检验报告副本后，再组织交付验收；交付验收合格前发生的一切费用包含在合同总价中。交货地点为杭州市交通运输行政执法队内河港航执法大队指定水域码头。

二、技术要求

1.概述

本船为纤维增强塑料船，从事西溪湿地水域水上交通执法巡逻工作。属内河C级航区船舶。

2.主要要素

船长                    9.67米

船宽                    2.64米

型深                    0.90米

船员                    2人

总吨                    10

净吨                    6

功率                    5.5千瓦

三、修理内容：

（一）船体部分：

1．上棚破损开裂处整修补胶；

2. 顶棚漏点检查重做胶衣；

3．前后甲板、左右护板破（烂）损整修更换；

4．甲板以上全船油漆；

5．甲板以下船体重做胶衣(船名、吃水线、船籍港重新勘划）；

6．船艏两侧木制标识更改；

7．客舱、机舱内水泵接头更换（不锈钢材质共2只）；

8．救生圈更换2只、灭火器更换2只（5kg）；

（二）轮机部分：

1．艉轴拆检，前后油封、水封更换；

2．舵系液压系统检修；

（三）电气部分：

1．科勒柴油发电机更换机油、机滤、油滤、水泵叶轮等；

2．空调2台保养；

3．主电动机保养；

4．主动力电瓶检查充液，电源连接线检查（破损更换）；

5．全船航行信号灯及照明灯检修；

（四）其他

1．吊装运输；

2．机舱油污水和更换的废机油的处置由船厂回收处置。

四、拟采购标的的技术要求：符合国家船舶法规要求。

五、售后服务要求

船舶修理结束完成交接，并且取得有效的船舶检验证书后开始计算保修期，活动件质保期3个月，固定件质保期 6个月，保修期间凡属供应商施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由供应商负责免费修理和更换。

六、其他商务要求（包装和运输、保险等）

本项目为交钥匙项目，合同价款包括经验收合格投入运行并交付使用前发生的一切费用（包含船舶上下排费、驻排费、码头费、水电费、消防值班费、清洁垃圾费、系解缆绳费、搭拆脚手架费、管理费、人工、油漆、配件，包括修理单已明确的备件物料、修理项目中可以预见的附加工程和备件物料、辅料及运输、装卸、保管、保险、税金）。

七、采购项目的其他要求

1.按照现行的国家船舶检验技术法规进行验收。

2.新安装的设备部件，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由维修方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

3.安装完毕供应商派专业人员检查安装质量。

4.供应商必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

5.若验收时有关技术参数不能满足本文件技术要求，采购方有权要求更换合格产品，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

八、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目不接受联合体投标；

3.本项目专门面向中小企业（本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业）；

4.本项目的特定资格要求：具备玻璃钢船舶修造二级及以上资质（或市级船舶检验部门出具的受理评估报告）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

九、费用支付：合同签订后，甲方在验收合格后20工作日内一次性支付合同款项。

十、报价要求：

1.报价单位需提供报价单、企业营业执照、资质证书、公司简介等资料复印件等，所有材料加盖公章；报价单中列明项目中所需配件、材料、工时等的单价、数量和总价，总价包含项目验收合格前所产生的所有费用。

2.此次采购通过政采云平台竞价方式实施。

项目联系人：李金萍

联系方式：0571－85238313、15068888036

杭州市交通运输行政执法队

2025年6月25日