附件

海曙区2025年度老城区外主要低洼地段内涝积水监测站点运维项目技术服务询价文件

一、项目服务内容及期限

1.应采购单位要求，对采购单位所属的海曙区老城区外主要低洼地段18个内涝积水监测站点进行例行维护和应急维修：①按照例行维护要求，在汛期（2025年8月至2025年10月、2026年4月至2026年7月）每月安排1次例行维护（共计7次）、其他时间（2025年11月至2026年3月）每1.5月安排1次例行维护（共计3次），检查18个监测站点运行情况，发现问题，及时维护到位，并提供例行维护台账资料（详见附表1），合计10次；②若发生突发抢修故障时，应在1小时内派遣技术人员赶赴现场、6小时内维修完毕，并提供维护台账资料（详见附表1）。③在合同期内若出现防汛防台重大汛情（即出现防汛防台应急响应）时，应按采购单位要求，对上述18个内涝积水监测站点进行加密维护，每出现1次防汛防台重大汛情，加密维护1次。具体站点清单详见附表2。④若因周边环境变化，应根据采购单位要求，对相关站点进行迁址改建，包括原站点整套设备拆卸、搬运及新站点配套土建、原站点整套设备重新安装及调试等。

2.例行维护（维修）的设备包括：遥测终端（语润YR-4000）、电子水尺传感器（太工天成TC401）、导压式遥测水位计（麦克MPM4780W）、太阳能供电系统。若上述主要设备需要更换时，采购单位可视情向中标单位采购相应的设备备件，具体以实际备用情况进行结算，相关备件要求详见报价清单。

3.例行维护（维修）的期限：合同签订之日起1年内。

二、投标单位基本要求

1.投标单位能比较熟悉海曙区应急管理局所属的海曙区老城区外18个主要低洼地段内涝积水监测站点运行维护（维修）情况，有承担过类似内涝积水或水位监测站点建设或维护（维修）业绩。需提供证明文件或相关证明资料。

2.投标单位能应采购单位的技术要求，落实专人开展具体维护（维修）工作，在出现设备突发故障时，能做到1小时内派遣技术人员赶赴现场、6小时内维修完毕。需提供“技术维护（维修）人员安排、响应时间满足要求”的承诺书。

三、其他要求

1.本项目规定海曙区2025年度老城区外主要低洼地段内涝积水监测站点运维项目最高限价为人民币6.85万元（不包含备件采购及站点迁建费用），超过这个最高限价，将作废标处理，同时需提供海曙区老城区外主要低洼地段内涝积水监测站点运维项目备件及站点迁建报价清单，详见下表。

海曙区老城区外主要低洼地段内涝积水监测站点运维项目备件等报价清单

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端 | 遥测终端含通信模块，具备接入浙江省水文通信管理网的基本条件，能自动将采集到的实时数据接入到浙江省水文局水雨情信息接收平台。 | 1 |  |
| 2 | 网关 | 与遥测终端性能相配套 | 1 |  |
| 3 | 电子水尺传感器 | 基本规格： 长度不得低于150cm 精度： 1cm(全量程等精度测量) 感应触点：直径2mm 供电电压： DC12V±15% 输出信号： RS485(Modbus-RTU) 采样间隔： 3～255 秒可配置(默认 60 秒) 静态电流： ≤9mA(160cm 电子水尺/DC12V 供电) 功耗： ≤108mW(160cm 电子水尺/DC12V 供电) 工作温度： -20℃～60℃ | 1 |  |
| 4 | 蓄电池 | 供电电压：DC12V 电池容量：20AH | 1 |  |
| 5 | 太阳能板 | 供电电压：DC12V 功率：20W | 1 |  |
| 6 | 单个站点迁建 | 因周边环境变化，需要对站点迁址改建（含原站点整套设备拆卸、搬运及新站点配套土建、原站点整套设备重新安装及调试等） | 1 |  |

3.本项目暂定支付技术服务款方式为：①合同签订后30个工作日内，支付本项目中标价的30%。②2026年2月28日之前，支付本项目中标价的40%。③合同期结束后20个工作日内，支付本项目中标价的30%。④内涝积水监测站点备件及站点迁建以实际使用情况进行结算支付。⑤具体以实际签订合同时的约定为准。

4.由于中标单位自身原因，向采购单位提供的技术服务未达到相应质量标准的，则根据责任大小承担相应的违约金，违约金最高限额为本项目中标合同单价的5%。对采购单位造成严重损失和不良影响的，采购单位有权与中标单位解除合同，并中止支付相应的合同款。

附表1

海曙区老城区外主要低洼地段内涝积水监测站点运维登记表

站名：                           维护时间：        年    月    日

| 维护检查类型 | £ 日常例行维护 £ 重大汛情加密维护 |
| --- | --- |
| 维护检查内容 | £ 外部环境（包括立杆底部卫生清理、防撞杆竖立、站名标牌等情况） £ 线路连接（包括传感器固定、避雷器接地、外露线路防护等情况） £ 蓄电池运行情况 £ 太阳能板运行情况 £ 遥测终端运行情况（包括通信模块） £ 通讯信号传输情况 £ 现场数据调试检测情况 £ 配套平台数据接收情况 |
| 故障检修情况 |  |

维护人员（签字）：

附表2

海曙区老城区外主要低洼地段内涝积水监测站点清单

| 序号 | 站名 | 所在镇（街道） | 所在村（社区） | 传感器类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长乐社区 | 高桥镇 | 长乐社区 | 电子水尺 |
| 2 | 藕缆桥村 | 高桥镇 | 藕缆桥村 | 电子水尺 |
| 3 | 龙三村 | 古林镇 | 龙三村 | 电子水尺 |
| 4 | 蜃蛟村 | 古林镇 | 蜃蛟村 | 导压式 |
| 5 | 茂新村 | 古林镇 | 茂新村 | 电子水尺 |
| 6 | 仲一村 | 古林镇 | 仲一村 | 电子水尺 |
| 7 | 联丰村 | 石碶街道 | 联丰村 | 导压式 |
| 8 | 石碶村 | 石碶街道 | 石碶村 | 导压式 |
| 9 | 集士港村 | 集士港镇 | 集士港村 | 导压式 |
| 10 | 广昇村 | 集士港镇 | 广昇村 | 导压式 |
| 11 | 岳童村 | 集士港镇 | 岳童村 | 电子水尺 |
| 12 | 西陆村 | 集士港镇 | 西陆村 | 电子水尺 |
| 13 | 鱼山头村 | 洞桥镇 | 鱼山头村 | 电子水尺 |
| 14 | 前王村 | 洞桥镇 | 前王村 | 电子水尺 |
| 15 | 树桥村 | 洞桥镇 | 树桥村 | 电子水尺 |
| 16 | 树桥村宝丰 | 洞桥镇 | 树桥村宝丰 | 电子水尺 |
| 17 | 上水碶村 | 洞桥镇 | 上水碶村 | 电子水尺 |
| 18 | 周公宅村 | 洞桥镇 | 周公宅村 | 电子水尺 |