梅山产业集聚区法庭信息化改造项目建设需求

一、项目概述

遵循国家和最高法院相关标准和规范的要求，结合北仑法院目前数字法庭现状及按照全省审判法庭信息化建设情况，进行统一规划设计。通过从经济实用、简单易用、便于维护和管理方面进行逐步建设，从而能够和全国法院办案办公平台以及省高院数字法庭平台对接，实现信息共享。本项目为梅山产业集聚区法庭新建第三审判庭1间，集成智慧法庭、微法庭、共享法庭。

- 设备清单

- 梅山产业集聚区法庭新建第三审判庭

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、科技法庭基础法庭设备 |  |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 1、4K超高清摄像机，可实现 4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。 并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率； 2、支持 HDMI 1.4 规格， 可直接输出无压缩 4K 原始视频； 3、支持 HDMI、网络接口，同时输出 4K 视频； 4、具有12倍变焦广角镜头，最大视场角超过 70°； 5、具备RS232、RS485通信接口； 6、含安装支架，电源； 7、能够和庭审主机兼容，能接收庭审主机发出的控制指令，实现庭审主机语音激励调用摄像头预制位。 | 台 | 5 |
| 2 | 4K标准庭审主机 | 1、具有不少于2个RJ45千兆网口、3个RS485、4个RS-232、6个USB接口 、6个SATA接口、8组红外控制接口； 2、内置不少于4块硬盘安装槽位，主机自带1块4T硬盘； 3、内置不小于7英寸电容触摸屏，具有实时视频预览，内置不小于4.3寸文本屏显示设备状态信息； ★4、视频输入接口要求不少于8路HDMI、8路SDI和4路VGA视频输入接口；视频输出不少于10路HDMI 接口； 5、具有不少于16个Mic In音频接口、6个Line In接口、10个Mic Out接口、6路Line Out接口； 6、支持配合无线中控终端使用，应能实现主机示证切换、手动激励等功能； 7、支持2路不小于4K（3840*2160）视频实时编解码； 8、支持同时接入至少8路不低于4K 30 fps HDMI视频、不少于2路4K网络摄像机； 9、支持通过HDMI输出不少于2路不低于4K、不低于30fps 实时复合画面或独立画面； 10、支持同时接入不少于2路本地示证视频； 11、视频压缩设备采用H.264/H.265视频压缩标准，具有AAC、G.711音频编码设置选项；支持对各通道音视频参数（帧率、分辨率、码率等）进行设置； 12、支持合成画面及独立画面分辨率不低于4K（3840×2160），图像流畅，无明显卡顿； 13、支持混音处理、多画面选择与合成、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择及切换、法庭画面输出切换等； 14、支持接入手拉手麦克风主机，连接手拉手麦克风单元，实现庭审多角色音频接入；支持示证、远程视频的音量调节； 15、内置至少16路48V幻象供电接口，可连接麦克风并为其供电。每路开关可独立控制，可接驳点对点麦克风，每路可独立控制音量大小； 16、合同签订后三个工作日内提供三年原厂质保和三年原厂上门服务证明材料。 | 台 | 1 |
| 3 | HDMI高清视频矩阵 | 1、机架式安装、8路HDMI信号输入，8路HDMI信号输出； 2、自动读取保存EDID，支持高清分辨800*600---3840*2160，支持4K； 3、具有RS232通信功能和网络控制功能，带有断电现现场切换记忆保护功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 审讯网络录播音频主机 | 1、支持不少于8路音频录制； 2、音频处理电路：音频处理软件V2.0； 3、音频输入接口：3芯端子； 4、音频输入电平：2.0Vp-p，音量控制范围83DB； 5、音频输入阻抗阻抗：1000Ω； 6、网络接口：两个RJ45网口10M/100M； 7、音频压缩标准：AAC/Ogg； 8、音频采样率：不低于32kHz可调节； 9、音频采样位：16bit； 10、音频输出码率：不低于48kbps； 11、能够以系统服务模式允许运行，无须登录系统； 12、提供数字法庭音频配置和管理； 13、支持TCP网络协议； 14、音频文件保存格式：AAC； 15、★与省高院数字法庭平台对接，同步录音录像数据，实现数字法庭系统开庭、休庭、复庭、闭庭功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 1、音频输入：支持不少于16路平衡式话筒/线路输入, 每个输入通道有独立的压限器、均衡器、噪声门、自动增益，每个输入通道的线路输入可以根据需要选取灵敏度； 2、音频输出：不少于16路平衡音频输出，每个输出通道有独立的八段参数均衡器、延时器、分频器、压限器模块，可根据环境需要输出不同音效； 3、支持rs232/net控制信号输出,支持配合高清庭审主机实现不同席位的语音激励； 4、音频输出不少于2路混合音及4组编组输出，以满足庭审录音需要； 5、提供不少于16路音频输入设备的状态检测； 6、内置数字音效器，可根据法庭环境调整每路音频输入输出的音质，确保不同环境都能得到最真实的录音效果； 7、设备控制软件能够嵌入数字法庭开庭界面；实时动态观看音频波纹;随时监控音频输入设备状态; 8、点播时可任意选取播放通道，播放内容有混合音或独立音； 9、★兼容并嵌入省高院数字法庭平台，具有录音情况的监控界面。 | 台 | 1 |
| 6 | 音箱控制器 | 1、支持通过串口RS232接收相应控制指令串； 2、输入路数：不少于1路(平衡)； 3、输出路数：不少于8路(平衡)； 4、最高增益：不低于10db； 5、最高衰减：不低于60db。 | 台 | 1 |
| 7 | 界面式拾音器 | 1、指向特性：心形指向不低于120°； 2、灵敏度：不低于-29dB； 3、信噪比：不低于67dB； 4、动态范围：不低于103dB ； 5、输出阻抗：不低于180欧姆； 6、保护电路：雷击保护、电源极性反转保护； 7、AGC自动声音增益均衡声音大小。 | 套 | 7 |
| 8 | 有源音箱 | 利旧，负责安装、调试与集成工作。 | 套 | 6 |
| 9 | 调音台 | 12通道调音台：6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) / 2编组母线 + 1立体声母线 / 2 AUX (包括 FX);“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器;单声道输入通道上的PAD开关;+48V幻象供电;XLR平衡输出。 | 台 | 1 |
| 10 | 55寸电视机 | 1、屏幕尺寸:55英寸；分辨率:4K；屏幕比例:16:9；刷屏率：60Hz；非触摸LED屏，存储内存：16GB；运行内存：2GB；HDMI2.0接口：2个。 2、商用类电视机，支持加电自动启动；机柜加电，无需遥控器开启电视机，即可显示庭审主机输出信号。 | 台 | 3 |
| 11 | 电视机支架 | 挂墙式电视机支架 | 个 | 3 |
| 12 | 内网交换机 | 利旧，负责安装、调试与集成工作 | 台 | 1 |
| 13 | 外网小交换机 | 8口千兆小交换机 | 台 | 1 |
| 14 | 机柜 | 利旧，负责安装、调试与集成工作 | 台 | 1 |
| 15 | HDMI分配器 | 1、输入接口：HDMI输入：1×HDMI Type A 母头； 2、输出接口：HDMI输出：4×HDMI Type A 母头； 3、分辨率：视频分辨率：4K×2K，1080p。 | 个 | 2 |
| 16 | 原被告HDMI切换器 | 1、输入接口：HDMI输入：4 x HDMI Type A 母头(黑)，RS-232连接端口：1 x DB-9 母头(黑色)； 2、输出接口：HDMI输出：1 x HDMI Type A母头(黑)；支持分辨率：HDTV分辨率480p、720p、1080i、1080p (1920 x 1080)；VGA、SVGA、SXGA、UXGA(1600x1200)、WUXGA (1920x1200)纠错； 3、其他性能：支持60Hz显示器刷新率；双向RS232串口远程连接端口；电源开启侦测。 | 个 | 2 |
| 17 | 审判长HDMI KVM切换器 | 4端口HDMI USB3.0 KVMP多电脑切换器，独立切换电脑、USB接口设备、及音频功能，支持4K分辨率。 | 个 | 1 |
| （二）、智慧庭审设备 |  |  |  |  |
| 1 | 语音识别系统 | 本次项目不另采购语音识别引擎，投标人所投产品需与浙江省高级人民法院智能语音识别服务平台或者宁波中院智能语音识别服务平台对接。 一、智能语音识别客户端 1、系统架构：客户端系统要求支持B/S架构，客户端所有功能均可在浏览器中实现。数据要求保存在法院内网服务器中，与外网无任何数据交互。 2、庭审智能语音识别系统客户端：需能够同时支持统信操作系统；能够实现导入本地标准化庭审模板、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能笔录导出/打印/同步等功能。 3、并案管理(联审案件)：支持多个案件联审或合并开庭，支持书记员对多个案件合并开庭操作。 4、支持笔录在线编辑和服务端的自动备份，笔录转写、编辑后自动备份时间间隔应不超过3秒，支持当客户端电脑和硬盘出现无法恢复的故障时，能通过网页服务端一键恢复笔录。 5、支持一键导出庭审全过程音频，并支持分角色音频导出和完整音频导出。 6、识别编辑状态栏，支持对庭审状态的实时展现，包括庭审状态、热词情况、笔录字数、开庭时间等。 7、支持笔录编辑时鼠标右键快捷菜单，右键菜单至少包括：全选、清空文档、添加标记、按句回听、段落格式、前插入段落、后插入段落、添加人名热词、地名热词。 8、场地选择：客户端软件应能支持书记员登录后灵活切换法庭，无需重新退出再登录。 9、今日案件\明日案件：支持今日、明日案件归集，支持今日案件\明日案件信息以图形化方式呈现提醒等，可更直观的面向书记员展示案件信息。 10、支持为书记员提供更便捷的案件查看、检索和案件操作界面，检索条件应包括案件类型、关键字、庭审时间、案件状态、笔录字数范围等，若未选择检索条件，则默认显示属于该书记员在该法庭的全量案件信息，并支持针对不同案件状态进行不同的快捷操作，如：休庭案件应至少具备个案卷宗学习、角色设置、笔录下载等。 11、支持庭审模板管理功能：系统支持导入不同类型案件的庭审笔录模板，并支持模板参数化。 12、支持音频通道管理可以调整每个音频通道的角色，适应不同的庭审需求。 13、识别过程中，可以对识别形成的文字实时修改，支持跨行合并删除功能、多行编辑，并可高亮标记，以备后续修改。在对笔录进行订正时，每份笔录实现分段录音。 14、说话人麦克风控制：系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 15、需要支持对笔录标记的全部定位点进行可视化时间线展示，纵览高亮标记内容处在笔录中的位置，通过点击展示的定位点，可快速定位切换到对应笔录标记的位置，方便书记员快速查找需修改的笔录内容。 16、分栏设置：系统支持对庭审主页进行界面分栏设置，界面展示可分为一栏、二栏、三栏等模式。 17、换段设置：在笔录识别过程中，支持多种模式的换段设置，如不按短句换段、一句话换段、两句话换段、四句话换段、六句话换段、八句话换段等模式；同时在笔录修订过程中，支持删除中间段落时，系统判断上下两段文本为同一角色发言，则自动合并文本。 18、中文语音识别准确率大于95%， 二、配套硬件要求： 1、音频输入参数： 通道：不少于10通道；频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.1dB)； 动态范围：最低115dB，A计权； 阻抗：20kohm；输入电平：+4dBu；可调节增益范围：0dB~51dB 2、音频输出参数： 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.1dB）；动态范围：最低120dB，A计权 ；阻抗：470ohm；输出电平：+4dBu； 3、接口默认数字音频参数： 采样率：16k/48k；位深：16bit； 光纤同步接口：input*1，output*1。 | 庭 | 1 |
| 2 | 庭审公告屏 | 1、选用24寸窄边框显示屏，内置一体化安卓板卡； 2、软件应具备实时显示开庭状态信息的功能； 3、软件应具备显示近期开庭计划的信息的功能； 4、软件不开庭时可显示法院对外宣传的海报图片。 | 套 | 1 |
| 3 | 报警模块 | 与本院安防系统兼容，实现法庭和警务指挥中心联动。 | 套 | 1 |
| 4 | 网控时序电源 | 1.前面板内置LCD显示屏，灵活显示实时电流.实时电压与设备IP等信息； 2.电源输出通道数：≥8路；单通道最大电流≥10A，总输入电流容量≥40A； 3.控制方式：支持TCP/IP协议和串口协议控制；可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制； 4.每路电源通道均可独立设定延时时间（优于1秒~5小时）。 | 台 | 1 |
| （三）、工程材料与集成费用 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头与音响电源线 | RVV 2×0.75mm2 | 米 | 180 |
| 2 | 话筒线与音频线 | HTP2*0.3 | 米 | 150 |
| 3 | 设备电源线 | RVV 3*1.5 | 米 | 140 |
| 4 | 6类网线 | 6类网线 | 米 | 420 |
| 5 | 10米HDMI线 | 10米HDMI工程序列成品线 | 根 | 4 |
| 6 | 15米HDMI线 | 15米HDMI工程序列成品线 | 根 | 4 |
| 7 | 20米HDMI线 | 20米HDMI工程光纤版序列成品线 | 根 | 4 |
| 8 | 25米HDMI线 | 25米HDMI工程光纤版序列成品线 | 根 | 2 |
| 9 | 25 PVC管 | 25 PVC管 | 米 | 300 |
| 10 | 32铁管卡 | 32铁管卡 | 个 | 10 |
| 11 | 软管 | 32软管 | 米 | 10 |
| 12 | 6孔电源面板 | 6孔电源面板 | 个 | 5 |
| 13 | 5孔电源面板 | 5孔电源面板 | 个 | 4 |
| 14 | 3孔插头 | 3孔插头 | 个 | 7 |
| 15 | 明盒与暗盒 | 86型明盒与暗盒 | 个 | 30 |
| 16 | 网络模块 | 六类网络模块 | 个 | 14 |
| 17 | 双口网络面板 | 双口网络面板 | 个 | 7 |
| 18 | 配线架 | 六类24口配线架 | 个 | 1 |
| 19 | 理线架 | 1U配线架 | 个 | 1 |
| 20 | 1米网络跳线 | 1米网络跳线 | 根 | 14 |
| 21 | 2米网络跳线 | 2米网络跳线 | 根 | 6 |
| 22 | 1.5米HDMI线 | 1.5米HDMI线 | 根 | 5 |
| 23 | 3米HDMI线 | 3米HDMI线 | 根 | 2 |
| 24 | 电源插板 | 6个三孔电源插板 | 个 | 5 |
| 25 | 辅材 | 3.5音频头、卡农公、卡农母、莲花头、3.5音频头等辅材 | 批 | 1 |
| 26 | 系统集成费 | 1、高清数字法庭布管线施工费用; 2、项目整体设备安装调试集成费用; 3、负责对接省高院数字法庭系统，实现数字法庭开庭、休庭、复庭、闭庭、在线直播与点播等功能，并利旧集成微法庭、共享法庭功能。 | 庭 | 1 |

注：1.项目报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于设备款、运费、服务费、集成费、施工费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等各项费用，采购人不再另行承担其他费用。

2.★号指标属于关键指标，须提供具体的佐证材料，如没提供或不符合的将导致废标。