亚龙YL-777电梯安装、维修与保养实训考核装置升级

一、概述

为了提升电梯安全水平，减少电梯事故，以及促进电梯的技术发展，国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会于2020年12月发布了GB/T 7588.1—2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》新国家标准（以下简称新国标）。新国家标准于2022年7月1日实施。

根据【全国职业院校技能大赛设备与设施管理办法】中对于机电设备应对接国家、行业标准的相关要求。为使更多的人带来技术与技能，更好的学习电梯新知识、新技术、新技能，组织相关专家进行了深入研讨后，对原YL-777设备按新国标进行升级。

升级后设备控制系统采用默纳克未来WISE3000一体化控制器，具有高性能集成化、智能化，教学使用更加安全。门机采用西子永磁同步门机，能实现无级调速变频控制，能达到最佳的开关门速度曲线；具有高效、可靠、操作简单、机械震动小等特点。轿顶检修箱采用默纳克CTW-B6一体式检修箱，轿顶接口板、轿顶控制板、轿顶检修、对讲、照明集成于一体，具有安全、高端、小巧、简单易用及轿厢方案全弱电控制等特点。此外设备还融合电梯智能物联网技术、门禁安防技术。电梯智能物联使用4G模块，采集电梯数据，通过4G网络将数据上报物联网平台实现数据监控、视频监控、故障报警等服务。电梯门禁IC卡，采用轿内基站双向管理，实现对电梯的使用者、用梯权限、电梯的运行时间、楼层开放时段等等进行管理与控制。

- 升级后的设备技术参数

- 工作电源：三相五线 AC380V /220V ±7.5%  50Hz；

- 工作环境：

- 海拔＜1000 m；

- 温度-10℃～+40℃；

- 湿度＜95%RH无水珠凝结；环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体；

- 控制方式：VVVF；

- 额定功率：1.6 KW；

- 提升高度：1800 mm；

- 曳引机额定速度：0.4 m/s；

- 曳引比：2：1；

- 制动器额定功率：99 W；

- 制动器额定电压：DC110 V；

- 上行超速监控装置动作速度范围：1.15～1.65 m/s；

- 开门净尺寸：800 mm（宽）×1000 mm（高）；

- 开门型式：中分；

- 门机：永磁同步变频门机；

- 门机输入电源：单相三线 AC220 V  50 Hz；

- 门机电机额定转速：180 r/min；

- 门机电机额定功率：43.5 W；

- 限速器额定速度：≤0.63 m/s；

- 安全钳动作速度：≤0.63 m/s。

- 升级内容

根据新国标技术要求，详细升级内容如下：

- 1、升级的硬件如下：

- 原默纳克控制系统NICE1000new，升级为默纳克未来WISE3000控制系统，具体为更换控制柜、轿内操作箱、层站外呼盒、轿顶检修盒、底坑上下急停、五方对、讲随行电线、井道电缆等部件、元件。

- 门系统的升级为，原Jarless门机（异步门刀）升级为Jarless门机（同步门刀）。根据新国家标准的新技术要求，结合对部分老客户设备使用情况摸底，对原层门上坎、层门门框（门套组件），进行升级更换。

- 根据默纳克未来WISE3000控制系统的电源要求，及部分老客户设备使用情况摸底，对原电源箱进行升级更换。

- 根据新国家标准的新技术要求，增加轿厢下档绳组件，对重下档绳组件。

- 增加电梯物联网、门禁IC卡管理等技术。

- 升级主要配置清单

| 序 号 | 产品名称 | 型号规格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门套组件 | H=1000，发纹不锈钢1.2mm | 2套 |  |
| 2 | 平层光电开关固定架 | 表面喷兰色油漆 | 1套 |  |
| 3 | 层站隔磁板组件 | 表面喷兰色油漆 | 2套 |  |
| 4 | 轿厢下档绳组件 | 表面喷黄色油漆 | 1套 |  |
| 5 | 对重下档绳组件 | 表面喷黄色油漆 | 1套 |  |
| 6 | 门机 | 型号：JC-2C60E2A；门宽=800；高=1000 | 1台 |  |
| 7 | 层门装置 | 型号：LLD3-0；门宽=800；高=1000 | 2套 |  |
| 8 | 检修盒固定支架 | 表面喷黄色油漆 | 1套 |  |
| 9 | 随行电缆压线板 | 表面喷兰色油漆 | 1个 |  |
| 10 | 控制柜 | WISE3000/7.5kW/定制标准柜 | 1台 |  |
| 11 | 机房电源箱 | MBT-MS-Y32 | 1个 |  |
| 12 | 轿顶检修箱 | MCTC-CTW-B6S | 1套 |  |
| 13 | 地坑检修箱 | BJ241/WISE3000 | 1套 |  |
| 14 | 地坑急停盒 | BJ341/WISE3000 | 1套 |  |
| 15 | 制动电阻箱 | 2.7KW/70Ω/线长1.3米/金属管 | 1套 |  |
| 16 | 控制柜对讲电话 | MBT-MMI-A1 | 1个 |  |
| 17 | 基站对讲电话 | MBT-MMI-A1 | 1个 |  |
| 18 | 地坑对讲电话 | NKT12-B1 | 1个 |  |
| 19 | 操纵箱对讲电话 | MCTC-C1-B1 | 1个 |  |
| 20 | 物联网4G模块 | IOT-WL435D | 1个 |  |
| 21 | 数字摄像头 | 海康C4,2.8mm | 1个 |  |
| 22 | 数字语音转换模块 | TIM4 | 1个 |  |
| 23 | 轿顶摄像头插座 | 线长1.5米 | 1个 |  |
| 24 | 轿顶摄像头连接网线 | 线长1.5米 | 1根 |  |
| 25 | 网线转接器 | 一进一出 | 2个 |  |
| 26 | 轿顶接线盒 | 300mm*250mm*75mm/配端子 | 1套 |  |
| 27 | 顶层接线盒 | 200mm*200mm*75mm/配端子 | 1套 |  |
| 28 | 底层接线盒 | 200mm*200mm*75mm/配端子 | 1套 |  |
| 29 | 操纵箱IC卡控制器 | XSD-SF-16/三防分层型 | 1套 |  |
| 30 | 召唤盒IC卡控制器 | XSD-SF-01/三防总控型 | 1套 |  |
| 31 | 召唤盒IC卡 | 钥匙扣卡/黄色/加密 | 5个 |  |
| 32 | 操纵箱1楼IC卡 | 钥匙扣卡/绿色/加密 | 5个 |  |
| 33 | 操纵箱2楼IC卡 | 钥匙扣卡/红色/加密 | 5个 |  |
| 34 | IC卡写卡器 | XSD-XKQ/三防/配加密U盘 | 1套 |  |
| 35 | IC卡系统开关卡 | 卡片式 | 1张 |  |
| 36 | IC卡系统一卡通 | 卡片式 | 1张 |  |
| 37 | 操纵箱 | COP-03 | 1套 |  |
| 38 | 2楼召唤盒 | HOP-03/单按钮 | 1套 |  |
| 39 | 1楼召唤盒 | HOP-03/单按钮/带锁、消防 | 1套 |  |
| 40 | 接插件零件 | 5557-（2P-18P）-公头 | 1套 |  |
| 41 | 随行电缆 | TVVB24*0.75mm2+1*2.0mm2+CAT6 | 1套 |  |
| 42 | 井道电缆线及其它电缆 | RVV | 1套 |  |
| 43 | 警告标识 | 触电/禁止踩踏/接地 | 1套 |  |
| 44 | 电气原理图 | WISE3000-V1.0 | 2本 |  |
| 45 | 安装配件 | 螺丝、螺母、垫片等 | 1套 |  |

- 商务条款

- 1.中标后五个工作日内完成升级改造。

- 2.设备升级后达到浙江省赛设备技术规程要求，包含清单没有提供的材料。

- 3.本项目报价包含运费、人工费、售后服务费、税费等所有费用。