宁波市卫生信息中心办公区政务网出口

统一安全防护运维服务需求

- 一、技术服务清单：

1、本次采购服务范围和内容

服务范围主要针对宁波市卫生信息中心办公区、研发区、其他单位部分行政办公区。

在网络安全防护专项工作上依托安全运维防护设备开展如下工作内容

| 序号 | 服务名称 | 技术说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持设备巡检、病毒库更新 | 针对宁波市卫生信息中心办公区,提供一台网络防毒墙用于服务(深信服下一代防火墙，配置8个千兆网口，具备应用控制、漏洞攻击防护、僵尸网络、内容安全、WEB应用防护、实时漏洞分析、网页防篡改、网关杀毒功能)，利用该设备提供一年政务网的网络安全防护、病毒检测和清除等服务，每季度开展一次设备巡检、事件库定期升级。 | 1 |
| 2 | 网络资产、防病毒管理 | 宁波市卫生信息中心办公区政务网资产管理工作，包括资产梳理、补丁管理、防病毒管理等。 | 1 |
| 3 | 安全评估 | 宁波市卫生信息中心办公区政务网资产安全评估服务，每季度一次网络安全评估，包括弱口令检查、漏洞扫描等工作。 | 1 |
| 4 | 通报处置 | 宁波市卫生信息中心办公区政务网资产病毒、木马、网络攻击等各项安全通报的处置工作。 |  |
| 5 | 其他工作 |  | 1 |

2、安全运维服务支撑设备技术参数：

| 项目 | 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础架构 | 产品架构要求 | 产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能； 提供《关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录（第一批）的公告（2018年第12号）》内检测机构出具的或国家版权局颁发的关于“多核并行安全操作系统”的检测报告或证书扫描件以证明。 |
| ★性能配置 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，IPSec VPN 最大接入数≥800，IPSec VPN吞吐量≥500M。 提供入侵防御IPS、防病毒AV、Web安全防护WAF功能模块永久授权及服务期内安全规则库和防病毒更新服务。 |
|  | 硬件要求 | 规格：1U，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口≥8千兆电口+2万兆SFP+光口。服务期内提供硬件质保和软件升级服务。 |
|  | 链路状态检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
|  | 硬件一虚多 | 产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 |
|  | IPv6功能 | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。 |
| 应用控制 | 应用识别 | 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 流量控制 | 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 |
|  | 会话控制 | 产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发连接数的合理限制。 |
| 访问控制 | 访问控制策略 | 产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 |
| 安全防护 | DDoS防护 | 产品支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 |
|  | 加密流量安全防护 | 产品支持对HTTPS协议加密流量进行解密，支持配置基于区域、对象、业务类型、服务器IP/端口的解密策略。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  |  | 产品支持勒索病毒检测与防御功能，针对勒索病毒攻击设置专项安全策略。（需提供产品相关功能截图） |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 入侵防御 | ★产品内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  |  | ★支持通过主动探测引擎+现网海量威胁情报，对威胁流量进行实时检测&拦截，所有流量在转发前均经过威胁情报的检测并已明确结果，实现恶意流量在转发前被阻断，保护资产安全。 |
|  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过160万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明） |
|  | Web安全防护 | 产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过4500种。（需提供产品功能截图证明） |
|  |  | 产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  |  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  |  | 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |
|  | 账号安全 | ★产品支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 提供《关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录（第一批）的公告（2018年第12号）》内检测机构出具的或国家版权局颁发的关于“账号保护”的检测报告或证书的扫描件以证明。 |
|  |  | 产品支持文件目录防护功能，通过对用户账号进行认证，对网站内容的修改行为进行合法性控制。 |
| 产品运维管理 | 管理方式 | 产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。 |
|  | 业务资产管理 | 支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； |
|  | 安全日志设置 | 产品安全日志支持本机、Syslog服务器和第三方管理平台等不同形式存储方式。 |
|  | 双因素认证 | 产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。（需提供产品功能截图证明） |

- 三、技术服务要求

- 1、宁波市卫生信息中心所在办公楼的网络系统运维范围包括：办公局域网、电子政务外网1条线路（根据大楼所在单位需要动态调整）。

- 2、竞价方应针对本项目安排一名专职网络工程师（具备国家软考网络工程师证书，合同签订时提供证书复印件和半年以上社保证明）提供项目运维服务支撑，根据工作实际需要提供现场应急保障。

- 3、竞价方在宁波本地应具有网络安全应急的备品备件库，备品备件库需包括网络核心设备、接入设备和安全设备，竞价时需提交备品备件库设备清单和备件库位置说明。

- 4、本项目维保服务期为一年。

- 四、其他要求

1、现场踏勘时间：12月17日15:00 ，踏勘联系人：张老师，联系电话：89385893，踏勘地址：宁波市海曙区西北街22号宁波市卫生信息中心4楼419。

投标人应按规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动，期间所发生的费用自行承担。踏勘现场是本次采购活动的重要组成部分，提交报价时需同时提交回执。