- 综合业务智能终端产品技术参数

| 序号 | 品 名 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 主控 | Windows操作系统 高性能CPU，≧Core I3 内存：≧8G DDR4 硬盘：SATA3.0 ≧256G SSD 支持接口：1×RJ45 LAN (RTL8111H PCIe 总线网卡芯片),1*M.2M KEY，1*SATA；VGA、HDMI ；2×USB3.0，8×USB2.0，6×COM。自带显卡、声卡、网卡、功放：8Ω 5W*2 Flex ATX电源：额定功率：400W 输入电压：AC200-240V/50-60HZ； 输出电压：12V-25A； 具有短路、过负载、过电压、过温度、过功率等保护机制； 通过电磁兼容、安规、可靠性、环境试验等验证； 输出：DC12*6； |
|  | 触显一体屏 | 显示类型 ：≧32”TFT-LCD，液晶模组， 分辨率：1920*1080， 像素排列RGB 垂直条状， 宽高比：16：9， 像素间距0.24795*0.24795mm (H×V), 表面处理，雾面,Hard coating(3H)， 可视区域：698.4*392.85mm, 显示模式：常黑显示，透射式， 面板亮度：250 cd/m²（Typ.）, 对比度1200:1（Typ.）(透射)， 响应时间： 2/6(Typ.)(Tr/Td)(ms) 触摸方案：投射式 G+G 电容触摸技术； 表面硬度：6H； 响应时间：<10ms； 支持点数：多点触控； 扫描精度：4096*4096； 通信方式：全速USB2.0，USB3.0； 触摸寿命：＞3亿次； |
|  | 医保综合业务智能终端 | 主控:八核Cortex-A53架构处理器SDM450，主频1.8GHZ,带有强大的计算和处理能力 Android 8.1安全支付系统 64GB ROM+4 GB RAM 国内版频段: 2G：B2/B3/B5/B8； 3G：WCDMA(B1/B8);TD-SCDMA(B34/39)；EVDO(BC0) 4G：B1/B3/B38/B39/B40/B41；支持WIFi：2.4GHz & 5GHz，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；支持蓝牙2.1+EDR/3.0/4.0 LE/4.2 BLE 功放：8Ω 2W*2 |
|  |  | 显示屏： 显示类型 ：10.1＂a-Si TFT-LCD，液晶模组，分辨率：800*1280，像素排列RGB 垂直条状，宽高比：16：9，像素间距0.24795×0.24795mm (H×V),表面处理，雾面,Hard coating(3H)，显示模式：彩色显示，面板亮度：250 cd/m²（Typ.）,对比度3000:1（Typ.）(透射)，响应时间： 2/6(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
|  |  | 触摸屏：表面硬度：6H；透光率：>85%；触摸寿命：＞3亿次；最大分辨率：4096*4096；最大支持点数：10点触控；工作电压：5V；接口：IIC |
|  |  | 人脸支付摄像头：深度计算处理器 MX6000 高清摄像头，深度范围（米）:0.3-1m 彩色图分辨率:1920*1080@60FPS 1280*960@60FPS 1280*720@60FPS 深度图分辨率:960x1280@15FPS 480x640@30FPS 彩色FOV:H48°V61.5°±2°% 深度FOV:H48°V61.5°±2°% D2C FOV：H48°V61.5°±2°% 数据传输:MIPI |
|  | 读卡器 | 接触式IC芯片卡:1组接触式智能卡卡座，符合ISO7816 1/2/3 T=0 T=1；支持CPU卡、逻辑加密卡AT24、4442、4428等卡类型，具备短路保护功能 非接触式IC卡:支持ISO14443TypeA，ISO15693标准；支持卡片：MF1ICS50 、MF1ICL10、MF1ICS70等逻辑加密卡、中华人民共和国居民身份证、银行卡、社保卡 磁条卡：符合ISO7811；支持1/2/3磁道数据读取；拉卡速度： 10~120cm/s PSAM卡座：4组PSAM卡座，符合GSM11.11的SIM卡尺寸(25mm×15mm)、ISO7816 通讯接口：1个USB2.0全速；1个RS232 波特率：115200 电源：USB 供电；供电电压：5.00V ±0.2V 工作电流：≤500mA 操作系统：支持Windows 32位／64位、Linux、Unix、Android等操作系统 |
|  | 二代身份证阅读器 | 公安部认证模块 支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡 工作频率：13.56MHz 通讯速率：106Kbps 校验：循环冗余校验（CRC） 感应面积：55*55mm 感应距离： ≤30mm 传输速率：USB接口 12Mbps RS232接口： 9.6-115.2Kbps 软件接口：支持VC、VB、DELPHI、PB等 接口方式：USB 工作电流：220mA/DC ； 平均无故障工作时间：大于等于30000小时。配合多功能接口板实现Windows和医保综合业务智能终端双向识别； |
|  | 金属键盘 | 4*4键金属数字加密键盘； 算法支持：DES、Triple DES、RSA、SM2、SM3、SM4，通过银联认证标准； 功能支持：PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密、远程密钥管理 符合标准：ISO13491、ISO9564、IBM3624、ANSI X9.8、ANSI X9.9、 ANSI X9.42、ANSI X9.19、 ANSI X9.24、ANSI X9.52 以及国密标准GM/T 0002-2012、 GM/T 0003-2012、GM/T 0004-2012 与WIN98/2000/XP/ME兼容； 安全特性：表面防尘、防暴、防钻（入侵）、防监听、敏感数据拆封自毁等 接口：RS232、USB； |
|  | 扫码模块 | 传感器：CMOSsensor，pixels：640*480,60fps 照明：LED白光 扫描角度：转角360°，倾斜±60°，偏转±55° 识别精度：≥4mil； 识读景深：35-330mm 电磁式蜂鸣器，声压级≥85dB 电流≤30mA 频率：2400±300Hz。扫码成功有声音提示和灯光指示。 码制：符合国际、国内通用二维码标准: QR Code, Data Matrix, PDF417等； 符合国际、国内通用一维码标准: Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI-Plessey,GS1 composite code,等； 配合多功能接口板实现Windows和医保综合业务智能终端双向识别； |
|  | 多功能接口板 | 输入：USB*2、DC24V； 内部接口：USB*4（PH端子），USB+RS232*2（PH端子）； 灯控制：5V*1,12V*1； 输出：DC24V*1、DC12V*1； |
|  | 凭条打印机 | 打印方式：行式热敏打印机； 走纸速度：250mm/S（MAX）； 打印宽度：72MM（MAX） 打印长度：100KM 切纸方式：滑动式 切纸条件：半切、全切 切刀寿命：100W次 可装入纸卷最大直径：80mm 开门方式：自动、手动 具有开盖检测、出纸检测、堵纸检测、纸将尽检测 工作电压：DC24.0 V |
|  | 报告打印机 | 打印方式：热敏或激光打印机,支持A4或A5打印； |
|  | 高清摄像头 | 像素：200W； 接口：USB2.0/3.0 图像感光片：1/2.7”CMOS； 信噪比：41db； 动态范围：85db； 1920*1080视场角：H:90° V:58° D:98° 640*480(视场角) ：H:74° V:58° D:86° 支持系统：Windows XP 以上 / linux2.6+ / Mac/ Android /国产操作系统 |
|  | 多功能门禁控制板 | 支持（具体以实际设备需求）：1路DC12V； 4路电控锁控制； 1路RGB灯带； 7路指示灯控制； 1路传感器：感应角度：10-15°，输入电压5-12V，感应距离：10-100cm； 1路电机控制； 1路继电器； 设备定时开关机； 输入：12V、USB 控制方式：RS232； |
|  | 电源盒 | 内置4口千兆交换机； 输出：AC220V*5； DC12V：2路； DC24V：2路； |
|  | 辅助类 | 整机电路采用护套线； 指示灯及装饰玻璃/亚克力； 喇叭：8Ω5W*2； 包装材料（珍珠棉、防水胶带、环保纸箱）； |
|  | 对外接口 | 2×RJ45 LAN； 1×220Vac 10A输入； 1×220Vac 5A输出； 1×漏电保护开关； 1×后门应急开关； |
|  | 机柜外壳 | 采用冷轧板制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外朔粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀，（外观、颜色、样式以院方实际定制为准） 钢材厚度：机柜使用钢材厚度≥1.2mm |