| 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高精度GNSS接收机 华测X16 PRO | 定位性能 - 卫星跟踪：BDS，支持北斗三代 BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* - ★通道数：≥1408； - 初始化可靠性：99.90% - 信号捕获灵敏度：典型值-162dbm，捕获弱信号能力更强 - ★星基差分，没有网络也能作业 - ★无网续测，差分信号中断5分钟内也可测量 - 精度（提供计量器具型式批准证书）： 静态精度：平面±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程±(5+0.5×10-6×D) mm； RTK精度：平面±(8+ 1×10-6×D) mm，高程±(15+1×10-6×D) mm； GNSS+IMU性能 - 定位方式：GNSS卫星导航定位+IMU惯性导航双重组合定位； - IMU更新率：≥200Hz； - 倾斜测量：支持0~60°范围内任意倾斜角度测量； - 倾斜测量精度：8mm +0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm)； - 实景测量精度：典型2~4cm ,测量距离2~15米 用户界面 - 操作系统：Linux系统，支持手机/PC端网页； - 物理按键：Fn功能键+电源/确认键； - 指示灯：1个差分信号灯，1个卫星灯； - ★液晶显示屏：彩色高清1.1寸OLED，分辨率126*129，阳光直射也能看得清晰、透亮； ★摄像头 - 像素：2MP&5MP - 帧率：25Hz - 视场（H,V）：75°，75° - 照度：星光级摄像头，OmniPixel 3-GS技术，0.01lux照度下依然保持全彩画面 - 视频测量：支持影像测点，不好测，不安全的点都可以测；支持单体建模；支持与无人机数据联合建模； - 功能：AR实景导航，放点不迷路；视觉放样，一杆放到位；视频测量，效率提升60% 电气化参数 - ★电池：移动站典型续航≥18小时； - 外接电源：支持支持（9~28）V DC外接供电； - 重量：含电池不高于1.06kg； - 尺寸：Φ152 mm*81 mm； - ★支持快充，最高24w快充 - 电子气泡：支持 数据存储 - ★内置存储：主机标配内置存储≥8GB，支持外部扩展128G（U盘/TF卡） - 静态数据格式：HCN/RINEX/压缩RINEX - 数据下载：通用USB数据下载；HTTP下载； 数据通讯 - 接口：1个外置UHF天线接口；1个七针数据口，支持供电，差分数据输出；1个USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载；4G全网通实体SIM卡槽； - eSIM：支持主机手簿双网eSIM - 网络：4G全网通 - 电台：内置电台，协议支持：华测协议、透明传输、TT450； - WIFI：WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac - 蓝牙： 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 - 支持WIFI数据链 数据输出 - 输出格式：NMEA0183，二进制码； - 输出方式：BT/Wi-Fi/电台/串口； 高级功能 - 智能服务：支持华测云服务，提供云存储，功能码分享。 - 一键匹配：支持手簿软件一键匹配基站数据 - 一键固定：自带CORS账号，开机就能固定 外挂电台 - 液晶屏：电台自带液晶显示屏，液晶屏可显示频道和频率、数据协议、空中波特率、收发模式、发射功率、串口波特率、语言、设备信息等。 - 通讯方式：蓝牙/串口 - 电台协议：外挂电台支持CHC/TT450/Southradio/Transparent等协议； - ★发射功率：标配0-28W，选配0-35W； - 串口波特率智能识别：支持自动匹配串口波特率，无需手动设置； - 实时电压监测：可通过液晶屏显示实时电压数值，准确了解供电情况； - ★通道数：支持120个通信信道，支持面板按键自主随意切换，避免串频； 工业三防手簿控制器 - ★三防性能： IP68防水防尘等级，提供检测报告； - 操作系统：Android 10及以上，保障两年无需升级； - ★CPU：核心数≥八核，主频≥2.0GHz； - ★存储：运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB； - 液晶屏：不低于5.5英寸且不超过6英寸 ，1440×720 HD+； - 电池：内置不可拆卸锂电池，容量≥8000Ah，TYPE-C接口直充，支持快充； - 续航：续航时间≥14h - 4G全网通，手簿内置eSIM，赠三年测绘流量 - GPS性能：支持内置天线 BDS/GPS/GLONASS，支持AGPS，可配套手簿软件单独用作GIS使用，用于外业控制点初堪； - ★蓝牙5.0+Wi-Fi 2.4G/5G双频 附件要求 - 其他要求：提供原厂售后服务承诺函原件。 软件要求（测量软件）：； - 内置教学视频：外业操作可直接查看软件中的教学视频，便于学习； - 工程数据云端备份，分享码下载，团队作业更高效。 - ★道路新增横断面自动出图功能，省时省力；测量完横断面之后，不用自己再画横断面图了，软件自动生成。（提供软件功能截图） - 支持快速代码，用户可以配置代码面板，加快外业代码采集效率。 - 用户可以指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。 - 支持导入jpg,tiff,mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。 - ★支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点更方便。（提供软件功能截图） - ★CAD可视化放样，作业效率提升10%；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。 CAD放样兼容AutoCAD2000 - AutoCAD2021版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作更方便；支持打开外部参照文件。（提供软件功能截图） - 自动搜索所有CAD文件，不用翻目录找文件，找文件超快。 - 支持CAD文件在线天正转换，不会丢数据 - 支持CAD文件一键瘦身，图形打开更快 - 支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。 - 手簿软件中可以导入测量员、道路之星和道路测设大师数据并且可以直接导入设计院给的直曲要素表。 - 道路放样可以放样带起点偏移的特殊线型。 - 边坡放样时可以指定一个水平和垂直偏移，方便从坡脚开始起算施工。 - 支持底图提取平曲线，交点线，不用在输参数。 - 手簿软件中支持结构物、锥坡数据的编辑和结构放样。 - ★支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型，土方算法更精准；加入地性线控制，让三角网更符合实际地形，且在预览面文件时，可预览3D模型图，看起来更加直观，土方计算精准度高达99%（提供软件功能截图） - ★支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩进行放样，也可通过任意方位角放样，生成中间桩时，也可以生成不等距桩。平地光伏一键提取桩位，自动最近点放样。（提供软件功能截图） - ★支持测量成图，且测量不同线时，可完成Z字测量，在不同线之间自动切换，测量节点（提供软件功能截图） - ★支持测量连线时，可以使用不同线型构成一条线，无需断开。包含的线型有：折线，圆弧，多点弧，样条曲线，一点圆，三点圆，正方形，矩形等线型（提供软件功能截图） - ★支持面积切割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方法将面根据百分比进行分割（提供软件功能截图） - ★支持微导线，可根据距离和任意方位角或者两点的方向推导出点或者线的位置（提供软件功能截图） - ★CAD画图时支持将线根据某点进行打断或者合并。也可以将面设置高程，可以设置整体高程，也可以根据不同节点设置高程。（提供软件功能截图） - ★支持连接全站仪进行设站、后视定向、测量、放样等操作。（提供软件功能截图） - ★支持和微信端小程序完成数据互传，无需使用蓝牙，即可完成文件传输。（提供软件功能截图） - ★提供软件著作权证书及软件功能截图； 软件要求（数据后处理软件）： - ★多功能集成：同时支持RTK、GNSS静态、GIS、电力、道路、无人机数据处理模块，自主研发的高精度GNSS处理算法。 - 支持对电离层、对流层误差做精细建模，保证中长基线下 RTK 性能稳定可靠； - ★静态处理模块中包含无人机PPK数据处理功能，支持一键导入机载数据和基准站数据，输出结果无缝兼容主流空三软件，满足1:500测图要求； - 支持PPP精密单点定位，单台机器也可以获取厘米级定位结果； - ★坐标转换模块：支持 54、80 坐标转换成国家 2000坐标；支持通过速度场模型进行历元转换； - ★支持测量数据与卫星影像图叠加显示，直观展示测量成果； - ★支持通过云服务功能与手簿测量软件交换工程数据，无需数据线即可拷贝数据； - 道路中可以直接复制粘贴曲线要素表中的元素数据 - ★道路可以支持导入道路之星、测量员、测设大师、设计院的直曲表、CAD道路文件 - ★提供软件著作权证书及软件功能截图； |  |  |  |