诸暨中学乒乓球馆专用布纹运动地胶板采购需求书

一．采购清单：

| 序号 | 名称 | 品牌产地规格 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球馆专用布纹运动地胶板（含卷材地板粘合剂及焊线等） | 布纹地胶品牌：胜一。产地：河北胜一体育地板有限公司。规格：SY802148，厚度≥4.8（详见技术材质要求） | 平方 | 415 |  | 报价应包含垃圾搬运、地面修补、打磨、全胶粘结、安装、划线、运费、上楼费、售后服务、税金、空气质量检测费等一切费用。 |
|  |  | 粘合剂品牌：美圣雅恒。产地：湖北美圣雅恒新材料科技有限公司。 规格：M760PVC （1）PH值7-8 （2）可承重时间≥24h （3）终凝时间≥72h （4）施工温度：室温15℃-45℃ （5）水性树脂，粘接力强，单面上胶 |  |  |  |  |
|  |  | 焊线品牌：优壹佳。产地：汕头市潮南区峡山优壹佳塑料制品厂。 参数： （1）规格4.0mm （2）环保材质，防潮发霉，精致美观 （3）热熔焊接营造清洁作用，防止水、灰尘渗入接缝引起细菌滋长 |  |  |  |  |
|  | 合计：¥： 元 大写： 万 仟 佰 元 角 分 |  |  |  |  |  |
|  | 注：本项目最高限价为陆万元 (人民币)。以最低价者中标，超过此最高限价竞价无效，校方予以废标。 |  |  |  |  |  |

- 技术材质要求：

厚度≥4.8，卷宽≥1.8m，卷长≥任意裁剪

（1）高韧性PVC树脂，超耐磨,强度高，易清洁。

（2）密实加强层，厚度1.5mm，全PVC原料，密度高，强度高。

（3）双层玻纤层加粗网格布，双层稳定，增加强度，超强稳定，地板不变形，防止地板收缩。

（4）低钙双色发泡工艺，发泡层韧性好，强度高，回弹快，震动吸收性能好。

（5）SY防伪Logo状呼吸底纹，高回弹高缓冲，不起皱。

（6）耐磨性能强，具有1.5mm高强度耐磨防滑层。防滑性能：优（360度防滑层）。

（7）防收缩性能：优。具有特殊玻璃纤维稳定层，和玻璃纤维网格稳定层。

（8）阻燃性：1级。

（9）耐化学物质性能：优（优质树脂原料，良好的耐酸碱性，绿色环保，性能稳定）。

三．供货要求：

- 1、预中标后24小时内提供符合技术参数的38*22尺寸地胶板样品一块（样品背面需印有胜一品牌标识），待学校验收后合格再确认成交。未按技术参数要求和超过规定时间提交样品的预中标供应商，采购人可按无效处理。

2、供应商必须提供：

（1）胜一乒乓球地胶产品检测报告（符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验标准）、合格证（带商标）。

（2）美圣雅恒M760PVC卷材地板粘合剂检测报告(符合JC-T550-2019《聚氯乙烯塑料地板胶粘剂》，GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》）。

（3）优壹佳焊线检测报告。

（4）提供乒乓球场地平面效果图。

3、所提供商品确保为原厂正品，厂家原包装供货，并未开封，包含所有官方原厂配件、说明书或合格证。

四、安装服务要求：

1、本项目最高限价为陆万元 (人民币)。供应商报价总额应包含应包含垃圾搬运、地面修补、打磨、全胶粘结、安装、运费、上楼费、售后服务、税金、空气质量检测费等一切费用。以最低价者中标，超过此最高限价竞价无效，校方予以废标。

2、安装前需地面打磨，待学校验收后方可铺上地胶，地胶需全胶粘接，并处理好边角及接缝平整。地胶完工后需划乒乓球地线。

3、安装中若发现成交供应商不按合同要求供货、偷工减料或降低供货质量等，校方有权解除合同，并要求供应商赔偿中标总价的20%。

- 4、本项目不接收快递投送，供应商需免费送货上门到指定地点安装，本项目货物保 (质) 修期内出现质量问题，应免费更换。质保期为验收合格后6年免费产品质保。

5、本项目无预付款，在货物全部运送到校方指定地点安装并验收合格，并试用7天无质量问题后，进入结算流程。

6、本项目完成安装后须提供空气质量检测报告供校方验收。

五、履约保证金及付款方式：

1、履约保证金：竞价成交合同签订前，供应商须向校方缴纳合同金额1%的履约保证金，所有货物按校方要求供货完成并验收合格后七天内退回（不计息）。

2、付款方式：所有货物按校方要求供货且安装完成，经验收合格后进入结算流程。

浙江省诸暨中学

2024.11.6