囚车参数和服务要求

一、技术服务方案要求：

标记“★”的技术参数必须满足，否则将导致无效报价。

★1、投标的供应商所提供的车辆必需符合工信部江改牌JX5040XQCMKA26囚车改装的相关规定并取得囚车出厂合格证，技术参数必需满足参数配置表的要求，格式详见下表：《特种车详细技术参数配置表》。

2、响应的服务:技术工作人员需要提供 2 小时以内响应，并到达现场进行处理的服务（必要时应加急响应）；投标单位应设有 24 小时专人值班的服务电话，并提供联系方式。中标供应商需提供协助采购人在当地办理车辆上线检测和上牌的服务。

★3、本次采购的核心产品是车辆底盘，须为江铃福顺长轴中高顶客车，中标供应商必需提供满足《特种车详细技术参数配置表》要求的车辆，提供囚车合格证，并开具囚车机动车发票。

特种车详细技术参数配置表：

| 功能分类 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盘车型 | 江铃福顺长轴中高顶客车 | 1 | 台 | 江铃牌JX6605TB-N6，柴油国六，自动，排量为2.0T；外部尺寸5998×2098×2498(mm），轴距：3750(mm）；轮胎数：前2后4；改装后为12座（含司机）。座椅布局：乘员舱2：3：3座椅分布；囚舱2+2翻板式座椅。改装后的车身高度不超过2700mm。 |
| 警示系统 | 长排警灯警报器 | 1 | 只 | TBD-GA-1341,1.4米、100W警报器 |
|  | 方形爆闪灯 | 6 | 盏 | 固定在车辆的后部，红蓝各三盏，含脉冲器 |
| 外观标识 | 车辆外观 | 1 | 套 | 04制警用车身标识，车身喷涂（法院） |
| 监控系统 | 4G高清硬盘录像机 | 1 | 台 | 模拟视频输入：2路模拟视频信号输入（4芯M12航空接口），支持本地音频，支持HDCVI，AHD，TVI，CVBS制式； 相机接入：10路：2路模拟+8路IPC； 网络视频输入：8路POE RJ45接口，全通道1080P； 编码分辨率：1080P/720P/960H/D1/CIF； 双码流：支持（辅码流最高支持D1编码）； 视频输出：支持VGA输出（1280X1024,800X600），M16航空头接口支持HDMI输出支持CVBS输出，EXTEND转接； 手机接入：iOS、 Android； WiFi：支持内置Wi-Fi，可连接WIFI网络； 设备升级：web升级、U盘升级、远程平台升级、升级工具升级； 硬盘接口：2个2.5寸硬盘（SATA接口）； SD卡：支持1张，最大512G； 语音对讲输入：支持； RS-232接口：3个：1个VGA触摸，一个7芯SPK接口，一个EXTEND接口； RS-485接口：1个； USB接口：3个:其中2个前置USB3.0，一个后置EXTEND转接USB2.0； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； CAN：1路； 网络接口：1路前置RJ45接口（千兆）； 供电方式：DC6V-36V 内置UPS（支持断电正常关机保护和汽车电瓶欠压保护）； 功耗：功耗：12W（不带外设）低功耗：<0.1W； 认证：企标；GB 20815 |
|  | 高清监控摄像头 | 4 | 个 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 镜头类型：定焦； 镜头接口：M12； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：对角127°*水平107°*垂直57°； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 背光补偿：支持； 强光抑制：支持； 白平衡：自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 存储功能：乐橙云；FTP；SFTP；Micro SD卡（最大支持256G）；NAS； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：1路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）； 工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）； 供电方式：DC12V/POE； 功耗：基本功耗：2W（DC12V）；3.5W（POE）最大功耗（H.265+最大分辨率+最大码流+宽动态+开智能 +红外灯最亮 ）：2.5W（DC12V）；4.3W（POE）； 工作温度：-40℃~+60℃； 工作湿度：≤95%； 防护等级：IP67；IK10； 外壳材料：金属； 安装方式：壁装;吊装;顶装 |
|  | 云台摄像机 | 1 | 个 | 400万融智能红外T型车载云台： 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560*1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距：4.8mm~154mm； 光学变倍：32倍； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾/； 供电方式：DC10.8 ~ 18V； 球机尺寸：PTZ36系列（车载云台）； 接口类型：RJ45接口;RS485接口;ACC接口 |
|  | 车载触摸屏 | 1 | 个 | 工作温度：支持－20℃～＋65℃温度范围内工作 |
|  | 云台控制键盘 | 1 | 个 | 工作温度：支持－30℃～＋70℃温度范围内工作 |
|  | 1T硬盘 | 1 | 个 | 2.5英寸-SATA接口 |
| 车厢改造 | 乘员区地板 | 1 | 套 | 防火铝双层铝板 |
|  | 乘员区座椅 | 8 | 个 | 皮质材质包覆，颜色也车内色协调 |
|  | 囚仓区地板 | 1 | 套 | 防滑铝板。 |
| 囚室系统 | 中隔栅栏 | 1 | 套 | 不锈钢材质 |
|  | 中隔栅栏推拉门 | 1 | 套 | 满足法规要求，人员通道 |
|  | 尾部栅栏 | 1 | 套 | 不锈钢，带单开门 |
|  | 尾门栅栏天地锁 | 1 | 套 | 加强型三点式门锁，保证囚笼安全 |
|  | 中侧窗栅栏 | 2 | 个 | 不锈钢 |
|  | 后侧窗栅栏 | 2 | 个 | 不锈钢 |
|  | 透明亚克力板 | 1 | 套 | 4mm厚，紧贴中隔栅栏后部，防止嫌疑人通过栅栏间隙攻击警员 |
|  | 脚铐环 | 4 | 个 | 囚犯脚铐固定 |
| 囚室座椅 | 长条翻板座椅 | 2 | 套 | 满足四人使用，带支撑杠，带软包材质，可翻折，加装安全带。 |
| 辅助材料 | 车体改制 | 1 | 套 | 局部开孔，加强、加固等 |
|  | 电器辅助材料 | 1 | 套 | 电路连接、控制、保险、电源、线束、插座、接触器及开关等 |
|  | 装配辅助材料 | 1 | 套 | 设备安装、胶、减震皮等 |
|  | 涂装辅助材料 | 1 | 套 | 自制件喷漆，扫尾及补漆等 |
| 车辆证件 | 合格证证件 | 1 | 套 | 江改牌JX5040XQCMKA26囚车合格证等注册上牌所需的整套资料 |

三、供货要求：

合同签订后30个工作日内完成全部车辆交付使用；车辆投入运行后，由采购人组织验收；培训、经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

- 货款支付：

车辆验收合格后，一次性支付。

- 质保（服务）期：

底盘车辆要求提供不少于三年或六万公里质保服务，改装部分不低于一年质保服务。

- 应标报价：

有关本项目建设所需的设备、技术方案编写、验收、质保期运行维护、技术支持、测试、售后服务等费用均计入报价。