1.规格：2000mm×900mm×1750mm

2. 材质要求：

钢管类标准（国标）床脚钢管为圆管φ38mm×1.5mm。床梃用标准角钢40mm×40mm×4mm（每支角钢6m≥12.4千克）。床横头档钢管为φ22mm×1.2mm，竖档为φ16mm×1.2mm；上层床梃配有栏杆为φ19mm×1.2mm，护栏高度250 mm，护栏所留出缺口550mm；爬梯钢管φ22mm×1.2mm。爬梯横档钢管φ19 mm×1.2mm爬梯直管两头冲平后用螺丝、防松螺帽固定在床梃上。

3.木料规格及制作要求：

铺板档采用杉木或无节松木料，每层至少六根，净尺寸为：≥45 mm×36mm，三个出面刨净。铺板梯档两头与角铁内壁间的总间隙不得大于5mm。

铺板为统长杉木料，长度为1920mm，宽度为900mm,净厚度为≥14mm,每层铺板块数最多不能超过九块拼装，每块板之间要拼密缝。铺板上下也必须经过压刨刨净，不能留有杉木皮。

床档与床板的材料均不准有死节、霉变、明显虫眼等现象。脚套： 材质：采用一级全新ABS塑料新料，一体注塑成型。抗压、耐磨、耐冲击。

4.生产工艺：

钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀、焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅、无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用除锈去油磷化处理、静电喷塑、高温固化。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。

5.未作说明的按学校的样品；竞价结束后，拟中标方一周内把相关样品送学校进行预验收，根据验收结果确定是否中标，中标后根据学校指定时间（一般为暑假）进行货物运送及安装。

6.本次招标，需要供货方进行货物的搬运及安装（楼层不高于5层，没有电梯）；包括原寝室里不超于100张高低铺的拆除及搬运到指定地点（三楼）。所需费用都由中标方负责。