浦江县浦阳第五小学司令台音响设备采购技术参数需求

一、参数需求

| 序号 | 配置说明 | 设备名称 | 推荐品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 司令台音响设备 | 8寸远程全天候号角音箱 | FLB/ITC/湖山 | 一、参数 1、全天候远程扩声音箱； 2、箱体材质：PP+30%玻纤注塑成型； 3、8"WF+1"HF 同轴单元； 4、防锈处理铁安装支架含安全绳索； 5、防锈处理铁面网。 6、输入电压：100V； 7、37.5/75/150W @ 100V/ 带8Ω输入选择。 8、灵敏度（m/w)：96dB 9、最大声压级（1m）：124dB 10、频响范围： 70-20k Hz（-6dB） 11、扩散角(HxV): 84ºx 55º 12、最大功率：600W 13、有效传播距离: 100米(@最大功率) 14、4位栅格式端子接线； 15、防护等级： IP55 二、安装服务 1.包含：设备运输、搬运、安装调试、线路辅材并对接原音响设备 | 4 | 只 |  |
| 3 |  | 1500W纯后级功放 | FLB/ITC/湖山 | 一、参数 1.额定输出功率1500W，扬声器输出120V/240V，输入灵敏度＆输入阻抗:775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子，过载源电动势:≥15dB 频率响应:50Hz-16KHz，信噪比:>90dB。 二、安装服务 1.包含：设备运输、搬运、安装调试、线路辅材并对接原音响设备 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 调音台 | FLB/ITC/湖山 | 一、参数 1、8通道调音台，6个话筒输入 (1组立体声输入+USB输入蓝牙输入) 2、带多功能彩色高清显示屏，准确显示99DSP数字效果和MP3播放器（二合一） 3、单99种DSP数字混响效果，延时可自定义 4、单通道独立48V幻象电源、七段均衡 、内置电源开关、60行程推子控制 5、2路AUX，2路编组输出，2路主输出 6、多功能卡龙输入插口 7、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 8、每分路单独立双色静音开关。蓝光为通道打开，红光为通道关闭 9、精细、超线性的GB30话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入 二、安装服务 1.包含：设备运输、搬运、安装调试、线路辅材并对接原音响设备 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 无线话筒 | FLB/ITC/湖山 | 一、产品类型： 1、真分集无线麦克风（一拖二手持） 2、接收距离： 300米 3、电池时间： 碱性电池6到8小时 4、话筒频点： 2X100组可调频道 5、UHF：610MHz-670MHz 6、节能设置,全自动EQ控制功能,自动校正音色全自动开关机模式,自动红外线对频系统,全自动扫描 7、真分集,不断迅,消除死角;高增益天线,完备的输入输出接口,方便连接各种设备 8、采用最新型的高频声表面滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号 9、采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度 二、安装服务 1.包含：设备运输、搬运、安装调试、线路辅材并对接原音响设备 | 2 | 台 |  |
| 6 |  | 室外音箱立杆 | 定制 | - 室外号角音箱配套立杆安装 - 包含：设备运输、搬运、安装调试、线路辅材并对接原音响设备 | 2 | 根 |  |

- 二、商务条款

1、报价时上传报价清单及技术偏离表（格式自拟），若未提交“报价清单”按无效报价处理、若未提交“技术偏离表”视同完全满足技术参数要求；

2、参数中技术偏离表需真实表述，报价结束确认成交前，采购方有权要求预成交供应商提供样机进行功能逐条演示，若不满足，作废标处理，并上报监管部门，记入诚信档案；

3、报价时间截止接用户预中标成交信息后，3个工作日内提供各产品技术参数中要求的相关资料，无法完整提供或逾期提供按无效报价处理；

4、合同签订后7日内交货到用户指定地点，10日内完成安装调试。

5、保修要求：设备提供原厂肆年质保服务（提供原厂商针对本项目质保承诺函原件，签订合同时或验收前出具）

6、投标供应商若非本地公司须在本地有分公司办事处或售后服务网点，配有专人和专线电话。设备出现故障后，两小时内到达现场，如不能解决问题的提供备机。

7、本项目为交钥匙工程，包括所有设备的安装和调试，安装过程中涉及到的安装、材料、人工、以及实施过程中产生的相关垃圾清运等费用均由成交供应商承担，项目完成时要保证安装设备的正常运行。