一、技术参数要求

1、频率(±10MHz)及功率：

CH1:1170-1280MHz(10W)；  CH2: 1520-1620MHz(10W)；

CH3: 2400-2500MHz(30W)； CH4:5700-5800MHz(30W)。

2、散热保护：设备应该具有散热开孔及2个温控风扇模块一体散热；延长使用寿命及工作稳定性。

3、工作时间：产品采用高性能电池，在迫降模式下单电持续不间断工作时间约1H。

4、电池：25.6V 6Ah大容量锂电池，电池可进行插拔更换。电池可独立充电，也可安装在设备上充电，电池充电时应具有过充保护功能，充满后自动停止，电池充电时和电量充满后应具有LED灯显示提示。

5、显示功能：具有显示实时电池容量Ah、电池电量百分比%、工作电压V、工作电流A、实时功耗W、剩余工作时间h等当前工作状态信息的屏幕；利于设备自检。屏幕显示亮度9档可调。

6、工作指示：频段开启后，对应开关背光灯灯亮、发射信号时，工作状态指示灯亮、屏幕显示亮屏。

7、模块化设计：设备由主机、前置手柄、后置手柄、瞄准镜、电池、背带等模块组成。各模块可拆卸。

8、外壳材质：整机采用一体成型高强度ABS塑胶壳体，防尘、防水、防腐蚀。

9、导轨：具有导轨；双导轨设计可安装瞄准镜及手柄、支架等。

10、背带：应配备采用QD快拆结构式背带。徒手可安装、拆卸。

11、天线：高增益天线、天线角度40°。

12、电压：充电电压AC220V 、工作电压DC24-29V。

13、工作温度：-20℃-60℃。

14、产品配置：主机、电池、备用电池、充电器、瞄准镜、前置手柄、后置手柄、背带、滚轮拖拉式高强度塑料防护箱。（包装内衬各配件分区设计，所有配件装配入内）。

15、功能作用：断无人机的摇控、导航信号无人机进入预设的响应模式如返航、迫降、悬停等。

16、有效管制距离：≈300-1500m(测试环境和机型不同会存在一定的差异）。

17、典型值干通比：靶机Phantom 4（干扰距离15：1无人机飞控距离）EIRP:26≤dBm 干通比约15：1；EIRP:33≤dBm 干通比约2：1。

二、服务支持

1、支持试用，确保合格。一个月包换，一年保修。竞价成功后，若不符合要求，无条件退货。

2、因工作急需，此次产品竞价成功后5日内将发票货物等全部产品送到我单位指定地点。不接受任何理由延迟交货。

3、竞价产品应有生产产家原厂授权书和原厂售后服务承诺书。