巡逻车技术参数和服务要求

一、技术服务方案要求：

标记“★”的技术参数必须满足，否则将导致无效报价。

★1、投标的供应商所提供的车辆必需符合工信部中汽牌ZQZ5022TXUGA6型巡逻车改装的相关规定并取得巡逻车出厂合格证，技术参数必需满足参数配置表的要求，格式详见下表：《特种车详细技术参数配置表》。

- 2、响应的服务:技术工作人员需要提供 2 小时以内响应，并到达现场进行处理的服务（必要时应加急响应）；投标单位应设有 24 小时专人值班的服务电话，并提供联系方式。中标供应商需提供协助采购人在当地办理车辆上线检测和上牌的服务。

- ★3、本次采购的核心产品是车辆底盘，须为广汽传祺M6多用途乘用车，中标供应商必需提供满足《特种车详细技术参数配置表》要求的车辆，提供巡逻车合格证，并开具巡逻车机动车发票。

二、《特种车详细技术参数配置表》：

| 序号 | 功能分类 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘车辆 | M6Pro 270T DCT 精英版 | 广汽传祺 | GAC6480KCW6A | 1 | 台 | 1.5T 七座，7 档湿式双离合， 汽油国六，功率 130kW，长宽 高：4793*1837*1730mm，轴矩 2810mm；电子手刹，后倒车雷 达、定速巡航、 自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降，改装为 7 座含司机； |
| 2 | 车辆外部改装 | 警灯装置 | 星际 | TBD295121A-RB-12 | 1 | 套 | 星 际 TBD295121A-RB-12 车 顶 长排警灯，产地温州 |
| 3 |  |  | 星际 | LTE2335 | 2 | 2个 | 星际LTE2335车尾顶上方块爆闪灯，产地，温州 |
| 4 |  | 警车外观标识 |  | 定制 | 1 | 套 | 2004 警车制式外观喷涂及标识，（公安） |
| 5 | 电器改造 | 备用电源 | 中汽 | 统一 | 1 | 套 | 12伏锂电池备用电源，终身免维护，确保车载电器设备正常运转。 |
| 6 |  | 线路安全保护装置 | 中汽 | 定制 | 1 | 套 | 为整车电源、线路提供全方面监测和报警 |
| 7 | 车内改装 | 车内改造 | 中汽 | 定制 | 1 | 项 | 内饰拆、装,车体结构加强及预埋不锈钢穿线弯头等其它辅助配件；布线、开孔、防水处理 |
| 8 |  | 车内装备箱 | 中汽 | 定制 | 1 | 套 | 定制装备箱，可用于安放灭火器、警用装备等，箱内可定制束缚装置； |
| 9 |  | 后备厢底部加固 | 中汽 | 定制 | 1 | 项 | 后备厢底部加固，铺设防滑铝板 |
| 10 | 取 证 系 统（采购人自备） | 车顶云台 | 大 华 | MNVR8208 | 1 | 套 | 4G车载主机-网络视频输入，全通道，1080P 硬盘-8M缓存-2.5英寸-SATA接口 车载主机取电线 车载云台 车载触摸屏 云台控制键盘 |
| 11 | 搭载装备 （采购人自备） | 盾牌 | 专用 | 防暴 | 1 | 批 | 防暴盾牌 |
|  |  | 头盔 | 专用 | 防弹防暴 | 4 | 个 | 防弹头盔2个、防暴头盔2个 |
|  |  | 防弹服 | 专用 | 防弹背心 | 4 | 件 | 防弹背心4件 |
|  |  | 折叠钢叉 | 专用 | 折叠钢叉 | 2 | 套 | 专用折叠腰叉 |
|  |  | 长棍 | 专用 | 警用垂棍 | 4 | 根 | 警用长棍 |
|  |  | 其它器材 | 专用 | 专用 | 1 | 批 | 身份证读卡器、警戒带、急救箱、救生衣、救生圈等 |
| 12 | 其他 | 车载供电设备 | 中汽 | 定制 | 1 | 项 | 电源及控制开关等设置 |
| 13 |  | 整车电气线束 | 中汽 | 定制 | 1 | 项 | 含电线桥架、套管、专用接头等， |
| 14 |  | 其他五金附件 | 中汽 | 定制 | 1 | 项 | 非标准件制作、密封胶、油漆 修复等 |
| 15 | 车辆证件 | 合格证件 | 中汽牌 | ZQZ5022TXUGA6 | 1 | 套 | 巡逻车合格证件等注册上牌所需的整套资料 |

三、供货要求：

合同签订后20个工作日内完成全部车辆交付使用；车辆投入运行后，由采购人组织验收；培训、经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

- 货款支付：

- 车辆验收合格后，一次性支付。

- 质保（服务）期：

- 底盘车辆要求提供不少于三年或十万公里质保服务，改装部分不低于一年质保服务。

- 应标报价：

- 有关本项目建设所需的设备、技术方案编写、验收、质保期运行维护、技术支持、测试、售后服务等费用均计入报价。