嵊泗县人民检察院公益诉讼勘察车采购项目

采购需求

- 采购概况

嵊泗县人民检察院根据本院总体工作计划及当前工作需要，拟采购一辆公益诉讼勘察车用于我院进行公益诉讼现场勘察、巡逻等功能。勘察车是采用2024款传祺M8 2.0T领秀390T尊享版GAC6510MDA6C七座基础上进行改装而成的特种专业技术用车，车辆改装后荷载7人，车辆配置云台摄像机、4G图传、装备柜等设备。车辆配备警示系统、视频监控系统、警用装备箱、定制车顶平台、供配电系统等，可以进行前端监控视频取证，通过4G网络实施传输图像、语音、数据等信息，后端支持中心的远程登录操作；主要用于公益诉讼执法检察官进行勘察取证、侦查违法犯罪、事故现场勘察等。根据工作需要，车辆不使用警用外观，大大提高一线民警的执法能力，降低执法消耗，整车装备柜集成多种警用装备等专业设施，满足执法部门在侦查、勘察取证方面的工作需要。

- 预算金额

- 27万元（包含车辆、改装及车辆购置税总和）、要求中标商代缴购置税。

- 采购方式

- 电子卖场-反向竞价

- 采购目录

- 特种改装车-其他特种改装车

- 政府采购要求

### 需满足的政府采购政策目标和具体支持对象：

- 扶持中小企业 节能环保 其他（本项目不专门面向中小企业）。

- 采购内容

| 序号 | 功能分类 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车型 | 2024款传祺M8领秀 尊享版 | 广汽传 祺 | GAC6510MDA6C | 1辆 | 2.0T七座，8档自动，汽油国六，功率185kW，长宽高：5089*1884*1882mm，轴矩3000mm；LED大灯,LED日间行车灯，电子手刹，电动外后视镜调节，电动车窗，双侧电动中门、电动天窗，皮座椅，定速巡航，倒车影像，改装后7座（含司机）；车辆颜色：白色，内饰：黑色+蓝色。 |
| 2 | 车辆改 装 | 车顶设备架 | 云台支 架 |  | 1套 | 定制铝合金专用车顶设备支架，装备可拆卸，用于安装车顶天线、云台等设备 |
| 3 |  | 车内改造 |  |  | 1项 | 内饰拆、装,车体结构加强及预埋不锈钢穿线弯头等其它辅助配件；布线、开孔、防水处理等。 |
| 4 |  | 车内装备柜 |  |  | 1组 | 定制装备箱，定制装备柜，满足公告上牌要求；柜体，透气、轻便上方为双层抽屉结构，下方为电源集成柜：定制，数控加工而成，立面采用铝合金框架结构；整体表面进行喷塑处理；装备柜内地板革铺设。含固定和折叠台面各1张，18mm厚，实木板，外表面油漆处理；装备柜内地板革铺设、锁具、折叠合页等。 |
| 5 |  | 车内后备箱改制 |  |  | 1组 | 后备箱底部拆除、加固，铺设防滑铝板。 |
| 6 |  | 地面处理 | 传祺专 用 | 传祺专用 | 1项 | 地面铺设防滑花纹铝板 |
| 7 |  | 座椅改装 | 传祺专 用 | 传祺专用 | 2个 | 第二排座椅换成电动航空座椅，带电动调节、电动按摩、加热功能、通风功能；颜色与其他座位相一致。 |
| 8 |  | 尾门改装 | 传祺专 用 | 传祺专用 | 1项 | 电动尾门 |
| 9 | 公益诉讼勘察取证专用设备 | 云台取证摄像机 | 大华 | MNVR8208 | 1套 | 定制云台摄像机；包括：红外车载云台摄像机；4G车载主机-网络视频输入；车载主机取电线；车载云台车载触摸屏；云台控制键盘车载键盘显示器；4路NVR主机，全通道1080P，硬盘-8M缓存-2.5英寸-SATA接口；避震器；大功率车载系统开关；含车载监控系统一套，128G内存卡。 |
| 10 | 其他 | 车载供电系统 |  |  | 1套 | 包含：逆变器：纯正弦波逆变器300W DC12V转220V；电源保护控制器：PCB线路板设计，电源统一管理及保护；供电控制装置：电源插座、数显电压表、漏电保护器、控制继电器等。 |
| 11 |  | 改装辅料 |  |  | 1项 | 包含：整车车辆动静态检验，整车淋雨测试检验；内饰拆、装,车体加强及预埋；不锈钢穿线弯头等其它辅助配料；线束及布置；防水处理等，含电缆桥架、套管、专用接头，非标准件制作、密封胶、油漆修复等。 |
| 12 | 系统改造工程费及调试费 |  |  |  | 1项 | 该项费用包含特种改装车设备安装调试、工信部技术检测报告、公告申领合格证办理、车辆质保维保、车辆改装税费等费用；底盘质保3年或10万公里，上装质保1年。要求供应商承诺提供改装后的工信部检测报告及合格证。 |
| 13 | 售后维保服务 |  |  |  | 1项 |  |
| 14 | 改装应交税费 |  |  |  | 1项 |  |
| 15 | 车辆运输费用 |  |  |  | 1项 | 送至指定单位，包含办理运输过程中的临牌、保险； |
| 16 | 车辆购置税 |  |  |  | 1项 | 购置税计算方法：车辆发票价格除以11.3。要求中标商代缴购置税，开两张发票：开具特种车机动车发票、购置税发票。购置税代缴代收。 |
| 17 | 车辆证件 |  |  |  | 1项 | 车辆交付时需提供勘察车整车合格证，并包含车辆环保清单等注册上牌所需的整套资料 |

- 供货要求

### 合同签订后30个工作日内完成全部车辆交付使用；车辆投入运行后，由采购人组织验收；培训、经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

- 货款支付

### 车辆验收合格后，一次性支付。中标供应商需协助采购人办理车辆上线检测和上牌的服务。

- 质保（服务）期

### 底盘车辆要求提供不少于三年或十万公里质保服务，质保期内提供三次免费日常保养。改装部分不低于一年质保服务，要求提供整体质保方案。

- 应标报价

### 有关本项目建设所需的技术方案编写、验收、质保期运行维护、技术支持、测试、售后服务等费用均计入报价。