- 三门县中小学学生午休折叠床

- 技术需求：

- 1.推荐品牌：索乐、瑞士达、午憩宝或等同于以上品牌。

2.学生躺上去无明显塌陷现象、床体稳定不移动，容易折叠。

3.展开:长2000mm（±20mm），宽600mm（±10mm）。

4.面布：双层环保牛津布，手感柔软、舒适、耐磨，与皮肤接触无刺激和副作用。

5.面料缝制松紧一致，缝边顺直，整幅面料无拼幅、无接头，做工精致、包边整齐；染色牢度耐酸汗渍≥3级，耐碱汗渍≥3级，耐干摩擦≥3级。

6.高强度钢管，直径16mm，喷漆无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，外露金属件无无刃口毛刺。

7.带枕头设计，枕头面料为透气面料。

8.塑料件为高韧性塑料，用钳子夹无破碎现象。

9.收纳为卡扣设计，折叠起来可以收拢折叠床。

10.固定部位的结合应牢固无松动、无少件。

11.阻燃性、有害物质限量及持续垂直静载荷（报价时上传承诺函，报价时上传检测报告）

（1）阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40MJ，试件未整体燃烧，无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象。（GB20286-2006）

（2）涂层、塑料中可迁移元素锑≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤500mg/kg。（涂层：GB 28007-2011，塑料：GB28481-2012）

（3）纺织品的可分解芳香胺染料禁用，甲醛含量≤30mg/kg。（GB28007-2011）

（4）持续垂直静载荷，在两个加载点放置≥40kg载荷，静置24小时后，零部件、连接件无断裂，紧固的连接件无明显松动。（QB/T4459-2013）

二、商务需求：

1.竞价结束后预成交供应商需在48小时内提供样品各1份到采购人单位，样品验收合格后再确认成交；验收不合格，本次竞价作无效处理；不提供样品，本次竞价作无效处理。

2.中标供应商需安排专人负责送货到指定地点，不接受快递包裹。

3.中标供应商要按照本竞价单规定的参数和采购人选定的颜色供货。

4.提供产品出厂合格证及检测报告，确保无毒无味。

5.供应商报价应包含运费、搬运费、售后服务费、税费等所有费用。

6.本项目所有商品，质保期3年，期间出现质量问题，应免费更换。

参考样式：