## 仙居县第四小学可躺式课桌椅采购需求

采购方式：网超竞价

## 一、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可躺式课桌椅 | 单人单斗手摇升降 | 套 | 442 | 26.52万元 |

二、技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 1.课桌：桌面宽≥600mm，桌面深≥400mm，桌面高610mm-790mm，通过手摇调节或按键升降调节，符合QB/T 4071-2021标准。 2.午休课椅：座宽≥360mm，座面有效深340-450mm，背板上缘离座面高度（坐姿）350-470mm，背板上缘距背板与座面交线距离（躺姿）350-570mm，头枕上缘与背板与座面交线距离（躺姿）≥570mm，搁腿前缘与背板与座面交线距离（躺姿）≥610mm，座面高340mm-420mm，通过手摇调节或按键升降调节，符合QB/T 4071-2021标准。 |
| 2 | 桌面板 | 1.规格：≥600mm*400mm（宽*深）,厚度18mm(±1mm) 2.材质：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板/中纤板。 3.结构：采用注塑包边工艺一体成型，桌面带笔槽设计，桌面靠近座位端有鸭嘴形设计，使用舒适。 4.功能：桌面饰面具有漫反射的护眼功能；桌面设有防挤夹折叠机构，可实现翻转倾斜角度≥40°,适配校园午休新场景，午睡时操作方便实用，翻转角度合理，操作简单，耐久性强。 ★5.桌面板检测项目包含但不限于：表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），以上内容均检测合格。 |
| 3 | 书箱 | 1.规格：有效内空高≥100mm（具体空高由采购人确定）。 2.材质：选用优质PP工程塑料。 3.结构：高精密注塑一体成型，结实耐用。 ★4.塑料件检测项目包含但不限于：邻苯二甲酸酯、重金属、苯并[α]芘总量、多环芳烃（PAH）总量、多溴联苯、多溴二苯醚，以上内容均检测合格。 |
| 4 | 书包挂钩 | 1.材质：采用环保PP（聚丙烯）或金属挂钩； 2.课桌两侧有书包挂钩设计，与桌腿稳定连接，安装牢固，以便学生挂书包、茶具、雨具等，安全美观。 |
| 5 | 桌架 | 1.桌架规格：桌腿采用≥50*30mm扁圆钢管，壁厚≥1.2mm；桌脚采用≥50*30mm扁圆钢管，壁厚≥1.2mm；升降杆采用≥40*20mm扁圆钢管，壁厚≥1.2mm。 2.桌架材质：桌架采用直缝高频电阻焊焊接钢管；表面喷涂采用静电喷塑工艺高温固化， 3.桌架结构：桌架采用二氧化碳保护焊接技术结构稳固，连接桌腿的横杆设计符合GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》或QB/T4071-2021《课桌椅》标准中的桌下净空深要求。 ★4.钢制部件检测依据包括但不限于：GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》或QB/T 4071－2021标准。 |
| 6 | 座板 | 1.材质：采用符合国家标准的PP（聚丙烯）新料。 2.座板尺寸为座宽≥360mm，座面有效深340-450mm，有形状或躯体弧度设计的座板，孔洞直径≤5mm。 ★3.塑料件检测项目包含但不限于：邻苯二甲酸酯、重金属、苯并[α]芘总量、多环芳烃（PAH）总量、多溴联苯、多溴二苯醚，以上内容均检测合格。 |
| 7 | 椅背 | 1.材质：采用符合国家标准的PP（聚丙烯）新料。 2.椅背尺寸为背宽≥435mm，背板上缘离座面高度（坐姿）350-500mm，有形状或躯体弧度设计的椅背，孔洞直径≤5mm。 3.功能、靠背可实现一键向后躺靠且躺姿任意角度调节且可悬停。 ★4.塑料件检测项目包含但不限于：邻苯二甲酸酯、重金属、苯并[α]芘总量、多环芳烃（PAH）总量、多溴联苯、多溴二苯醚，以上内容均检测合格。 |
| 8 | 头枕 | 1.头枕材质：头枕采用符合国家标准PP塑料一次成型或头枕表面采用亲肤纺织面料软包及内胆采用高回弹记忆棉材质填充。 2.头枕结构：头枕与靠背连接，头枕可上下拉伸，可调距离≥90mm。 |
| 9 | 腰托 | 1.材质：采用符合国家标准的PP（聚丙烯）新料。 2.腰托尺寸为≥320mm宽*160mm高，有形状或躯体弧度设计的腰托，孔洞直径≤5mm。 |
| 10 | 扶手 | 需配置扶手，或采用符合国家标准塑料与靠背一体注塑一次成型，具有包裹性。 |
| 11 | 椅架 | - 1.椅架规格：椅架分椅腿、升降支架和靠背支架三部分组成。 - 椅腿尺寸≥50mm×30mm×1.2mm，横管尺寸≥40mm×20mm×1.2mm（±0.1mm），椅脚尺寸≥50mm×30mm×1.2mm； - 升降支架升降杆采用≥40mm×20m×1.2mm的扁圆管；升降支架与座板相连接的框架采用尺寸≥24mm×12mm×1.2mm的方管； 2.椅架材质：椅架均采用直缝高频电阻焊焊接钢管；表面喷涂采用静电喷塑工艺高温固化。 3.椅架结构：采用二氧化碳保护焊接技术结构稳固。 4.椅架功能：表面具有抗细菌性能，保障使用者的安全。 ★5.金属件喷涂层表面理化性能：（抗盐雾（24H）、抗冲击（3.92J），附着力≥3级）符合QB/T 4071－2021标准要求，以上内容均检测合格。 |
| 12 | 脚托 | 1.脚托规格：尺寸≥300*200mm； 2.脚托材质：采用符合国家标准的PP（聚丙烯）新料； |
| 13 | 脚套 | - 1.脚套材质：符合国家标准的PP（聚丙烯）新料，具有坚固耐磨防滑的特点。 - 2.脚套结构：脚套配有内嵌式调节轮，可应对不同平整度的地面进行微调使桌子着地平稳。 |
| 14 | 升降套 | 1.升降套材质：符合国家标准的PP（聚丙烯）新料，具有坚固耐磨的特点。 2.★升降套结构：防止晃动功能。 |
| 15 | 升降调节性 | 1.手摇升降器规格：升降器形成可实现≥100mm高度的无极升降功能。 2.手摇升降器结构：采用两边手摇升降器，用六角转轴连接同步传动，尺寸精密升降螺杆与齿轮咬合精密，传动无虚位。 |
| 16 | 储物器 | 1.椅子设有可拆装储物器，置于座板下方，采用符合国家标准的PP（聚丙烯）塑料注塑一体成型。 2.储物器可存放头枕、午休毯学习用品等物品，也可以作为凳子使用。 |
| 17 | 其他要求 | 除以上要求外，所投产品必须满足或高于浙江省教育技术中心关于印发《浙江省中小学午休躺睡装备技术指南》的通知（浙教技中心〔2024〕47 号）规定要求，否则采购人有权拒收，损失由供应商自行承担，对采购人造成的损失由供应商承担。 |

三、商务要求

| ★质保期和售后服务保障要求 | 1.投标人应保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 2.质保期及用户故障的响应、处理等情况 2.1中标后提供质保期：所有设备用户现场免费质保不少于5年 2.2接到用户报修电话8小时内到达现场，12小时内排除故障。如未能及时解决系统及软硬件设备的故障，24小时内提供备用设备供用户方使用，做到不影响正常运行。质量保证期内因产品本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。 3.中标人应保证在质保期内对货物进行免费维修，维护；质保期外发生的损坏，负责货物的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。 4.报价须包含设备（软硬件）价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等）、运输安装调试费、安装人员住宿、安装所需工具、验收检测费（含质保期内）、质保期内的维护保养费、技术支持与培训费和税费等一切费用。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。 |
| --- | --- |
| ★交货期 | 交货地点：仙居县第四小学指定教室。 交货安装完成工期：合同签订后 15日内完成验收。 |
| 付款方式 | 1.合同签订后7个工作日内支付合同总价的40%； 2.货物安装、调试、验收完成后，支付合同总价的60% 。 |
| ★样品 | 中标后3天内提交样品，样品不符合技术要求取消中标资格。 |

注：1.本采购文件中带“★”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须在响应文件中出具盖有公司章的实质性响应文件，否则投标无效。

2.执行规则：

- 以单品单价为结算基础，逐笔核减预算额度；

- 采购持续至累计结算金额达到预算上限即止；

- 当剩余预算不足支付最后单套午休躺睡装备时，供应商应无条件继续履行最后单套午休躺睡装备的供货。