广州一康中频电疗仪PE2-4技术参数及配置清单

- 适用于颈、肩、腰腿痛、神经损伤、肌肉萎缩、偏瘫截瘫、附件炎的辅助治疗。

- 输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作

- *处方数量：预设99个专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

- 该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。

- 调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波

- *调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz，；

- 调节幅度：幅度为0%和100%，

- 输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）

- 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%

- 产品尺寸：350mm（L）x 275mm（W）x 130mm（H）

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 5 |
| 2 | 导电硅胶粘贴电极片 40mm×40mm | 对 | 10 |
| 3 | 导电硅胶粘贴电极片 45mm×60mm | 对 | 10 |
| 4 | 导电硅胶粘贴电极片 60mm×90mm | 对 | 10 |
| 5 | 电源线 | 条 | 5 |
| 6 | 输出线 | 条 | 20 |
| 7 | 保修卡 | 张 | 5 |
| 8 | 中频电疗仪说明书 | 本 | 5 |
| 9 | 中频电疗仪简单操作说明 | 张 | 5 |
| 10 | 合格证 | 张 | 5 |
| 11 | 延时保险丝T2AL250V | 个 | 10 |
| 12 | 推车 | 个 | 5 |

- 商务要求：

- 1、设备保修5年，配件保修1年，每年不少于8次设备回访。

- 2、 供货时必须提供产品三证和生产厂家给供货商及医院的销售授权书。

- 注意事项：

- 必须4通道，每台机器配护理推车