全彩显示屏技术参数

- 推荐品牌：海康威视、方泰、凯歌室内全彩显示屏

1、室内P1.5全彩高刷,显示屏尺寸为：3.84m*2.24m

2、LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/㎡

3、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤420W/㎡ ，平均功耗≤140W/㎡

4、视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。

5、依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)

6、依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

7、支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

8、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。

9、支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。

10、LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。

11、为保证售后服务专业及及时性，需提供产品制造厂家七星级售后服务认证证书

12、为保证系统的兼容性及稳定性，LED显示屏、接收卡、电源、视频处理器与配电箱需要为同一品牌。

二、结构

靠墙结构，内嵌墙壁安装：

1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量。

2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条。

3、外包不锈钢包边，收边美化。

三、视频处理器

1、带载780万像素点。

2、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。

3、支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。

4、支持通过TCP/IP协议，通过网络直接管理设备管理。

5、支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理，最大支持100级级联。

6、可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出。

7、支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作。

8、视频发送支持抗干扰单数据双备份传输技术，提高视频传输方式的抗干扰能力，降低传输失败的概率，防止大屏失帧卡顿。

四、配电设备

10KW，含功能卡远程控电

1）控制方式：手动+时控+选控三位一体。

2）手动状态：一键启停，分步上电、断电。

3）时控状态：设置4组控制时间段。

4）选控控制：多功能卡、PLC、干接点。

5）空调控制：单独温度设定控制。

6）级联控制：自动级联控制。

保护内容：

1）零线电缆高温保护

2）高温断电保护

3）短路保护

4）防雷保护

5）漏电保护

此款配电箱可以由第三方系统控制，可以对接各种多功能卡、各种PLC（有485通讯协议）、干接点。配电箱有DC5V电源输出，供多功能卡使用。

另外，配电箱有控制信号接线排，分别连接多功能卡或PLC。

当选用多功能卡控制时，电脑需要安装对应演播室软件；当选用PLC控制时,电脑需要安装对应PLC专用软件，PLC控制界面可以显示配电箱温度、运行状态，也可以在PLC界面设置运行时间段。

- 大屏智慧消防检测模块

1、探测器具有1路剩余电流和4路温度检测功能；

2、探测器具有三相电压、电流、功率、四象限电能等电参量检测功能；

3、探测器具有剩余电流、温度、过压、欠压、过流等多种保护模式；

4、温度测量范围为0~150℃，分辨率0.1℃；温度报警值可以设置，设置范围为45-140℃，报警动作延时0.1-60.0s连续可调；

5、电参量监测精度：频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级、无功电能2级；

6、探测器具有2~31次谐波电压、电流检测功能；

7、探测器具有电压相序判断检测功能；

8、探测器具有零序电压、电流检测功能；

9、探测器具有电能脉冲输出功能；

10、探测器支持2路联动信号输入功能（二路无源干接点输入、输入方式:内置电源）；

11、探测器支持2路继电器输出功能；触点容量AC 220V/1A ，DC 30V/1A；

12、通讯方式：RS485通讯，标准的Modbus-RTU协议；

13、LCD中文显示，实时中文显示每路剩余电流值、温度值、电压值、电流值、电能值等，

14、具有运行、消音、报警、故障、状态、信号等指示灯；

15、探测器具有现场声光报警功能，音响器件声压值：大于70dB，小于115dB（蜂鸣器前方1m处，A计权）；

16、探测器具有事件存储功能，能够记录报警发生的时间、类型、参数，根据报警记录可以分析现场情况，支持20条故障、报警和开关记录；

17、探测器支持4G/NB无线上传模式；

18、探测器支持支持断电报警上传功能。

19、具备国家消防电子产品质量监督检验中心型式试验合格的检验报告和有效期内“应急管理部消防产品合格评定中心”颁发的消防产品认证证书。

- 主电缆

品牌国标YJV5芯6平方电缆线约200m。

七、信号线

六类网线，屏幕至控制室10条。

八、高清信号线

1、真4K无损传输；

2、HDMI2.0以上；

3、导体：光纤+镀锡铜；

4、接头：镀金；

5、画质：4K@60Hz；

6、带宽：18Gbps；

7、芯片：光电转换芯片；

8、外壳：铝合金；

9、线径：OD4.5mm。

九、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 室内P1.5全彩高刷 3.84m*2.24m | 8.6016 | M2 |
| 2 | 结构 | 国标材料，外包黑拉丝不锈钢 | 8.6016 | M2 |
| 3 | 接收卡 | 8口 320接口 带载512*512 | 24 | 张 |
| 4 | 视频处理器 | 带载780W像素 | 1 | 台 |
| 5 | 配电设备 | 10KW配电板 控制室控电开关安装 | 1 | 项 |
| 6 | 信号线 | 六类网线，屏幕至控制室10条 | 300 | 米 |
| 7 | 高清信号线 | HDMI光纤线40米2条预埋布置 | 2 | 条 |

十、服务要求：

1．所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货。

2．实地勘察：投标人投标前自行组织勘察现场。

3．售后服务：质保期为验收合格之日起五年，供应商免费提供上门服务，对故障的响应时间为2小时，如在规定时间内不能排除，必须提供备件。由于LED显示屏售后维护的特殊性，维修到场时间需在4小时以内到达现场，24小时内解决问题，所有设备在伍年质量保质期内免费维修，维护，软件提供免费升级；免费提供人员技术培训和提供文档资料。

4．工期要求：本项目所列所有设备系统在合同签订后配合装修进度，并在具备设备安装条件后15天内安装调试完成。

5. 厂家在本地有常驻人员，遇到重要会议前接到通知可派遣技术人员4小时以内到达现场上门调试。