2025智能考勤设备清单及参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 备注 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式主机 | 类别 配置参数-摄像机系统电脑 CPUintel 酷睿i7 12700KF 中央处理器 散热器先马逾辉 烈风X4 双塔双风 高性能散热器 内存金士顿32G 3200 普条 固态硬盘金士顿NV3 1000Gm.22280vMe协议pcie 4.0 主板微星B760M D2HDDR4接：VGADHMI 显卡影驰GTX1050Ti 骁将4GD5 工包 质保2年 机箱先马逾辉-标准机箱 龙鳞 商务款 电源先马逾辉-竞技650 额定500W 显示器宏基K270YEbi 27寸IPS屏100Hz接口：VGAHDMI完美版 键盘鼠标达尔优LK185T 商务光电套件 黑（无线） | 1 | 5000 | 5000 |
| 2 | # D3S高精度人脸抓拍比对一体机 | - 脱机版、5万人脸识别、多人识别 - 开门机、黑白名单、属性分析 - 口罩提醒、尾随提醒、抗逆光、聚众报警 检测与抓 拍; 安装倾斜角度; 上下建议不超过 15 °. 最小像素; 60*60. 检测灵敏度; 支持. 检测抓拍距离; ≤6m. 1; 检测性能; 50 人/帧. 人脸框开关; 支持. 区域布防; 支持. 抓拍模式; 固定. 抓拍阈值; 支持. 图片上传; FTP/HTTP/GA-T1400/MQTT. 人脸比对; 黑白名单; 支持. VIP 名单; 支持. 人脸库大小; 50000 张. 比对效率; 150ms. 比对准确度; >99.5%. 图像传感器; 1/2.8” 2.0M SONY CMOS IMX327. 有效像素; 1920(H)× 1080(V). 镜头; 定焦6mm. 宽动态范围; 智能自适应宽动态. 最低照度; 0.001lux. 信噪比; ≥50dB(AGC OFF). 曝光模式; 自动曝光、背光补偿. 接口. 功能接口; 可扩展本地存储、4G、RS485 等功能. 网络接口; 10/100M 网络自适应，RJ45 适配器. 报警接口; 1 路继电器输出. 压缩标准. 视频编码; H.265 Main Profil /H.264 High Profil. 图像分辨率; 主码流; 1920x1080、1280x960 、1280x720. 副码流; 704*576 、640x480、352x288. 视频压缩码率; 128Kbps～8Mbps 手动可调，支持 CBR/VBR. 音频; MIC输入、RCA输出均支持. OSD; 支持通道名、 日期时间，叠加位置可调. 网络协议. 网络协议; TCP/IP，PTP，NTP，DHCP，UDP，SMTP，RTSP，DDNS，DNS，HTTP、P2P. ONVIF协议; 标准ONVIF2.4. GB28181协议; 支持. 协议兼容性; 标准ONVIF, 国标GB28181. 手机远程; 不支持. 通用参数. 红外距离; >30m. | 1 | 4000 | 4000 |
| 3 | 考勤系统 | •搭载华为海思 3516DV300 1T 高算力芯片 •索尼宽动态图像传感器 •成像分辨率 1920*1080@30fps VIP 迎宾. •同时支持 H.265/H.264 编码 •内嵌顶级高精度 CNN 人脸检测及识别算法 •检测性能满足 12 帧/秒,50 张人脸/帧 •支持属性识别，年龄、性别、眼镜、帽子、 口罩、胡须、衣服类别、发型、情绪等 •集人脸检测、跟踪、评分、去重、择优、识别一体化 •脱机人脸库 5W 张，识别率达 99.5% •支持 2 个人脸库配置， 白名单和黑名单 •支持陌生人、黑名单或 VIP 报警提醒 •支持陌生人尾随提醒（白名单+陌生人同时出现时输出语音提示） •支持活体检测开关（开启后可过滤部分照片，人脸识别速度变慢） •支持口罩佩戴检测提醒（开启后必须佩戴口罩才可比对） •支持人员密集语音提醒（支持人员数量阈值设定 2-10） •支持本地存储通行记录 10 万条，本地客户端可查询导出 •自带存储功能，满足断网续传功功能 •红外补光，夜视情景下正常完成抓拍比对 •支持 ONVIF，GB28181，HTTP,GA/T1400,WebSocket，Mqtt 等行业协议 •系统开放，支持项目集成二次开发 | 1 | 3000 | 3000 |

商务要求：

1、所投产品必须符满足固定资产采购的全部要求。供应商在温州必须提供本地化服务；30分钟响应，90分钟到达现场服务； 2、供应商报价应包括以上设备安装调试培训及全部费用，所投产品要求原厂全新正品，并按询价要求提供相关资料。 3、所有产品的质量及安装要达到国家或国际标准。 4、所有设备到现场，供应齐全且完成安装、调试、验收合格后买方支付合同价款的100%（卖方需开具全额发票并经使用单位签字盖章）。 5、所有产品的质量及安装要达到国家或国际标准； 6、供应商在报价时应考虑人力成本和运输成本以及实际场地的突发情况，供应商在报价前必须要提供现场踏勘，充分考虑报价价格，本单位不承担任何费用； 7、以上服务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。8、送货地点：瓯江口校区

货物交付要求：设备送达后需由供应商现场与采购方交接，设备原厂包装未开封，设备全新未经激活，设备序列号需经官方验证未经篡改；设备需按用户要求进行安装，由用户进行激活，激活用户单位为浙江工贸职业技术学院；对照附件参数逐条验证设备技术参数的符合性。不符合要求的均做退货处理。