设计与数字艺术学院、人文学院（马克思主义学院）空调设备

设备技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 金额 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P柜机空调 | 1.能效：2级及以上 2.全年能源消耗效率APF: ≥3.3 3.额定制冷量:≥12100W 4.额定制热量:≥13850W 5.额定制冷功率:≤4700W 6.额定制热功率:≤4200W 7.循环风量：≥2100m3/h 8.噪声：室内机最大运行噪音≤52dB(A)； 室外主机最大运行噪音≤60dB(A) 9.原厂整机6年免费保修服务 | 20 | 套 | 180000 | 设计与数字艺术学院 |
| 2 | 1.5P空调 | 1.能效：1级 2.全年能源消耗效率APF: ≥5.25 3.额定制冷量:≥3500W 4.额定制热量:≥5000W 5.额定制冷功率:≤810W 6.额定制热功率:≤1250W 7.电辅热功率：≥1100W 8.循环风量：≥700m3/h 9.噪声：室内机最大运行噪音≤41dB(A)； 室外主机最大运行噪音≤51dB(A) 10.原厂整机6年免费保修服务 | 10 | 套 | 30000 | 设计与数字艺术学院 |
| 3 | 1.5P挂机 | 1.能效：1级 2.全年能源消耗效率APF: ≥5.25 3.额定制冷量:≥3500W 4.额定制热量:≥5000W 5.额定制冷功率:≤810W 6.额定制热功率:≤1250W 7.电辅热功率：≥1100W 8.循环风量：≥700m3/h 9.噪声：室内机最大运行噪音≤41dB(A)； 室外主机最大运行噪音≤51dB(A) 10.原厂整机6年免费保修服务 | 2 | 套 | 7000 | 人文学院（马克思主义学院） |
| 4 | 5P柜机 | 1.能效：2级及以上 2.全年能源消耗效率APF: ≥3.3 3.额定制冷量:≥12100W 4.额定制热量:≥13850W 5.额定制冷功率:≤4700W 6.额定制热功率:≤4200W 7.循环风量：≥2100m3/h 8.噪声：室内机最大运行噪音≤52dB(A)； 室外主机最大运行噪音≤60dB(A) 9.原厂整机6年免费保修服务 | 10 | 套 | 90000 | 人文学院（马克思主义学院） |
| 5 | 吸顶的5P | 能效等级：2级及以上 能效比（APF值)：≥3.30 额定制冷量（W）：≥12650 额定制冷功率（W）：≤4700 额定制热量（W）：≥14200 额定制热功率（W）：≤4600 空气循环量m3/h ：≥2100 噪音/室内机 分贝：≤48(dB) 噪音/室外机 分贝：≤59(dB) 原厂整机6年免费保修服务 | 4 | 套 | 36000 | 人文学院（马克思主义学院） |
| 6 | （1）本次项目为交钥匙工程，以上报价包含（铜管、保温信号线、排水管、外机支架等材料及开槽、打孔、安装等人工费用）所需配套辅材。大部分外机须安装楼顶，距离较远，最长预计20米左右，最终以现场测量为准（联系人：设计学院王老师，13736721976；人文学院王老师，15858005197），铜管等配件供应商可自行到现场测量后报价，中标供应商不得事后要求加价。（2）售后服务：供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式售后服务并且提供典型问题解决说明文档或视频。供应商需提供线上7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。供应商线下提供4h、技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备。（3）故障响应时间：中标供应商在接到采购人的故障通知后立即响应，1小时内到达现场，2小时内修复，5小时内无法修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。中标3日内提供原厂家六年质保函证明。（4）推荐品牌：格力，海尔，日立（投标供应商可在推荐品牌中选择一个品牌） |  |  |  |  |  |