| 序号 | 产品名称 | 建议品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云管理控制器 | 锐捷、华为、深信服等 | 1台 |
| 2 | 云存储器 | 锐捷、华为、深信服等 | 1台 |
| 3 | 桌面云终端 | 锐捷、华为、深信服等 | 48套 |
| 4 | 教师机 | 锐捷、华为、深信服等 | 1套 |
| 5 | 教学管理软件 | 锐捷、华为、深信服等 | 1套 |
| 6 | 激光投影仪 | 小米、康佳、光峰等 | 1台 |

设备清单

设备招标参数

| 序号 | 招 标 规 格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备 、数量： |  |
| 1.1 | 云管理控制器（1台） |  |
| 1.2 | 规格及技术参数： |  |
| 1.2.1 | CPU：配置性能不低于海光 5380的高性能CPU≥2颗,单CPU物理核心数≥16个，主频≥2.5GHz； |  |
| 1.2.2 | 内存：服务器支持内存插槽≥16个，配置DIMM DDR4内存总容量≥256GB； |  |
| 1.2.3 | 硬盘：整机实配SSD容量≥960GB(2*480GB)，HDD硬盘容量≥24TB(3*8TB)； |  |
| 1.2.4 | 网口：提供万兆光口≥2个； |  |
| 1.2.5 | 采用模块化电源，支持热插拔，支持电源1+1冗余备份，提供1个电源模块，功率≥550W； |  |
| 1.2.6 | 为了保证产品质量，所投设备需要具备国家强制性CCC认证证书； |  |
| 1.2.7 | 为了保证产品质量，所投设备需要国家检测中心出具的节能认证证书； |  |
| 1.2.8 | 为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图； |  |
| ▲1.2.9 | 为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz、1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰，提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图； |  |
| 1.2.10 | 管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作； |  |
| 1.2.11 | 要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现； |  |
| 1.2.12 | 为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点； |  |
| 1.2.13 | 支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑； |  |
| 1.2.14 | 采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问，提供官网链接证明； |  |
| 1.2.15 | 支持按需创建多个存储池，支持按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘，要求提供实际界面截图证明； |  |
| ▲1.2.16 | 存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%，提供实际界面截图证明； |  |
| 1.2.17 | 支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效； |  |
| 1.2.18 | 支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预； |  |
| ▲1.2.19 | 为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明关于性能测试报告证明； |  |
| ▲1.2.20 | 为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟，需提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明数据重构的性能测试报告； |  |
| 1.2.21 | 为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。避免硬盘故障维修时，原故障硬盘被第三方公司/人带走，导致数据外泄。需要提供产品功能截图； |  |
| 1.2.22 | 支持创建虚拟交换机，可创建虚拟机交换机≥64个； |  |
| 1.2.23 | 支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等； |  |
| 二 | 设备 、数量： |  |
| 2.1 | 云存储器（1台） |  |
| 2.2 | 规格及技术参数： |  |
| 2.2.1 | CPU：配置性能不低于海光 5380的高性能CPU≥2颗,单CPU物理核心数≥16个，主频≥2.5GHz； |  |
| 2.2.2 | 内存：服务器支持内存插槽≥16个，配置DIMM DDR4内存总容量≥256GB； |  |
| 2.2.3 | 硬盘：整机实配SSD容量≥960GB(2*480GB)，HDD硬盘容量≥24TB(3*8TB)； |  |
| 2.2.4 | 网口：提供万兆光口≥2个； |  |
| 2.2.5 | 采用模块化电源，支持热插拔，支持电源1+1冗余备份，提供1个电源模块，功率≥550W； |  |
| 2.2.6 | 为了保证产品质量，所投设备需要具备国家强制性CCC认证证书； |  |
| 2.2.7 | 为了保证产品质量，所投设备需要国家检测中心出具的节能认证证书； |  |
| 2.2.8 | 为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图； |  |
| ▲2.2.9 | 为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz、1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰，提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图； |  |
| 2.2.10 | 管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作； |  |
| 2.2.11 | 要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现； |  |
| 2.2.12 | 为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点； |  |
| 2.2.13 | 支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑； |  |
| 2.2.14 | 采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问，提供官网链接证明； |  |
| 2.2.15 | 支持按需创建多个存储池，支持按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。同时还可以根据具体需求选择每个存储池对应的容量盘，容量盘可以选择服务器集群中任意几个节点中的一块或多块未被使用的磁盘，要求提供实际界面截图证明； |  |
| ▲2.2.16 | 存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%，提供实际界面截图证明； |  |
| 2.2.17 | 支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效； |  |
| 2.2.18 | 支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预； |  |
| ▲2.2.19 | 为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明关于性能测试报告证明； |  |
| ▲2.2.20 | 为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟，需提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明数据重构的性能测试报告； |  |
| 2.2.21 | 为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。避免硬盘故障维修时，原故障硬盘被第三方公司/人带走，导致数据外泄。需要提供产品功能截图； |  |
| 2.2.22 | 支持创建虚拟交换机，可创建虚拟机交换机≥64个； |  |
| 2.2.23 | 支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等； |  |
| 三 | 设备 、数量： |  |
| 3.1 | 桌面云终端（48套） |  |
| 3.2 | 规格及技术参数： |  |
| 3.2.1 | 软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件； |  |
| 3.2.2 | 为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端； |  |
| 3.2.3 | 处理器性能不得低于四核64位 四核四线程，处理器主频≥2.0G Hz； |  |
| 3.2.4 | 内存容量≥2GB；提供≥8GB的内置存储空间，接口≥4个USB 2.0接口、2个USB3.0口、1个GE口、1对音频输入输出接口、1个VGA接口、1个HDMI口； |  |
| 3.2.5 | 为节约桌面空间，终端主体尺寸≤128mm（宽）×128mm（深）×25.5mm（高），提供官网链接证明； |  |
| 3.2.6 | 具备防盗设计的显示器背挂架，需提供产品截图或者功能介绍，防盗功能； |  |
| 3.2.7 | 投标所选终端需具备3C证书； |  |
| 3.2.8 | 为节约能源消耗，要求终端产品能效等级为一级，提供能效报告； |  |
| 3.2.9 | 为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件，其中证书需官方可查并提供官方查询链接，测试报告需具备CNAS标识； |  |
| 3.2.10 | 为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书需具备CNAS标志； |  |
| 3.2.11 | 虚拟化软件 |  |
| 3.2.11.1 | 采用B/S（Broswer/Server)软件架构，中文图形化管理页面； |  |
| 3.2.11.2 | 为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块； |  |
| ▲3.2.11.3 | 为了方便后期的扩展性，单台服务器即可支持对VDI、IDV、TCI三类终端的统一纳管，提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明； |  |
| 3.2.11.4 | 为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win7 、win 10、win 11、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin、NOI、Deepin等操作系统版本； |  |
| 3.2.11.5 | 支持镜像模版链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置，要求提供实际界面截图证明； |  |
| 3.2.11.6 | 支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置； |  |
| 3.2.11.7 | 为保障管理一致性，教师机与学生机采用一致的桌面架构，可以进行统一的管理维护； |  |
| ▲3.2.11.8 | 为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式下，要求提供实际界面截图证明； |  |
| ▲3.2.11.9 | 为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见，要求提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明； |  |
| 3.2.11.10 | 支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作； |  |
| 3.2.11.11 | 要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，要求提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明； |  |
| 3.2.11.12 | 支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限： ①可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置； ②可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置； ③可以针对用户指定其具体可以管理的哪几个镜像模版、哪几间教室。 要求提供实际界面截图证明； |  |
| 3.2.11.13 | 支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo； |  |
| 3.2.11.14 | 为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件，要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明； |  |
| 3.2.11.15 | 为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明； |  |
| 3.2.11.16 | 支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供实际界面截图证明； |  |
| ▲3.2.11.17 | 为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，提供实际界面截图证明； |  |
| 3.2.11.18 | 为保障教室的实施部署质量，云终端控制器提供C/S架构的云终端控制器统一管理界面，提供句导式的部署方法和体检机制，要求提供实际界面截图证明； |  |
| 3.2.11.19 | 为保障教室的实施部署质量，统一管理界面的体检项目至少包含：云主机型号检测、云主机SN号检测、 云主机BIOS版本检测、云主机内存型号检测、云主机内存SN号检测、云主机内存大小检测、云主机硬盘类型检测、云主机硬盘大小检测、云主机硬盘固件版本检测、云终端类型检测、云终端系统版本检测、 云桌面网络设置检测、产品网络部署模式检测、授权证书加载检测；支持体检完成后自动修复常见问题。要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明； |  |
| ▲3.2.11.20 | 支持资源冲突检查，当资源已满时，其他下属学校无法占用相应的时间段申请课程，要求提供资源实际界面截图证明； |  |
| ▲3.2.11.21 | 为实现资源最大集约化，支持下属学校申请某时间段资源优先进行保障上课，课程完成后自动关机。要求提供实际界面截图证明。提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明； |  |
| 3.2.11.22 | 支持跨NAT对VDI桌面进行集中部署，从而保障教育局等客户在学习桌面与教育城域网间存在NAT时，依然可以进行集中部署，无需进行额外的成本投入； |  |
| 3.2.11.23 | 为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传； |  |
| 3.2.11.24 | 为满足教学过程数据存储，可以对学生单个镜像内设置数据盘，数据盘可以按每月、每周、每日或指定时间设置还原策略； |  |
| 3.2.11.25 | 为方便对终端上镜像异常情况处理，管理员可以在web管理平台对终端内指定镜像的系统分区、数据分区远程还原操作，快速恢复教学环境，提供实际界面截图证明； |  |
| 3.2.12 | 显示器 |  |
| 3.2.12.1 | 屏幕尺寸：23.8英寸 |  |
| 3.2.12.2 | 最佳分辨率：1920x1080 |  |
| 3.2.12.3 | 屏幕比例：16:9 |  |
| 3.2.12.4 | 视频接口：D-Sub，HDMI |  |
| 3.2.13 | 罗技有线键盘鼠标套件 |  |
| 3.2.14 | 配套软件：WPS 365协作办公教育版 、正版国产化操作系统 |  |
| 四 | 设备 、数量： |  |
| 4.1 | 教师机（1套） |  |
| 4.2 | 规格及技术参数： |  |
| 4.2.1 | CPU：需通过国家安全可靠测评，且在有效期内（提供测评结果截图）；国产C86架构处理器，海光C86-3G；基础主频≥3.0GHz，核心数≥8； |  |
| 4.2.2 | 主板：全固态电容主板，可视化智能UI BIOS支持鼠标操作，提供说明材料； |  |
| 4.2.3 | 内存：≥16GB；类型：DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上；内存频率：≥3200Mhz；内存扩展：≥4根。 |  |
| 4.2.4 | 存储：固态硬盘，数量≥1块，容量≥512GB，类型为NVme M.2 SSD |  |
| 4.2.5 | 显卡：国产独立显卡；显存容量≥2G；原厂原装，不接受外加或改配； |  |
| 4.2.6 | 网卡：以太网10/100/1000Mbps自适应；RJ45端口≥1个； |  |
| 4.2.7 | 接口：USB3.0及以上接口≥4个；视频接口总数≥2个，其中HDMI≥1个，VGA接口≥1个；音频接口：麦克风≥1个，耳机≥1个； |  |
| 4.2.8 | 机箱体积：13L≤机箱体积≤25L； |  |
| 4.2.9 | 质控水平：MTBF≥100Wh，提供第三方检测机构出具的证明材料； |  |
| 4.2.10 | 电源：功率≥180W； |  |
| 4.2.11 | 显示器：与主机同品牌，材质：IPS屏，尺寸≥27寸，分辨率≥1920*1080； |  |
| ▲4.2.12 | 数据安全：支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护，USB支持BIOS下接口逐个开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式，投标时提供证明材料； |  |
| 4.2.13 | 操作系统：提供正式版统信UOSV20 或 银河麒麟V10或中科方德操作系统，5年服务； |  |
| ▲4.2.14 | 质保期：提供整机（包含部件：CPU、电源、内存、显卡、硬盘、主板及主板不可分割的部件、显示器等）≥6年原厂质保。提供免费的原厂商售后服务：包括原厂商400或800电话支持、上门保修、所有部件的原厂商备件；中标人在中标后10个工作日内提供原厂质保函（格式自拟，需承诺所含保修部件范围）；质保期时间从验收合格完成之日起计算； |  |
| 4.2.15 | 服务：为保障服务效率，提供原厂4小时带备件上门及设备修复服务，承诺24小时内快速修复服务，若没有在规定时间内完成修复，则针对故障设备提供免费的保修时长延长作为补偿。同时提供提供数据保护服务，即针对软件原因（如误删除、病毒、系统故障等）或硬件原因（如震荡、撞击、电路板或磁头损坏、机械故障等）导致数据丢失的情况，提供至少一次尝试性恢复故障硬盘上数据的服务。该服务验收凭产品序列号可查以上服务内容； |  |
| 4.2.16 | 配套软件：WPS 365协作办公教育版 、正版国产化操作系统 |  |
| 五 | 设备 、数量： |  |
| 5.1 | 教学管理软件（1套） |  |
| 5.2 | 规格及技术参数： |  |
| 5.2.1 | 要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学； |  |
| 5.2.2 | 为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能；提供功能截图； |  |
| 5.2.3 | 教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作；提供功能截图； |  |
| ▲5.2.4 | 为了简化教学管理和维护，在教学管理软件上要求能够实现一键关闭所有云终端（终端物理机和虚拟机），一键关闭教学云主机，不需要访问云主机后台进行繁琐操作，只需要在C/S教学管理软件上完成即可；提供功能截图； |  |
| 5.2.5 | 可以在教学管理软件上指定部分或全部学生云终端进行开机或关机，开启学生云终端时可以直接进入指定的教学镜像； |  |
| 5.2.6 | 为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等；提供功能截图； |  |
| 5.2.7 | 支持老师将指定学生的屏幕转播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕，同时老师可以在该转播学生屏幕进行演示操作； 支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定； 提供功能截图； |  |
| 5.2.8 | 为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；提供功能截图； |  |
| 5.2.9 | 为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时能够支持屏幕广播； |  |
| 5.2.10 | 支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分，提供产品功能截图证明； |  |
| ▲5.2.11 | 支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级、年级或全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。要求提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明复印件； |  |
| ▲5.2.12 | 支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆；提供产品功能截图证明； |  |
| 5.2.13 | 分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值；提供功能截图； |  |
| 5.2.14 | 学生奖励机制：积分体系：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；学生勋章：促进学生更好的完成学习任务，预置任务目标，完成任务后获得荣誉勋章，荣誉勋章在学生端能统一展示； |  |
| 5.2.15 | 年级一键升级：为简化账号管理维护工作，在每学年满了之后，所有的学生账号能够一键升级到高年级，不需要重新创建学生账号；提供功能截图； |  |
| 六 | 设备、数量： |  |
| 6.1 | 激光投影仪（1台），含幕布一块 |  |
| 6.2 | 规格及技术参数： |  |
| ▲6.2.1 | 采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源，光源不含Hg（不接受混合光源）； |  |
| 6.2.2 | DLP投影技术，单机原始分辨率大于等于1920*1080；长宽比16:9； |  |
| 6.2.3 | 电动聚焦镜头，避免调整聚焦时碰触机身，使机身位移； |  |
| 6.2.4 | 支持电动镜头变焦，变焦比例≥1.6倍； |  |
| 6.2.5 | 支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直方向≥100%，水平方向≥40%； |  |
| 6.2.6 | 对比度：≥5000000：1； |  |
| 6.2.7 | 色域：色域覆盖面积大于REC.609标准； |  |
| 6.2.8 | 亮度≥5600ANSI流明，整机能效比≥12流明/瓦。 |  |
| ▲6.2.9 | 整机IP5X级增压防尘设计，光源系统IP6X级密闭设计，整机无滤网。 |  |
| ▲6.2.10 | 3D技术：多种3D模式，单机支持DLP link 3D和IR 3D模式，多机支持IR 3D模式。 |  |
| 6.2.11 | 散热系统：采用铜管液冷散热技术。 |  |
| 6.2.12 | 光源寿命≥25000小时（正常模式）。 |  |
| 6.2.13 | 照度均匀性≥90%。 |  |
| 6.2.14 | 正常模式下整机噪音≤36db。 |  |
| 6.2.15 | 支持垂直水平梯形校正及四点校正。 |  |
| 6.2.16 | 控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制。 |  |
| 6.2.16 | 输入接口：HDBaseT*1、HDMI*2、VGA*2、Audio in（mini jack，3.5mm）*1、3D SYNC IN*1。 输出接口：VGA*1（与VGA in 2共用）、Audio out（mini jack，3.5mm）*1、3D SYNC OUT*1、IR 3D OUT*1。 控制接口：USB-B*1、RS232*1、RJ45*1。 |  |
| 6.2.18 | 其他功能：内置测试图片模板、单机3D显示、自动信号搜索、360°投影。 |  |
| 6.2.19 | 产品资质 |  |
| 6.2.19.1 | 投标设备必须是自主研发和生产的国内品牌。经营范围包括半导体光电产品的生产、研发、销售。提供厂商营业执照并加盖厂商公章。 |  |
| 6.2.19.2 | 生产厂家和制造厂家必须一致。 |  |
| 6.2.19.3 | 提供生产厂家出具的光源寿命证明。 |  |
| 6.2.19.4 | 投标设备生产厂商必须通过ISO9001认证和ISO14001认证，提供相应的认证证书并加盖厂商公章。 |  |
| 6.2.19.5 | 提供整机五年质保服务，提供针对本项目的售后服务承诺书原件和项目授权书原件并加盖公章。 |  |
| 6.2.19.6 | 投标设备需通过以下认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证（投标时提供以上证明材料并加盖生产厂家公章）。 |  |
| 6.2.19.7 | 投标设备提供权威检测报告并且测试结果中亮度、对比度等主要数据需完全满足招标文件要求。 |  |
| 6.2.20 | 幕布150英寸，黑金光学画框幕布 |  |

- 商务条款要求

| 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款 |  |
| ▲1 | 供应商报价应包括以上设备安装调试培训及全部费用，所投产品要求必须经正规渠道供货原厂全新正品，投标时提供参数中要求的检测报告及截图证明，如发现供应商弄虚作假，可取消中标资格并承担相关责任，列入失信供应商，可申请列入政府采购不诚信单位。 |  |
| 2 | 为确保使用方的售后保修权益，所有产品必须经正规渠道供货，不得提供旧货、水货、假货。 |  |
| 3 | 交货期：自合同签订之日起30天内完成供货，安装调试期为1周，并具备验收条件。 |  |
| 4 | 交付地点：采购人指定地点。 |  |
| 5 | 门到桌安装以及软件调试完毕，拒绝快递形式到门卫。货到时可提供原厂工程师上门进行开箱、检查、设置、连接、通电以及外围设备测试等验机服务。 |  |
| 6 | 质量标准：产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范； 1）具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2）具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3）具有其他标准及规范的，按最新的标准及规范执行。 |  |
| ▲6 | 验收： - 按照采购文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定标准进行验收。 - 验收时用户有权要求中标人对提供的配套应用软件进行演示，虚假应标或无法提供等行为，用户有权拒收并上报上级主管部门。 - 验收不合格的产品，采购人可以要求供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。 |  |
| 8 | 付款方式： 1）货到指定地点、安装调试完毕，经采购人验收合格且采购人收到发票后6个工作日内一次性付清合同款项；2）按照采购文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |  |
| 9 | 质保期：5年内整机上门维修 |  |
| 10 | 售后服务要求：接到买方故障通知后，30分钟内响应，1小时到达现场服务，进行故障排除工作，一般性故障保证在2小时内修复，若24小时内无法修复故障，则提供同型号备用配件或设备； |  |
| ▲11 | 现场服务：供应商在宁波必须提供本地化服务，必须在宁波设立服务网点，提供该网点的营业执照、租赁合同等相关资料； |  |
| ▲12 | 所有产品均为信创产品，使用国产芯片和操作系统。 |  |