# 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 最高限价单价 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹挂机 | 1、能效等级：1级能效 2、额定制冷量(W)：3530(150-5410) 3、额定制热量(W)：5110(150-7030) 4、额定制冷功率(W)：800(70-1800) 5、额定制热功率(W)：1230(70-2150) 6、循环风量(m³/h)：750 7、电辅热(W)：850 8、冷媒：R32 9、噪音dB(A）：17-35-41，室外38-50 | 50 | 台 | 3000 | 大金、 格力、 美的； |
| 2 | 3匹吸顶机 | 1、能效等级：1级能效 2、额定制冷量(W)：7220（1800-8500） 3、额定制热量(W)：9250（2100-11000） 4、额定制冷功率(W)：2200（600-3200） 5、额定制热功率(W)：2900（560-3900） 6、循环风量(m³/h)：1300 7、电辅热(W)：1800 8、冷媒：R32 9、噪音dB(A）：31-43，室外54 | 7 | 台 | 10000 | 大金、 格力、 美的； |
| 3 | 5匹吸顶机 | 1、能效等级：1级能效 2、额定制冷量(W)：12200（2700-12550） 3、额定制热量(W)：13600（2600-15400） 4、额定制冷功率(W)：4800（710-5370） 5、额定制热功率(W)：4000（680-5070） 6、循环风量(m³/h)：2050 7、电辅热(W)：2000 8、冷媒：R32 9、噪音dB(A）：40-48 ，室外58 | 8 | 台 | 11000 | 大金、 格力、 美的； |

注：商务要求：

- 本项目为交钥匙工程，报价包含运抵采购单位的运输费、安装调试费、拆旧机、铜管、支架、开孔、税金、保险、备品备件、附件等一切费用(包括不可预见费用)（其中1.5匹挂机加长铜管3米/套，3匹吸顶机加长铜管需10米/套，5匹吸顶机加长铜管需10米/套，支架预计65付（含部分特殊定制支架），打孔预计65个），项目实施过程中合同价格不予调整，凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包含在其报价中，供应商自行承担报价风险；报价需包含拆旧机费用，拆除的旧空调需搬运到采购人指定地方摆放，请应标供应商投标前将费用考虑周全再进行报价。采购需求中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价

- 为确保投标人准确理解需求，合理编制投标报价，建议投标人进行现场踏勘，未进行踏勘造成报价缺漏项的，由投标人自行负责。（现场踏勘联系人：谢警官13757111290）

3.必须使用同一品牌报价，空调不使用同一品牌的不予考虑，供应商应对清单内的一品牌的所有设备进行响应报价，报价不得缺失。

4.投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的（2023年10月1日以后生产的）、未使用过的；本项目严格按照技术参数进行履约验收，不接受拆改配，不接受以非报价响应品牌型号供货。如供应商成提供不符合技术参数要求的应标，我单位将通过政采云平台投诉和报采购监管部门追究其相关责任。

5.报价产品必须严格按照推荐品牌执行，否则不予认可。

6.空调投标报价不得超过最高限价30.8万元，超过最高限价视为无效响应。

二、售后服务要求

1.质保期：空调质保期六年，终身维修。在质保期内提供24小时的电话技术支持和8小时的免费现场技术服务。

2.质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，即时响应，2小时以内到现场处理，4小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

3.质保期后维修只收取零配件成本费，免费维修，终身维护。

4.投标供应商需免费提供一系列的本地化服务，包括安装、调试、及时响应等服务，供货及安装期间安全责任由供应商全权负责，与采购方无关。

三、交付时间和地点

1.交付时间：合同签订后60日历天内完成安装调试，并完成验收。

2.交货地点：杭州市西湖区育新路16号或者采购方指定地点。

四、质保期：空调六年（自项目验收合格之日起计）。

五、付款方式

对中小企业约定将在合同签订后7个工作日内支付合同金额的40％作为合同预付款%，供应商完成所有设备供货、安装调试并验收合格后一次性支付剩余合同款；在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位在项目验收合格,且供应商提供全额有效发票后一次性支付合同款。