| 洁净部专用型风冷式冷水(热泵)机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 洁净部专用型风冷式冷水(热泵)机组（全年制冷制热型） | 型号：AAFM-R-130USZ 制冷制热量：140KW / 150KW 冷/热输入功率：41.8/42kw 能效等级：一级能效 电源形式：380V/50HZ 运行范围：-15℃~52℃ 出水温度：7℃~50℃ | 台 | 2 | 92000.00 | 184000.00 | 山东雅士 |
| 2 | 中央空调控制器 | 中文显示，触摸屏。 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 山东雅士 |
| 3 | 空调循环水泵 | H=50m3/h，H=28m | 台 | 2 | 8500.00 | 17000.00 | 上海凯泉 |
| 4 | 空调主机基础 | 混凝土基座500高 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 混凝土基础 |
| 5 | 空调主机减震器 |  | 套 | 8 | 400.00 | 3200.00 | 定制 |
| 6 | 水泵基础钢制基础 |  | 项 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 定制 |
| 7 | 水泵减震器 |  | 套 | 8 | 220.00 | 1760.00 | 定制 |
| 8 | 开式膨胀水箱 | V=600*600不锈钢 | 个 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 国标 |
| 9 | 水箱自动补水阀 | 进水过虑器闸阀 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 10 | 浮球阀 | 含闸阀浮球阀 | 套 | 1 | 320.00 | 320.00 |  |
| 11 | 泄水阀 | 铜闸阀 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |
| 12 | 膨胀水箱专用支架 |  | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 架空4米高 |
| 13 | 电子水处理仪 | DN125 | 套 | 1 | 18500.00 | 18500.00 | 电磁软化水 |
| 14 | 硬密封对夹式蝶阀 | DN125 | 套 | 6 | 460.00 | 2760.00 |  |
| 15 | 硬密封对夹式蝶阀 | DN80 | 套 | 15 | 326.00 | 4890.00 |  |
| 16 | 铸钢Y型过滤器 | DN80 | 套 | 2 | 335.00 | 670.00 |  |
| 17 | 不锈钢软接头 | DN80 | 套 | 12 | 285.00 | 3420.00 |  |
| 18 | 缓闭式消声止回阀 | DN80 | 套 | 2 | 560.00 | 1120.00 |  |
| 19 | 压差旁通阀 | DN80 | 套 | 1 | 1125.00 | 1125.00 |  |
| 20 | 压力表 | 8 | 套 | 8 | 85.00 | 680.00 |  |
| 21 | 压力表闸阀弯管 | 8 | 套 | 8 | 80.00 | 640.00 |  |
| 22 | 温度表 | 6 | 套 | 6 | 75.00 | 450.00 |  |
| 23 | 水流开关 | 2 | 套 | 2 | 460.00 | 920.00 |  |
| 24 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 76 | 175.00 | 13300.00 |  |
| 25 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 12 | 100.00 | 1200.00 |  |
| 26 | 管道辅材及配件 | 法兰 螺栓、配件、焊条等辅材 | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 27 | 橡朔保温管材 | B1级,δ=30mm | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 28 | 支架、防腐橡塑固定卡 | 热镀锌支架 | 批 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 29 | 配电柜控制箱 | 户外不锈钢（位于主机水泵边上） | 个 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 国标 |
| 30 | 主机水泵电源线、信号线 | 只含从新作空调配电控制箱出线 | 米 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 国标 |
| 31 | 主机人工安装费 |  | 台 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |  |
| 32 | 空调循环水泵人工安装费 |  | 台 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |  |
| 33 | 辅助电加热 | 20KW不锈钢管道式 | 项 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |  |
| 34 | 管道美化工程 | 室外铝皮保护 | 项 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.5mm铝皮 |
| 35 | 设备运输费用 |  | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 36 | 设备材料吊装费用 |  | 项 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |
| 37 | 小 计5： |  |  |  |  | 341865.00 |  |
| 38 | 税金 | 9%增值税 |  |  |  | 30767.85 |  |
| 39 | 合计 |  |  |  |  | 372632.85 |  |
| 备注: | 1、报价币种为人民币，以上价格含9%增值税；本次报价有限期为叁个月； 2、本报价只包含主机系统的管路及保温、信号线路、电源线路、构成管路的阀门、阀件以及相应的人工安装等费用； 3、本报价不包含由总工程取电配电箱引入到空调系统配电箱的总电缆，及机房的建设等； 4、我公司售后政策：洁净部专用型风冷式冷水(热泵)机组（全年制冷制热型）整机包修3年；系统保修2年； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |