浙江大学医学院附属第二医院

专用存储项目

- 采购内容

| 序号 | 商品类目 | 品牌型号 | 参数详情 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 专用存储 | 神州云科NCS5524E | 硬件平台及应用软件，详见附件 | 2台 | 720,000.00 |

- 技术规格要求

1、技术规格要求

| 指标 | 规格 |
| --- | --- |
| ▲品牌及型号 | 神州云科NCS5524E |
| 架构 | 采用双活控制器冗余架构，支持SAN功能，存储控制器为AA双主动模式，配置双控制器和冗余电源 |
| 系统缓存 | 每控制器≥128GB RAM高速缓存 |
| 前端接口 | 配置8个32Gb FC主机接口、8个25G 主机端口及相应模块，支持10/25Gb ISCSI和12Gb SAS接口和32Gb FC接口 |
| 硬盘配置 | 24块16TB 7200转SATA 热插拔数据硬盘 |
| RAID 支持 | RAID 1、5、6、10、50 ；单个阵列中可存在 RAID 级别的任意组合 |
| 存储管理 | 支持通过WEB和命令行方式管理，提供VCENTER管理插件 |
| 行为追溯功能 | 支持对存储客户端操作记录追溯功能，具有文本日志生成功能，针对所有操作形成文本日志，方便检索。包括:所使用的软件,远程系统,商务软件和没有内部日志记录功能的软件；支持用户特殊操作行为识别，能够记录用户是否进行了复制、删除、USB设备使用或打印机，并支持文本查询和视频回放 |
| 精简资源调配 | 默认在所有卷上已启用，可跨所有功能以完整性能运行 |
| 虚拟化软件支持 | 具有与存储同品牌国产化虚拟化软件 |
| 数据保护 | 使用其他阵列复制 通过 FC 或 iSCSI 的异步数据块 目标/源关系可以是一对多或多对一 |
| 虚拟化数据保护 | 支持VMware虚拟机连续数据保护功能，内置VMware平台I/O数据拆分器，实现IO级别恢复粒度，能够提供无限数据恢复点 |
| 预测分析、异常检测、故障定位、机器学习 | 支持云智能管理系统，利用存储厂商大数据分析和AI技术，提供自动报障、容量性能预测以及硬盘风险预测等服务，提前预防潜在风险，并为容量规划提供依据；预测分析：依据资源关联关系，自动规划未来资源分配，实现资源合理配置。异常检测：识别从虚拟机、服务器到存储设备的异常状况，识别故障根本原因给出修复建议，确保达成要求的服务等级。提供当前数据中心端到端拓扑视图，提供性能问题的根因分析，快速定位性能瓶颈。提供分析诊断以快速识别、隔离和确定问题的根本原因。可以生成恢复计划，为解决性能问题提供指导。 |
| 多路径管理软件 | 配置多路径管理软件，实现主机通道负载自动均衡到同一虚拟存储组中的多个存储系统的不同IP端口。 |
| 高可靠及数据保护授权 | 配置AppSync Advanced • Connectrix SAN • Data Protection Suite：备份、归档和协作软件 • RP4VM • PowerPath Migration Enabler • • NCS Metro Node（数据块同步 Metro 主动/主动、零RPO/RTO） |
| 存储部署方式 | 2台存储分别部署在解放路院区和滨江院区机房，采用数据块同步技术 Metro 主动/主动、零RPO/RTO。 |
| ▲售后服务 | 提供服务器原厂5年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务、集群管理软件原厂5年技术支持服务。 为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为浙江大学医学院附属第二医院，可以从原厂得到查询验证，签订合同前提供设备原厂商、软件厂商针对本项目的授权函原件和5年原厂免费质保服务函原件。 |
| ▲原厂授权质保 | 1.中标方所供货物必须是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品。交换机的最终用户为浙江大学医学院附属第二医院，可通过官网400服务电话查询； 2.中标单位在签订合同前必须提供所投设备的原厂5年质保承诺函原件，否则不予签订合同，并作废标处理。 |

2、商务要求

（1）中标单位在中标成交公示结束后3工作日内与医院签订合同，签订合同前必须提供所投设备的原厂5年质保承诺函原件。未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的，投标文件将被视为无效。

（2）合同签订完毕后10日内供货，服务器由神州云科原厂直发到浙江大学医学院附属第二医院,机器外包装收货地址为浙江大学医学院附属第二医院,不接受经销商送货上门,保证是神州云科厂商原装全新正品。

（3）提供5年7×24小时技术支持服务及设备维保服务，每年至少4次定期设备巡检，并出具巡检报告；发现质量问题或故障，成交方在收到采购方通知后，在5分钟内响应，重大质量问题或故障1小时之内到达现场，24小时内解决故障；如须返厂维修，当天提供备品备件。

（4）成交方所供货物必须是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。采购单的商品及功能技术参数、商务条款必须全部满足，否则采购方有权取消成交资格，如是因供应商不合理理由导致的，采购方有权向上级财政部门申诉，将做严肃处理，由此造成的所有后果由成交供应商自行承担。