浙江交通职业技术学院LED屏配置参数

| 序号 | 货物 名称 | 规格型号、技术参数 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 品牌 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 | 一、规格型号：P2.0 二、技术参数： 序号; 设备名称; 型号规格; 技术参数（招标参数）; 单位; 数量; 备注. 1; 室内全彩LED屏; P2.0 尺寸：5.88*3.06; ▲1、像素点间距≤2mm，像素密度：250000 点/m²（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖原厂公章） 2、刷新频率≥3840HZ 3、显示单元亮度800cd/㎡，亮度调节0~100%无极可调 4、亮度均匀性≥99% 5、盲点率为0，无常亮点 6、时空点/失控率为0，无连续失控点 7、屏体色温：800K~11000K可调，对比度≥10000:1 ★8、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖原厂公章） 9、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡，灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz 10、灰度等级：16bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置，红绿蓝各16bit 11、发光点中心距偏差≤1% ★12、LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不 超过45K,绝缘材料温升不超过 70K（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖原厂公章） 13、峰值功率≤502W/m²，平均功率≤180W/m² 14、电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，能承受2KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象 15、通过盐雾试验，试验结束后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合10级要求 16、LED显示屏具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全监测，属无害类 17、平均使用寿命≥100000hrs 18、平均失效间隔时间≥100000hrs 19、支持γ校正曲线≥20条 ★20、LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内。显示屏的杂点<1/100000（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖原厂公章） 21、采用完全静音设计，屏体无风 扇自然散热 22、具备拼缝微调节机构，支持上下左右前后微调，提高拼接精度 23、故障平均修复时间 MTTR不超过10分钟 24、屏幕具备单独调教伽马设计 25、LED显示屏具有防静电、抗震 动、防电磁干扰、抗雷击等功 能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有 实时监控温度、故障报警功能 26、LED显示屏通过高温试验：将样品放置60℃环境试验箱，通电工作8H后恢复常温1h，试验前、中、后样品工作无异常。 ★27、提供产品3C认证（提供证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ▲28、为保证项产品质量及良好的售后服务，投标人需提供生产厂家针对本项目的授权书和生产厂家质保函。; 平方; 17.69; 浙江大华. 2; 电源; LH-200-5P/思齐; 1、工作温度：-40℃-70℃ 2、储存温度：-40℃-85℃ 3、工作湿度：20%RH～90%RH 4、储存湿度：10%RH～95%RH 5、散热方式：无风扇设计，自然对流散热 6、可用最高海拔高度：3000m; 只; 35; 上海思齐. 3; 接收卡; LED-M12T Plus; 1.集成网络变压器:集成网络变压器，全面解决HUB设计难度大，产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定 2.供电方式:接收卡电源接口与灯板电源接口一致，无需单独配线，安装方便 3.宽电压输入:超宽电压输入，支持3.5V—5.5V电压输入 4.指示灯:通过接收卡状态指示灯的闪烁频率，可以判断当前接收卡有无信号输入、有无环路备份；并且指示灯亮度可调 5.工作环境:支持工作温度-20℃—70℃，存储温度-25℃～125℃，工作湿度10%RH-90%RH 6.反接保护:正负极接反时，板卡可自行保护，防止烧坏或者严重事故发生 ★7.超大带载:配合发送设备，在60Hz不降帧的情况下单根网线带载可达220万像素 8.不死卡:接收卡可在工厂区和用户区各存储一套固件，当用户区固件丢失时，会自动启用工厂区固件，保证接收卡永不死卡 9.通讯检测:检测发送设备与接收卡之间或接收卡与接收卡之间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排查网络通讯隐患 10.智能标序:支持接收卡序号标定，开启智能标序直观查看箱体位置状况 11.90度倍数旋转:支持画面以90°的倍数旋转显示 12.镜像显示:支持画面左右镜像和上下镜像显示 13.预存画面:设置任意图片为LED显示屏的开机画面或者是网线断开、无视频源信号时LED显示的画面 14.配置参数回读:软件可以回读接收卡配置参数到本地，无需单独加载 15.固件回读:可从接收卡将固件程序回读到本地，防止接收卡固件文件丢失 ★16.虚拟放大:解决显示屏因行、列点间距不等时带来的图像变形问题，提高显示品质 17.抽行抽列:支持任意抽行或抽列的模组，无需单独定制程序 18.异形构造:支持异形箱体构造，“积木式”设计，按照显示屏箱体实际形状构造模型 19.数据自动查找:支持数据自动查找，使屏上显示对应的数据组数，方便调试 20.3D显示:配合3D发送设备，支持120Hz连续帧、60Hz左右/上下帧等多种3D显示模式 21.测试图卡:支持接收卡快速打出测试图卡功能，便于快速诊断故障 22.接收卡监控:实时显示每个网口接收卡数量，型号，固件版本等信息 23.LED开电延时显示:可通过上位机对屏幕设置上电延时显示，对屏体启动瞬间电流过大起到保护作用 ★24.轮廓平滑18BIT+:低灰阶下出现的画面失真现象，通过轮廓平滑18BIT+技术，带来4倍灰度提升，使得显示画面层次更丰富、过度更细腻 25.低亮高刷高灰:通过系统参数调节，有效的减少LED显示屏在低亮度时的刷新率和灰度损失，保证LED显示屏低亮度时与高亮度的一致性 26.独立Gamma调节:RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题 ★27.色彩还原:使用色彩分析仪对LED屏幕的RGB进行颜色坐标采集，通过内部色彩算法调节，从而使LED屏幕与目标色彩显示接近一致 ★28.色域转换:可将LED屏幕当前色域转换成国际标准色域范围，包括Rec.709，Rec.2020，DCI-P3,Display P3，PAL，NTSC等，并且支持色域范围自定义亮度动态变化场景下，光影与色彩过度细腻，还原度更高，画面更加精细富有层次 HDR更宽广的色域，高度还原自然界真实色彩 29.高色深:最高支持10BIT输入，带来16倍的灰度提升，使显示屏色彩更细腻、层次丰富 30.快速亮暗线修复:配合发送设备，改善模组与模组之间，箱体与箱体之间由于安装不平整等原因造成的亮暗线 31.亮、色度校正:支持逐点亮、色度校正，可以对每个灯点的亮、色度进行校正，有效消除亮度差或者色度差，使整屏的亮、色度达到均匀一致，提高显示屏的画质 ★32.高帧率:支持接收卡24HZ、30HZ、50HZ、60HZ、120HZ、144HZ、240HZ输出显示，使得画面更连贯、流畅不卡顿 33.提供第三方检测机构出具的ilac-MRA/CNAS/CMA的检测报告，并加盖厂家公章 34.接收卡需通过EMC Class A、ROHS2.0认证，并提供纸质版复印件加盖厂家公章 35.提供调试软件的软件著作权纸质版复印件，并加盖厂家公章 36.为保证产品的稳定性，需提供出厂出货检测报告和合格证复印件并加盖厂家公章 37.为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章; 张; 36; 迈普视通. 4; LED 播控处理器; LED-F903; 1.工作环境：支持工作温度0℃—40℃，存储温度-20℃—70℃，工作湿度10%RH-90%RH 2.压力值：支持250N恒定作用力，可承受250N+10N的恒定作用力持续6S 3.抗静电：防静电等级4 4.冗余备份：支持单机冗余备份和多机设备备份，设备故障或网线故障时，保障屏体运行过程正常无问题 5.输入电源：支持AC-100-240V-50/60HZ交流电源接口 6.音频输入：支持1路音频输入，通过多功能卡解码输出，实现音频远距离传输 7.音频分离输出：支持HDMI内嵌音频，可将音、视频分离输出，无需单独音频输入 ★8.超大带载：配合接收卡，在60Hz不降帧的情况下单根网线带载可达220万像素 9.无线调试：可通过路由器或者交换机，将多台设备连接，组建局域网络，通过WIFI实现无线调试功能，提高调试场地受到局限时的灵活性 10.快捷点屏：设备自带液晶屏幕，可通过液晶屏幕查看参数或者调节参数，无需电脑软件，快捷点屏，简化现场调试步骤 11.在线命名：支持在上位机上对设备命名，命名后上位机直观显示对应区域，增加调试的便捷性和调高调试效率 12.智能标序：支持接收卡序号标定，开启智能标序直观查看箱体位置状况，无需查看布线方式，大大提高调试的效率和便捷 13.分组控制：支持对多台设备进行分组，同组设备可群发数据（包括参数、亮度、色温等），提高在多台设备时调试的效率和准确 14.高级显示屏连接：支持高级显示屏连接拼接，“积木式”设计，按照大屏实际形状构造模型，显示直观，大大提高调试效率 ★15.数据统一：上位机软件与发送设备屏体连接数据互通，上位机软件可回读发送设备本机连线图，发送设备实时更新上位机软件所发送的数据，提高调试和维护的便捷性 16.定时任务：支持对设备进行定时任务管理，定时切换预设、定时调节屏幕亮度 17.预设模板：支持保存、加载10个预设模板，便捷进行不同显示模式之间的调用 18.无缝切换：信号之间支持无缝切换，不闪屏不黑屏 19.图像调节：可对图像亮度、色温、饱和度、对比度、Gamma等进行调节，可根据不同的场景调节来达到最好的显示效果 20.图像截取：可以任意的选取输入图像的某部分，全屏至LED屏显示 21.逐点校正：配合接收卡及校正软件，对LED的灯珠逐点进行亮色度校正，有效消除色差使显示屏达到高度一致，提高显示屏的品质 22.亮暗线修复：配合接收卡，改善模组与模组之间，箱体与箱体之间由于安装不平整等原因造成的亮暗线 23.为保证产品质量达标，提供中国质量认证中心、CCC、CQC中国国家强制性产品认证证书，FCC、CE、ROHS认证证书，并提供纸质版复印件加盖厂家公章； 24.为保证产品的稳定性，需提供出厂出货检验报告和合格证复印件并加盖公章； 25.提供第三方检测机构出具的ilac-MRA/CNAS/CMA的检测报告，并加盖厂家公章； 26.生产厂家为HDMI协会、HDCP协会认证会员：无盗版、版权纠纷（可提供证明材料）； 27.提供调试软件的软件著作权复印件，加盖厂家公章； 28.提供ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系认证证书复印件并加盖厂家公章；; 台; 1; 迈普视通. 5; LED配套支架; 国产/定制; 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗震7级； 5、包边：不锈钢包边或铝塑板包边；; 平方; 17.69; 定制. 6; 配电箱; 国产/定制; 1.小巧轻便，仅茶盒大小； 2.控制灵活，有6种控制方式：手动+时控+遥控+中控+电脑+穿墙免布线六位一体，实现上册软件，级联控制，多台控制； 3.具备零线电缆高温保护、高温断电保护和短路保护； 4.提供具有国家知识产权局发布的“电箱”外观设计专利证书； 5.提供具有国家知识产权局发布的“一种迷你电箱”实用新型专利证书；; 套; 1; 定制. 7; 电缆及管路; YJV3*6平方，PVC40管路; YJV3*6平方，PVC40管路; 套; 1; 国产. 扩声音响; SA-2003A-EA15; 硬件技术参数： ★1、音频输入：支持1路Φ3.5mm模拟音频输入；支持蓝牙音频输入；支持无线麦克风音频输入；音频输出：支持2路Φ3.5mm模拟音频输出；（提供第三方检测机构出具的产品合格检测报告复印件并加盖厂家公章） ★2、支持音量旋钮进行音量调节；（提供第三方检测机构出具的产品合格检测报告复印件并加盖厂家公章） ★3、声压级：1m处最大声压级不低于96dB@1kHz&1m；（ 提供具有CNAS 或CMA标识的检测报告并加盖厂家公章） ★4、有效频率范围：频率范围宽泛，支持低频到高频，范围在120Hz-20kHz（ 提供具有CNAS 或CMA标识的检测报告并加盖厂家公章）； ★5、前后声压级差：前后声压级差不小于22dB；（ 提供具有CNAS 或CMA标识的检测报告并加盖厂家公章） ★6、教室和会议室等使用场所内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为±2dB；（提供第三方检测机构出具的产品合格检测报告复印件并加盖厂家公章） 7、整机重量不大于5KG 8、尺寸：≤780*130*88mm 9、输入电压：AC220V 10、整机功率不大于60W 11、产品具有SRRC认证 软件技术参数： ★1、支持声音角度调节，上下角度-30°至30°可调；通过调节适用于不同环境的声场均衡。（提供APP操作截图证明资料） ★2、支持语音清晰度可调，支持语音清晰度正常、清晰、超清晰调节；（提供APP操作截图证明资料） ★3、支持啸叫抑制调节，可调节高、中、低；（提供APP操作截图证明资料） ★4、支持在线软件升级，通过APP一键升级；（提供APP操作截图证明资料） ★5、支持建立声场图，输入不同点位声压值，可在线创建声场图；（提供APP操作截图证明资料） 无线麦克风技术参数： 1、麦克风对频，且距离整机距离低于2m可成功对频，对频速度快，不超过2秒； 2、能手动调节麦克风音量，从而控制扩声设备音量； 3、USB直插充电，麦克风充满电后，连续工作时间约6H； 4、无线最大传输距离不低于10m； 5、标配一个头戴麦，可选配手持麦; 台; 1; 清听声学. 8; 广播管理机柜; 高度1.2米，19英寸; 高度1.2米，19英寸; 台; 1; 国产. 9; 电源时序器; 8路输出; 8路输出; 台; 1; 国产. 10; 台式有线话筒; 台式; 台式; 台; 2; 国产. 11; 软包拆除及定制加工; 根据要求改造; 根据要求改造; 项; 1; 国产. 12; 总合计. - 其他要求 ▲参数为重要参数，不得偏离，偏离视作报价无效。 | 1 |  | 98670 | 浙江大华 | 报价时需提供▲和★参数的证明文件，未提供报价无效，提供厂家授权和质保函 |

商务要求：

- 报价须知：报价时需提供产品的彩页、介绍（附件上传），项目为交钥匙工程，报价含设备、辅材费、包装运输、人工安装、调试、税费等涉及此项目完成所需的全部费用。不得超出控制价。

- 质保期：质保3年，自交货验收合格之日起计，履约保证金为合同金额的1%，要求在合同签订5个工作日内支付。质保期结束后在无任何质量问题的情况下退还，质保金无息返还。

- 质量保证：

  - 产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校可要求免费更换。

  - 质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

  - 提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。

- 售后服务保障要求：

  - 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

  - 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

  - 承诺质保期内售后服务7*24小时，发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，2小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

- 交货时间及地点:

1) 交货时间：竞价成交后5个工作日内完成供货、安装、调试。

2) 地点：浙江交通职业技术学院

- 付款方式：货物自验收合格并正常后十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。

- 以上技术参数、服务要求和商务要求不接受负偏离，负偏离视为虚假应标，将取消成交资格并追究相关责任。

浙江交通职业技术学院