浙江工商职业技术学院云桌面终端项目

| 产品名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投影机 | 爱普生CB-L520W | ★1、3LCD投影技术,使用无机液晶面板，无机液晶面板尺寸≥0.59英寸（提供含CNAS国家级检测报告或者彩页加盖原厂公章予以证明）； ★2、纯激光光源（激光二极管），拒绝LED、HLD混合光源；光源标准模式寿命≥20000小时，扩展模式≥30,000小时； ★3、亮度≥5200流明，色彩亮度≥5200流明（ISO21118标准,非中心亮度）， 中心亮度≥5500流明；标准分辨率≥1280*800，对比度≥2,500,000:1 （提供含CNAS国家级检测报告或者彩页加盖原厂公章予以证明）； ★4、专业工程机设计，镜头居中，支持镜头光学变焦；镜头物理变焦≥1.6倍；投射比范围≥1.38-2.24； ★5、接口要求：输入HDMI≥2、HD BaseT≥1,VGA≥2、RS232≥1、USB≥2，可支持5V/2A供电； ★6、支持快速开关机，开机时间≤5秒（开机启动到画面全亮时间），即时冷却0秒关机； 7、无需第三方设备，可实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影；可支持50人同时连接，可支持4人同时显示； ★8、投影机配备原厂免费管理软件，软件可以实现使用一台电脑管理局域网内的1000台内的投影机。如远程控制投影机的开机、关机，查看投影机的状态，检查投影机固件更新，查看温度情况及数据统计等功能，方便 IT 管理者同时对多台设备进行实时监控； 9、支持自定义亮度输出，用户可以在亮度100%~70%之间进行精确到1%的亮度调节，同时还可以选择亮度恒定模式，保证使用期间亮度无衰减； 10、支持360°安装，支持几何校正（水平垂直梯形校正，，弧形校正），支持289点画面校正，可对每个图像边角的线性进行单独调整；其中画面校正≥±30度自动垂直梯形校正，≥±30度手动水平梯形校正；支持快速四角调节； 11、支持16:6宽屏模式，超宽屏幕尺寸可达450英寸；支持分配投影； 12、重量≥7.3KG，整机功耗≤295W，待机功耗≤0.4w； 13、提供国家认可的CCC证书、提供厂商彩页、权威检测报告、节能、环保证明文件； ★14、为保证产品的品质及售后，两款投影机同一品牌，投标产品的品牌制造商和投标产品的生产商必须一致，拒绝OEM代工品牌； 15、所投投影仪品牌近五年(2018-2022年)在中国市场占有率排名均获得前三名； ★16、签订合同时提供原厂商针对此项目的授权函原件及整机五年质保函原件。 ★17、设备含安装调试中控写码等工作，为保证投影画面铺满及清晰，吊架位置应相应调整，接受分批次安装，由此产生的费用投标商自行承担。 18、投标前安排踏勘，未踏勘取消投标资格。 | 25 |
| 云桌面终端 | 锐捷RG-CT5702C-G3 | 1、为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌。 ★2、配置≥Intel I7十代 8核16线程处理器（处理器主频≥2.3GHz）；内存≥8GB，集成显卡；本地存储≥256GB SSD；802.11ac无线网卡。 3、为节约桌面空间，终端主体尺寸≤200mm（宽）×200mm（深）×44.4mm。 4、USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 ★5、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件，其中证书需官方可查并提供官方查询链接，测试报告需具备CNAS标识。 6、投标所选终端需要具备3C证书及节能证书。 7、为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，要求证书具有 CMA或 CNAS认证。 8、夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现, 要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，要求证书具有 CMA或 CNAS认证。 9、为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备噪声指标≤16dB。 10、采用B/S（Broswer/Server）软件架构，中文图形化管理页面。 11、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 ★12、为了方便后期的扩展性，单台服务器即可支持对VDI、IDV、TCI三类终端的统一纳管，提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 ★13、为了方便后期的扩展性，要求一台终端可支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用，提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 14、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin、NOI。 15、支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置。 16、为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式下。 17、为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见，要求提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 18、支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作。 19、要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，要求提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 20、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限： ①可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置； ②可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置； ③可以针对用户指定其具体可以管理的哪几个镜像模版、哪几间教室。 要求提供实际界面截图证明。 21、支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo。 22、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件，要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 23、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。 24、支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供实际界面截图证明。 ★25、为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，提供实际界面截图证明。 26、为确保英语听说软件兼容性，要求提供和市面主流语音听说市场厂家互测认证报告。 27、为保障教室的实施部署质量，云终端控制器提供C/S架构的云终端控制器统一管理界面，提供句导式的部署方法和体检机制，要求提供实际界面截图证明。 ★28、为保障教室的实施部署质量，云终端控制器统一管理界面的体检项目至少包含：云主机型号检测、云主机SN号检测、 云主机BIOS版本检测、云主机内存型号检测、云主机内存SN号检测、云主机内存大小检测、云主机硬盘类型检测、云主机硬盘大小检测、云主机硬盘固件版本检测、云终端类型检测、云终端系统版本检测、 云桌面网络设置检测、产品网络部署模式检测、授权证书加载检测；支持体检完成后自动修复常见问题。要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 29、为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传，要求提供实际上传界面截图。 ★30、需接入学校现有的RG-RCM1000-OFFICE云控制器，实现与其他教室锐捷云终端进行同一管理，不接收分开管理。并且更新学校原有的80间教室的镜像及系统软件 ★31、配套23.8寸显示器及USB鼠标键盘 | 25 |

★商务条款

1、设备送达后需由供应商现场与采购方交接，要求设备原厂包装未开封，设备全新未经激活，设备序列号对应学校为浙江工商职业技术学院需经官方验证未经篡改；设备需按用户要求进行并且安装镜像软件，并重新部署更新学校原有的80间教室的终端镜像及系统软件（根据用户要求）；对照招标文件逐条验证设备带★技术参数的符合性。不符合要求的均做退货处理；

2、售后服务：整机提供3年以上原厂上门质保（投影机5年保修）（招标人有权通过厂商售后服务电话进行验证），内嵌软件5年内免费升级（中标公示期提供对应的原厂商质保服务文件）。供应商线上线下服务响应时间不超过4小时，到达现场时间不超过4小时，24小时内解决问题或者提供替代方案；