| 采购项目概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年实验教学运行维护费二期-徐卫 |  |  |
| 确认书编号 | [2024]85721 | 预算金额（元） | 200,000.00 |
| 采购类型 | 政府集中采购 | 采购方式 | 电子卖场 |
| 采购联系单位 | 计算机学院 | 项目负责人 | 徐卫 |
| 项目联系人 | 刘文捷 | 联系人手机 | 13738110975 |
| 联系人邮箱 | lwj@zjut.edu.cn |  |  |
| 预计竣工时间 | 2025年 1 月 20 日 | 所在校区 | 屏峰校区 |
| 填表时间 | 2024年12 月 11 日 | 填表人 | 刘文捷 |
| 采购项目内容 |  |  |  |
| 序号; 项目内容; 品牌; 型号; 单位; 单价(元); 数量; 小计(元). 1; 拼接屏; 海康威视; DS-D4012XX-XX; 平方米; 20000.00; 10.00; 200000.00. |

主要技术指标：

1.拼接屏系统建设需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：有强制性标准的执行国家强制性标准，没有的统一执行最新相关标准、规范；

2.需实现的功能或者目标：含软硬件设计、供货、安装、施工（包括线路、地面、墙面等相关环境建设），实现交钥匙工程，项目实施符合质量管理体系、信息技术服务管理体系认证的要求，系统集成满足国家标准。

3.拼接屏系统建设基本需求：

点间距：1.2；显示单元数量30：5行6列；

显示屏面积：9.22m²，显示尺寸：3.84m×2.4m，分辨率：3072*1920；

主电源线数量：4；横向电源线数量（上）：6；横向电源线数量（下）：2；

主网线数量：12；横向网线数量：0；

最大功率：4.15kW，平均功率：1.38kW；重量：8kg。

拼接屏需要与现有实验室监测系统兼容。

4.设备参数列表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.2小间距屏 | P1.2箱体 模块化单元结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸 高刷新频率，使视频画面更细腻流畅，将图像更加真实还原 ★支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 产品类别：室内小间距全彩LED 像素结构：1R1G1B 封装方式：SMD 像素间距：1.25mm 像素密度：640000点/㎡ 箱体模组组成：2 × 3 箱体尺寸：640(W) × 480(H) × 58.6(D) mm 箱体分辨率：512×384 箱体面积：0.3072㎡ 箱体重量：8kg 箱体材质：压铸铝箱体 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320×160mm 模组分辨率：256×128 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：450W/㎡ 平均功耗：150W/㎡ 供电要求：200~240 VAC ± 10％ 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~60% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 包装尺寸：758 (W) mm × 606 (H) mm × 442 (D) mm 净重：箱体1包4，19.3kg；灯板1包24，12.0kg | 30 | 个 |
| 2 | LED一体化支架 | LED一体化支架 | 30 | 个 |
| 3 | 拼接控制器 | 11槽位机箱 硬件结构 • 机箱支持部分混插 • 4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统 • 双电源冗余设计（选配）、可拓展双主控（选配），智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 • 插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护 ★支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） ★支持字幕功能，单电视墙支持3字幕，单输出接口支持2个字幕，样机总计支持12个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟显示;支持对字体透明度、背景颜色、大小、对齐方式、移动速度、间距、位置、运动特效进行设置；支持字体库上传、删除，样机支持不少于3个字体库；字幕最大尺寸支持19400x4320（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） ★支持报警功能，当发生IP冲突、断网、温度异常、风扇异常、非法访问时，可联动报警及报警信息上墙，支持事件触发后联动网络设备主码流/子码流上墙报警、网络设备录像、电视墙场景报警上墙，关联的报警信息上墙持续时间为15s;支持对30日内报警事件进行检索（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） ★支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） 视频输入 • 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 • 支持复合音频及单独音频输入 • 图像采集及输出均支持YUV 444，无损画质 • 支持超高分融合，支持输入OSD叠加，支持输入图像裁剪 视频输出 • 支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出；支持二合一网口输出 • 支持复合音频及单独音频输出 视频解码 • 解码板支持IPC/NVR等网络源解码，支持H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式 • 支持3200W高清视频解码（选配解码板，单机箱最多2张） • 支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持多电视墙，支持4电视墙 • 支持电视墙预编辑、窗口可视化预览（选配预览板） • 支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割 • 支持4张底图显示，单墙1张，分辨率为1080P（选配预览板分辨率为4K） • 支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加（配解码板） • 支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙 设备接入和开放 • 支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等 总线类型：万兆网交换 信号采样质量：YUV444 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数11，混插槽位数10,特殊槽位1（支持资源板和输出板） 主控板槽位数：2 业务板槽位数：11 配置主控板数量：1 整机拼接能力：40路 电源槽位数：2 配置电源数量：1 风扇：4个 双机热备：支持 网口：1个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口数量：1个，USB 2.0 串行接口：2个，1个Console控制口（RJ45接口） + 1个RS485/232复用口（RJ45接口；波特率：115200；有效数据位：8位） 机箱屏幕：/ 电视墙数量：4 电视墙规模：40 虚拟分屏：支持 开窗数量：16 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 工作湿度：10％--90％ 工作温度：0℃--＋50℃ 产品尺寸（宽×高×深）：442mm（宽）* 207.8mm（高）* 446mm（深） 净重：≤25.47kg（满配，其中机箱13.92kg，子板1.05kg/个) 毛重：≤42.8kg（满配，其中机箱20.58kg，子板2.02kg/个) 整机功耗：≤550W(满配) | 1 | 块 |
| 4 | 解码板 | 解码板 整机最大支持2块解码板。 单板可支持24路1080P30的输出，最大支持解码3200W像素点。 ★单张解码板卡支持4路分辨率为1920x1080@30fps(MJPEG)图像输出；支持1路分辨率为8160x3920@30fps或2路分辨率为8160x1960@30fps图像输出；解码板卡最多支持创建4个墙，支持单卡单接口建屏，整机最多支持创建8个墙（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） 支持封装格式 PS、TS、ES、RTP；视频编码格式 H.265、H.264、Smart系列；音频编码格式G711-A、G711-U、G722.1、G726-16/U、MPEG、AAC-LC解码。 占用槽位：输入槽位 视频解码格式：H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG 视频解码通道：48 视频解码能力：24路1080P@30fps Smart H.265 / smart H264 /H264/H265 ; 或4路1080P@30fps MJPEG。单板最大支持1路3200w@30解码，单板最大支持2路1600w@30解码。 视频解码分辨率：≤ 3200 W 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U, MPEG, AAC-LC | 1 | 块 |
| 5 | 4口输出板 | 4路HDMI输出板 HDMI输出板：单板4路HDMI接口，444输出 支持HDMI音频复合输出 支持自定义分辨率输出 视频输出接口类型：HDMI 1.4 视频输出接口数：4 视频输出分辨率：920*1200@60HZ、1600*1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，支持LED屏幕，支持自定义分辨率输出，支持60hz带载输出,260W带载的宽度范围144~4096，高度范围是144~2160 音频输出接口类型：HDMI复合音频 | 1 | 块 |
| 6 | 4口输入板 | 4路HDMI输入板 4路HDMI输入板，支持4路HDMI1.4信号输入 支持HDMI音频复合输入 支持自定义分辨率输入 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 | 1 | 块 |
| 7 | LED发送卡 | 4网口 2K LED发送卡 采用1U半宽机架式设计 支持1路HDMI1.4视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份 支持通过客户端等多软件端进行操作支持 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置 支持屏幕除湿配置 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 ★支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持射频遥控器和红外两种遥控器。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持自动/手动校时，支持 NTP网络校时。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输入接口：HDMI1.4*1 视频输入分辨率：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入极限宽度：320~4096 视频输入极限高度：180~4096 LED带载输出接口：千兆网口*4 视频输出极限宽度：320~5120 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载260万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 音频输入接口：HDMI内嵌*1 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 USB口：1路USB 2.0 控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理 IR 输入：1个 3.5mm座子 支持红外遥控器接入 串行接口：1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8 产品尺寸：210×180×42mm（1U、半宽） 净重：1.1KG 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 整机功耗：≤13W | 3 | 块 |
| 8 | 配电柜 | LED显示屏PLC智能配电柜 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1 | 台 |
| 9 | 不锈钢收边 | 胶合板基层，不锈钢包边 | 1 | 项 |
| 10 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞网线，符合CAT-6标准的线缆 | 1 | 箱 |
| 11 | HDMI线 | HDMI电缆,25m,黑色 | 2 | 条 |
| 12 | 电线 | 电源线 YJV4*3 | 30 | 米 |
| 13 | 原有墙面修复及零星工程 | 大屏四周装修，部分墙面油漆的修补 | 1 | 项 |
| 14 | 线管线槽及原有线缆拆除改造 | 原有线缆拆除，高清线缆布放及配管 | 1 | 项 |
| 15 | 大屏及原有系统对接调试 | 硬盘录像机数据对接 | 1 | 项 |

服务要求：

- 质保期：原厂质保 5年。

- 质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

- 现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。

- 中标后  21  天内完成交货。

- 监控设备平台计入需求，需实施现场查勘，与现使用的监控系统无缝兼容；在结果确认期间提供对接证明、原厂授权和质保函。