中共浙江省委党校厨房设备采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 尺寸（cm） | 数量 | 单位 | 最高限定单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炊用燃气大锅灶(广式双眼大锅灶) | 九龍 | SDGT40/80-G2 | 2000*1200*800/1200 | 2 | 台 | 17000 | 34000 |
| 2 | 节水型洗菜机 | 洁速尔 | JSR-180 | 1800*800*800+160 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
| 3 | 立式四门双温柜 | 凯普顿 | CRF-840D4F2-SW | 1220x750x1960 | 1 | 台 | 14000 | 14000 |
| 4 | 双门热风循环消毒柜 | 凯普顿 | RTD760A-1(B款) | 1310*635*1880 | 1 | 台 | 11000 | 11000 |
| 5 | 前置油烟净化一体机 | 越德 | DY-YZ-S-98D-2.2 | 2200*1300*1000 | 4 | 台 | 20000 | 80000 |
| 6 | 油烟自动监测设备 | 九龙物联 | 4GLTE通讯 | V1.0 | 1 | 台 | 7000 | 7000 |
| 预算控制总价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 156000 |

二、技术要求

（一）炊用燃气大锅灶(广式双眼大锅灶)

1.提供食品接触产品安全认证的产品认证证书。

2.提供中国节能认证的产品认证证书。

3.提供中国环保认证的产品认证证书。

4.板材采用SUS304-2B食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺。

5.面板厚1.2mm，开关板、后档板、拦渣条厚1.0mm。

6.燃气熄火保护装置、自动电子点火符合GB35848-2024国家标准。

7.产品防腐蚀等级认证证书满足（防腐蚀等级：户内1级（代码：F2，类型：户内防强腐蚀型），提供证书。

8.按钮开关符合CCC强制性认证产品要求,防护等级：IP40（操作面）。

9.进水管路采用食品级304不锈钢材质。

（二）节水型洗菜机

1.利用臭氧氧化方式进行杀菌、解毒去除农药，健康、环保污染附着物。

2.利用涡流节能气泡专利清洗技术。

3.消毒去菌：特设的抽样发生装置，在洗涤蔬菜和水果的过程中连续产生并输送臭氧，经过布气装置与水和洗涤物充分接触，达到杀菌消毒的目的。

4.消除农药：机器在工作中产生丰富的臭氧，臭氧作用于蔬菜和水果表面的残留农药，加速农药的氯化分解，同时利用水溶解和水流冲击等作用清除残留农药。

（三）立式四门双温柜

1.内外箱均为优质不锈钢板。

2.使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器。

3.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水。

4.一体式发泡工艺，整体平整、耐用。

5.产品能在43℃的环境温度下正常工作。

6.置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生。

7.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。

8.柜内左右分割为两个区域，两套机组分别制冷。一侧冷藏、一侧冷冻。

9.铜管蒸发器均增加二次防锈涂层，使用年限更久。

10.温度-22~-15℃;-6~12℃（风冷）。

（四）双门热风循环消毒柜

1.电源:220V/50HZ输入功率:4.6KW电流:21.5A。

2.温度范围30~150°C。

3.内外箱均为优质不锈钢板。

4.使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板。

5.柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈,生、耐用。

6.内箱板材厚度1.0mm,外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板。

7.产品具有消毒产品卫生许可证，电器安全检测报告。

8.柜内配备8个网框。

（五）前置油烟净化一体机

1.除油烟98%，去除油污效率高，前端过滤，防火设计，减少风管积油目测无油烟；100%实现低空排放。

2.电场主体采用优质不锈钢压模制作。

3.电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。

4.设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护、放电跳停功能、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。

5.每个电源能给主体电场提供高压，电压14-16KV；功率:2.4KW；风量：5000m³/小时。

（六）油烟自动监测设备

| 类别 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 检测器 | 测量原理：激光散射测量油烟浓度。 |  |
|  | 油烟检测量程：0～45mg/m3。 |  |
|  | 油烟检测误差：≤±10%。 |  |
|  | 油烟检测1小时零点漂移：≤±0.5mg/m3。 |  |
|  | 线性误差：≤±10%。 |  |
|  | 油烟检测响应周期：≤3s。 |  |
|  | 工作温度：-15℃～+60℃。 |  |
|  | 显示屏：2.7英寸LED显示屏，能够完整显示油烟监控设备的实时检测数据、设备状态、网络状态、清洗天数、风机状态、SIM卡状态。 |  |
| 软件 | 主页展示、地图管理：包含智能排序、大数据展示、区域管理、设备管理、用户管理、权限管理、系统监控等功能。 |  |
|  | 实时监测：平台实时接收现场设备上传的油烟数据、设备状态、运行状态、被控设备状态、网络状态、清洗状态等数据，上传时间最短1分钟，可设置。 |  |
|  | 远程控制、在线整改：使在线整改每次进行整改操作时，平台都会发送信息至相关人员，并记录整改信息。 |  |

三、其他要求

1.供应商须免费提供送货上门、旧设备拆除搬运及免费安装服务，设备安装辅材由供应商免费提供。

2.供应商须承诺所有货物均提供两年免费质保。

3.供应商承担施工人员的安全责任，施工人员在施工现场如发生安全事故或者致使第三方受到伤害的，由供应商承担所有责任，采购人不承担任何责任。

4.供应商须确保安全施工、文明施工，设备安装过程中，因供应商原因导致采购人设施、设备等损坏的，由供应商承担全部责任。

5.产品要求：（1）供应商所供货物应有正规的产品合格证和质量保证书。供应商不得向采购人提供“三无产品”，不得以次充好、以旧代新、回收翻新、质价不符。如出现上述情况的，供应商须退一罚十，同时采购人有权提出赔偿，赔偿额不限于合同总价。（2）供应商所提供的产品质保期内如果由于质量问题造成的采购人损失，应根据产品的具体情况，由供应商负责包换或包修，并承担相关的实际费用。

6.配送要求：（1）供应商须在合同生效后20天内将所有货物送达采购人文欣校区（杭州市西湖区余杭塘路69号）。（2）供应商负责所有货物的包装和运输，相关包装、运输费用由供应商承担。因包装、运输原因造成货物破损、故障、遗失等损失的，相关损失及货物调换造成的一切成本和费用由供应商承担。（3）货物送达后，供应商须配合采购人进行货物清点，并按采购人要求运送至指定地点。

7.验收要求：验收货品时供应商与采购人皆应派员参加，采购人在验收货物时，只对货物品种、数量、规格和肉眼感观能够分辨的外观质量负责，供应商负责点件，然后放到指定地点，由采购人负责验收并签字确认。若验收时发现商品数量不足或规格不符，供应商应补足或更换，并在7个工作日内送达。

8.交货地点：杭州市西湖区余杭塘路69号（文欣校区）指定点。

9.报价要求：供应商须提供各类货物单价，该价格为综合价格，包括设计费、人工费、材料费、措施费、专用工具费、交通费、食宿费、管理费、保险费、税金等一切费用。

10.结算方式：所有货物验收合格安装完毕，且可以正常使用后，供应商向采购人开具正规有效发票，采购人在收到发票后15个工作日内向供应商完成款项支付。