实验室设备清单及详细技术参数

| 货物名称 | 规格/产地 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固相萃取仪 | ASE-12 天津奥特赛恩斯 | 1.自带安全缓冲装置 2.双泵头设计，双位“LED”压力显示; 3.带正压、负压两个接口； 4.防雾化真空槽，防交叉污染; 5. 处理模式：无相分离，可处理小体积试样; 6.处理容量：12通道可独立控制;可配大容量采集容器，可批量处理样品也可单个处理样品; 7. 耐压指数：真空压力（Kpa） 0-80 可调； 8.压力（Kpa）： ＞150； 9.流量（L/min）：10； 10.功率（W）： 35 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | 奥特赛恩斯ASE-12 ，竞赛指定仪器 |
| 紫外可见分光光度计 | M650DS 上海美谱达 | 1.比例双光束 2.光源:氙灯 3.光谱带宽2 nm； 4.波长范围 190 ~ 1100 nm ±0.3 nm, 波长重复性≤0.2 nm,波长显示0.1 nm,波长移动速度10000 nm/min 5.扫描速度 100 ~ 4500 nm/min 6.光度范围-4 ~ 4 A，0 ~ 400 %T，0 ~ 9999.9 C; 光度准确度 ±0.002 A @ 0.0 ~ 0.5 A，±0.004 A @ 0.5 ~ 1 A，±0.3 %T @ 0 ~ 100 %T 7.噪 声 ≤0.0002 A @ 500 nm 8.漂 移≤0.0005A/h 9.基线平直度±0.001 A 10. 杂 散 光≤0.05 %T@ 220，360 nm 11.测量模式: 光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，时间扫描，多波长测量，生物方法测量，双组份测量，自定义方法测量 12.接 收 器: 自动五联池架 13.样品池架： 12.4英寸平板电脑 14.显示: 32GB（内置），无限制扩展（USB存储器、SD卡、网络存储设备） 15:存储: USB、蓝牙、串口 16:接口: 100 ~ 240 V AC，50/60 Hz，120 W | 1 | 台 | 43500 | 43500 | M650DS 上海美谱达，竞赛指定仪器 |
| 全自动高压灭菌器 | YXQ-70A/上海博迅 GI80DS/厦门致微 | 1.整机材质：SUS304不锈钢； 2.控制模式：微电脑智能自动化控制； 3.排气模式：自动排放冷空气，内循环排汽； 4安全性能：断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全联锁。 5.处理模式：a.加热-灭菌-快排汽；b.加热-灭菌-慢排气；c.加热-灭菌-不排汽 6.容积：≥75L 7.温度分辨率：1℃ 8.极限工作/设计温度：135℃/139℃ 9.极限工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 10.压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级） 11.定时范围（分钟）：0-120 12.功率：3.5kW 13.电源：220V±10% 50Hz±2%; | 1 | 台 | 18000 | 18000 |  |
| 涡旋振荡仪 | Mixplus 合肥艾本森 | 1.振荡方式:点触或连续振动; 2.驱动方式:ABSON 专用电机直接驱动; 3.转动幅度:回转直径4.6mm; 4.转速范围:0-3000rmp; 5.时间设置方式:0-999min或者0-999s; 6.转速设置方式:高速或低速; 7.最大负载/功耗:0.5KG/50W; 8.拓展功能:可振荡微孔板，离心管，试管; 9.平台尺寸:Φ84mm 夹具配置:试管垫片MP-2:与通用夹具MP-4配合使用，可摇匀7个直径为12mm的试管;通用夹具MP-4:与试管垫片配合使用，可以同时震荡数个试管; | 3 | 台 | 3000 | 9000 | Mixplus 合肥艾本森，竞赛指定仪器 |
| 分光光度计 | 722N 上海佑科 722N上海仪电 | 1. 光学系统：消色差（1200条/mm光栅） 2.显示方式：背光式 LCD显示 3.测量系统：T – A高精度自动转换，自动调0%( T )和调100%( T )，浓度因子设定、浓度直读 4.光门控制：自动光门 5. 光度范围：0-200%T，-3-3A,0-9999C 6.光谱带宽： 4nm 7.波长范围： 320nm ~ 1020nm 8.波长准确度： ±2nm 9.波长重复性： ≤0.5nm 10.杂散光： ≤0.3% T (在360nm处，以NaNO2测定) （在420nm处，用截止滤光片测定） 11.光度准确度： ±0.5%T ±0.004Abs（0 ~ 0.5A） ±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 光度重复性： ≤0.2%T 0.002Abs（0 ~ 0.5A） 0.004Abs（0.5 ~ 1 A） - 边缘噪声： ≤0.2% T 13.有售后服务承诺书 | 12 | 台 | 2160 | 25920 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 105420 |  |

一、商务要求：

- 供应商应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，其包装必须原封箱，内附的保修卡、说明书必须齐全。产品保修按照国家三包政策和合同规定要求，质保期一年。

- 推荐品牌的品目，所投产品需在推荐品牌范围内，否则，投标无效。

- 严格按照参数清单配送，商品出现任何问题无条件更换。按采购人要求，按质如期完成该项目。供应商保证其所提供的货物产品必须与招标文件中所确定项目一致，供应商保证其所提供的货物产品必须与招标文件要求完全一致。

- 项目采购产品的最终验收以采购人验收通过为准，验收合格后，项目采购产品移交采购人。

- 供应商需承担货物送达过程中可能出现的其他费用（包括运输费、人工费、因货物损坏或规格不对而出现的退换运费等）；

- 应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 未尽事宜按国家行业相关标准执行

- 其他未尽事项：双方协商解决。

## 二、交付时间和地点

1、交货时间：合同签订后7日内完成交货。

2、交货地点：根据采购人的要求送至指定地点，收货人信息在中标后由采购人提供。

3、交货方式：中标供应商将货物免费运至交货地点并安装调试直至验收合格。

## 三、其他要求：

1、验收标准采购按照相关规定对项目进行验收，在厂商网站上输入设备型号，必须能查询到对应产品。所有机器经开箱、开机验货保证原装整机后安装调试好再收货，否则拒收，接受第三方验货。

2、培训要求：中标人应按采购人要求，负责对指定对象进行培训，让操作管理及维护人员达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

3、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、付款方式：项目验收合格后凭用户的验收证明单，乙方出具的相关票据支付合同总额的95%；验收合格一年后无质量问题无息支付合同总价款的5%。